1 PIRKIMO DALIES

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PJEZOCHIRURGINIS PRIETAISAS (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pjezochirurginis prietaisas | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Chirurginio ultragarsinio aparato naudojimo chirurginės sritys | Veido-žandikaulių chirurgija, LOR, plastinė-rekonstrukcinė chirurgija, neurochirurgija |  |
| 3. | Aparato su specialiais antgaliais panaudojimo funkcijos | Pjovimas |  |
| 4. | Aparato veikimo principas | Naudojama pjezoelektrinio ultragarso technologija, kuri generuoja mechanines mikro vibracijas |  |
| 5. | Aparate instaliuota automatinė kontrolės saugumo sistema | Būtina |  |
| 6. | Programinė sistema, automatiškai nustatanti antgalių optimalius darbo parametrus | Būtina |  |
| 7. | Lietimui jautrus, skystųjų kristalų tipo arba lygiavertis ekranas | Būtina |  |
| 8. | Skirtingų galių pjezoelektrinių kanalų/prijungimo lizdų skaičius | Ne mažiau 2 |  |
| 9. | Skirtingoms galioms rankenų skaičius | Ne mažiau 2 |  |
| 10. | Spalvinė indikacija ekrane, pasirinkus skirtingas rankenas | Būtina |  |
| 11. | Antgalių pasirinkimo mygtukai ekrane | Būtina |  |
| 12. | Diagnostinė sistema nustatanti gedimus ir klaidas rodanti ekrane su nustatytais kodais | Būtina |  |
| 13. | Aparato valdymas | Kojiniu pedalu |  |
| 14. | Išėjimo srovės galia ir skysčių pompos srauto nustatymas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina |  |
| 15. | Klasė | Ne blogiau kaip IIa |  |
| 16. | Įrangos tipas | CF, atsparus defibriliacijai |  |
| 17. | Darbinis dažnis | ne siauresnėse ribose kaip 24 - 36 kHz |  |
| 18. | Elektros maitinimas | Nominalios reikšmės 230 V 50 Hz |  |
| 19. | Pjezo aparato komplektacija | 1. Peristaltinė pompa antgalių ir audinių aušinimui, ne mažiau 2 vnt.; 2. Valdymo kojinis pedalas su ne mažiau kaip 2,8 m ilgio kabeliu ne mažiau 1 vnt.; 3. El. maitinimo kabelis ne mažiau 1 vnt.; 4. Infuzinio druskos tirpalo maišo stovas 2 vnt.; 5. Valdymo rankenos (skirtingoms galioms) 2 vnt.; 7. Raktas, antgaliams tvirtinti ne mažiau 3 vnt.; 8. Drėkinimo žarnelių rinkinys ne mažiau 20 rink. |  |
| 20. | Pjezo aparato antgaliai |  |  |
| 20.1 | Osteotomijai skirtas peiliukas | Osteotominiai mikro dantukai; Darbinis ilgis: 10 mm ± 1 mm; Pjūklo plotis: 4 mm ± 1 mm; Pjūklo storis: 0,55 mm ± 0,1 mm; Kiekis ne mažiau 35 vnt. |  |
| 20.2 | Osteotomijai skirtas peiliukas | Osteotominiai mikro dantukai; Darbinis ilgis: 10 mm ± 1 mm; Pjūklo plotis: 3 mm ± 1 mm; Pjūklo storis: 0,35 mm ± 0,1 mm; Kiekis ne mažiau 5 vnt. |  |
| 20.3 | Osteotomijai skirtas peiliukas | Osteotominiai mikro dantukai; Koto ilgis 45 mm ± 1 mm; Darbinis ilgis: 13 mm ± 1 mm; Pjūklo plotis: 3,3 > 4,4 mm ± 1 mm; Pjūklo storis: 0,35 mm ± 0,1 mm; Kiekis ne mažiau 5 vnt. |  |
| 20.4 | Osteotomijai skirtas peiliukas | Osteotominiai mikro dantukai Darbinis ilgis: 10 mm ± 1 mm; Pjūklo plotis: 4 mm ± 1 mm; Pjūklo storis: 0,55 mm ± 0,1 mm; Kiekis ne mažiau 5 vnt. |  |
| 20.5 | Osteotomijai skirtas peiliukas | Osteotominiai mikro dantukai Darbinis ilgis: 20 mm ± 1 mm; Pjūklo plotis: 4 mm ± 1 mm; Pjūklo storis: 0,55 mm ± 0,1 mm; Kiekis ne mažiau 5 vnt. |  |
| 20.6 | Osteoplastikai skirtas peiliukas | Trapecijos formos Kotelio ilgis: 28 mm ± 1 mm; Plotis viršuje: 3 mm ± 1 mm; Plotis apačioje: 4 mm ± 1 mm; Pjūklo storis: 0,8 mm ± 0,1 mm; Kiekis ne mažiau 5 vnt. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 22. | Prietaiso garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

______________________