TSD-179, VPP-3335

Laboratorinių baldų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoriniai stalai: | Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti laboratorinių baldų gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (pateikti atstovavimo raštą). Siūlomi laboratoriniai baldai (išskyrus į juos integruojamą įrangą) turi būti pagaminti vieno gamintojo ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą. |  |
| 1.1 | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1000x600x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Apačia turi būti tuščia; 7. Stalas be uždangų; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą) |  |
| 1.2. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500x900x750) ± 10 mm. 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Maksimali galima stalo apkrova ≥ 150 kg 6. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 7. Stalas be uždangų. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 9. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu). |  |
| 1.2.1 | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažiau nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai yra pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.3. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500x750x750) ± 10 mm. 2. Darbo paviršius laminuota medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengta melamino dervos laminatu (arba lygiavertė medžiaga). Plokštės storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 4. Karkasas su 6 kojomis. 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalas be uždangų; 7. Stalo apatinėje dalyje sumontuota lentyna pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lyiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm. Lentyna maksimalaus dydžio, kad būtų išnaudota laisva apatinė erdvė. 8. Maksimali galima stalo apkrova ≥ 150 kg 9. Stalas be uždangų. 10. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 11. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu). |  |
| 1.3.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 600 ± 10 mm 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.4. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (900x600x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Apačia turi būti tuščia; 7. Stalas be uždangų; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 9. Komplektuojamas su sienine pakabinama spintele. |  |
| 1.4.1 | Sieninė pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės matmenys: (ilgis x gylis x aukštis): (900x350x380) ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė yra atvira; 4. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 5. Spintelė prie sienos turi būti tvirtinama su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; |  |
| 1.5. | Laboratorinis stalas (kampinis) (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500/2100x750/600x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Maksimali galima stalo apkrova ≥ 150 kg 6. Karkasas su 8 kojomis. 7. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 8. Stalas be uždangų; 9. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 10. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu); |  |
| 1.5.1 | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.6. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500x900x900) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalo apatinėje dalyje sumontuota lentyna pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm. Lentyna maksimalaus dydžio, kad būtų išnaudota laisva apatinė erdvė. 7. Stalas be uždangų; 8. Stalviršio viena pusė užapvalinta; 9. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 10. Komplektuojamas su apačioje prie karkaso tvirtinama pakabinama spintele. |  |
| 1.6.1. | Prie karkaso tvirtinama pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 4 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.7. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (560x750x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius laminuota medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melamino dervos laminatu (arba lygiavertė medžiaga). Plokštės storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 4. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 5. Stalas be uždangų; 6. Stalo apatinėje dalyje sumontuota lentyna pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm. Lentyna maiksimalaus dydžio, kad būtų išnaudota apatinė erdvė. 7. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.8. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500x600x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalas be uždangų; 7. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 8. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu) |  |
| 1.8.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ±10 mm 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.9. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1400x600x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalas be uždangų; 7. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 8. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu) |  |
| 1.9.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė yra su durelėmis. 4. Spintelės vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 110 kampu; 5. Spintelės viduje yra reguliuojamo aukščio lentyna (lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį). 6. Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.10. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1800x750x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius laminuota medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengta melamino dervos laminatu (arba lygiavertė medžiaga). Plokštės storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 4. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 5. Stalas be uždangų; 6. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 7. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu) ir sienine pakabinama spintele. |  |
| 1.10.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.10.2. | Sieninė pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1200x350x380) ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė yra atvira; 4. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 5. Spintelė prie sienos turi būti tvirtinama su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; |  |
| 1.11. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500x1500x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) palikta erdvė komunikacijų pravedimui. Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte (arba lygiavertė medžiaga). 7. Stalas komplektuojamas su stalo centrinėje dalyje, išilgai stalviršio montuojama dvipusių instaliacijų modulių konstrukcija su dviem lentynomis ir komunikacijų kanalu, skirta inžinerinių komunikacijų tiekimui stale, lentynų bei įvairių laboratorinių priedų tvirtinimui (modulio įmontavimas suderinamas su pirkėju gavus užsakymą); 8. Instaliacinio modulio konstrukcijos plotis 1500 ± 10 mm, aukštis (matuojant nuo grindų) ne mažiau nei 1750 mm; 9. Instaliacinio modulio konstrukcija (stovai) pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); 10. Kiekviename instaliacijų modulyje tvirtinama po 1 eilę ≥ 300 mm gylio apatinių lentynų, ir po 1 eilę ≥ 150 mm gylio viršutinių, lentynų. Viršutinės lentynos reguliuojamo aukščio. 11. Po apatine instaliacinio modulio lentyna sumontuotas komunikacijų kanalas, kanale įrengta ≥ 8 el. rozetės (230V, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP44) ir LED (arba lygiavertis) apšvietimas (komunikacijų kolonos montavimas suderinamas su pirkėju gavus užsakymą). 12. Stalas be uždangų; 13. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 14. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu). |  |
| 1.11.1. | Mobili spintelė (kiekis 2 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.12. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1600x750x750) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis yra reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalas be uždangų; 7. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 8. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu) |  |
| 1.12.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 3 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.13. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (600x700x900) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis yra reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 7. Stalviršyje yra sumontuota 1 polipropileninė (arba lygiavertės medžiagos) plautuvė (ilgis x gylis x aukštis): (400x400x250) ± 10 mm; 8. Prie plautuvės komplektuojamas vienas svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas ir akių saugos dušas; 9. Vandens įvadas turi atitikti EN 13792 (arba lygiavertis), DIN 12898 (arba lygiavertis), ISO 228/1 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, patvirtinančio atitiktį (sertifikato arba gamintojo deklaracijos) kopiją). 10. Komplektuojamas su apačioje prie karkaso tvirtinama pakabinama spintele . |  |
| 1.13.1 | Akių saugos dušas (kiekis 1 vnt.) | 1. Fontanėlių kiekis: 1; 2. Tvirtinamas prie stalviršio arba kito darbo paviršiaus; 3. Pageidaujama spalva: raudona; 4. Fontanėlio skersmuo: ≥ 70mm; 5. Minimalus vandens slėgis: ≥ 2 bar; 6. Vandens srovė: ≥ 6 L/min; 7. Su plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) dangteliu, apsaugančiu nuo dulkių. |  |
| 1.13.2. | Prie karkaso tvirtinama pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 540 ±20 mm 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su durelėmis; 4. Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 110 kampu; 5. Durų rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.14. | Laboratorinis stalas (kiekis 1vnt) | 1. Skirtas centrifugai padėti 2. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1500x700x900) ± 10 mm; 3. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 4. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 5. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 6. Metalinis rėmas pilnai suvirintas. 7. Maksimali galima stalo apkrova ≥ 150 kg 7. Karkaso kojų aukštis yra reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 8. Stalas be uždangų 9. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 10. Komplektuojamas su apačioje, prie karkaso tvirtinamomis pakabinamomis spintelėmis. |  |
| 1.14.1 | Prie karkaso tvirtinama pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 900 ± 10 mm 2. Spintelės viduje yra reguliuojamo aukščio lentyna (lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį). 3. Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 2 durelėmis; 4. Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 110 kampu; 5. Durų rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos |  |
| 1.14.2 | Prie karkaso tvirtinama pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 540 ± 10 mm 2. Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 4 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.15. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt.) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (2100x700x900) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkasas su 6 kojomis. 6. Karkaso kojų aukštis yra reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 7. Stalas be uždangų; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 9. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu) ir sienine pakabinama spintele. |  |
| 1.15.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 4 stalčiais, išdėstytais vienas po kitu. 4. Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 5. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 6. Leistina stalčiaus apkrova ≥ 25 kg.; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.15.2 | Sieninė pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (2100x350x380) ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė yra atvira; 4. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 5. Spintelė prie sienos turi būti tvirtinama su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; |  |
| 1.16. | Laboratorinis stalas (kampinis) (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): 1600/1950x750/600x900mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis yra reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Stalviršyje sumontuotos 2 polipropileninės (arba lygiavertės) plautuvės (500x400x250) ± 10 mm; 6.1. Prie plautuvių komplektuojami 2 svirtiniai laboratoriniai vandens maišytuvai arba plautuvės turi būti pritaikytos jau esantiems kranams (suderinama gavus užsakymą); 7. Stalas be uždangų; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). 9. Komplektuojamas su mobilia spintele (statoma po stalu) ir apačioje prie karkaso tvirtinama pakabinama spintele. |  |
| 1.16.1. | Mobili spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 450 ± 10 mm. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė yra su durelėmis 4. Spintelės vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 110 kampu; 5. Spintelės viduje yra reguliuojamo aukščio lentyna (lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį). 6. Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 7. Spintelė su ≥ 4 dvigubais ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų skersmuo ≥ 7 cm. 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.16.2. | Prie karkaso tvirtinama pakabinama spintelė (kiekis 1 vnt) | 1. Spintelės plotis 1200 ± 10 mm. 2. Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Spintelė su 2 durelėmis; 4. Spintelės vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 110 kampu; 5. Durų rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.17. | Laboratorinis stalas (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (900x600x900) ± 10 mm; 2. Darbo paviršius yra chemiškai atsparus, pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos); 3. Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; 4. Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), ne mažesnio nei 50x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga; 5. Karkaso kojų aukštis yra reguliuojamas (reguliavimo lygis ne mažesnis kaip 40 mm); 6. Apačioje turi būti tuščia; 7. Stalas be uždangų; 8. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 1.18. | Laboratoriniai baldai turi atitikti šiuos standartus | 1. LST EN 13150 (arba lygiavertį) standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos reikalavimai ir bandymo metodai“; (reikalavimas taikomas stalams) (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, patvirtinančio atitiktį (sertifikato arba gamintojo deklaracijos) kopiją). 2. LST EN 16121 (arba lygiavertį) standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai“; (reikalavimas taikomas spintelėms) (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, patvirtinančio atitiktį (sertifikato arba gamintojo deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.19. | Laboratorinių baldų atitikimas Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimams | Laboratorinių baldų gamintojas yra sertifikuotas pagal ISO 9001 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus (pateikti sertifikato kopiją). |  |
| 1.20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 1.21. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 1.22. | Prekių pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir personalo apmokymas | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) bei personalo apmokymas (jeigu reikia) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 2. | Laboratorinės spintos ir lentynos | Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti laboratorinių baldų gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (pateikti atstovavimo raštą). Siūlomos laboratorinės spintos ir lentynos turi būti pagamintos vieno gamintojo ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą. |  |
| 2.1. | Laboratorinė spinta (kiekis 4 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (600x370x2100) ± 10 mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažiau nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Su dviem vientisomis (per visą spintos aukštį) durimis; 4. Spintos vyriai leidžia atidaryti duris ne mažesniu nei 270 kampu; 5. Durų rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 6. Viduje 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos (lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį) 7. Spintos grindjuostė pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (ne žemesnės kaip P3 klasės) arba lygiavertės medžiagos. 8. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais. 9. Spinta tvirtinama prie sienos; 10. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 2.2. | Laboratorinė spinta (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1200x580x2100) ± 10 mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažiau nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Su dviem vientisomis (per visą spintos aukštį) durimis; 4. Spintos vyriai leidžia atidaryti duris ne mažesniu nei 270 kampu; 5. Durų rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 6. Viduje 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos (lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį) 7. Spintos grindjuostė pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės) arba lygiavertės medžiagos. 8. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais 9. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 2.3. | Laboratorinė spinta (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1200x300x2100) ± 10 mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažiau nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Su dviem vientisomis (per visą spintos aukštį) durimis; 4. Spintos vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu; 5. Durų rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno arba plieno, arba lygiavertės medžiagos; 6. Viduje 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos (lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį) 7. Spintos grindjuostė pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės) arba lygiavertės medžiagos. 8. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais. 9. Spinta tvirtinama prie sienos; 10. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 2.4. | Lentyna (kiekis 1 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (1360x200x19) ± 10 mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažiau nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Lentyna tvirtinama prie sienos; 4. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 2.5. | Lentyna (kiekis 4 vnt) | 1. Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): (350x500x350) ± 10 mm; 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažiau nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; 3. Pastatoma ant grindų. 4. Pirmos lentynos aukštis nuo grindų: 120 ± 10 mm, antros lentynos aukštis nuo grindų: 350 ± 10 mm 5. Spalva pilka (jei siūlomi keli pilki atspalviai, pasirenkama spalva suderinama su pirkėju gavus užsakymą). |  |
| 2.6. | Laboratoriniai baldai turi atitikti šiuos standartus | LST EN 16121 (arba lygiavertį) standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, patvirtinančio atitiktį (sertifikato arba gamintojo deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.7. | Laboratorinių baldų atitikimas Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimams | Laboratorinių baldų gamintojas yra sertifikuotas pagal ISO 9001 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus (pateikti sertifikato kopiją). |  |
| 2.8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 2.9. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 2.10. | Prekių pristatymas, instaliavimas/sumontavimas | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 3. | Laboratorinės kėdės (kiekis 10 vnt) | 1. Skirta darbui prie sėdimo darbo stalo. 2. Tinkama cheminėms laboratorijoms. 3. Aukštis reguliuojamas: ne mažiau nei 450-580 mm. 4. Be kojalankio. 5. Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš minkšto poliuretano (arba lygiavertės medžiagos). 6. Laboratorinė kėdė ant ratukų. 7. Spalva: juoda. |  |
| 3.1. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 3.2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3.3. | Prekių pristatymas, instaliavimas/sumontavimas | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas (jeigu reikia), po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikta siūlomų laboratorinių baldų gamybai naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžiai (stalviršio plokštės, metalinio rėmo, furnitūros ir kitų elementų).