- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TVIRTINU:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRANGA, SU MONTAVIMO DARBAIS IR JŲ PATIKROS PASLAUGOMIS

- Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

- Tiekėjui siūloma apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas įrangos montavimui, šalia įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių yra veikiančių inžinierinių tinklų (šulinių, elektros kabelių ir t. t.). Visų priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo.

- Tiekėjas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai. Tiekėjas atsakingas už vaikų žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemų ir įrangos aprašymų parengimą. Rengiant žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemas ir įrangos aprašymus privaloma vadovautis įrenginių gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio saugumo zona.

- Prieš atliekant įrangos montavimą, žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schema kartu su įrangos aprašymu turi būti suderinta su Pirkėju.

- Kainoje turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai prekėms pagaminti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

- Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

- Vykdant vaikų žaidimų aikštelių įrengimą, visi įrangos montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

- Pardavėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.

- Turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimų aikštelių įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietos judančių žmonių apsaugą nuo įrangos montavimo laiku keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

- Įrengiant vaikų žaidimų aikšteles ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelių kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikšteles, jų įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.

- Tiekėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelių įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių ribų išardytą ar pažeistą dangą.

- Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimų aikštelių įrengimą.

- Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

- Rekomenduojama apsilankyti vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietose, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

- Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką susietą su prekių tiekimu ir montavimu.

- Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus Pirkėjui.

- Žaidimų aikštelėse turi būti pastatyti informaciniai stendai, atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 1176 reikalavimus. Juose turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus nelaimei, telefono numeris atsakingo asmens, kuris prižiūri žaidimų aikštelę, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

- Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, bei atitikti Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

- Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija arba sertifikatu, nurodant:

  - gamintojo rekvizitus, gamintojo atpažinimo ženklą;

  - technines savybes;

  - galiojančių saugumo standartų taikymą.

- Vaikų žaidimų įrenginiams ir dangai tūri būti suteikta garantija:

  - Vaikų žaidimo įrenginiams ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

  - Dangai ne trumpesnė kaip 24 mėnesių.

- Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą atsparumo vandalizmui parametrus.

- Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

- Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

- Pardavėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones nurodytas šioje techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys būtų tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Šis reikalavimas taikomas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, (toliau – Aprašas):

- Aprašo 4.4.4.3 p.: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai - žaidimų įrenginiams ir kitai įrangai gaminti negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, metalai, sudarantys toksiškus oksidų sluoksnius ir žvynelius, turi būti apsaugoti netoksiška danga; neturi būti naudojamos medžiagos, žinomos kaip sukeliančios paviršinį užsiliepsnojimą.

- Aprašo 4.4.4.4.p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Tiekėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Prieš perduodant vaikų žaidimo aikštelę Pirkėjui, Tiekėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą ir gauti naudojimo sertifikatą pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018 reikalavimus.

- Reikalavimai įrenginiams

- Įrenginiai privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį joms taikomų standartų EN 1176:2017 (2018) (įskaitant visas įrenginio dalis) ir EN 1176-5:2019, ir (ar) LST EN 1176:2017 (2018), ir (ar) LST EN 1176-11:2014, ir (ar) LST EN 1176-5:2019, ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Sertifikate ar gamintojo standartų atitikties deklaracijoje privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

- Įrengus vaikų žaidimų aikšteles Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai - įrenginių sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liudijančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus.

- Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

| Pavadinimas | Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio) | Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| Žaidimų kompleksas su džiunglių motyvais |  | - Matmenys ne mažesni nei: 10,55 x 8,00 x 9,55 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne didesnė nei 100 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 270 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. - Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm. - Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai turi būti kvadratiniai, ne mažesni nei 80x80x2 mm, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 28 vnt. - Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. - Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. - Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis ne 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. - Nuožulnios čiuožyklos vamzdžiai pagaminti iš dviejų AISI 304 nerūdijančio plieno vamzdžių, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno vamzdžių storis ne plonesnis nei 2 mm, čiuožyklos skersmuo ne mažesnis nei 42,4 mm. - Uždara čiuožykla pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžių skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. - Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. - Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. - Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. - Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopetėlės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm. - Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. - Žaidimo įrenginį sudaro ne mažiau nei: 1 didelis bokštas, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuožykla ne žemesniame nei 570 cm aukštyje, 2 atviros čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais, sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 26 kvadratinės platformos, 12 trikampės platformos, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 2 kopetėlės iš lynų, 2 užlipimo lynai su plastikiniais „karoliukais“, 1 vertikali laipiojimo sienelė iš lynų, 1 vertikalios metalinės kopetėles, 1 laipiojimo sienelė su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 1 sėdynė iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančia erdvę, 1 balkonas su dekoracijomis, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 20 permatomų sienelių iš polikarbonato su UV spauda, 4 permatomos sienelės iš polikarbonato, 1 čiuožyklos iš dviejų nerūdijančio plieno vamzdžių, 4 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 2 foto sienelės, 1 labirintas. - Po žaidimo įrenginiu turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukštį. Dangos spalva derinama su Užsakovu. - Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. |
| Žaidimų kompleksas su džiunglių motyvais |  | - Matmenys ne mažesni nei: 11,55 x 8,15 x 6,60 m (ilgis, plotis, aukštis) - Saugos zona: ne didesnė nei 100 m2 - Didžiausias kritimo aukštis 270 cm - Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. - Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, cm - Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai turi būti kvadratiniai, ne mažesni nei 80 x 80 x 2 mm, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 30 vnt. - Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. - Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. - Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis ne 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. - Uždara čiuožykla pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžio skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. - Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. - Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. - Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. - Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopetėlės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm. - Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. - Žaidimo įrenginį sudaro ne mažiau nei: 2 dideli bokštai, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuožykla ne žemesniame nei 360 cm aukštyje, 2 atviros čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 20 kvadratinių platformų, 11 trikampių platformų, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 1 užlipimo lynas su plastikiniais „karoliukais“, 1 perėjimo tiltukas iš lynų, 1 perėjimas iš lynų su horizontaliomis kopetėlemis, 1 vertikalios kopėtėlės iš lynų, 2 laipiojimo sienelės su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 3 sėdynės iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančią erdvę, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 5 permatomos sienelės iš polikarbonato su UV spauda, 1 piešimo lenta, 6 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais,1 pardotuvėlė, 1 skaitliukai, 2 labirintai,1 laikrodis. - Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. - Po žaidimo įrenginių turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimų, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukšti. Dangos spalva derinama su užsakovu. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. |
| Spyruoklinės sūpynės |  | - Matmenys ne mažesni nei: 1,15 x 0,80 x 0,90 m (ilgis, plotis, aukštis) - Saugos zona: ne mažesne nei 13,8 m2 - Didžiausias kritimo aukštis 60 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. - Vienu metu gali suptis ne mažiau nei 2 vaikai. - Spyruokliuko apdailos elementai pagaminti iš 10-15 mm storio HDPE plokščių, arba lygiavertės medžiagos. - Spyruokliukas statomas ant ne mažiau nei 2 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. |
| Balansinės-spyruoklinės sūpynės |  | - Matmenys ne mažesni nei: 2,65 x 1,20 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne mažesne nei 21,8 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 60 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. - Vienu metų gali suptis ne mažiau nei 8 vaikai. - Sūpynių apdailos elementai pagaminti iš 10-15 mm storio HDPE plokščių, arba lygiavertės medžiagos. - Sūpynės statomos ant ne mažiau nei 4 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. |
| Dvivietės švytuoklinės sūpynės |  | - Matmenys ne mažesni nei: 1,95 x 3,65 x 2,40 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne mažesne nei 21,5 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 130 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. - Sūpynės turi turėti ne mažiau nei 2 vietas supts: viena sėdynė plokščia standartinė, kita sėdynė – krepšelis, skirtas mažiems vaikams. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. |
| Informacinė lenta |  | - Matmenys ne mažesni nei: 0,59 x 0,40 x 1,69 m (ilgis, plotis, aukštis). - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Informacinė lenta pagaminta iš aliuminio kompozito, arba lygiavertes medžiagos. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. |
| Liejama guminė danga su pagrindų paruošimu po spyruoklinėmis sūpynėmis ir švytuoklinėmis sūpynėmis 90 m2 |  | - Pagrindų paruošimas po liejama danga: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20-30 cm, skaldos sluoksnis 15 cm (frakcija 0-56), akmens atsijos (frakcija 0-2 mm) - Smūgius sugerianti liejama gumos danga turi būti ištisinė, besiūlė, gerai sulyginta, be atvirų porėtų vietų, akyta danga, pagaminta iš gumos granulių ir poliuretano rišiklių. - Apsauginė liejama danga įrengiama dviem sluoksniais aikštelių zonų plote. - Apatinis sluoksnis turi būti pagamintas iš SBR granulių. - Viršutinis sluoksnis turi būti iš EPDM granulių. - Dangos spalvos: žalia RAL6011 ir geltona RAL1006, arba artimos spalvos. - Liejamos dangos storis parenkamas pagal įrenginių kritimo aukščius. - Danga turi atitikti keliamus EN 1177 standarto reikalavimus, arba lygiavertis. |

- Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedas

| Pavadinimas | Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio) | Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės bei technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai pildo tiekėjas nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Žaidimų kompleksas su džiunglių motyvais |  | - Matmenys ne mažesni nei: 10,55 x 8,00 x 9,55 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne didesnė nei 100 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 270 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. - Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm. - Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai turi būti kvadratiniai, ne mažesni nei 80x80x2 mm, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 28 vnt. - Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. - Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. - Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis ne 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. - Nuožulnios čiuožyklos vamzdžiai pagaminti iš dviejų AISI 304 nerūdijančio plieno vamzdžių, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno vamzdžių storis ne plonesnis nei 2 mm, čiuožyklos skersmuo ne mažesnis nei 42,4 mm. - Uždara čiuožykla pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžių skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. - Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. - Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. - Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. - Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtėlės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm. - Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. - Žaidimo įrenginį sudaro ne mažiau nei: 1 didelis bokštas, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuožykla ne žemesniame nei 570 cm aukštyje, 2 atviros čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais, sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 26 kvadratinės platformos, 12 trikampės platformos, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 2 kopetėlės iš lynų, 2 užlipimo lynai su plastikiniais „karoliukais“, 1 vertikali laipiojimo sienelė iš lynų, 1 vertikalios metalinės kopetėles, 1 laipiojimo sienelė su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 1 sėdynė iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančia erdvę, 1 balkonas su dekoracijomis, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 20 permatomų sienelių iš polikarbonato su UV spauda, 4 permatomos sienelės iš polikarbonato, 1 čiuožyklos iš dviejų nerūdijančio plieno vamzdžių, 4 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 2 foto sienelės, 1 labirintas. - Po žaidimo įrenginiu turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukštį. Dangos spalva derinama su Užsakovu. - Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) ... (įrašyti) 9) ... (įrašyti) 10)... (įrašyti) 11)... (įrašyti) 12)... (įrašyti) 13)... (įrašyti) 14)... (įrašyti) 15)... (įrašyti) 16)... (įrašyti) 17)... (įrašyti) 18)... (įrašyti) 19)... (įrašyti) 20)... (įrašyti) 21)... (įrašyti) 22)... (įrašyti) 23)... (įrašyti) 24)...(įrašyti) 25) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |
| Žaidimų kompleksas su džiunglių motyvais |  | - Matmenys ne mažesni nei: 11,55 x 8,15 x 6,60 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne didesnė nei 100 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 270 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 4 iki 14 metų. - Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, cm. - Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai turi būti kvadratiniai, ne mažesni nei 80 x 80 x 2 mm, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 30 vnt. - Konstrukcija betonuojama 70-80 cm gylyje. - Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. - Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. - Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis ne 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. - Uždara čiuožykla pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžio skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. - Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. - Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. - Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. - Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtėlės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm. - Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. - Žaidimo įrenginį sudaro ne mažiau nei: 2 dideli bokštai, 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuožykla ne žemesniame nei 360 cm aukštyje, 2 atviros čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje, 20 kvadratinių platformų, 11 trikampių platformų, kurios sumontuotos 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360 cm aukščiuose, užlipimo vamzdis su pakopomis, 1 užlipimo lynas su plastikiniais „karoliukais“, 1 perėjimo tiltukas iš lynų, 1 perėjimas iš lynų su horizontaliomis kopėtėlėmis, 1 vertikalios kopėtėlės iš lynų, 2 laipiojimo sienelės su laipiojimo akmenukais, 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis, 3 sėdynės iš lynų, įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančią erdvę, 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo, 5 permatomos sienelės iš polikarbonato su UV spauda, 1 piešimo lenta, 6 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais,1 parduotuvėlė, 1 skaitliukai, 2 labirintai,1 laikrodis. - Žaidimo įrenginiu gali naudotis vaikai su negalia. - Po žaidimo įrenginių turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimų, pagal įrenginio saugumo zonas ir įrenginio kritimo aukšti. Dangos spalva derinama su užsakovu. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) ... (įrašyti) 9) ... (įrašyti) 10)... (įrašyti) 11)... (įrašyti) 12) ... (įrašyti) 13) ... (įrašyti) 14) ... (įrašyti) 15)... (įrašyti) 16)... (įrašyti) 17) ... (įrašyti) 18) ... (įrašyti) 19) ... (įrašyti) 20)... (įrašyti) 21)... (įrašyti) 22) ... (įrašyti) 23) ... (įrašyti) 24) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |
| Spyruoklinės sūpynės |  | - Matmenys ne mažesni nei: 1,15 x 0,80 x 0,90 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne mažesne nei 13,8 m2 - Didžiausias kritimo aukštis 60 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. - Vienu metu gali suptis ne mažiau nei 2 vaikai. - Spyruokliuko apdailos elementai pagaminti iš 10-15 mm storio HDPE plokščių, arba lygiavertės medžiagos. - Spyruokliukas statomas ant ne mažiau nei 2 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) ... (įrašyti) 9) ... (įrašyti) 10)... (įrašyti) 11)... (įrašyti) 12) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |
| Balansinės-spyruoklinės sūpynės |  | - Matmenys ne mažesni nei: 2,65 x 1,20 x 1,05 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne mažesne nei 21,8 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 60 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 12 metų. - Vienu metų gali suptis ne mažiau nei 8 vaikai. - Sūpynių apdailos elementai pagaminti iš 10-15 mm storio HDPE plokščių, arba lygiavertės medžiagos. - Sūpynės statomos ant ne mažiau nei 4 spyruoklių, kuriuos yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) ... (įrašyti) 9) ... (įrašyti) 10) ... (įrašyti) 11) ... (įrašyti) 12) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |
| Dvivietės švytuoklinės sūpynės |  | - Matmenys ne mažesni nei: 1,95 x 3,65 x 2,40 m (ilgis, plotis, aukštis). - Saugos zona: ne mažesne nei 21,5 m2. - Didžiausias kritimo aukštis 130 cm. - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. - Sūpynės turi turėti ne mažiau nei 2 vietas supts: viena sėdynė plokščia standartinė, kita sėdynė – krepšelis, skirtas mažiems vaikams. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) ... (įrašyti) 9)... (įrašyti) 10) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |
| Informacinė lenta |  | - Matmenys ne mažesni nei: 0,59 x 0,40 x 1,69 m (ilgis, plotis, aukštis). - Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14 metų. - Visi metaliniai elementai cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. - Informacinė lenta pagaminta iš aliuminio kompozito, arba lygiavertes medžiagos. - Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. - Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. - Pateikti nuorodą į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |
| Liejama guminė danga su pagrindų paruošimu po spyruoklinėmis sūpynėmis ir švytuoklinėmis sūpynėmis 90 m2 |  | - Pagrindų paruošimas po liejama danga: šalčiui atsparus suluoksnis (smėlis) 20-30 cm, skaldos sluoksnis 15 cm (frakcija 0-56), akmens atsijos (frakcija 0-2 mm). - Smūgius sugerianti liejama gumos danga turi būti ištisinė, besiūlė, gerai sulyginta, be atvirų porėtų vietų, akyta danga, pagaminta iš gumos granulių ir poliuretano rišiklių. - Apsauginė liejama danga įrengiama dviem sluoksniais aikštelių zonų plote. - Apatinis sluoksnis turi būti pagamintas iš SBR granulių. - Viršutinis sluoksnis turi būti iš EPDM granulių. - Dangos spalvos: žalia RAL6011 ir geltona RAL1006, arba artimos spalvos. - Liejamos dangos storis parenkamas pagal įrenginių kritimo aukščius. - Danga turi atitikti keliamus EN 1177 standarto reikalavimus, arba lygiavertis. | Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra) (įrašyti) ...................... . Siūlomi parametrai: 1) ... (įrašyti) 2) ... (įrašyti) 3) ... (įrašyti) 4) ... (įrašyti) 5) ... (įrašyti) 6) ... (įrašyti) 7) ... (įrašyti) 8) ... (įrašyti) 9) Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo oficialaus internetinio tinklalapio puslapyje arba pridedamas dokumentas, kuriame turi būti pažymėta „markeruota“ vieta, kur patvirtina atitiktį specifikacijos reikalavimui. |