Pirkimo sąlygų 1 priedas
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PIRKIMO 
  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkantysis subjektas – UAB Ukmergės autobusų parkas (kodas 182770817), buveinės adresas: Deltuvos g. 33, Ukmergė.
1.2. Pirkimo objektas – 120 l, 240 l ir 1100 l talpų mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau - Konteineriai), kurie bus naudojami surinkti mišrioms komunalinėms atliekoms iš Ukmergės savivaldybės gyventojų ir įmonių.

1.3. Planuojamas  Konteinerių skaičius per dvejus metus:

       1.3.1.  120 litrų – 600 vnt.
      1.3.2.  240 litrų – 600 vnt.
      1.3.3.  1100 litrų – 300 vnt.
1.4. 1.3. punkte pateiktas Konteinerių kiekis yra preliminarus ir Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso 1.3. punkte nurodyto konteinerių kiekio (kiekis gali sumažėti iki 50% ar mažiau nuo 1.3 punkte nurodyto preliminaraus kiekio pagal Pirkėjo poreikius). 
1.5. Kiekvieno tipo konteinerio (120 l, 240 l, 1100 l) 1 vieneto kaina Eurais be PVM yra fiksuota ir nepriklausoma nuo užsakyto kiekio. Į nurodytą kainą turi būti įskaičiuotos visos prekės teikėjo išlaidos, susijusios su konteinerių gamyba, pristatymu ir iškrovimu Pirkėjo nurodytoje vietoje. Apmokėjimas už faktinį įsigytų konteinerių kiekį bus atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. 

1.6. Prekės bus tiekiamos pagal Užsakovo pateiktą Prekių tiekimo užsakymą dalimis. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti ir perduoti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų nuo Prekių tiekimo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai Užsakovas pateikia Tiekėjui Prekių tiekimo užsakymą.

1.7. Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis organizuoja konteinerių atvežimą ir iškrovimą.
2. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS BEI REIKALAVIMAI

2.1. Tiekiami konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

2.2. Konteineriai turi atitikti LST EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 standartus arba kitus lygiaverčius standartus, patvirtinančius atliekų konteinerių kokybės ir funkcionalumą, su privalomu atitikties įrodymu pasiūlyme.
2.3. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, tipai bei modeliai. 

2.4. Konteineriai turi atitikti LST EN 840-5:2020 standarte nurodo apkrovos, atsparumo temperatūrai ir cheminiam poveikiui reikalavimus, patvirtinus gamintojo bandymų sertifikatą ar atitikties deklaraciją 
2.5. Kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus perduoti Perkančiajam subjektui pasirašant Konteinerių priėmimo - perdavimo aktą.

2.6. Tiekėjas turi pateikti surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Žemiau pateikta specifikacijų lentelė apima minimalius detalius reikalavimus konteineriams. 

3.2. Tiekėjas žemiau pateikiamas lenteles privalo pridėti prie pasiūlymo.

3.3. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui. Papildomi dokumentai, jei jų reikalaujama, turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo.
3.4. Minimalūs detalūs reikalavimai 120 litrų talpos konteineriams:

	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3.
	Talpa – 120 litrų.

	1.4.
	Kiekis – 600 vnt.

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), konteineriai turi būti gaminami laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų, atitinka gamyklos gamintojos technines sąlygas.

	2.
	Paskirtis:

	2.1
	Buityje  susidariusioms mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti. 

	3.
	Reikalavimai konteineriui:

	3.1.
	Konteineriai turi būti atsparūs temperatūrai nuo -40 °C iki +40 °C eksploatacijos metu, kas patvirtina gamintojo bandymų protokolus pagal LST EN 840-5:2020 ar lygiavertį standartą Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.

	3.2.
	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – pilka, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinus su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai.

	3.4.
	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.

	3.5.
	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.

	4.
	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:

	4.1.
	120 litrų talpos atliekų konteineris su plokščiu dangčiu ir  ratukais.

	4.2.
	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, su ištisinės ašimi.

	4.3.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). 

	4.4.
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.

	4.5.
	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.

	5.
	Ženklinimas:

	5.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:

	5.1.1.
	nuoroda į LST EN 840-2:2020 (ar analogišką standartą);

	5.1.2.
	kiekvienas konteineris turi būti paženklintas RAL GZ-951/1 kokybės užtikrinimo ženklu (arba lygiaverčiu);

	5.1.3.
	vardinį tūrį;

	5.1.4.
	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą

	5.1.5.
	visuminę leidžiamąją masę, kg;

	5.1.6.
	gamybos metus ir mėnesį.

	5.2.
	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.

	6.
	Garantijos:

	6.1.
	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.

	7.
	Dokumentacija:

	7.1.
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalbomis.

	7.2.
	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	7.2.1.
	nuoroda į LST-EN 840-2:2020  (ar analogišką) standartą;


3.5. Minimalūs detalūs reikalavimai 240 litrų talpos konteineriams:

	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3.
	Talpa – 240 litrų.

	1.4.
	Kiekis – 600 vnt.

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), konteineriai turi būti gaminami laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų, atitinka gamyklos gamintojos technines sąlygas.

	2.
	Paskirtis:

	2.1
	Buityje  susidariusioms mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti. 

	3.
	Reikalavimai konteineriui:

	3.1.
	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.

	3.2.
	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – pilka arba ruda, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinama  su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai.

	3.4.
	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.

	3.5.
	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.

	4.
	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:

	4.1.
	240 litrų talpos atliekų konteineris su plokščiu dangčiu ir  ratukais.

	4.2.
	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, su ištisinės ašimi.

	4.3.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). 

	4.4.
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.

	4.5.
	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.

	5.
	Ženklinimas:

	5.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:

	5.1.1.
	nuoroda į LST EN 840-2:2020 (ar analogišką standartą);

	5.1.2.
	kiekvienas konteineris turi būti paženklintas RAL GZ-951/1 kokybės užtikrinimo ženklu (arba lygiaverčiu);

	5.1.3.
	vardinį tūrį;

	5.1.4.
	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą

	5.1.5.
	visuminę leidžiamąją masę, kg;

	5.1.6.
	gamybos metus ir mėnesį.

	5.2.
	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.

	6.
	Garantijos:

	6.1.
	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.

	7.
	Dokumentacija:

	7.1.
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalbomis.

	7.2.
	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	7.2.1.
	nuoroda į LST-EN 840-2:2020  (ar analogišką) standartą;


3.6.  Minimalūs detalūs reikalavimai 1100 litrų talpos konteineriams:

	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3.
	Talpa – 1100 litrų.

	1.4.
	Kiekis – 300 vnt.

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), konteineriai turi būti gaminami laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų, atitinka gamyklos gamintojos technines sąlygas.

	2.
	Paskirtis:

	2.1
	Buityje  susidariusioms mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti. 

	3.
	Reikalavimai konteineriui:

	3.1.
	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.

	3.2.
	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – žalia, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinus su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai.

	3.4.
	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.

	3.5.
	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.

	4.
	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:

	4.1.
	1100 litrų talpos atliekų konteineris su plokščiu dvigubu dangčiu ir  ratukais.

	4.2.
	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, be ištisinės ašies su dviejų ratų fiksatoriais

	4.3.
	Konteinerio dangtis plokščias su dvigubu dangčiu. Konteinerio mažasis dangtis turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 pagrindinio dangčio pločio ir viso konteinerio ilgį, pvz., jei konteinerio plotis 580 mm, mažas dangtis – ne mažiau kaip 193 mm pločio. Mažasis dangtis turi būti tvirtinamas plastikiniais, metaliniais arba jiems lygiavertės medžiagos kaiščiais.

	4.4.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). 

	4.5.
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.

	4.6.
	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui ir šonines rankenas konteinerio pakėlimui.

	5.
	Ženklinimas:

	5.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:

	5.1.1.
	nuoroda į LST EN 840-2:2020 (ar analogišką standartą);

	5.1.2.
	konteineriai turi būti paženklinti kokybės užtikrinimo ženklu, atitinkančiu RAL GZ-951/1 ar kitą lygiavertį standartą, turintį atliekų konteinerių kokybę, su atitikties įrodymu pasiūlyme.

	5.1.3.
	vardinį tūrį;

	5.1.4.
	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą

	5.1.5.
	visuminę leidžiamąją masę, kg;

	5.1.6.
	gamybos metus ir mėnesį.

	5.2.
	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.

	6.
	Garantijos:

	6.1.
	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.

	7.
	Dokumentacija:

	7.1.
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalbomis.

	7.2.
	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	7.2.1.
	nuoroda į LST-EN 840-2:2020  (ar analogišką) standartą;


