Vienkartinių medicinos priemonių venų operacijoms kokybės ir techniniai reikalavimai


 



	Pirk. dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė su  nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį

	1.1
	Radialinio tipo šviesolaidis venų operacijoms
	Sterilus;

Šviesolaidžio šerdies skersmuo 400 µm arba 600 µm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį;
Šviesolaidžio distalinio galo skersmuo 1,0-1,8 mm,
pluoštas skleidžia spindulį žiedine (360 laipsnių) kryptimi, be spinduliavimo į priekį;

bendras ilgis ne trumpesnis nei 2,3 metro, šviesolaidžio distalinis galas graduotas kas 1 cm;
su 4F ar 5F ar 6F įvedimo rinkiniu: intrudiuseris ne trumpesnis nei 10 cm, 0,018-0,021 colio skersmens viela, ne storesnė nei 20G įvedimo adata;
Turi tikti Eufoton Lasemar 1500 mini 10W lazeriui.
	

	1.2
	Radialinio tipo šviesolaidžis hemorojaus operacijoms ir vienkartinių įvedimo priemonių rinkinys
	Sterilus;

600 µm šerdies skersmuo, išorinis skersmuo ≤1,8mm;

Šviesolaidžio galas kūgio formos;

Šviesolaidžio bendras ilgis ≥2,1 m.;

anoskopas anatominės formos, suderintas darbui su lazerine įranga;

14 G pravedėjas, 6 ± 0,5 cm ilgio;

Turi tikti Eufoton Lasemar 1500 mini 10W lazeriui.
	

	1.3
	Vienkartinė sistema dozavimo pompai
	Sterili;

supakuota po 1 vnt.;

su tėkmės greičio reguliatoriumi;
sistema ne trumpesnė nei 3,5 m;

pratekėjimo srautas reguliuojamas ne siauresnėse nei 1-12 l/val ribose;
turi tikti Nouvag DP30 dozavimo pompai.
	


