| Eilės Nr. | Bendri parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai* (užpildo tiekėjas nurodydamas siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
|  | Bazinio automobilio ir įrengimų gamintojai bei automobilio perdirbėjas privalo turėti techninio aptarnavimo autorizuotą centrą Lietuvoje arba turėti sutartį su aptarnavimo centru Lietuvoje. |  |
|  | Automobilio gamintojas. |  |
|  | Garantija automobiliui ne trumpesnė kaip 36mėn. arba ne mažiau 100 000 km ridos. Aukštos įtampos baterijai garantija ne mažiau kaip 8 metai arba 160.000 km kai baterijos talpos likutis ne mažiau 65%, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |
|  | Pristatymas – ne ilgiau kaip per 5 (penkis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
|  | M1 AF SH klasė. 7 sėdimos vietos (neįskaitant vairuotojo vietos) arba su galimybe transformuotis į: 3 sėdimas vietas ir viena gulima ant neštuvų arba 3 sėdimas vietas + 1 pritaikytą neįgaliųjų asmenų pervežimui neįgaliojo vežimėlyje, vieta sertifikuota ir įrašyta automobilio registracijos liudijime. |  |
|  | Keleivių skyriuje sėdynės su reguliuojama nugarėle, atrama galvai. Montuojamos ant bėgelių su greito išėmimo mechanizmu nenaudojant jokių įrankių ar raktų. |  |
|  | Elektrohidraulinis liftas valdomas vieno žmogaus per distancinį pultą. Platformos ilgis ne mažiau: 1100 mm, platformos plotis ne mažiau: 800 mm. Keliamoji galia ne mažiau: 350 kg. Ne mažiau kaip du porankiai. Nuosavas svoris ne daugiau 200 kg. |  |
|  | Automobilio šonai su langais |  |
|  | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 200 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. |  |
|  | Dešinės ir kairės pusės šoninės durys stumdomos su langais. Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais. |  |
|  | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg. |  |
|  | Bendras keleivių salono apšvietimas. |  |
|  | Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP arba lygiavertį ne mažiau nei 270 km |  |
|  | Krovimas iš kintamos srovės tinklo AC ne mažiau 20 kW galingumo. |  |
|  | Krovimas iš nuolatinės srovės tinklo DC ne mažiau 120 kW galingumo. |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės ne mažiau 185 mm. |  |
|  | Elektromobilio CO2 emisija turi būti : CO2 0 g / km |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |
|  | Gamyklinė medijos sistema: FM radijas USB jungtis |  |
|  | Borto kompiuteris. Laisvų rankų įranga. Pastovaus greičio palaikymo sistema, Navigacija. |  |
|  | Galinio vaizdo kamera. |  |
|  | Oro kondicionierius ir šildytuvas vairuotojo zonai. |  |
|  | Keleivių skyriuje turi būti atskiras oro kondicionierius ir šildytuvas |  |
|  | Kritulių jutiklis |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Automatiniai elektra valdomi langai pirmoje eilėje. |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
|  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |  |
|  | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |
|  | Atsarginis ratas tokio pat dydžio kaip ir bazinio automobilio. |  |
|  | Parkavimo jutikliai |  |
|  | Neštuvai gulinčiame pacientui pervežti automobilyje: Automatiškai iškleidžiama važiuoklė su ratukais 4 pasukami ratukai ne mažiau 4 aukščio pozicijos nuimama neštuvų viršutinė dalis iš priekio ir galo galimas neštuvų aukščio reguliavimas matrasas, saugos diržai greito fiksavimo mechanizmas automobilyje |  |
|  | Neštuvų pagrindas fiksavimui automobilyje: Šoninis poslinkis ne mažiau 300 mm Atlenkiama pakrovimo rampa suderinta su neštuvų įvažiavimo aukščiu Pagrindo matmenys ne mažesni kaip: 2000 mm ilgis, 600 mm plotis, 70 mm aukštis. |  |
|  | Padangos: Gamintojo rekomenduojamų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. Įsigyjamo elektromobilio Padangos turi būti ženklintos pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. Įsigyjamo elektromobilio padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Reglamente (ES) 2020/740. Padangų atitiktis nustatytiems reikalavimams tikrinama Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |  |
|  | Įrengta automobilio apsaugos sistema gamyklinė arba sertifikuota ES , atitinkanti KASKO draudimo bendrovių reikalavimus. |  |