Priedas Nr.2

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Ultragarso aparatas oftalmologijai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis (taikymo sritys) | - Akies tyrimai. |
|  | Vaizdo monitorius | - LED, HDU arba OLED technologija - Ekrano įstrižainė ≥53 cm (21”) - Skiriamoji geba ≥ HD (1920 x 1080p) vaizdo elementų |
|  | Sistemos valdymo elementai | - Klaviatūra; - Pelė; - Sukiojama valdymo rankenėlė. |
|  | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos; - Pageidautina galimybė duomenis perduoti per bevielį ryšį Wi-Fi. |
|  | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui | Aparatas turi galėti, naudojant DICOM standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą PACS. |
|  | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai |  |
|  | 15 MHz B zondas | - Dažnis 15 MHz +- 3 MHz; - Apžvalgos laukas > 50°; - Tyrinėjimo gylis: ≥ 60 mm (2,36 colio); - Ašinė skiriamoji geba: ≥ 115 µm - Šoninė skiriamoji geba: ≥ 400 µm - Kadrų dažnis: ≥ 16 Hz - Akselerometras zondo lokalizavimui – IMUv® arba lygiavertis. |
|  | Biometrijos (A) zondas su paciento žvilgsnio fiksacijos spinduliu | - Skirtas ašinio ilgio matavimui visų tipų akyse: - vidutinio sunkumo ar tanki katarakta, - ilgos akys arba užpakalinė stafiloma. - Automatiškai įvertina akies judėjimą. - Zondo dažnis 11MHz +- 2 MHz. |
|  | Plėtimo galimybės | Esant poreikiui ateityje turėtų būti galima prijungti UBM 50MHz linear arba lygiavertį zondą. UBM technologija leidžia diagnozuoti priekinę akies kamerą, įskaitant struktūras už rainelės, iki užpakalinės lęšio kapsulės, kurių kitos technologijos negali vizualizuoti. |
|  | Maitinimas | Maitinimas iš elektros tinklo ~230V 10, 50Hz |
|  | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su staliuku, lentyna klaviatūrai ir pelei, ratukais. Du ratukai su stabdžiu. |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba (elektroninė versija) |
|  | Garantijos sąlygos | ≥ 12 mėnesių |