METEOROLOGINIŲ PROGNOZIŲ SUDARYMO IR VIZUALIZAVIMO SISTEMOS ĮSIGIJIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto paskirtis:

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Užsakovas) iš konkurso laimėtojo (toliau – Tiekėjo) numato įsigyti meteorologinių prognozių sudarymo ir vizualizavimo sistemą (toliau – MPSVS). MPSVS bus skirta sudaryti, koreguoti ir vizualizuoti meteorologines prognozes skirtas aviacijai ir kitiems meteorologinių paslaugų vartotojams. MPSVS planuojama įdiegti Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje (toliau – KOP AB), Šiauliuose.

- Privalomieji reikalavimai

1 lentelė. Nacionaliniai ir tarptautiniai dokumentai

| Dokumento nuoroda | Dokumento pavadinimas | Dokumento numeris/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija: Tarptautiniai standartai ir rekomenduojamoji praktika – Meteorologijos paslaugos tarptautinei oro navigacijai (ICAO International Standards and Recommended Practices – Meteorological Service for International Air Navigation) | ICAO 3 prieDAVS, 20-ji laida (ICAO Annex 3, 20th Edition) |
| 2 | Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) (EU Regulations 2017/373) | EK konsoliduota versija. Ir kitos naujausios šio reglamento versijos. |
| 3 | PMO: Meteorologinės informacijos kodavimo taisyklės (WMO-Manual on Codes) | WMO Nr. 306 (Vol. I; II; III) |
| 4 | PMO: Meteorologinių prietaisų ir stebėjimų metodų vadovas (WMO Technical regulations. Meteorological Service for International Air Navigation) | WMO Nr. 49 (Vol. I; II) |
| 5 | PMO: Pasaulinės telekomunikacijų sistemos vadovas (WMO Manual on the Global Telecommunication system) | WMO Nr. 386 |
| 6 | PMO: Pasaulinės duomenų apdorojimo ir prognozavimo sistemos vadovas (WMO Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System) | WMO Nr. 485 |
| 7 | Meteorologinės informacijos kodavimo taisyklės (Manual on Codes-International Codes, Annex II to the WMO Technical Regulations) | WMO 2011 (2019 updated) – Vol. I.1; WMO 2019 (2020 updated) – Vol. I.2; WMO 2019 (2021 updated) – Vol. I.3. |
| 8 | Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos vadovas visos sistemos informacijos valdymo reikalavimams (ICAO Manual on system wide information management (SWIM) concept) | ICAO Doc 10039. 1st edition 2024 |
| 9 | EUROCONTROL Specification for SWIM Technical Infrastructure (TI) Yellow Profile | 2020 m. liepos 5 d. Edition 1.1. |
| 10 | EUR Doc 033-Guidelines for the Implementation of OPMET Data Exchange using IWXXM in the EUR Region | 2019/10/29 |
| 11 | EUROCAE ED-153 „Guidelines for ANS software safety assurance“ | EUROCAE ED-153 |
| 12 | SADIS API User guide | Feb, 2024. 1st Edition |
| 13 | Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas | 2024 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. XIV-2902 aktuali redakcija |
| 14 | Kiti Lietuvos Respublikos įstatymai |  |

2 lentelė. Reikalavimai MPSVS sistemai

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo pateikti Techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimus atitinkančios dokumentacijos įrodymus pasiūlymo metu su nuorodomis į gamintojo dokumentus, brošiūras, tinklalapius, naudojimo ir konfigūravimo vadovus (angl. user guide/manual). |  |
| 2. | MPSVS programinės įrangos licencija privalo būti neriboto galiojimo laikotarpio ir turi veikti nepaisant techninio aptarnavimo paslaugos iš programinės įrangos gamintojo ar pačio Tiekėjo. |  |
| 3. | Tiekėjas privalo parengtą schemą su aprašomąja dalimi, suderinti su Užsakovu, Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) ir Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Lietuvos karinės aviacijos administracija. |  |
| 4. | Tiekėjas privalo suderinti schemą su aprašomąja dalimi su AB „Oro navigacija“. |  |
| 5. | Tiekėjas privalo suderintą schemą su aprašomąja dalimi pateikti Užsakovui. Pagal suderintą schemą su aprašomąja dalimi Tiekėjas privalo perduoti Užsakovui be trūkumų, tinkamai veikiančią nurodytą įrangą (įskaitant techninę ir programinę įrangas). |  |
| 6. | Paslaugos Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui visus reikiamus įrodymus, įrangos išdėstymo schemas, brėžinius, elektros energijos tiekimo schemas, principines schemas, skaičiavimus, bandymų protokolus ir visą kitą dokumentaciją, reikalingą įrangos techninei priežiūrai atlikti ir duomenims valdyti. |  |
| 7. | Visa numatoma įranga privalo būti nauja (angl. brand new), nenaudota ir pristatyta gamyklinėje pakuotėje. Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarked, remanufactured) komponentai neleistini. |  |
| 8. | MPSVS turi būti pritaikyta dirbti operatyviai ir nenutrūkstamai: 24 valandas, 7 dienas per savaitę, 365 dienas, principu. |  |
| 9. | Įrangos techninė, programinė įranga ir kiti planuojami komponentai turi būti suformuoti iš šiuo metu rinkoje laisvai prieinamos ir įsigyjamos įrangos. |  |
| 10. | Įrangos komponentai privalo atitikti visus šioje Techninėje specifikacijoje aprašomus parametrus ir reikalavimus net ir po gamyklinių nustatymų atlikimo ar netikėtų įtampos/gedimo atvejų. |  |
| 11. | MPSVS sistemos programinės įrangos moduliai (išskyrus operacinę sistemą) turi būti tarpusavyje suderinami. |  |
| 12. | Įranga turi būti visiškai ištestuota ir veikianti kaip sistema bei perduota Užsakovui tolesniam darbui atlikti. |  |
| 13. | MPSVS privalo turėti galimybę būti atnaujinama ateityje, įdiegiant papildomus programinės įrangos modulius, jei to reikalautų Užsakovas. |  |
| 14. | Visa įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 15. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 16. | MPSVS įdiegimas turi būti sudarytas iš kelių etapų: | Palydovinės priėmimo įrangos įdiegimas; |
|  |  | Duomenų valdymo serverio įrengimas, programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas; |
|  |  | Ugniasienės ir VPN įrengimas ir konfigūravimas; |
|  |  | Meteorologinio radiolokatoriaus priėmimo įrangos įrengimas, programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas; |
|  |  | Serverio duomenims apdoroti ir vizualizuoti įrengimas, programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas; |
|  |  | Darbo stočių įrengimas ir konfigūravimas; |
|  |  | Testavimas; |
|  |  | Įrangos perdavimas Užsakovui. |
| 17. | Įrangos įsigijimas prasideda nuo pirkimo sutarties pasirašymo su Tiekėju ir baigiasi pasirašius su Tiekėju priėmimo aktą po įrangos įdiegimo pas Užsakovą. |  |
| 18. | MPSVS įrangos komponentų įrengimas Šiaulių kariniame aerodrome. |  |
| 19. | Vartotojų darbo vietos turi būti įrengtos pagal Užsakovo nurodymus. |  |
| 20. | MPSVS serveris (toliau – Serveris) turi būti įrengtas pagal Užsakovo nurodymus. |  |
| 21. | MPSVS sistemos išdėstymo schema pateikta 1 pav. |  |
| 22. | 1 pav. MPSVS sistemos išdėstymo schema |  |
| 23. | MPSVS privalo turėti galimybę atstatyti pirminę įrangos būseną naudojantis atsargine kopija (angl. backup). Visų MPSVS sistemos dalių atsarginės kopijos turi būti pateiktos dvejuose (2 vnt.) HDD išorinėse laikmenose. |  |
| 24. | MPSVS privalo turėti galimybę išsiųsti aviacinius pranešimus IWXXM formatu. Turi būti sukonfigūruoti METAR (LALT 34 EYVI, LPLT 34 EYVI) ir TAF (LCLT34 EYVI, LTLT34 EYVI) pranešimai su jų pranešimų antraštėmis (angl. headers). |  |

- Techniniai reikalavimai

3 lentelė. Serverių ir kompiuterių darbo įranga

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duomenų apdorojimo ir vizualizavimo serveris (toliau – DAVS): | Skirtas gauti, apdoroti ir vizualizuoti gaunamus duomenis iš DHS (3 lentelė, 2 punktas). |
| 1.1. | DAVS turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 2 vnt. dubliuojančių vienas kitą, serverio kompiuterių; | Dubliuojanti sistema turi būti aukšto parengtumo (angl. High availability). |
| 1.2. | DAVS turi būti su nenutrūkstamo maitinimo sistema, kuri užtikrina nenutrūkstamą sistemos veikimą ne trumpiau kaip 60 min.; | Nenutrūkstama maitinimo sistema privalo būti su automatine perjungimo sistema. |
| 1.3. | DAVS techninė įranga turi būti sumontuojama 19 colių įrangos spintoje (angl. Rack mount); |  |
| 1.4. | DAVS turi būti sudarytas iš šių techninės įrangos komponentų: |  |
| 1.4.1. | Procesorius (CPU) ne žemesnės klasės kaip Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) 4 kartos tipo 2 vnt. fizinių procesorių arba lygiaverčių; | Ne mažiau nei 32 branduolių, 64 bit architektūros. Ne mažiau kaip 3200 MHz magistrales. GPU/acceleration palaikymas. |
| 1.4.2. | Operatyvioji atmintis; | Ne mažiau nei 256 GB, DDR5, kai vienas atminties modulis turi būti ne mažesnis nei 64 GB. Turi būti palikta galimybė išplėsti operatyviąją atmintį iki 512 GB (palikti laisvi slotai ją išplėsti). ECC RDIMM/LRDIMM palaikymas. Ne mažesnis dažnis nei 3200 MHz. |
| 1.4.3. | Kietieji diskai informacijai kaupti; | Ne mažiau nei 4 vnt. 2 TB HDD tipo, 10 000 rpm. Bendra suma 8 TB. RAID6/RAID10 palaikymas, Turi būti palikta galimybė išplėsti kietųjų diskų atmintį iki 12 TB. |
| 1.4.4. | Standieji diskai sistemai; | Ne mažiau 2 TB SSD NVME. “Scratch“/ Aktyvus duomenys: NVMe SSD palaikymas. RAID1/RAID10 palaikymas. Turi būti palikta galimybė išplėsti standžiųjų sisteminių diskų atmintį iki 4 TB. |
| 1.4.5. | Tinklo plokštė. | Ne mažiau nei 4 vnt. 10 Gbit sąsajos. |
| 1.5. | Programinė ir operacinė sistemos; |  |
| 1.6. | Programinė įranga turi būti suderinta ir veikti su šiomis operacinėmis sistemomis: | Redhat Enterprise Linux 8, 9; AlmaLinux 8, 9; RockyLinux 8, 9; Ubuntu 24.04.1 LTS; arba lygiavertėmis. |
| 1.7. | Ištraukiamas terminalo monitorius; | Ne mažesnis nei 17 colių. |
| 1.8. | Papildoma įranga: |  |
| 1.8.1. | Klaviatūra; |  |
| 1.8.2. | Pelė. |  |
| 2. | Duomenų valdymo serveris (toliau – DHS): | Skirtas priimti, susisteminti ir perduoti gaunamus duomenis. |
| 2.1. | DHS turi būti sudarytas iš ne mažiau nei 2 vnt. dubliuojančių vienas kitą serverio kompiuterių; | Dubliuojanti sistema turi būti aukšto parengtumo (angl. High availability). |
| 2.2. | DHS turi būti su nenutrūkstamo maitinimo sistema, kuri užtikrina nenutrūkstamą sistemos veikimą ne trumpiau kaip 60 min.; | Nenutrūkstama maitinimo sistema privalo būti su automatine perjungimo sistema. |
| 2.3. | DHS techninė įranga turi būti sumontuojama 19 colių įrangos spintoje (angl. Rack mount); |  |
| 2.4. | DHS turi turėti laiko sinchronizavimo funkciją pagal Globalios padėties nustatymo sistemą (angl. Global positioning system – GPS); | Programiškai turi palaikyti laiko sinchronizavimą pagal interneto IP ir vietinę GPS sinchronizavimo sistemą. |
| 2.5. | Procesorius (CPU) ne žemesnės klasės kaip Intel Xeon Gold 4 kartos tipo 2 vnt. fizinių procesorių arba lygiaverčių; | Ne mažiau nei 32 branduolių, 64 bit architektūros. GPU/acceleration palaikymas. |
| 2.6. | Operatyvioji atmintis; | Ne mažiau nei 256 GB, DDR4 arba DDR5, kai vienas atminties modulis turi būti ne mažesnis nei 64 GB. Turi būti palikta galimybė išplėsti operatyviąją atmintį iki 512 GB (palikti laisvi slotai ją išplėsti). ECC RDIMM/LRDIMM palaikymas. Ne mažesnis dažnis nei 3200 MHz. |
| 2.7. | Kietieji diskai informacijai kaupti; | Ne mažiau nei 6 vnt. 2 TB HDD tipo, 10 000 rpm. Bendra suma 12 vnt. RAID6/RAID10 palaikymas. Turi būti palikta galimybė išplėsti kietųjų diskų atmintį iki 20 TB. |
| 2.8. | Standieji diskai sistemai; | Ne mažiau nei 1 vnt. 2 TB SSD NVME. Turi būti palikta galimybė išplėsti standžiųjų diskų atmintį iki 4 TB. RAID1/RAID10 palaikymas. “Scratch“/ Aktyvus duomenys: NVMe SSD palaikymas. |
| 2.9. | Tinklo plokštė; | Ne mažiau nei 4 vnt. 10 Gbit sąsajos. |
| 2.10. | Programinė ir operacinė sistemos: |  |
| 2.11. | Programinė įranga turi būti suderinta ir veikti su šiomis operacinėmis sistemomis: | Redhat Enterprise Linux 8, 9; AlmaLinux 8, 9; RockyLinux 8, 9; Ubuntu 24.04.1 LTS; arba lygiavertėmis. |
| 2.12. | Ištraukiamas terminalo monitorius; | Ne mažesnis nei 17 colių. |
| 2.13. | Papildoma įranga: |  |
| 2.13.1. | Klaviatūra; |  |
| 2.13.2. | Pelė. |  |
| 3 | Reikalavimai kompiuterinei darbo įrangai: | 2 vnt. |
| 3.1. | Procesorius (CPU): |  |
| 3.1.1. | Intel Core i7 14 kartos arba lygiavertis procesorius; | Procesoriaus galia neturi būti dirbtinai padidinta. |
| 3.1.2 | 64 bitų architektūra; |  |
| 3.1.3 | Ne mažiau nei 6 branduolių. |  |
| 3.2. | Operatyvioji atmintis (RAM): |  |
| 3.2.1. | Ne mažiau nei 32 GB; | Turi turėti galimybę praplėsti operatyviąją atmintį iki 64 GB |
| 3.2.2. | Ne mažiau nei DDR4, 3200 MHz. |  |
| 3.3. | Vaizdo plokštė: |  |
| 3.3.1. | Ne mažiau nei 16GB GDDR6; |  |
| 3.3.2. | Turi turėti aktyvų aušinimą. |  |
| 3.4. | Atmintis: |  |
| 3.4.1. | Ne mažiau nei 512 GB SSD NVME; |  |
| 3.4.2. | Ne mažiau nei 2 vnt. 1 TB HDD. |  |
| 3.5. | Ekranas: | 3 vnt. vienai kompiuterinei darbo įrangai (bendra suma – 6 vnt.) |
| 3.5.1. | Ne mažesnis nei 24“; |  |
| 3.5.2. | Ekranas turi būti LED arba LCD tipo; |  |
| 3.5.3. | Dažnis ne mažesnis nei 120 Hz; |  |
| 3.5.4. | Privalo būti su IPS panelė; |  |
| 3.6. | Garantija turi būti ne trumpesnė nei 36 mėn.; |  |
| 3.7. | Operacinė sistema Linux arba lygiavertė; |  |
| 3.8. | Pelė; | 2 vnt. |
| 3.9. | Klaviatūra; | 2 vnt. |
| 4. | Reikalavimai mobiliai darbo įrangai: | 1 vnt. |
| 4.1. | Procesorius (CPU): |  |
| 4.1.1. | Intel Core i7 14 kartos arba lygiavertis procesorius; | Procesoriaus galia neturi būti dirbtinai padidinta. |
| 4.2. | Operatyvioji atmintis (RAM): |  |
| 4.2.1. | Ne mažiau nei 32 GB; |  |
| 4.2.2. | Ne mažiau nei DDR4, 3200 MHz. |  |
| 4.3. | Atmintis: |  |
| 4.3.1. | Ne mažiau nei 512 GB SSD NVME. |  |
| 4.4. | Vaizdo plokštė: |  |
| 4.4.1. | Ne mažiau nei 8GB GDDR6. |  |
| 4.5. | Pelė; | 1 vnt. |
| 4.6. | Operacinė sistema Linux arba lygiavertė. |  |
| 5. | Spausdintuvas: | 1 vnt. |
| 5.1. | A4/A3 formato spalvotas spausdintuvas; |  |
| 5.2. | Turi turėti galimybę sujungti LAN tinkle. |  |

4 lentelė. Komutatoriaus įranga

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | DAVS įrangoje turi būti įmontuoti vienas kitą dubliuojantys komutatoriai. |  |
| 2. | MPSVS įrangoje turi būti įmontuoti vienas kitą dubliuojantys komutatoriai. |  |
| 3. | 24 gigabitiniai (10000BASE-T) Ethernet prievadai, palaikantys L2 ir L3 funkcijas. |  |
| 4. | Ethernet prievadai, palaikantys VLAN (IEEE 802.1Q) ir trunking funkcionalumą. |  |
| 5. | IPv4 ir IPv6 maršrutizavimas, dinaminių maršrutų protokolų palaikymas (OSPF, RIP, BGP). |  |
| 6. | 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) su automatiškai nustatoma greičio ir duplex režimo funkcija. |  |
| 7. | Komutatorius turi būti tinkamas montuoti į 19 colių DAVS rack’ą. |  |
| 8. | L2 funkcijos: |  |
| 8.1. | Palaikyti bent 4096 VLAN, įskaitant VLAN trunking; |  |
| 8.2. | Port-based VLAN, MAC-based VLAN ir Protocol-based VLAN palaikymas; |  |
| 8.3. | IEEE 802.1D, RSTP (angl. Rapid Spanning Tree Protocol) ir MSTP (angl. Multiple Spanning Tree Protocol) palaikymas; |  |
| 8.4. | IEEE 802.3ad (LACP) palaikymas, kad būtų galima sujungti kelis prievadus į vieną loginius kanalą; |  |
| 8.5. | Paketo prioritizavimas pagal 802.1p taip pat DSCP ir ToS žymėjimai; |  |
| 8.6. | Ne mažiau nei 100 MAC adresų; |  |
| 9. | L3 funkcijos: |  |
| 9.1. | Palaikyti IPv4 ir IPv6 protokolus; |  |
| 9.2. | Maršrutizavimas su ACL ir paketų filtravimu; |  |
| 9.3. | Turi palaikyti VRRP protokolą; |  |
| 9.4. | DHCP snooping, ARP inspection ir IP source guard palaikymas. |  |
| 10. | Komutatorius turi užtikrinti bent 48 Gbps (gigabitų per sekundę) pralaidumą. |  |
| 11. | Maksimalus latencijos laikas – mažiau nei 5 ms. |  |
| 12. | CLI (Command Line Interface) palaikymas su SSH, Telnet ir kt. |  |
| 13. | Web-based GUI (Graphical User Interface) internetinė valdymo sąsajos palaikymas. |  |
| 14. | Turi būti centralizuotas įvykių ir klaidų žurnalų valdymas. |  |
| 15. | Centrinė autentifikacija ir autorizacija pagal RADIUS ir TACACS+. |  |
| 16. | Apsauga: |  |
| 16.1. | VLAN ID ir prievadų kontrolė; |  |
| 16.2. | 802.1X autentifikacija; |  |
| 16.3. | Prievadų (angl. port) sauga; |  |
| 16.4. | IGMP Snooping multimedijos srautams. |  |
| 17. | Maitinimas 100-240V AC, 50-60Hz. |  |
| 18. | 1-2 nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (APS). |  |

5 lentelė. Ugniasienė ir VPN įranga

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugniasienė turi būti atskirta nuo komutatoriaus su VPN funkcijomis. |  |
| 2. | Ne mažiau nei 10 vnt. RJ45 vidinių prievadų. |  |
| 3. | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas. |  |
| 4. | Turi būti galimybė ugniasienę įmontuoti į 19 colių serverinę spintą. |  |
| 5. | Paketų filtravimas pagal IP, portą ir protokolą. |  |
| 6. | Stateful Inspection Firewall (patikrinti visus įeinančius ir išeinančius paketus). |  |
| 7. | Prieigos kontrolės sąrašai (ACL): galimybė filtruoti pagal IP adresus, prievadus, protokolus ir kitus kriterijus. |  |
| 8. | Realaus laiko stebėjimas ir įspėjimai apie įvykusias atakas. |  |
| 9. | Intrusion Prevention System (IPS): automatinis atakų aptikimas ir prevencija. |  |
| 10. | DDoS apsauga (Distributed Denial of Service). |  |
| 11. | VPN: |  |
| 11.1. | IPsec VPN: |  |
| 11.1.1. | AES-256, AES-128, 3DES šifravimo algoritmai; |  |
| 11.1.2. | DH (Diffie-Hellman) grupės palaikymas, RSA autentifikacija; |  |
| 11.1.3. | IKEv1 ir IKEv2 protokolų palaikymas; |  |
| 11.1.4. | VPN ryšio automatizavimas ir konfigūravimas naudojant GUI arba CLI. |  |
| 11.2. | SSL VPN: |  |
| 11.2.1 | Palaikyti naršyklėje veikiančius VPN klientus (be papildomų programų); |  |
| 11.2.2. | Galimybė naudoti dviejų faktorių autentifikaciją (2FA) papildomam saugumui. |  |
| 11.3. | Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) VPN; |  |
| 11.4. | Point-to-Point Tunneling Protocol VPN; |  |
| 11.5. | SSL/TLS šifravimas; |  |
| 11.6. | Load balancing, palaikyti kelis VPN kanalus ir automatiškai paskirstyti užklausas pagal poreikį; |  |
| 12. | Ugniasienė neturi turėti bevielės (angl. wireless) sąsajos. |  |
| 13. | Ugniasienė neturi turėti Bluetooth© sąsajos. |  |
| 14. | 802.1Q VLAN (tagging) su galimybe kurti ir valdyti virtualius tinklus. |  |
| 15. | Paketų prioritizavimas pagal tipus ir srautus (palaikoma DSCP ir 802.1p). |  |
| 16. | Automatinis VPN kanalų perkėlimas į atsarginį kanalą esant tinklo gedimui. |  |
| 17. | Syslog, SNMP ir pagal poreikį suteikiama galimybė integruoti su trečiųjų šalių stebėjimo įrankiais. |  |
| 18. | Užpildytų įvykių žurnalų archyvavimas ir analizė. |  |
| 19. | Galimybė valdyti ugniasienę per komandų eilutę. |  |
| 20. | Intuityvi ir paprasta naudoti internetinė sąsaja. |  |
| 21. | Palaikymas SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3. |  |
| 22. | Maitinimas 100-240V AC, 50/60 Hz. |  |

6 lentelė. Palydovinės informacijos priėmimo įranga

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turi būti įdiegta įranga gauti meteorologinius duomenis iš geostacionarių ir poliarinės orbitos palydovų. |  |
| 2. | Įranga turi būti skirta duomenims gauti per EUMETCast priėmimo įrangą. |  |
| 3. | Įranga turi gebėti nuskaityti GRIB ir GRIB2 formato failus. | Papildomai turi būti JPEG2000 duomenų suspaudimas. |
| 4. | Spindėjimo intensyvumo konvertavimas į Albedo (angl. albedo) parametrą. | Matomo spektro kanalo duomenims atvaizduoti (angl. Visible channel – VIS). |
| 5. | Išspinduliuojamos temperatūros atvaizdavimas. | Infraraudonųjų spindulių (angl. infrared – IR) ir vandens garų (angl. Water vapor – WV) kanalams atvaizduoti. |
| 6. | Saulės zenite korekcija, matomo spektro kanaluose. |  |
| 7. | Paralakso korekcija. | Skirta debesims. |
| 8. | Techniniai kompiuterio duomenys: |  |
| 8.1. | Procesorius (CPU); | Intel Xeon (2,8 Ghz, 6 branduolių) arba lygiavertis. |
| 8.2. | Operatyvioji atmintis (RAM); | Ne mažiau nei 32 GB ir galimybė išplėsti iki 64 GB. |
| 8.3. | Standusis diskas (SSD); | Ne mažiau nei 4 TB ir galimybė išplėsti iki 6 TB. |
| 8.4. | Tinklo plokštė (2 vnt.); | Ne mažiau nei 1 Gbit pralaidumas. |
| 8.5. | Operacinė sistema. | Windows 11 Pro arba lygiavertė. |
| 9. | Palydovinės įrangos techniniai duomenys: |  |
| 9.1. | DVB priėmimo įrenginys; | Vidinė DVB plokštė su PCI/PCIE jungtimi. |
| 9.2. | Palydovinė/parabolinė antena; | Palydovinės antenos skersmuo ne mažesnis nei 1,8 m, skirta priimti KU dažnio bangas; |

7 lentelė. Meteorologinio radiolokatoriaus priėmimo įranga

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinė įranga gauti, apdoroti ir atvaizduoti meteorologinių radiolokatorių duomenis. | 1 vnt. |
| 2. | Procesorius. | Ne mažiau nei 12 branduolių Intel-Xeon Silver 4 kartos tipo arba lygiavertis. |
| 3. | Operatyvioji atmintis. | Ne mažiau nei 64 GB ir galimybė išplėsti iki 128 GB. |
| 4. | Standusis diskas. | 1 vnt. 1 TB SSD NVME tipo. |
| 5. | Kietasis diskas. | Ne mažiau 1 vnt. 1 TB HDD RAID 1 konfigūracijos. Su galimybe išplėsti iki 2 TB. |
| 6. | Klaviatūra. | 1 vnt. |
| 7. | Pelė. | 1 vnt. |
| 8. | Operacinė sistema. | AlmaLinux 9 arba lygiavertė ir suderinama su programine įranga. |
| 9. | Tinklo plokštė. | Perduodi duomenis ne mažesniu kaip 200 MB/s. |
| 10. | Meteorologinio radiolokatoriaus priėmimo programinė įranga privalo priimti IRIS RAW formato duomenis. |  |
| 11. | Iš gaunamos informacijos turi apdoroti šiuos produktus: |  |
| 11.1. | BASE; | Radaru nustatoma kritulių zonos apatinė riba. Sistema nustato minimalų nustatyto stiprio (angl. Threshold) atspindžio aukštį kiekviename pikselyje. |
| 11.2. | TOPS; | Radaru nustatoma kritulių zonos viršutinė riba. Sistema nustato didesnių nei nustatyto stiprio (angl. Threshold) atspindžių maksimalų aukštį kiekviename pikselyje. |
| 11.3. | THICK; | Angl. Thickness – radaru nustatomas debesų sluoksnio storis kritulių zonoje. |
| 11.4. | CAPPI; | Pagal pareikalavimą CAPPI (angl. Constant Altitude Plan Position Indicator) rodo horizontalų atspindžio skerspjūvį pasirinktame aukštyje. |
| 11.5. | PPI ; | PPI (angl. Plan Position Indicator) rodo signalo atspindį pasirinkto kampo paviršiuje, kuris susidaro radarui atliekant visą 360° skenavimą. |
| 11.6. | MAX; | Pagal pareikalavimą nustatomas aukštis, kuriame gaunamos didžiausios atspindžio vertės. |
| 11.7. | Kiti produktai. |  |
| 12. | Programinė įranga turi turėti galimybę atvaizduoti atmosferos skerspjūvį. | Skerspjūvis turi apimti aukštį nuo paviršiaus iki 60 000 ft. Turi atvaizduoti radaro atspindį skerspjūvyje. Naudotojas turi turėti galimybę keisti skerspjūvio aukštį, įskaitant apatinę ir viršutinę ribas, norint padidinti analizuojamą atvejį. |
| 13. | Programinė įranga turi turėti galimybę išmatuoti atstumą nuo pasirinktos zonos. |  |
| 14. | Programinė įranga turi turėti galimybę sekti radiolokatoriuje išmatuotų produktų judėjimo kryptį ir trajektoriją. |  |
| 15. | Programinė įranga turi turėti galimybę siųsti pranešimus vartotojui: |  |
| 15.1. | Pagal pasiektą pavojingumo ribą; | Naudotojas turi turėti galimybę keisti pavojingumo ribą pagal dBZ atspindį. |
| 15.2. | Pagal apibrėžtą teritoriją, kuri yra svarbi naudotojui; | Teritoriją gali pasižymėti naudotojas. |
| 15.3. | Turi turėti galimybę siųsti perspėjimo pranešimą SMS, el. paštu ir informuoti Vartotoją vietoje. | Vartotojo informavimas turi būti garsiniu arba vizualiniu būdu, arba abiem iškarto. |
| 16. | Radiolokatoriaus priėmimo įranga turi gebėti sukurti išvesties produktus šiais formatais: |  |
| 16.1. | JPEG; |  |
| 16.2. | PNG; |  |
| 16.3. | GIF; |  |
| 16.4. | TIFF; |  |
| 16.5. | BMP; |  |
| 16.6. | NetCDF; |  |
| 16.7 | HDF5. |  |

8 lentelė. MPSVS meteorologinių duomenų gavimas ir apdorojimas iš išorinių informacijos šaltinių

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeniniai prognozių modeliai (NWP): |  |  |
| 1.1. | ECMWF; |  |  |
| 1.2. | Harmonie; |  |  |
| 1.3. | NCEP GFS; |  |  |
| 1.4. | DWD ICON. |  |  |
| 2. | Faktinių stebėjimų ir prognozių duomenys: |  |  |
| 2.1. | SYNOP; |  |  |
| 2.2. | METAR; |  |  |
| 2.3. | SPECI; |  |  |
| 2.4. | TEMP; |  |  |
| 2.5. | AIREP; |  |  |
| 2.6. | PIREP; |  |  |
| 2.7. | MOBIL; |  |  |
| 2.8. | BUOY; |  |  |
| 2.9. | SHIP; |  |  |
| 2.10. | PILOT; |  |  |
| 2.11. | TAF. |  |  |
| 3. | Palydoviniai duomenys iš EUMETSAT ir poliarinės orbitos palydovų. |  | 6 lentelė. Palydovinės informacijos priėmimo įranga |
| 4. | Meteorologinių radiolokatorių duomenys. |  | 7 lentelė. Meteorologinio radiolokatoriaus priėmimo įranga |

9 lentelė. MPSVS sistemos duomenų formatai

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | MPSVS turi priimti ir apdoroti šių duomenų tipus: |  |
| 1.1. | Antžeminiai stebėjimo duomenys (FM-94 BUFR, TAC); | FM-12 SYNOP; FM-13 SHIP; FM-14 MOBIL; FM-18 BUOY. |
| 1.2. | Aukštuminiai atmosferos stebėjimų duomenys (FM-94 BUFR, TAC); | FM-35; FM-36 TEMPO SHIP; FM-37 TEMP MOBIL; FM-38 TEMP DROP; FM-32 PILOT; FM-33 PILOT SHIP; FM-34 PILOT MOBIL. |
| 1.3. | Aviaciniai duomenys (FM-94 BUFR IWXXM, TAC, GRIB1, GRIB2); | FM-15 METAR; FM-16 SPECI; FM-51 TAF; FM-42 AMDAR; AIRMET; SIGMET; GAMET; AIREP; Vulkaniniai perspėjimai; Tropinių ciklonų perspėjimai; WAFS, SIGWX. |
| 1.4. | Modelių duomenys; | GRIB1 ir GRIB 2 formatai. |
| 1.5. | Palydoviniai duomenys; | GRIB1 ir GRIB 2 formatai; GeoTIFF. |
| 1.6. | Ypatingų orų sąlygų duomenys; | BUFR SIGWX; GRIB2. |
| 1.7 | Meteorologinio radiolokatoriaus duomenys; | IRIS RAW, ODIM HDF5, NetCDF, GRIB1, GRIB2. |
| 1.8. | Prognozių duomenys; | IWXXM, TAC, FM-94 BUFR. |
| 1.9. | Žaibų aptikimo duomenys; | JSON; XML; FM-82 SFLOC. |
| 1.10. | Kiti. | XML, OGC API, API. |

10 lentelė. Aviacinių duomenų modulis

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | MPSVS turi leisti kurti, redaguoti ir tikrinti aviacines žinutes, perspėjimus ir kitus produktus: |  |
| 1.1. | Sudaryti aerodromo prognozes; | TAF forma. |
| 1.2. | TAF prognozių pranešimai; | Turi būti sudaromi specializuotame lange, įrašant į tam tikrų meteorologinių elementų laukus (vėjo, matomumo, reiškinių ir kt.) taip mažinant klaidų tikimybę. |
| 1.3. | TAF prognozių pranešimai gali būti sudaromi ir laisvu formatu; |  |
| 1.4. | Sudaryti METAR pranešimus; |  |
| 1.5. | Sudaryti aerodromo perspėjimo prognozes, laisva arba apibrėžta forma; | AD WARNING. |
| 1.6. | Sudarant aviacines žinutes (TAF ir METAR), programa turi rodyti neteisingai įvestas sintaksės klaidas; | Turi apimti laikotarpio klaidas, pasikeitimo grupių laikotarpių klaidas, meteorologinių elementų sintaksės klaidas ir kt. |
| 1.7. | Programa turi priimti ir automatiškai atvaizduoti SIGWX žemėlapius; | Vizualus orų vaizdavimas žemėlapiuose. Žemėlapiuose turi būti atvaizduojami pavojingi reiškiniai viršutiniuose (SIGWX-H) ir viduriniuose (SIGWX-M) atmosferos lygiuose, kurie gaunami kaip BUFR arba GRIB2 duomenys. Žemėlapius galima sugeneruoti bet kuriai pasirinktai teritorijai. |
| 1.8. | Vertinti TAF prognozes; | Realiuoju laiku vertinti TAF prognozių tikslumą. Vartotojai gali nustatyti leistinas prognozės ir faktinių duomenų (METAR) neatitikimų ribas. Aptikus neatitikimus, kurie peržengia ribines reikšmes, vartotojams turi būti siunčiamas pranešimas. |
| 1.9. | Turi formuoti aerodromo perspėjimus atsižvelgiant į TAF prognozę; | TAF prognozėje, kurioje yra tam tikri elementai, kaip perkūnijos, sniegas, kruša ir kt., programa turi pranešti apie reikalingą suformuoti aerodromo perspėjimą. |
| 1.10. | Modelis gali įvertinti METAR TREND pasitvirtinimą; | Įvertinti TREND prognozės tikslumą, palyginant su nuosekliais METAR stebėjimais, mėnesio periodui. Tikrinamos reikšmės: vėjo kryptis ir greitis, matomumas, krituliai (būvimas/nebuvimas), debesų kiekis ir debesų pado aukštis. |
| 1.11. | Programa turi automatiškai sugeneruoti skrydžių aplankalus (angl. flight folders); | Skrydžių aplankale turi būti įtraukti METAR pranešimai, TAF prognozės, AIRMET, SIGMET perspėjimai skrydžio maršrute ir pasirinkto skrydžio lygio žemėlapiai, radarinė, palydovinė ir kosminių orų informacija. |
| 1.12. | MPSVS turi gauti ir atvaizduoti AIRMET pranešimus. | AIMET dėl vėjo greičio; |
|  |  | AIRMET dėl horizontalaus matomumo priežemyje; |
|  |  | AIRMET dėl perkūnijos, cumulonimbus ir towering cumulus debesų; |
|  |  | AIRMET dėl kalnų uždengimo (angl. obscuration); |
|  |  | AIRMET dėl debesų kiekio ir pado; |
|  |  | AIRMET dėl apledėjimo; |
|  |  | AIRMET dėl turbulencijos; |
|  |  | AIRMET dėl kalnų bangų. |
| 1.13. | MPSVS turi gauti ir atvaizduoti visų tipų SIGMET pranešimus. | SIGMET dėl apledėjimo; |
|  |  | SIGMET dėl turbulencijos; |
|  |  | SIGMET dėl kalnų bangų; |
|  |  | SIGMET dėl vulkaninių pelenų; |
|  |  | SIGMET dėl tropinių ciklonų; |
|  |  | SIGMET dėl perkūnijos debesų; |
|  |  | SIGMET dėl dulkių ir smėlio audrų; |
|  |  | SIGMET dėl radioaktyvių debesų. |

11 lentelė. MPSVS meteorologinių duomenų atvaizdavimas

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekcijos: | Su Europos orientacija ir galimybe sukurti pasirinktos šalies projekciją. |  |
| 1.1. | Merkatoriaus; |  |  |
| 1.2. | Lamberto konforminė; |  |  |
| 1.3. | Stereografinė poliarinė. |  |  |
| 2. | Žemėlapio pagrindas (angl. background): | Žemėlapio pagrindui turi būti galimybė pasirinkti atvaizduoti platumos ir ilgumos tinklelį (angl. grid), keičiant jo linijų stilių, dydį, etiketę, žingsnį. |  |
| 2.1. | Žemėlapio pagrindui turi būti galimybė atvaizduoti geografinius objektus: |  |  |
| 2.1.1. | Žemės plotų kontūrus; |  |  |
| 2.1.2. | Jūrų, ežerų, upių kontūrus; |  |  |
| 2.1.3. | Valstybių sienų kontūrus; |  |  |
| 2.1.4. | Valstybės regionų kontūrus; |  |  |
| 2.1.5. | Miestų atvaizdavimui turi būti galimybė pakeisti jo šriftą, dydį ir kitus elementus; |  |  |
| 2.1.6. | Atvaizduojant meteorologines stotis žemėlapyje, turi būti: |  |  |
| 2.1.6.1. | Atvaizduojami WMO identifikatoriai (26629 ir kt.); |  |  |
| 2.1.6.2. | Atvaizduojami ICAO identifikatoriai (EYSA ir kt.); |  |  |
| 2.1.6.3. | Atvaizduojami IATA identifikatoriai (SQQ ir kt.); |  |  |
| 2.1.6.4. | Turi būti leidžiama keisti jų dydį, spalvą, stočių tankį žemėlapyje; |  |  |
| 2.1.7. | Turi leisti keisti spalvų gradientą priklausomai nuo jo aukščio, ar gylio (orografija, batimetrija). |  |  |
| 2.2. | Turi būti galimybė importuoti GIS aplinkoje sukurtus žemėlapius į MPSVS sistemą; |  |  |
| 2.3. | Visos teritorijos ir projekcijos turi būti iš anksto paruoštos ir sukonfigūruotos. |  |  |
| 3. | Sluoksniai: |  |  |
| 3.1. | Meteorologiniai elementai, žemėlapių elementai (pvz., miestai, sienos ir kt.) turi būti atvaizduojami kaip persidengiantys sluoksniai; |  |  |
| 3.2. | Turi būti galimybė pridėti, keisti, trinti pasirinktą sluoksnį; |  |  |
| 3.3. | Turi būti galimybė keisti permatomumo (angl. transparency) lygį; |  |  |
| 3.4. | Turi būti galimybė išsaugoti sluoksnio konfigūraciją su galimybe ją naudoti ateityje; |  |  |
| 3.5. | Išsaugotas sluoksnis turi atsinaujinti automatiškai kiekvieną kartą jį atidarant naujai. |  |  |
| 4. | Mastelis: |  |  |
| 4.1. | Turi būti galimybė keisti mastelį (angl. zoom) nemažinant jo vaizdo kokybės; |  |  |
| 4.2. | Turi būti galimybė keisti norimą vietovę nekeičiant mastelio dydžio; |  |  |
| 4.3. | Keičiant mastelį ar vietovę, duomenys turi būti atnaujinami automatiškai. |  |  |
| 5. | Darbo ekrano skaidymas: |  |  |
| 5.1. | Turi būti galimybė skaidyti darbo aplinkos ekraną į 1, 2, 4 ir 6 langus viename kompiuterio monitoriuje; |  |  |
| 5.2. | Visuose suskaidytuose ekranuose informacija turi būti atnaujinama nepaisant koreguojamo laiko, keičiamų pradinių modelio sąlygų (angl. initial run); |  |  |
| 5.3. | Turi būti galimybė suskaidyti ekranus iš skirtingų informacijos šaltinių (NWP, meteorologinio radiolokatoriaus, palydovinės informacijos ir kt.) ir atvaizduoti arčiausiai esamo pasirinkto laiko; |  |  |
| 6. | Stebėjimo duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 6.1. | Turi būti atvaizduojami visų tipų pateikiami stebėjimų duomenys, nurodyti šioje TS; |  |  |
| 6.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti stebėjimo duomenis paprastai suprantamomis orų ikonėlėmis (angl. weather icons); |  |  |
| 6.3. | Turi būti galimybė atvaizduoti stebėjimo duomenis pasirenkant tik pagal meteorologinius elementus: | Temperatūrą (minimalią, maksimalią, faktinę); |  |
|  |  | Matomumą; |  |
|  |  | Reiškinius (WMO kodų simboliais arba METAR trumpiniais); |  |
|  |  | Debesų padą; |  |
|  |  | Slėgį; |  |
|  |  | Vėjo greitį, gūsius ir kryptį. |  |
| 6.4. | Turi būti galimybė atvaizduoti tik tas stotis su pasiektais kriterijais (angl. thresholds) ir kriterijaus verte; |  |  |
| 6.5. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis pagal standartinį meteorologijos stoties modelį: |  |  |
| 6.5.1. | Standartiniame meteorologijos stoties modelyje turi būti galimybė keisti meteorologinių elementų kiekį. |  |  |
| 6.6. | Turi būti galimybė atvaizduoti stočių faktinius duomenis pagal spalvinį kodą (1 lentelė.), įskaitant SYNOP, METAR ir kt. stotis: |  |  |
| 6.6.1. | 1 lentelė. Spalvinis kodas SPALVOS KODAS; DEBESŲ APATINĖS RIBOS AUKŠTIS; MATOMUMAS; KODAVIMAS PRANEŠIMUOSE. (kai debesų kiekis yra BKN ar OVC); (dominuojantis matomumas). BLUE; ≥ 2500 ft; ≥ 8 km; BLU. WHITE; ≥ 1500 ft; ≥ 5 km; WHT. GREEN; ≥ 700 ft; ≥ 3700 m; GRN. YELLOW; ≥ 300 ft; ≥ 1600 m; YLO. AMBER; ≥ 200 ft; ≥ 800 m; AMB. RED; < 200 ft; <800 m; RED. BLACK; Aerodromas nenaudojamas dėl kitų priežasčių (nepriklausomai nuo matomumo ar debesų apatinės ribos); BLACK. |
| 6.6.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti TAF prognozės spalvines grupes (pagal 6.6.1. papunkčio 1 lentelės reikalavimus) pagal debesų pado ir matomumo vertes. |  |  |
| 6.7. | Turi būti galimybė pašalinti stotį iš žemėlapio, kuri teikia neteisingus meteorologinius duomenis; |  |  |
| 6.8. | Turi būti galimybė keisti šriftą, dydį, stočių tankį. |  |  |
| 7. | NWP atvaizdavimas: |  |  |
| 7.1. | MPSVS turi būti aiškiai nurodyti pasirenkami NWP modeliai; |  |  |
| 7.2. | MPSVS turi būti pateikiami naujausi pasirinkto NWP modelio duomenys; |  |  |
| 7.3. | MPSVS turi būti galimybė keisti pradinį modelio paleidimo laiką (angl. initial model run time) iš turimų duomenų, trumpalaikiame archyve; | Trumpalaikis archyvas – 5 dienos. |  |
| 7.4. | MPSVS turi turėti galimybę atvaizduoti modelio išvesties (angl. output) duomenis vartotojui palankiu atvaizdavimo būdu: |  |  |
| 7.4.1. | Izolinijomis; |  |  |
| 7.4.2. | Nuspalvintais plotais (angl. shaded); |  |  |
| 7.4.3. | Vėjo vėliavėlėmis (angl. wind barb), rodyklėmis (angl. arrows) ir srauto linijomis (angl. streamlines); |  |  |
| 7.4.4. | Skaitinėmis vertėmis (angl. numeric values). |  |  |
| 7.5. | MPSVS turi leisti koreguoti šiuos NWP atvaizdavimo būdus: |  |  |
| 7.5.1. | Izolinijų storį, tankį, tipą, spalvas; |  |  |
| 7.5.2. | Izolinijos turi turėti tekstinę informaciją su tos izolinijos vertėmis; |  |  |
| 7.5.3. | Nuspalvintų plotų spalvų gradientą su galimybe keisti jo permatomumo lygį; |  |  |
| 7.5.4. | Vėjo vektorių, rodyklių ir srauto linijų tankį, dydį, spalvas; |  |  |
| 7.5.5. | Skaitinių verčių dydį, šriftą, spalvą; |  |  |
| 7.5.6. | Turi būti galimybė palyginti kelis ar daugiau NWP modelio išvesties rezultatus ir juos vizualizuoti, taip lyginant nuokrypius tarp duomenų (vizualia, skaitine reikšme ir kt.). |  |  |
| 7.6. | Visi NWP laukai, su skirtingais atvaizdavimo būdais, turi turėti galimybę būti perdengiami sluoksniuose; |  |  |
| 7.7. | Turi būti galimybė vizualizuoti skirtingus atvaizdavimo būdus viename žemėlapyje (pvz., izolinijos su spalvų plotais ir kt.); |  |  |
| 7.8. | Turi būti galimybė pasirinkti vietovę (rankiniu būdu arba pagal įkeltą pvz. FIR vietovę) ir joje gauti NWP duomenis su maksimaliomis, minimaliomis, vidutinėmis reikšmėmis. Taip pat turi būti galimybė išsaugoti pažymėtą teritoriją ateičiai; |  |  |
| 7.9. | Turi būti galimybė gauti NWP duomenis lentelėje iš pasirinkto taško; |  |  |
| 7.10. | Turi būti galimybė sudaryti srauto trajektorijos prognozę (angl. trajectory forecast) iš NWP modelio duomenų: |  |  |
| 7.10.1. | Trajektorijos prognozė turi būti prognozuojama į ateitį (angl. forward) ir atgal (angl. backwards); |  |  |
| 7.10.2 | Turi būti galimybė pasirinkti 1 ar daugiau atmosferos lygių; | Metrais (m), pėdomis (ft), hektopaskaliais (hPa). |  |
| 7.10.3. | Turi būti galimybė pasirinkti prognozės laikotarpį, intervalą ir pradinį paleidimo laiką; |  |  |
| 7.10.4. | Turi būti galimybė atvaizduoti trajektoriją nuo taško dispersinio modelio pateikimu, norint žinoti sklaidą; |  |  |
| 7.11. | Turi būti galimybė vizualizuoti NWP duomenis užvedus pelės rodyklę virš norimos teritorijos; |  |  |
| 8. | Meteorologinio radiolokatoriaus duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 8.1. | Duomenis turi atvaizduoti duomenų priėmimo įranga skirta gauti, apdoroti ir vizualizuoti meteorologinius radiolokatoriaus duomenis: |  |  |
| 8.1.1. | Ši sistema turi vizualizuoti skirtingų meteorologinių radiolokatorių duomenis; |  |  |
| 8.1.2. | Turi būti galimybė sukurti kompozicinį paveikslą iš kelių ar daugiau radarų; |  |  |
| 8.1.3. | Turi būti galimybė vartotojui padidinti, sumažinti, keisti teritoriją, kurioje yra atvaizduojami duomenys; |  |  |
| 8.1.4. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis skerspjūvio įrankiais (angl. cross-section): | Galimybė padidinti norimą skerspjūvio vaizdą. |  |
|  |  | Galimybė keisti trajektorijos taškų vietas, taip keičiant vaizdą realiu laiku. |  |
| 8.1.5. | Turi būti galimybė keisti atvaizduojamų duomenų spalvinį gradientą; |  |  |
| 8.1.6. | Turi būti galimybė keisti atvaizduotų duomenų permatomumą. |  |  |
| 9. | Aviacinių duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 9.1. | Turi būti galimybė atvaizduoti AIREP, PIREP informaciją žemėlapyje; | Atvaizduojama informacija turi apimti orlaivio tipą, aukštį, laiką ir priežastį dėl ko buvo išleistas pranešimas. |  |
| 9.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti išleidžiamus SIGMET ir AIRMET pranešimus; | Apibrėžiant teritoriją, kurioje galioja išleistas pranešimas su išleista nekonvertuota (angl. RAW) informacija. |  |
| 9.3. | Turi būti galimybė atvaizduoti SIGMET pranešimus skirtingomis spalvomis, pagal tam tikrą SIGMET pranešimo tipą. | Vartotojui turi būti galimybė keisti spalvų korekciją. |  |
| 10. | Palydovinių duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 10.1. | Turi būti galimybė atvaizduoti visus standartinius palydovinių vaizdų kanalus: | 1. VIS 0.6 (µm); |  |
|  |  | 2. VIS 0.8 (µm); |  |
|  |  | 3. NIR 1.6 (µm); |  |
|  |  | 4. IR 3.9 (µm); |  |
|  |  | 5. WV 6.2 (µm); |  |
|  |  | 6. WV 7.3 (µm); |  |
|  |  | 7. IR 8.7 (µm); |  |
|  |  | 8. IR 9.7 (µm); |  |
|  |  | 9. IR 10.8 (µm); |  |
|  |  | 10. IR 12.0 (µm); |  |
|  |  | 11. IR 13.4 (µm); |  |
|  |  | 12. HRV (0.4 – 1.1 µm). |  |
| 10.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti vaizdus gautus iš geostacionario orbitos palydovų; |  |  |
| 10.3. | Turi būti galimybė atvaizduoti vaizdus gautus iš poliarinės orbitos palydovų; |  |  |
| 10.4. | Turi būti galimybė sukurti savo palydovinį RGB kompozito vaizdą; |  |  |
| 10.5. | Turi būti galimybė atvaizduoti tik Europos teritorijos palydovinius duomenis; |  |  |
| 10.6. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis iš palydovinių kanalų persidengimo metodu (angl. sandwich); |  |  |
| 10.7. | Galimybė keisti atvaizduojamų duomenų ryškumą ir kontrastą; |  |  |
| 10.8. | Turi būti galimybė atvaizduoti žaibų aptikimo duomenis; |  |  |
| 10.9. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis tokiais intervalais (priklausomai nuo atvaizduojamų duomenų iš palydovo): | 2,5 min. (jei leidžia techninės galimybės); |  |
|  |  | 5 min.; |  |
|  |  | 10 min.; |  |
|  |  | 15 min.; |  |
|  |  | ir rečiau (poliarinės orbitos palydovų atvaizdavimas). |  |
| 10.10. | Turi būti galimybė koreguoti permatomumo lygį bet kurio kanalo ar RGB kompozito; |  |  |
| 10.11. | Turi būti galimybė uždėti papildomus sluoksnius iš kitų duomenų atvaizdavimų (pvz. NWP, radarų ir kt.); |  |  |
| 10.12. | Galimybė sukurti animaciją pasirenkant norimą laikotarpį. |  |  |
| 11. | Skerspjūvio duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 11.1. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis laiko sekos skerspjūvyje, pasirinktam taškui; | Turi būti galimybė išsaugoti pasirinktus taškus ir atvaizduoti duomenis automatiškai. |  |
| 11.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis atmosferos skerspjūvyje; | Laiko seka išlieka ta pati, keičiasi tik duomenys norimoje trajektorijoje. |  |
| 11.3. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis maršruto skerspjūvyje; | Duomenys maršrute gali būti pasirenkami rankiniu arba automatiniu būdu. |  |
| 11.4. | Vizualizuoti turi atmosferos skerspjūvį su galimybę keisti jo aukštį; | Nuo modelio paviršiaus (angl. surface) iki pat 60 000ft. Vartotojas gali keisti aukštį didinant, tolinant ar judinant atvaizdavimą. |  |
| 11.5. | Turi būti galimybė vizualizuoti skerspjūvyje šiuos meteorologinius parametrus iš NWP: | Santykinę drėgmę (visame atmosferos sluoksnyje); |  |
|  |  | Temperatūrą ir rasos taško temperatūrą (visame atmosferos sluoksnyje); |  |
|  |  | Vėjo greitį ir kryptį (visame atmosferos sluoksnyje). |  |
| 11.6 | Turi būti galimybė vizualizuoti meteorologinio radiolokatoriaus skerspjūvį; | Duomenys turi būti atitinkamai pateikiami pagal išmatuotą aukštį. |  |
| 11.7. | Maršruto skerspjūvyje turi būti atvaizduojamos apledėjimo ir turbulencijos zonos; |  |  |
| 11.8. | Maršruto skerspjūvyje turi būti galimybė vartotojui susidėti ir išsaugoti pasiruoštus darbo langus, su galimybe juos naudoti ateityje. |  |  |
| 12. | Meteogramų atvaizdavimas: |  |  |
| 12.1. | Meteogramos turi būti atvaizduojamos su temperatūra, rasos tašku; | Išreikšta °C, °K; |  |
| 12.2. | Meteogramose turi būti atvaizduojama vėjo kryptis ir greitis; | Kryptis turi būti nurodoma rodyklėmis. Greitis – skaičiais. Matavimo vienetai – mazgai (kt), metrai per sekundę (m/s) ir kilometrai per valandą (km/h). |  |
| 12.3. | Meteogramose turi būti atvaizduojami krituliai pasirinktam taškui. | Krituliai atvaizduojami stulpelio pavidalu (angl. column). Taip pat turi būti rašomas ir kritulių kiekis (mm). |  |
| 13. | Zondavimo duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 13.1. | Turi būti galimybė atvaizduoti atmosferos radiozondavimą iš nuo žemės paleidžiamų zondų ir nuotolinių zondavimo sistemų (vėjo profiliuoklių, palydovinės zondavimo sistemos ir kt.); |  |  |
| 13.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti faktinius duomenis (TEMP) ir NWP modelio duomenis; |  |  |
| 13.3. | Turi būti galimybė pasirinkti atvaizduojamą zondavimo diagramų tipą: | SKEW-T; |  |
|  |  | Tefigramą (angl. Tephigram); |  |
|  |  | Aerogramą (angl. Aerogram); |  |
|  |  | Stiuvegramą (angl. Stüvegram). |  |
| 13.4. | Turi būti atvaizduojama temperatūra ir rasos taško temperatūra; | turėti galimybę keisti spalvas, linijų tipą ir storį. Matavimo vienetai – °C. |  |
| 13.5. | Vėjo krypties ir greičio vizualizavimas; | Vėjo vėliavėlės (nurodo kryptį iš kur pučia ir greitis pagal padalų kiekį) (angl. wind barb). |  |
| 13.6. | Diagramose turi būti atvaizduojami standartiniai izobariniai paviršiai (hPa); |  |  |
| 13.7. | Papildomai turi būti atvaizduojami aukščiai perskaičiuoti pagal ISA į pėdas (ft) arba metrus (m); |  |  |
| 13.8. | Diagramose turi būti atvaizduojamos izotermos (°C) linijos, kaip pagrindas (angl. background); |  |  |
| 13.9. | Diagramose turi būti atvaizduojamos izogramos (g/kg) linijos kaip pagrindas (angl. background); |  |  |
| 13.10. | Diagramose turi būti atvaizduojamos drėgnaadiabatės linijos kaip pagrindas (angl. background); |  |  |
| 13.11. | Diagramose turi būti atvaizduojamos sausaadiabatės linijos kaip pagrindas (angl. background); |  |  |
| 13.12. | Turi būti pateikiami apskaičiuoti nestabilumo, kondensacijos ir kiti atmosferą apibūdinantys parametrai (pvz. CAPE, CIN, LCL, EL ir t.t.); |  |  |
| 13.13. | Turi būti galimybė atvaizduoti zondavimo duomenis vartotojui keičiant teritorijos zoną (angl. roaming sounding); |  | Turi galioti NWP modelių duomenims. |
| 13.14. | Turi būti galimybė palyginti skirtingų modelių, stočių zondavimo duomenis viename lange; |  |  |
| 13.15. | Turi būti galimybė peržiūrėti zondavimo parametrus bet kuriame atmosferos lygyje SKEW-T ar kitoje zondavimo diagramoje; | Turi galioti NWP ir faktiniams duomenims. |  |
| 13.16. | Turi būti galimybė peržiūrėti zondavimo duomenis lentelės formoje; | Turi galioti NWP ir faktiniams duomenims. |  |
| 13.17 | Turi būti galimybė atvaizduoti turbulencijos, vėjo poslinkio ir apledėjimo zondas zondavimo diagramoje; |  |  |
| 13.18. | Turi būti galimybė atvaizduoti vėjo duomenis hodografo diagramoje. |  |  |
| 14. | Žaibo išlydžio duomenų atvaizdavimas: |  |  |
| 14.1. | Turi būti galimybė atvaizduoti gaunamus duomenis iš uždarų ir viešai prieinamų šaltinių; |  |  |
| 14.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti žaibo išlydžius pagal spalvos ir laiko santykinį; | Naujausi duomenys atvaizduojami šviesesne spalva, vėliausi – tamsesne. |  |
| 14.3. | Turi būti galimybė keisti žaibo išlydžių spalvas, formas; |  |  |
| 14.4. | Turi būti galimybė keisti žaibo išlydžio laiko intervalą; |  |  |
| 14.5. | Turi būti galimybė naudoti šiuos duomenis kaip sluoksnį ir persidengti su kitais meteorologiniais parametrais. |  |  |
| 15. | Vandens telkinių atvaizdavimas: |  |  |
| 15.1. | Turi būti galimybė atvaizduoti duomenis virš vandenynų, jūrų ir kt. vandens telkinių iš NWP modelio duomenų; |  |  |
| 15.2. | Turi būti galimybė atvaizduoti bangų aukštį; |  |  |
| 15.3. | Turi būti galimybė atvaizduoti vandens paviršiaus temperatūrą; | Išreikšta °C. |  |
| 15.4. | Turi būti galimybė atvaizduoti vėjo krypties ir greičio duomenis tik virš vandens telkinio; | Išreikšta vėjo vėliavėlėmis, rodyklėmis. |  |
| 15.5. | Turi būti galimybė atvaizduoti bangų periodo (angl. wave swell) duomenis; |  |  |
| 15.6. | Turi būti galimybė atvaizduoti bangų, temperatūros ir kitus NWP duomenis, sluoksniuose. |  |  |

12 lentelė. Orų žemėlapių redagavimas

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Programa turi leisti įterpti ir redaguoti šiuos parametrus: |  |
| 1.2. | Frontinės sistemos; | Programa turi leisti pasirinkti savybes, kaip frontų tipą (šaltas, šiltas, okliuzijos), antriniai frontai, aukštuminiai frontai, nestabilumo, konvergencijos linijos ir kt. |
| 1.3. | Reikšmingų ir aviacijai pavojingų debesų zonos; | Programa turi leisti braižyti ir redaguoti reikšmingų debesų zonas pasirinktoje teritorijoje, leisti nurodyti debesų tipą, debesies pado ir viršūnės aukštį. |
| 1.4. | Pavojingų reiškinių zonos; | Turi leisti braižyti ir redaguoti pavojingų reiškinių (turbulencija, apledėjimas, aviacijai reikšmingų/pavojingų reiškinių) zonas. |
| 1.5. | Sraujymės; | Turi leisti brėžti jos poziciją, keisti poziciją. Turi būti galimybė nurodyti jos greitį (mazgais arba metrais per sekundę). Turi būti galimybė nurodyti sraujymės ašį su maksimaliais vėjo greičiais. |
| 1.6. | Izolinijos; | Turi būti galimybė pasirinkti skirtingo tipo izolinijas (izobaros, izotachos, izotermos ir kt.), taip pat pasirinkti žingsnį tarp izolinijų. Automatiškai išbrėžtų izolinijų redagavimas. |
| 1.7. | Orų sąlygų simboliai; | Turi būti funkcija įterpti ir redaguoti orų simbolius (vėjo vėliavėlės, debesų kiekis, debesų tipas, reiškiniai ir kt.). |
| 1.8. | Orų žemėlapiuose turi būti galimybė įterpti ir redaguoti laukelius su tekstu; |  |
| 1.9. | Vartotojas turi turėti galimybę importuoti meteorologinę informaciją iš NWP modelių ar ankstesnių, pasibaigusio galiojimo orų žemėlapių ir juos redaguoti. |  |

13 lentelė. Eksportuojamų duomenų privalomi formatai

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rastriniai. | GIF; JPEG; JPG; PNG; BMP; TIFF; GeoTIFF; T4 FAX. |
| 2. | Vektoriniai. | PDF; SVG; EPS. |
| 3. | Binariniai (angl. binary). | GRIB1; GRIB2; BUFR. |
| 4. | Kiti. | IWXXM XML; NetCDF, ODIM HDF5, TXT; CSV ir kiti Microsoft Office formatai. |

14 lentelė. MPSVS duombazės

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Duombazės turi būti integruotos į MPSVS DHS: |  |
| 1.1. | Pasaulinės duombazės: | Kranto linijų, valstybės sienų, upių; |
|  |  | Skaitmeninio aukščio modelio (DEM) duombazė su geriausia skiriamąja geba; |
|  |  | Miestų duombazės; |
|  |  | WMO ir ICAO stočių duombazės; |
|  |  | FIR valstybės sienų duombazės. |
| 1.2. | Visos duombazės, kurios bus naudojamos operatyviniame darbe, neturi užgožti meteorologinės informacijos ir turi būti įtrauktos į sluoksnius; |  |
| 1.3. | Duomenų bazės turi būti sutvarkytos skirtingiems meteorologinių duomenų informacijos šaltiniams: | NWP duombazė; |
|  |  | OPMET duombazė; |
|  |  | Radarinių duomenų duombazė; |
|  |  | Palydovinių duomenų duombazė; |
|  |  | Faktinių duomenų duombazė. |
| 1.4. | Meteorologiniai duomenys turi būti atpažįstami ir pateikiami informacijos naudotojui pagal WMO apibrėžtus kodavimo šablonus (angl. definition template). |  |

15 lentelė. Tekstinių produktų redaktorius

| Punktas | Aprašymas |  |  | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekstinių duomenų redaktorius turi leisti kurti ir redaguoti neapibrėžto (angl. text based) formato ir griežtai apibrėžtų formatų (pvz. METAR, TAF ir t.t.) produktus: |  |  |  |
| 1.1. | Tekstiniai duomenys turi būti nuskaitomi sukuriami, atvaizduojami ir jei reikia perduodami TAC formatu pačioje sistemoje; |  |  |  |
| 1.2. | Griežtai apibrėžtose ir suformuotose formose turi būti tikrinamos klaidos, jeigu įvedami netinkami duomenys; |  | Įskaitant sintaksės, logines ir technines klaidas. |  |
| 1.3. | Aviaciniai pranešimai turi būti perduodami tik IWXXM formatu; |  | METAR, TAF. |  |
| 1.4. | MPSVS turi gebėti skaityti šiuos pagrindinius TDCF formatus: |  | BUFR; |  |
|  |  |  | GRIB; |  |
|  |  |  | IWXXM. |  |
| 1.5. | Vartotojas turi turėti galimybę pagal žinutės antraštę (angl. header), nufiltruoti reikiamas žinutes: |  | Nufiltruotos žinutės turi būti rodomos tekstiniu formatu arba lentelės forma; |  |
|  |  |  | Žinutės gali būti atvaizduojamos ir originaliu formatu (pvz.: TDCF), pasirenkant vartotojui. |  |
| 1.6. | Tekstiniai duomenys privalo turėti galimybę būti spausdinami, kopijuojami ir eksportuojami į kitus formatus (Microsoft Office, PDF ir kt.). |  |  |  |
| 2. | Laisvo formato tekstiniai duomenys: |  |  |  |
| 2.1. | MPSVS turi leisti Vartotojui kurti ir redaguoti laisvo formato prognozes, perspėjimus ar kitokio tipo meteorologinius pranešimus; |  |  |  |
| 2.2. | MPSVS turi turėti paruoštą laisvos formos teksto šabloną; |  |  |  |
| 2.3. | MPSVS turi turėti galimybę vartotojui susikurti savo norimą šabloną; |  |  |  |
| 2.4. | MPSVS turi turėti galimybę paruošti ir redaguoti interaktyvios formos šabloną: | Interaktyvios formos šablonas gali būti užpildytas stebėjimo, modelio ar įvedamais Vartotojo, duomenimis. |  |  |
| 2.5. | MPSVS turi turėti galimybę įterpti vaizdinę informaciją (žemėlapius, paveiksliukus ir pan.); |  |  |  |
| 2.6. | Laivo formato tekstiniai duomenys turi būti eksportuojami Microsoft Office, PDF ir HTML išvesties formatuose. |  |  |  |
| 3. | Turi būti palikta galimybė Vartotojui pačiam susikurti norimą šabloną ir jį išsaugoti ateities duomenims redaguoti ar produktams kurti. |  |  |  |

16 lentelė. Duomenų automatizavimas ir darbų optimizavimas

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | MPSVS turi būti įdiegta automatizavimo įranga, leidžianti informuoti vartotoją gavus naujausius meteorologinius duomenis: |  |
| 1.2. | MPSVS turi būti įdiegtas darbų optimizavimo ir paskirstymo įrankis; | Sudaryti darbų grafiką ir kokius produktus reikia atlikti specifinei datai ir laikui. |
| 1.3. | Automatizuoti gautų naujų duomenų atvaizdavimą jau paruoštiems šablonams; | Šablonai gali būti žemėlapiai, tekstinės lentelės ir kiti vartotojo sukurti produktai. |
| 1.4. | Turi būti įspėjimo signalas apie reikiamą atlikti darbą; | Vizualus ir garsinis turintis galimybę keisti garsinio signalo garsą. |
| 1.5. | Automatiškai turi būti kuriami skrydžio aplankalai su naujausiais turimais duomenimis; |  |
| 1.6. | Turi būti įdiegtas duomenų perdavimo sekimo žurnalas, kuriame galima matyti kokios operacijos yra atliekamos realiu laiku. | Leistų matyti gaunamus duomenis iš išorinių vartotojų, produktų kūrimas, produktų siuntimas. |
| 2. | Duomenų apskaičiavimas: |  |
| 2.1. | Turi būti galimybė informacijos naudotojui sukurti naujus apskaičiuojamus parametrus. | Naudotojas gali kurti produktus panaudojant programavimo, matematinius metodus. |

17 lentelė. Žiniatinklio paslaugos (angl. web-services)

| Punktas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turi būti galimybė gauti duomenis per „web-service“ paslaugas: |  |
| 1.2. | Galimybė gauti duomenis per šiuos protokolus: | HTTP/HTTPS |
|  |  | OGC |
| 1.3. | Turi būti galimybė palaikyti šiuos brokerius: | AMQP |
|  |  | JMBL |
| 1.4. | Turi būti galimybė gauti duomenis naudojant API sąsają. |  |
| 2. | Turi palaikyti visus reikalavimus SWIM sistemai: | Galimybė prisijungti prie SWIM registro. |
| 2.1. | Turi būti galimybė naudoti identifikavimo metodą panaudojant sertifikatus ir apsikeičiant skaitmeniniais raktais. |  |

- Reikalavimai darbams

18 lentelė. Įrangos montavimo ir pajungimo darbai

| Punktas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo stacionariai sumontuoti palydovinės priėmimo stoties anteną Užsakovo nurodytoje vietoje. |
| 2. | Tiekėjas privalo sumontuoti kompiuterinę ir serverinę įrangą Užsakovo nurodytose vietose. |
| 3. | Tiekėjas privalo sukonfigūruoti ir susisteminti visus MPSVS įrangos paketus apjungiant į vieną bendrą sistemą. |
| 4. | Tiekėjas privalo, montuojant komunikacijų perdavimo linijas, elektros tiekimo linijas ir kitą reikalingą įrangą MPSVS sistemos veikimui užtikrinimą, naudoti kokybiškas ir naujas eksploatacines medžiagas. |

- Saugumo reikalavimai

19 lentelė. Garantinių reikalavimų išpildymas

| Punktas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Turi būti prisijungimas prie darbo aplinkos, naudojant magnetines korteles: |
| 1.1. | Kiekvienas MPSVS sistemos naudotojas turi turėti magnetinę kortelę, kurią gali suprogramuoti MPSVS administratorius ir prisijungti prie jos tik naudojant kaip unikalų raktą. Kortelių skaičius turėtų siekti ne mažiau nei10 vnt.; |
| 1.2. | Tiekėjas turi pateikti kortelių programavimo įrenginį su programine įranga; |
| 1.3. | Suprogramuoti galės tik MPSVS administratorius. |
| 2. | Įranga turi atitikti SWAL 4 saugumo reikalavimus. |
| 3. | Duomenų perdavimas turi būti apsaugotas ugniasiene ir VPN saugumo įrankiais. |
| 4. | Prie vienos darbo vietos gali prisijungti tik vienas vartotojas. |

- Garantiniai ir įrangos palaikymo reikalavimai

20 lentelė. Garantinių reikalavimų išpildymas ir įrangos palaikymas

| Punktas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Visai įsigytai įrangai turi būti ne mažesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis nuo įrangos ir atliktų darbų perdavimo Užsakovui datos. |
| 2. | Numatytiems atlikti darbams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 60 mėn. garantinis laikotarpis. |
| 3. | Esant programinės įrangos gedimui arba sutrikimui garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas privalo pašalinti gedimą per ne ilgesnį nei 5 valandų laiko tarpą nuotoliniu būdu: |
| 3.1. | Toks palaikymas turi galioti ne trumpiau nei 36 mėn. Palaikymas turi būti darbo valandomis. |
| 4. | Esant techninės įrangos gedimui garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas privalo pašalinti trūkumą per 24 val. Jeigu Tiekėjas neturi atitinkamų atsarginių dalių, turi ne ilgiau nei per 5 darbo dienas gauti ir pakeisti reikiamą detalę. |

- Mokymai

21 lentelė. Mokymai personalui

| Punktas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Mokymai turi būti atliekami Užsakovo teritorijoje. |
| 2. | Turi būti atliekami mokymai administratoriui (ne mažiau nei 2 asmenys). |
| 3. | Turi būti atliekami įrangos konfigūravimo mokymai (ne mažiau nei 2 asmenys). |
| 4. | Turi būti atliekami vartotojų mokymai (ne mažiau nei 6 asmenys). |

- Papildoma informacija

22 lentelė. Papildoma informacija

| Punktas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Paslaugos Tiekėjas ruošdamas schemą su aprašomąja dalimi privalo atsižvelgti į visus Užsakovo keliamus reikalavimus. |
| 2. | Būsima įranga ir jos dalis parenkamos derinant su Užsakovu. |
| 3. | Paslaugos Tiekėjas įsipareigoja atlikti visus reikiamus pakeitimus, iškilsiančius derinant schemą su aprašomąja dalimi ar ją įgyvendinant. |
| 4. | Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu darbų grafiką (ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki darbų pradžios) ir užtikrinti jo laikymąsi. |
| 5. | Tiekėjas privalo savo lėšomis darbų metu sutvarkyti ir atstatyti netikėtai padarytus pažeidimus kitai įrangai ar jos dalims, esančioms aerodromo teritorijoje. |

23 lentelė. Naudojami terminai ir santrumpos

| Trumpinys | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| °C | Celsijai |
| °K | Kelvinai |
| AB ON | Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ |
| AIREP | Dažniausiai automatiniai pranešimai iš lėktuvų apie faktines oro sąlygas skrydžio metu (angl. Aircraft Reports) |
| AIRMET | Faktiniai arba numatomi orų reiškiniai, žemuose lygiuose, regione (angl. Airmen's Meteorological Information) |
| AMDAR | Orlaivių meteorologinių duomenų perdavimas (angl. Aircraft Meteorological Data Relay) |
| AMQP | Išplėstinis pranešimų eilės protokolas (angl. Advanced Message Queuing Protocol) |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface) |
| ARP | Adresų skirstymo protokolas (angl. Address Resolution Protocol) |
| AWOS | Automatinė orų stebėjimo sistema (angl. Automated Weather Observing System) |
| BASE | Radaro produktas. Kritulių zonos apatinės ribos aukštis. |
| bit | bitai |
| BMP | Rastrinių grafinių vaizdų failų formatas, naudojamas bitų žemėlapių skaitmeniniams vaizdams saugoti, nepriklausomai nuo atvaizdavimo įrenginio (angl. bitmap). |
| BUFR | PMO palaikomas dvejetainis duomenų formatas, naudojamas zondavimo duomenims perduoti (angl. Binary Universal Form for the Representation of meteorological data) |
| BUOY | Orų pranešimas iš bujų |
| CAPE | Turima konvekcinė potencinė energija (angl. Convective Available Potential Energy) |
| CAPPI | Radaro produktas. Horizontalus atspindžio skerspjūvis pasirinktame aukštyje (angl. Constant Altitude Plan Position Indicator). |
| CIN | Konvekcinis slopinimas (angl. Convective inhibition) |
| CPU | Procesorius |
| CSV | Teksto failas, kuriam būdingas tam tikras formatas, leidžiantis duomenis išsaugoti lentelės struktūros formatu (angl. Comma-separated Values) |
| DAI | Dinaminis ARP inspektavimas (angl. Dynamic ARP Inspection DAI) |
| DAVS | Serveris duomenų apdorojimui ir vizualizavimui (angl. Data Analytics and Visualisation System) |
| DDR | Dvigubas duomenų srautas (angl. Double data rate) |
| DEM | Skaitmeninis aukščio modelis (angl. Digital Elevation Model) |
| DHCP | Dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūravimo protokolas (angl. Dynamic Host Configuration Protocol) |
| DHS | Duomenų valdymo serveris (angl. Data Handling System) |
| DMZ | Demilitarizuota zona (angl. Demilitarized Zone) |
| DWD | Vokietijos meteorologijos tarnyba (vok. Deutscher Wetterdienst) (angl. German Meteorological Service) |
| ECMWF | Europos vidutinės trukmės orų prognozių centras (angl. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) |
| ED | Versija (angl. Edition) |
| EK | Europos Komisija |
| EL | Pusiausvyros lygis (angl. Equilibrium Level) |
| EPS | Vektorinių failų formatas, naudojamas aukštos kokybės vaizdų spausdinimui (angl. Encapsulated Postscript) |
| ES (EU) | Europos Sąjunga (angl. European Union) |
| EUMETCAST | EUMETCast – tai Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) naudojamas įvairių (daugiausia palydovinių) meteorologinių duomenų sklaidos metodas. |
| EUR | Europa |
| EUROCAE | Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija (angl. European Organisation for Civil Aviation Equipment) |
| EUROCONTROL | Europos oro navigacijos saugumo organizacija (angl. The European Organisation for the Safety of Air Navigation) |
| FIR | Skrydžio informacijos regionas (angl. Flight Information Region) |
| ft | pėdos |
| FTP | Failų perdavimo protokolas (angl. File Transfer Protocol) |
| g/kg | gramai kilograme |
| GAMET | Prognozė teritorijai žemuose lygiuose atviru tekstu ar simboliais |
| GB | Gigabaitai |
| Gbps | Gigabitai per sekundę |
| GDDR | Grafikos DDR |
| GFS | NCEP priklausanti globalaus prognozavimo sistema (angl. Global Forecast System) |
| GIF | Bitų žemėlapio vaizdo formatas (angl. Graphics Interchange Forma) |
| GIS | Geografinė informacinė sistema (angl. Geographic Information System) |
| GPS | Globali padėties nustatymo sistema (angl. Global Positioning System) |
| GRIB | Glaustas duomenų formatas naudojamas meteorologijoje (angl. General Regularly-distributed Information in Binary form) |
| HDD | Kietasis diskas (angl. Hard Disk Drive) |
| HDF5 | Atvirojo kodo failų formatas (angl. The Hierarchical Data Format version 5) |
| hpa | hektopaskaliai |
| HRV | Didelės skiriamosios gebos matomasis spektras (angl. High Resolution Visible) |
| HTTP | Hiperteksto perdavimo protokolas (angl. Hypertext Transfer Protocol) |
| HTTPS | Saugus hiperteksto perdavimo protokolas (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure) |
| Hz | hercai |
| IATA | Tarptautinė oro transporto asociacija (angl. International Air Transport Association) |
| ICAO | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. International Civil Aviation Organization) |
| ICON | Skaitmeninis orų prognozavimo modelis priklausantis DWD (angl. Icosahedral Nonhydrostatic Model) |
| IPv | Interneto protokolo versija (angl. Internet Protocol Version) |
| IR | Infraraudonieji spinduliai (angl. infrared) |
| IRIS RAW | VAISALA priklausantis programinės įrangos formatas |
| ISA | Tarptautinė standartinė atmosfera (angl. International Standard Atmosphere) |
| IWXXM | ICAO Meteorologinės informacijos apsikeitimo modelis (angl. ICAO Meteorological Information Exchange Model) |
| JMBL | Jungtinė Meteorologijos ir Okeanografijos duomenų apsikeitimo brokerio kalba (angl. Joint METOC Broker Language) |
| JPEG | Dažnai naudojamas skaitmeninių vaizdų glaudinimo, neprarandant kokybės, metodas (angl. Joint Photographic Experts Group) |
| JSON | Standartinis tekstinis formatas struktūrizuotiems duomenims pateikti, pagrįstas JavaScript objektų sintakse (angl. JavaScript Object Notation) |
| KOP AB | Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė |
| LAN | Vietinis tinklas (angl. Local Area Network) |
| LCD | Skystųjų kristalų monitorius (angl. Liquid-crystal Display) |
| LCL | Pakeltas kondensacijos lygis (angl. Lifted Condensation Level) |
| LED | Šviesos diodas (angl. Light-emitting Diode) |
| LHMS (LHMT) | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (angl. Lithuanian Hydrometeorological Service) |
| LR | Lietuvos Respublika |
| m | metrai |
| MAC | Unikalus tinklo sąsajos valdikliui priskirtas identifikatorius (angl. Medium Access Control Address) |
| MAX | Radaro produktas. Didžiausio atspindžio verčių aukštis. |
| METAR | Reguliarus aviacinis orų pranešimas (angl. Meteorological Aerodrome Report) |
| MOBIL | Orų pranešimas iš antžeminės mobilios stoties. |
| MPSVS | Meteorologinių prognozių sudarymo ir vizualizavimo sistema |
| NATO | Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (angl. North Atlantic Treaty Organization) |
| NCEP | Nacionalinis aplinkos prognozių centras (angl. National Centers for Environmental Prediction) |
| NetCDF | Programinės įrangos bibliotekų ir savarankiškai aprašomų formatų rinkinys, skirtas saugoti ir dalintis daugiamačiais moksliniais duomenimis (angl. Network Common Data Form) |
| NIR | Artimas infraraudoniesiams spinduliams spektras (angl. Near-infrared) |
| NOAA | Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (angl. National Oceanic and Atmospheric Administration) |
| NVME | Protokolas, skirtas naudoti PCI (angl. Peripheral Component Interconnect) magistralę SSD saugykloms prijungti prie serverių arba procesorių (angl. Nonvolatile Memory Express) |
| NWP | Skaitmeniniai prognozių modelis (angl. Numerical Weather Prediction) |
| ODIM | OPERA duomenų informacinis modelio formatas (angl. Opera Data Information Model) |
| OGC | Organizacija kurianti ir palaikanti tarptautinius geoerdvinio turinio standartus (angl. Open Geospatial Consortium) |
| OPMET | Operatyvinė meteorologinė informacija (angl. Operational meteorological information) |
| PDF | Dokumentų formatas, naudojamas išsaugoti ir dalytis failais, kurių negalima keisti (angl. Portable Document Format) |
| PILOT | Pranešimas apie vėjo parametrus aukščiuose iš stacionarios sausumos stoties. |
| PIREP | Piloto pranešimas apie faktines skrydžio ar antžemines sąlygas, su kuriomis susidūrė orlaivis (angl. Pilot Report) |
| PNG | Rastrinių grafinių failų formatas, palaikantis duomenų glaudinimą neprarandant kokybės (angl. Portable Network Graphics) |
| PPI | Radaro produktas. Signalo atspindys pasirinkto kampo paviršiuje (angl. Plan Position Indicator) |
| RADIUS | Protokolas, leidžiantis centralizuoti prieigos valdymą tinklo naudotojams arba įrenginiams, besijungiantiems prie tinklo paslaugų (angl. Remote Authentication Dial-In User Service) |
| RAID | Duomenų saugojimo virtualizavimo technologija (angl. Redundant Array off Independent Disks) |
| RAM | Operatyvioji atmintis (angl. Random-access Memory) |
| RAW | Neapdorotų ar mažai apdorotų vaizdo failų formatas |
| RGB | Adityvinis spalvų modelis, kuriame raudona, žalia ir mėlyna yra pirminės spalvos (angl. Red, Green, Blue) |
| RJ45 | Standartizuota sąsaja, kuria kompiuteris dažnai prijungiamas prie vietinio (LAN) |
| rpm | Apsisukimai per minutę (angl. revolutions per minute) |
| RWY | Kilimo ir tūpimo takas (angl. runway) |
| SADIS API | Palydovinė perskirtstymo sistema (angl. Satellite Distribution System) su Aplikacijų programavimo sąsaja |
| SFLOC | Sferinė žaibo išlydžio vieta (angl. Spheric and location) |
| SFP | Tinklo sąsajos modulio formatas (angl. Small Form-factor Pluggable) |
| SHIP | Orų pranešimas iš stacionarios jūrų stoties |
| SIGMET | Faktiniai arba numatomi orų reiškiniai regione |
| SIGWX | Aktualių orų žemėlapis (angl. Significant Weather Chart) |
| SYNOP | Standartinis reguliarus meteorologinis stebėjimas |
| SKEW-T | Termodinaminė diagrama, naudojama atmosferos sluoksnių stebėjimams braižyti |
| SPECI | Specialusis aviacinis orų pranešimas |
| SQQ | Šiaulių tarptautinio oro uosto IATA kodas |
| SSD | Standusis diskas (angl. Solid State Drive). |
| SSH | Tinklo protokolas, suteikiantis naudotojams saugų būdą pasiekti kompiuterį per neapsaugotą tinklą (angl. Secure Socket Shell) |
| SSL | Šifravimu pagrįstas interneto saugumo protokolas (angl. Secure Sockets Layer) |
| SVG | Žiniatinkliui pritaikytas vektorinių failų formatas (angl. Scalable Vector Graphics) |
| SWAL | Saugos užtikrinimo lygis (angl. Software Assurance Level) |
| SWIM | Visos sistemos informacijos valdymas (angl. System Wide Information Management) |
| T4 FAX | Skaitmeninis fakso vaizdo failų formatas (angl. digital facsimile) |
| TAC | Tradicinis raidinis ir skaitmeninis kodo formatas (angl. Traditional Alphanumeric Code) |
| TACACS+ | terminalo prieigos kontrolės sistema (angl. Terminal Access Controller Access-Control System) |
| TAF | Aerodromo prognozė |
| TB | Terabaitai |
| TDCF | Lentelėmis valdomas kodo formatas (angl. Table Driven Code Forms) |
| TEMP | Zondavimo duomenų perdavimo formatas |
| THICK | Radaro produktas. Debesų sluoksnio storis kritulių zonoje (angl. thickness). |
| TI | Techninė infrastruktūra (angl. Technical infrastructure) |
| TIFF (TIF) | Vaizdų failų formatas, skirtas rastrinės grafikos vaizdams saugoti (angl. Tagged Image File Format) |
| TKA | Transporto kompetencijų agentūra |
| TOPS | Radaro produktas. Kritulių zonos viršutinės ribos aukštis. |
| TREND | Tendencijos prognozė |
| TS | Techninė specifikacija |
| TXT | Tekstinio failo formatas |
| USB | Universali nuoseklioji kompiuterio magistralė (angl. Universal Serial Bus) |
| VIS | Matomoji spinduliuotė (angl. visible) |
| Vol | Leidinio tomas (angl. volume) |
| VPN | Virtualus privatus tinklas (angl. Virtual private network) |
| WAF | Žiniatinklio programų ugniasienė (angl. Web Application Firewall) |
| WAN | Plačajuostis telekomunikacijos tinklas (angl. Wide Area Network) |
| WMO (PMO) | Pasaulinė meteorologijos organizacija (angl. World Meteorological Organisation) |
| WP | Vandens garai (angl. Water vapor) |
| XML | Žymėjimo kalba, kurioje pateikiamos taisyklės bet kokiems duomenims apibrėžti (angl. Extensible Markup Language) |