TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS | Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė Kontaktiniai asmenys: Investicijų ir urbanistikos skyriaus statybos inžinierius Saulius Liatukas |
| --- | --- |
| 2.STATINYS (pavadinimas) | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės, aikštelės, takai |
| 3.STATINIO ADRESAS | Šilalės rajonas |
| 4.STATINIO KATEGORIJA | C, D1 – D3 |
| 5.STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| 6.LĖŠŲ POBŪDIS | Savivaldybės biudžetas Valstybės lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) |
| 7.DARBŲ APIMTYS | Išdaužų asfaltbetonio dangose, asfaltbetonio ir pėsčiųjų takų dangų remontas. Darbų aprašymas pateiktas priede Nr. 3 |
| 8.PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ: | Darbai, medžiagos ir mechanizmai |
| 9.STATINIO PASKIRTIS | Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, takai, aikštelės |
| 10.REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASFALTBETONIO DANGŲ, IŠDAUŽŲ TAISYMO IR ŠALIGATVIO DANGŲ REMONTO DARBUS | 1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymais, KTR ir kitų statybos techninių reglamentų reikalavimais, higienos normomis, įrengimo taisyklėmis: ĮT Asfaltas 24, ĮT APM 10, ĮT SBR 19, ĮT Trinkelės 14. 2. Prieš pradedant darbus didesniame nei 250 m2 parengti paprastojo remonto darbų aprašus įvardinant siūlomų atlikti darbų pavadinimus su įkainotais preliminariais kiekiais, kurie patikslinami atlikus darbus pagal parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką. 3. Medžiagos, naudojamos remonto darbams, privalo būti sertifikuotos (pateikiamos medžiagų atitikties deklaracijos). 4. Darbo vietas aptverti pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių (T DVAER 12) reikalavimus. 5. Asfalto dangose išfrezuotos vietos nedelsiant turi būti užtaisytos (ne vėliau kaip per 24 val.). 6. Asfalto frezavimas atliekamas vadovaujantis rekomendacijomis R NAG 09 ir techninių reikalavimų aprašu TRA NAG 09. 7. Taisant įtrūkimus asfaltbetonio dangoje vadovautis asfalto dangos plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11. 8. Darbų vykdymo zonos sutvarkomos pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. |

PARENGĖ: Investicijų ir urbanistikos skyriaus statybos inžinierius Saulius Liatukas