| Pirkimo sąlygų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Techniniai reikalavimai; Siūlomų prekių techniniai parametrai. - Įrangos montavimo spinta, atitinkanti Tempest Level A reikalavimus, 4 vnt.; Gamintojo pavadinimas ir modelis.. - Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą.; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą.. - Nuoroda į technines specifikacijas.; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes.. - Tinkamas montuoti 19 colių serverinę įrangą;; Privaloma. - Tinkamas montuoti ne mažiau 10U aukščio serverinę įrangą;; Pateikti reikšmę. - Tinkamas montuoti ne mažiau 53 cm gylio įrangą;; Pateikti reikšmę. - Bent vienas išorinis matmuo negali viršyti 62 cm;; Pateikti reikšmę. - Aušinimas / vėdinimas užtikrinimas papildomais sumontuotais ventiliatoriais;; Privaloma. - Elektros filtras (ne prasčiau): vienos fazės, 100-230 VAC, 50/60 Hz, 16 A;; Pateikti reikšmę. - Elektros maitinimo paskirstymas (ne mažiau): 4 vnt. C13 arba SHUKO kištukiniais lizdai;; Pateikti reikšmę. - Išorinis įžeminimo kontaktas įrangos įžeminimui;; Privaloma. - Ryšio sąsajos (ne mažiau): 6 vnt. SC duplex jungtys ir 6 vnt. ekranuotos RJ45 jungtys;; Pateikti reikšmę. - Įranga turi būti sertifikuota pagal aktualios redakcijos NATO SDIP-27/2 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus ir turėti tai liudijantį pažymėjimą;; Pateikiama dokumento kopija. - Įrangai suteikiama ne mažiau 3 metų gamintojo garantija.; Pateikti reikšmę. 15. Aplinkosauginiai reikalavimai. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.; Pateikiama: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.. SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams – https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf |  |
| --- | --- |