Pirkimo sąlygų 1 priedas

DERMATOLOGINIO LAZERIO (TOLIAU – ĮRENGINYS / PREKĖ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės techniniai parametrai (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape lietuvių ir anglų kalbomis yra nurodytas parametras) bei nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazerio tipas ir paskirtis | Anglies dioksido CO2 lazeris odos darinių šalinimui ir atjauninimui |  |  |
| 2. | Lazerio bangos ilgis | 10600 nm ± 50 nm |  |  |
| 3. | Darbo režimai | - Nuolatinė banga CW; - Pavienis impulsas; - Impulsų seka arba pulsinis režimas. |  |  |
| 4. | Fokusavimas | Fokusuotas režimas (audinių išgarinimui) ir nefokusuotas režimas (audinių koaguliavimui) arba lygiaverčiai režimai |  |  |
| 5. | # Lazerio galia | Galia ne mažiau kaip 25 W |  |  |
| 6. | # Pulsinio režimo dažnio keitimo diapazonas | Nuo 5 Hz iki 50 Hz arba nuo 0,02 s iki 0.2 s, ne siauresnis |  |  |
| 7. | # Impulso trukmės nustatymo diapazonas | Nuo 10 ms iki 900 ms, ne siauresnis; keitimo žingsnis ne daugiau kaip 10 ms |  |  |
| 8. | # Pozicionavimo lazerio bangos ilgis | 650 nm ± 20 nm |  |  |
| 9. | # Pozicionavimo lazerio galia | Ne daugiau kaip 5 mW, intensyvumas reguliuojamas |  |  |
| 10. | # Sistemos valdymas | Integruotas valdymo pultas su ekranu, valdomas liečiamu ekranu arba fiziniais mygtukais/ratukais. |  |  |
| 11. | # Saugumas | Avarinio stabdymo mygtukas; šviesinis ir/arba garsinis indikatorius lazeryje ir/arba skeneryje. |  |  |
| 12. | # Komplektacija: | - lazerio aparatas 1 vnt., - apsauginiai akiniai 2 vnt., - frakcijinis skanavimo priedas 1 vnt., - CO2 antgalis 2 vnt, - kojinis jungiklis, - vežimėlis su ratukais lazerio aparatui (ratukai gali būti integruoti į lazerį), - dūmų ištraukėjas. |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) . Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti (spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).

1.4. Siūloma prekė turi būti neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.5.1. Mokymai ≥ 3 specialistų;

1.5.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.