LED 62W 7905lm 5700K IP66 perėjos šviestuvas

Techniniai duomenys

Elektriniai duomenys

Optiniai duomenys

Bendri duomenys

Montavimas: ant ø60 skersmens atramos ar gembės

Korpusas: Aukšto slėgiu išlietas aliuminis

Spalva: pilka, grafitinė, galima kita spalva

RAL: 7035, galima kita spalva

Eksploatavimo temperatūra [°C]: nuo -40 iki +50

Maitinimo šaltinio efektyvumas: >93%

Maitinimas: 220-240V 50/60Hz

Su vidiniu maitinimo šaltiniu: taip

Išėjimo srovė [mA]: 700

Įrangos tipas: ED

Šviesos šaltinis / lempa: LED

Apšvietimo būdas: tiesioginis

Optikos tipas: O6P perėjoms

Difuzorius: Grūdintas stiklas

CRI/Ra: >70

Šviestuvo liumenai [lm]: 7950

Šviesos spektrinė temperatūra [K]: 5700

ULOR / DLOR: 0% / 100%

Gyvavimo laikas (L90): 100 000 h

Galimos valdymo rūšys: DALI, NTC, LLOC,

10kV apsauga nuo viršįtampių

Garantija: 5 metai

Taikymas: keliai, šaligatviai, gyvenamieji namai,

viešosios erdvės, žaidimų aikštelės, gyvenamųjų rajonų keliai

| Šviestuvo galia [W] | Šviestuvo šviesos srautas [lm] | Efektyvumas [lm/W] | CRI/Ra | Eksploatavimo temperatūra [°C] | Šviesos koreliacinė temperatūra [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 7950 | 128 | >70 | -40 iki +50 | 5700 |

Gatvinis LED 24W 3800lm 4000K IP66  šviestuvas

Profesionalus gatvių apšvietimui LED šviestuvas

Techniniai duomenys

Elektriniai duomenys

Optiniai duomenys

Bendri duomenys

Montavimas: ant atramos arba ant laikiklio 40-60mm skersmens

Korpusas: Aukšto slėgiu išlietas aliuminis

Spalva: pilka

RAL: 7035

Eksploatavimo temperatūra [°C]: max55

Maitinimo šaltinio efektyvumas: >93%

Maitinimas: 220-240V 50/60Hz

Su vidiniu maitinimo šaltiniu: Taip

Išėjimo srovė [mA]: 630

Įrangos tipas: ED

Šviesos šaltinis / lempa:LED

Apšvietimo būdas: tiesioginis

Optikos tipas: O92

Difuzorius: Grūdintas stiklas

CRI/Ra: >70

Šviestuvo liumenai [lm]: 3800

Šviesos spektrinė temperatūra [K]: 4000

ULOR / DLOR: 0% / 100%

Gyvavimo laikas (L80B10): 100 000 h

Galimos valdymo rūšys: DALI, DIM 1..10V, LLOC, twilight sensor,

knife switch, 10kV surge protection, NTC, access to the driver chamber

Garantija: 5 metai

Taikymas: greitkeliai, vietiniai keliai, miestų keliai, kaimų keliai, perėjos, automobilių stovėjimų aikštelių apšvietimui

| Šviestuvo galia [W] | Šviestuvo šviesos srautas [lm] | Efektyvumas [lm/W] | CRI/Ra | Eksploatavimo temperatūra [°C] | Šviesos koreliacinė temperatūra [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3800 | 158 | >70 | -40 iki +50 | 4000 |