Pirkimo sąlygų

2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

SĮ Susisiekimo paslaugos

(Adresatas)

PASIŪLYMAS

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS DARBO STOČIŲ ATNAUJINIMO

pirkimo

2025-___-___

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Dalyvio el. pašto adresas, tel. |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir siūlome tokią prekių kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, pavadinimas, modelis | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur, be PVM (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Vaizdo stebėjimo sistemos darbo stočių atnaujinimas |  | Vnt. | 2 |  |  |
| PVM tarifas proc*: |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina, Eur su PVM, žodžiais:

___________________________________________________________________________________

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

Teikdami pasiūlymą siūlome tokių parametrų prekę:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, pavadinimas / modelis | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį. | (įrašyti) |
| 2. | Procesorius | Turi būti ne mažiau kaip 1 procesorius x86-64 tipo. Procesoriaus anonsavimo data ne senesnė nei 2022 m. Turintis ne mažiau nei 256MB L3 spartinančiosios atminties, ne mžiau nei 32 fizinių branduolių bei ne mažiau kaip 12 atminties kanalų viename procesoriuje. Procesoriau bazinis dažnis ne mažesnis nei 3.25 GHz, ir maksimalus dažnis ne mažesnis nei 3.8 GHz. | (įrašyti) |
| 3. | Procesoriaus našumas | Testo rezultatai pateikiami 1 procesoriaus sistemoje. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai skelbiami oficialiame tinklalapyje www.spec.org. Procesoriaus testai turi atitikti siūlomos tarnybinės stoties gamintojo modelyje. Privaloma pateikti internetines nuorodas į testų bazinio našumo (angl. Baseline) rezultatus. Publikuojami rezultatai turi būti ne mažesni nei: · „SPEC CPU® 2017 Integer Rate“ (SPECrate2017_int_base = 372) · „SPEC CPU® 2017 Floating Point“ (SPECrate2017_fp_peak = 447) | (įrašyti) |
| 4. | Operatyvioji atmintis | Serveris turi turėti ne mažiau nei 64 GB, ir palaikyti ne prasčiau nei, DDR5 ECC, Registered DIMM (RDIMM) ir Advanced ECC technologijas. Atminties plečiamumas turi būti ne mažesnis nei 6TB vienam procesoriui. Tarnybinė stotis turi palaikyti ne mažiau nei 24 atminties lizdus vieno procesoriaus sistemoje. | (įrašyti) |
| 5. | Vidinė įkrovos atmintis | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 2 vnt. SSD karšto keitimo tipo laikmenų, apjungtų į aparatinį RAID 1 masyvą. | (įrašyti) |
| 6. | Vidiniai diskai | Tarnybinė stotis turi palaikyti ne mažiau kaip 8 vnt. 2,5“ Hot- swap tipo diskus. Privalomas SED arba lygiaverčių diskų palaikymas („Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“). Tarnybinėje sotyje turi būti nemažesnės talpos ir nemažiau kaip: · 2vnt. 960GB SSD Hot-plug diskai; · 1 vnt. DWPD (Drive Writes Per Day) . | (įrašyti) |
| 7. | Tinklo plokštė | Ne mažiau kaip: · 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų; · 2 vnt. 25GB SFP28 tipo prievadų | (įrašyti) |
| 8. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 4 vnt. USB jungčių tolygiai išskaidytų priekinėje ir nugarinėje tarnybinės stoties dalyse 1 vnt. VGA jungčių | (įrašyti) |
| 9. | Video kontroleris | Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. | (įrašyti) |
| 10. | PCI jungtys | Ne mažiau kaip 3 vnt. jungčių su PCI-E 5.0 tipo lizdais. | (įrašyti) |
| 11. | Konstrukcija | Tarnybinė stotis turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („Sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 1U. | (įrašyti) |
| 12. | Tarnybinės stoties būsenos indikacija | Sistema korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje) leidžianti identifikuoti serverį, LED ar lygiavertė technologija identifikuojanti serverio gedimus. | (įrašyti) |
| 13. | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „Karšto keitimo“ (angl.Hot- plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 900 W galingumo su atskirais įvadais. | (įrašyti) |
| 14. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. | (įrašyti) |
| 15. | Valdymo sistema | Yra dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB/micro_USB. Ethernet ryšys yra apsaugotas 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris palaiko nutolusią valdymo konsolę su ODD. Valdymo kontroleris gauna ir registruoja pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Valdymo kontroleris gauna ir registruoja pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Yra palaikymas automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu (SMTP), siunčiami duomenis į monitoringo sistemą ( SNMP V2 arba aukštesne versija), integracija su Active Directory. Valdymo kontroleris palaiko serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Yra pateiktos visos licencijos reikalingos pilnaverčiam serverio nuotolinio valdymo funkcionalumui užtikrintam neribotam laikui. | (įrašyti) |
| 16. | Išplėstinės priežiūros sistema | Kartu su įrenginiu pateikiama programinė įranga užtikrinanti: - Vieningą sąsają leidžianti stebėti naujų serverių infrastuktūrą per kelis duomenų centrus. - Automatiškai aptikti naujus mazgus ir tinklo sąsajas. - Tikrinti „firmware“ ir tvarkyklių versijas bei jas automatiškai naujinti. Užtikrinti, kad sistema naudotų naujausią „firmware“. - Fiksuoti vartotojų veiksmus, įskaitant prieitų resursų duomenis, paskirties vietas, šaltinio adresus, laiko žymas ir vartotojų prisijungimo informaciją. - Stebėti infrastruktūros komponentų našumą, padedanti identifikuoti silpnąsias vietas ir užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami optimaliai. - Pateikti tikslius įspėjimus, kai mazgų resursų panaudojimas pasiekia nustatytas ribas. - Sekti parametrus: temperatūros, procesoriaus panaudojimo ir energijos suvartojimo kiekvienam mazgui, užtikrinant kad jie būtų apibrėžtose ribose. - Surinkti informaciją apie stebimus mazgus, tokią kaip serijos numeriai ir firmware versijos. Surinkta inventoriaus informacija gali būti eksportuota CSV formatu. | (įrašyti) |
| 17. | Komplektacija | Turi būti pateikiama: - ne mažiau 2 vnt. elektros jungiamųjų kabelių C13 standarto netrumpesnių nei 2 m. - ne mažiau nei 1 vnt. komplektas jungiamųjų bėgelių su kabelių montavimo alkūne. - ne mažiau nei 2 vnt. ir netrumpesnių nei 5 m. jungiamųjų tinklo kabelių RJ45/RJ45 jungtimis. - ne mažiau nei 2 vnt. ir netrumpesnių nei 5 m. jungiamųjų tinklo DAC kabelių ir suderinamų su tinklo įranga DellEMC S4128F-ON | (įrašyti) |
| 18. | Suderinamumas | Siūlomas tarnybinės stoties modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis: - Microsoft Windows Server; - Red Hat Enterprise; - SUSE LINUX Enterprise Server; - VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. | (įrašyti) |
| 19. | Garantinė ir techninė priežiūra | Garantinio aptarnavimo trukmė ne mažiau kaip 5 metai. Garantinis aptarnavimas teikiamas įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinis aptarnavimas suteikiamas ir atliekamas paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas ne daugiau 4 valandos, gamintojo serviso linija pasiekiama 24x7x365, techniko atvykimas į vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą. | (įrašyti) |
| 20. | Komplektavimas | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Atnaujinti (angl. „Renew“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios serverio dalys turi būti komplektuojamos paties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | (įrašyti) |
| 21. | RAID valdiklis | Serial-Attached SCSI (SAS), 12 Gbps RAID 0, 1, 10, 5, 50. RAID diskų masyvo valdiklis turi turėti ne mažesnės kaip 8 GB talpos spartinančiąją atmintinę (angl. Cache). | (įrašyti) |
| 22. | Gamintojo atitiktis | Įrangos gamintojas privalo atitikti ISO 9001:2015 arba lygiavertį gaminto jo gamybos kokybės standartą. Atitiktį patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. | (įrašyti) |
| 23. | Produkcijos atitiktis | Tiekėjo siūloma produkcija turi atitikti Europos Sąjungos RoHS direktyvą arba lygiavertės direktyvos nuostatas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos įrangos gamintojo patvirtintas raštas arba kiti techniniai gamintojo dokumentai, patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka Europos Sąjungos RoHS direktyvos nuostatas. | (įrašyti) |
| 24. | Suderinamumas | Tarnybinė stotis jungiama su „Dell ME5012 Storage Array“. Sujungimas su saugykla yra užtikrinamas Ethernet ISCSI įgalintu 10/25G SFP28 jungtimis. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi suteikti. Tarnybinės stoties tinklo plokštė turi palaikyt „RoCEv2/RDMA“ protokolus, bei „Storage Over Ethernet“ - iSCSI, NFS protkolus. Su pasiūlymu privaloma pateikti tinklo plokštės gamintojo svetainę nurodančią protokolų palaikymą. | (įrašyti) |
| 25. | Komponentų suderinamumas | Serverių komponentės turi būti komponuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos gamintojo produkto kodais, išskyrus periferinė įranga kaip maitinimo kabeliai, tinklo kabeliai ir optiniai keitikliai. | (įrašyti) |
| 26. | Elektros maitinimo reikalavimai | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~230V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi būti suderinami su Lietuvoje naudojamais kištukiniais lizdais. | (įrašyti) |
| 27. | Įrangos kiekis | Tiekėjas negali siūlyti vietoj pageidaujamo įrenginio du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jo funkcionalumą. | (įrašyti) |
| 28. | Aptarnavimo centrai | Įrangos gamintojas turi turėti bent du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Lietuvoje. Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos įrangos gamintojo raštas, kad tiekėjas turi teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą. | (įrašyti) |
| 29. | Gamintojo garantija | Visi garantinės techninės priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos įrangos gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius. | (įrašyti) |
| 30. | Garantinė techninė priežiūra | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“." | (įrašyti) |
| 31. | Operacinė sistema | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama su Microsoft Windows Server 2022 Standard arba lygiaverte. Licencija turi padengti siūlomos tarnybinės stoties procesorių visus branduolius. | (įrašyti) |

Deklaruojame, kad dalyviui, subtiekėjui ir kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2 d. nurodyti pašalinimo pagrindai.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Partnerio darbų (paslaugų, prekių) dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3 |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (įskaitant įkainius) negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui nurodžius įkainius ir (ar) kainas kaip konfidencialius, be papildomo pranešimo ši tiekėjo pasiūlymo informacija bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

_________________________________          ____________                          __________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	         parašas		                     vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.