PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2024 m. d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Vystymo skyriaus vedėjas Dainius Skirius, tel. (+370 611 87284), el. p. dainius.skirius@klaipeda.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro, Puodžių g. 1, Klaipėdoje, pastato modernizavimas |
| - PROJEKTO PAVADINIMAS | Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu. |
| - STATINIO ADRESAS | Puodžių g. 1, Klaipėda |
| - NAUDOJIMO PASKIRTIS | Negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties. Pastatas – mokykla. |
| - STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS | Objektas Puodžių g. 1, Klaipėdoje, įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (unikalus KVR kodas 15845). Žemės sklypas Puodžių g. 1, Klaipėdoje, patenka į Kultūros paveldo Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012, U16), teritoriją. Statinio savininkas ir patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775. Pastato bendras plotas – 2005,80 m2, tūris – 12001 m3. Pamatai: gelžbetonio. Cokolio horizontali hidroizoliacija dėl nusidėvėjimo yra praradusi savo technines charakteristikas. Grindys: pastato grindys yra nepašiltintos, rūsyje koridoriaus grindys betoninės, patalpose – medinių lentų, betono, I ir II aukštuose koridoriuose danga – plytelės, klasėse ir kitose patalpose linoleumas, laminatas. Sienos: pastato sienos yra plytų mūras, tinkuotos dažytos, apklijuotas popieriniais tapetais arba keraminėmis plytelėmis. Pastato išorės sienos turi daug defektinių vietų, pastato konstrukcijos yra nusidėvėjusios, mechaniškai pažeistos, statinys neapšiltintas. Kai kur sienose matosi plyšiai, sudrėkę plotai, vietomis iškritusios plytos. Esamų neapšiltintų sienų konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR reikalavimų. Stogas: pastato stogas yra šlaitinis, stogo danga – skalūno čerpės. Stogo dangos ir konstrukcijų remonto darbai buvo atlikti 2016 metais. Stogas yra neapšiltintas. Langai ir durys: pastato langai yra mediniai dvigubi, kai kur langai pakeisti į plastikinius kurie neatitinka kultūros paveldosauginių reikalavimų. Langai yra susidėvėję nesandarūs, laiptinėse nevarstomi apvalūs langai nestabilūs. Pagrindinės įėjimo lauko durys yra dvivėrės medinės. Kitos įėjimo durys yra taip pat medinės dvivėrės. Visos durys yra nesandarios padengtos stora dažų sluoksnio danga, susidėvėjusios ir sunkiai varstomos. Seni langai ir durys yra prastos būklės. Vidaus vandentiekio ir nuotėkų inžinerinių tinklų sistemos nėra geros būklės, jos nemodernizuotos nuo pastato statybos pradžios. Kanalizacijos vamzdžiai ir stovai nėra geros būklės, jie nemodernizuoti nuo pastato statybos pradžios. Elektros instaliacija, šviestuvai: elektros skydeliai ir įvadinės spintos nepakeisti nuo pastato pastatymo laikų. Elektros vidaus tinklų instaliacija nėra geros būklės, laidai seni aliuminiai, nėra įrengta įžeminimo arba apsauginio įnulinimo tinklų. Dauguma šviestuvų yra seni, susidėvėję, neefektyvūs, neekonomiški. Kai kuriose patalpose apšviestumas netenkina galiojančių higienos normų reikalavimų. Vietomis gali būti laidų izoliacijos pažeidimai. Šildymo sistema: pastate bendroji centrinio šildymo sistema. Šilumos mazgas modernizuotas, tačiau visa šildymo sistema sena. Radiatoriai – špyžiniai, vamzdynas senas vietomis nesandarus. Vidaus apdaila: dalinai atliktas kosmetinis remontas aukštuose. Kitos patalpos neremontuoti, sienų, grindų, lubų, vidaus durų būklė nepatenkinama. Būtinas pastato išorės ir vidaus patalpų remontas. |
| - STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas Paveldo tvarkybos darbų projektas |
| - STATINIO KATEGORIJA | Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) |
| - STATYBOS RŪŠIS | Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“ nustato ir parenka statybos rūšį. |
| II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas statinio projektas ir jam privalomas Statybą leidžiantis dokumentas, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmuoju etapu rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, antruoju etapu – techninis darbo projektas. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti. Bendruoju atveju projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys nurodytos šio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju papildomos projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti. Projektinių pasiūlymų sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomi projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti pagrindiniai sprendiniai, pakankami statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, be vidinių pastato inžinerinių sistemų ir (ar) komunikacijų išdėstymo sprendinių, konkrečių techninių specifikacijų, detalių skaičiavimų ir juos pagrindžiančių schemų. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, Higienos normos 20:2018 ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Statybos projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Esant poreikiui, Projektuotojas privalės užsakovui pateikti projektinius sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus kurių rezultatai pateikiami projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Paveldosauginę projekto dalį rengti vadovaujantis Kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančius reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turėti nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą. Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas. Paslaugų apimtis: - topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas ar parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir trasų); - geologijos tyrimai (pagal poreikį); - taikomųjų tyrimų atlikimas (archeologinių, architektūros natūrinių, architektūros konstrukcijų, polichromijos ir sienų tapybos tyrimai); - istoriniai fiziniai tyrimai; - pastato esamos būklės (statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas, jo pagrindu rengiamas projektas; - tarpinių projektinių sprendinių pristatymas statytojui – mažiausiai 3 kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis, tol kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai). Pirmuoju kartu turi būti pateikti skirtingų projektinių sprendinių 2 variantai. Tikslinių (naudotojų) darbo grupių susitikimai ir sprendinių ieškojimai bei jų analizė. Pristatymų protokolavimas. Protokolų pateikimas statytojui derinti ir pasirašyti; - projektiniai pasiūlymai, vizualizacijos, viešinimo, suinteresuotos visuomenės svarstymo procedūros; - apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų sąlygas statybai ir (ar) iškėlimui ar perkėlimui iš užstatymo zonos (jei yra poreikis). Projekto parengimas pagal išduotas prisijungimo sąlygas, technines sąlygas ir kitus dokumentus; - projektinių pasiūlymų parengimas Statybą leidžiančiam dokumentui gauti; - paveldo tvarkybos darbų techninio projekto (toliau – Tvarkybos projektas) parengimas; - techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimas. Tvarkybos projekte numatomi sprendiniai: Numatomi specialūs darbai, skirti pastato vertingosioms savybėms išsaugoti. Šiam paveldo tvarkybos darbų projektui turi būti atlikta specialioji paveldosaugos ekspertizė. Gautas leidimas ir šie projektiniai sprendiniai integruojami į techninį darbo projektą. - Tvoros valymo nuo apnašų darbai. Plytų mūro tvoros pažeistų plytų pakeitimas naujomis, ištrupėjusių plytų mūro siūlių atnaujinimas tam skirtais remontiniais mišiniais. Tvoros metalinių konstrukcijų korozijos pažeidimų valymas, padengimas antikoroziniu gruntu ir antikoroziniais, apsauginiais dažais. - Fasado sutrūkusių plytų mūro siūlių skiedinio valymas, atstatymas tam skirtais remontiniais armuojančiais mišiniais. Mechaniškai pažeistų, ištrupėjusių plytų pakeitimas naujomis, plytų mūro estetinio vaizdo atstatymas. - Langų (nišų) nekokybiško mūro išardymas, plytų pritaikymas pagal spalvinę gamą, angų užmūrijimas. Korozijos pažeistos, grafito piešiniais užterštos kabelių paskirstymo metalinės dėžės pakeitimas nauja. - Cokolio apdailinių akmens plokščių sutrūkusių, ištrupėjusių siūlių skiedinio išvalymas, užpildymas tam skirtais remontiniais mišiniais. - Išorės palangių įrengimas ir kiti fasado apskardinimo darbai. - Langų keitimas (atsižvelgiant į vertingąsias savybes) įrengiant garo, šilumos ir priešvėjinės izoliacijas. Langai ir durys parenkami atsižvelgiant į istorinius šaltinius. Atstatoma visų keičiamų langų angokraščių apdaila. - Lauko durų keitimas / restauravimas (atsižvelgiant į vertingąsias savybes). Atstatoma visų keičiamų durų angokraščių apdaila. - Pagrindinių ir atsarginių įėjimų laiptų aikštelių ir laiptų remontas, stogelių įrengimas (pagal poreikį). - Suprojektuoti iškabą su įstaigos pavadinimu, pastato numeriu, bei gatvės pavadinimo lenteles ir numatyti vėliavos laikiklį. - Vidaus durų keitimas (atsižvelgiant į vertingąsias savybes). - Vidaus apdailos darbai: - grindų dangos keitimas (pagal poreikį). Vestibiulio, aukštų koridoriuose grindų apdailinių metlacho plytelių danga restauruojama atkuriant sugandintas / suskilusias plyteles. Karalienės Luizos auloje (salėje) – medinio parketo grindys. Laiptinėse atstatomos nutrupėjusios laiptų pakopos; - I aukšto koridoriaus arkų skaidančių skliautus, laiptinių sienų, praėjimų, angokraščių dekoratyvinių plytų apdaila – nuvaloma, atnaujinama. Pažeistų sienų paviršiaus tvarkymas atsižvelgiant į esamą pažeidimo pobūdį, sienų dažymas; - esamų lubų paviršių ir plyšių sutvarkymas (esant galimybei ir pagal poreikį). - Kitų patalpų vidaus apdailos darbai (pagal poreikį). - Karalienės Luizės aulos (salės) sutvarkymo darbai atliekami atlikus istorinę apžvalgą-tyrimą. Darbai atliekami atkuriant istorinį vaizdą. - Karalienės Luizės auloje (salėje) demontuojama esama scena su pakyla, numatoma įrengti nauja surenkama sena iš šiuolaikinių konstrukcijų. Numatyti vietą (pagal galimybės salės gale) multimedijos, šviesų ir garso valdymo pultui. Įrengti naują scenos apšvietimo sistemą. - Karalienės Luizės aulos (salės) languose atkurti vitražinius stiklus (esant galimybei). Techninio darbo projekte numatomi sprendiniai: Darbai turi būti suskirstyti į du etapus. I etapu atliekami fasado sutvarkymo darbai, inžinerinių sistemų remonto, apdailos atstatymo po remonto darbai (būtini po inžinerinių tinklų ir jų sistemų keitimo naujais), vidaus apdailos darbai (sienos, lubos, grindys), II etapu –pastato mansardos įrengimo – įveiklinimo (pagal galimybes) darbai (stogo apšiltinimas, medijų studijos su pagalbinėmis patalpomis, parodų salės ir kitų patalpų įrengimas). - Fasado dengimas antigrafitine danga. - Pastato išorės apšvietimo keitimas – įrengimas. Šviestuvai įrengiami ant pasato fasado (pagal poreikį. - Rūsio sienų, pamatų ir cokolio vertikalios hidroizoliacijos įrengimas (drenažinė membrana), apšiltinimas ir apdailos įrengimas. - Nuogrindos įrengimas / atstatymas. Numatyti pamatų drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų tinklus. - Įėjimas į pastatą pritaikomi žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. - Atstatoma visų keičiamų durų angokraščių apdaila. - Vidaus patalpų perplanavimas pagal Naudotojo išsakytą poreikį. - Vidaus apdailos darbai: - grindų dangos keitimas (pagal poreikį), esant galimybei panaikinti grindų peraukštėjimus išlaikant vieną grindų lygį. Juodgrindžių būklės įvertinimas, esant būtinybei, nusidėvėjusių juodgrindžių medinių detalių keitimas naujomis, grindų apdailos atstatymas. Spec. patalpose (dirbtuvėse, keramikos klasėse ir pan.) numatyti grindų dangą atsparią smūgiams, įbrėžimams ir neslidžią. Muzikos klasėse grindų danga -garsą sugerianti grindų danga. San. mazguose – akmens masės plytelės. Laiptinėse atstatomos nutrupėjusios laiptų pakopos; - pažeistų sienų paviršiaus tvarkymas atsižvelgiant į esamą pažeidimo pobūdį, sienų dažymas; - esamų lubų paviršių ir plyšių sutvarkymas. Pakabinamų lubų klasėse įrengimas (esant galimybei ir pagal poreikį). - Kitų patalpų vidaus apdailos darbai (pagal poreikį). - Muzikos klasėse įrengti garsą sugeriančias dangas (grindys, sienos, lubos). - Vidaus palangės demontuojamos įrengiamos naujos medinės. - Naujų ir esamų plautuvių / praustuvų įrengimas / atnaujinimas su vandentiekio (karštas, šaltas vanduo) ir nuotekų tinklų įrengimas (pagal poreikį). - Senų šviestuvų demontavimas ir naujų įrengimas pagal galiojančius Statybos techninius reglamentus, LR teisės aktus ir higienos normas. - Prie Karalienės Luizės aulos (salės) įrengti svečių rūbinę ir sanitarinį mazgą, bei moterų, vyrų persirengimo patalpas – sanitariniu mazgu ir dušais. - Teatro patalpose įrengti naujas žiūrovų sėdėjimo pakylas, numatyti multimedijos, šviesų ir garso valdymo punktą. - Atnaujinami visi pastato sanitariniai mazgai pakeičiant santechnikos prietaisus, vidaus pertvaras, duris, įrengiama nauja vėdinimo sistema. - Sanitarinio mazgo pritaikymas žmonėms su negalia pagal galiojančius Statybos techninius reglamentus, LR teisės aktus ir higienos normas. - Šiuo metu nenaudojamoje palėpėje įrengti patalpas skirtas medijų ir fotografijos centro veiklai – prieinamumo žmonėms su negalia užtikrinimas, įrengiant išorinį ar vidinį liftą, keltuvą. Įrengiamos erdvės su būtina įranga (kompiuterinė klasė (ne mažiau, kaip 12 darbo vietų vaikams ir jaunimui), fotolaboratorija (įskaitant foto spausdintuvus), eksponavimo erdvės su įranga, meno kūrinių ir kolekcijų skaitmeninimo bei archyvavimo ir kitais sprendimais. - Atstatymo darbai po inžinerinių sistemų modernizavimo (esant poreikiui); - Pastato lietaus nuvedimo sistemos tvarkymas – pagal poreikį. Lietaus šalinimo sistemos prijungimas prie lietaus nuotekų tinklų (pagal poreikį). - Pastato drenažo tinklų įrengimas. - Šildymo sistemos modernizavimas. - Vėdinimo sistemos remontas (esamų natūralios traukos vėdinimo kanalų pravalymas). - Rekuperacinės (mechaninio vėdinimo) sistemos įrengimas (pagal poreikį). - Patalpų kondicionavimo sistemos įrengimas (pagal poreikį). - Įrengti būsimiems kondicionierių kondensato nuvedimą į lietaus nuotekas. - Buitinių ir lietaus nuotekų, bei vandentiekio tinklų diagnostikos atlikimas ir jų suprojektavimas pagal poreikį. - Elektros skydinės atnaujinimas / modernizavimas. - Elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas (įrengiant įžeminimo kontūrą). - Gaisrinės signalizacijos įrengimas ir priemonių, būtinų statinio naudojimui pagal pastato paskirtį, suprojektavimas pagal teisės aktus. - Numatyti evakuacinių išėjimo durų automatinį atidarymą suveikus priešgaisrinei sistemai. - Silpnų srovių (apsauginės signalizacijos, priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos ir ryšių tinklų) įrengimas pagal poreikį. - Ryšių tinklų serverinės patalpos įrengimas pagal galiojančius LR teisės aktus ir higienos normas. - Pritaikyti pastatą žmonių su negalia reikmėms pagal galiojančius Statybos techninius reglamentus, LR teisės aktus ir higienos normas. - Sutvarkyti statinio sklypą įrengiant pagal teisės aktų reikalavimus numatytas parkavimo vietas, įrengti edukacines erdves (pagal Naudotojo išsakytą poreikį). Atnaujinti krepšinio aikštelės tvorą įrengiant papildomą įėjimą ne iš jaunimo centro kiemo. - Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintiems techniniams sprendiniams įgyvendinti. Galimus tinkamus statinio konstruktyvinius sprendinius ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių remonto projektavimo darbų apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti. |
| - KITOS BŪTINOS PASLAUGOS PROJEKTUI PARENGTI | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - sutarties vykdymo metu statytojas gali paprašyti teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką; - pagal poreikį specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte; - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų) ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas; - užsakymas ar atlikimas būtinų taikomųjų paveldosaugos tyrimų, reikalingų konstrukcijų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu; - nuolatinis (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvavimas pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas atstovavimas Projekto rengėjui bei nuolatinis su Projekto įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu; - atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; - atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas statytojui, vykdant rangos darbų ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimų procedūras; - informacijos apie pradėtą rengti Projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs; - Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios; - Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. - nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“; - parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“; - projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir (ar) prieštaravimų, blogų Projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūros metu vykstant rangos darbams). Kiti reikalavimai: - paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams ir atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; - paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis objekte; - paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju; - statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; - atstovauti (dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) statytojo interesams dėl Projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; - visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, projektinių pasiūlymų parengimui, tvarkybos projekto, techninio darbo projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne; - prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus Projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus – patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. |
| - STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 (keturi) lapai; - Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 23 (dvidešimt trys) lapai; - Išrašas iš Kultūros vertybių registro, 5 (penki) lapai; - Statinio apžiūros aktas 18 (aštuoniolika) lapų; - Neeilinės statinio apžiūros aktas 98 (devyniasdešimt aštuoni) lapai. |
| III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| - STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI | Projektiniai pasiūlymai, Tvarkybos projektas ir techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paveldo tvarkybos darbų vykdymą ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), aplinkos apsaugos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| - KITI DERINIMAI, PROJEKTO EKSPERTIZĖS, STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS | Kiti derinimai: - pristatyti Projektinius pasiūlymus statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu) prieš Statybą leidžiančio dokumento gavimą; - parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis; - pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti Projektą su subjektais, Suderinti paveldo tvarkybos darbų projektą su už paveldo apsaugą atsakingą instituciją. Esant poreikiui, parengti restauravimo darbų programą ir ją suderinti su Restauravimo taryba. Ir kitais įgaliotais tikrinti. Statybą leidžiančio dokumento ir leidimo atlikti paveldo tvarkybos darbus gavimas: - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, apmokėti (nustatytą įmokos dydį už statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu; - Įkelti projektinius pasiūlymus į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Projekto ekspertizė: - Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas). - Pataisyti statinio Projektą pagal statinio projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų). Tvarkybos projekto paveldosauginė ekspertizė: - Projekto paveldosauginę ekspertizę užsako ir už ją apmoka Teikėjas (Projektuotojas). - Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus Projekto trūkumus, pateiktus paveldosauginės ekspertizės išvadose. |
| - PROJEKTO ĮFORMINIMAS | Projektiniai pasiūlymai, Tvarkybos projektas ir techninis darbo projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |
| - STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros projektuotojas pateikia statytojui 1 egzempliorių projektinių pasiūlymų dokumentaciją popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiamas statybą leidžiančio dokumento elektroninis dokumentas. Po techninio darbo projekto ekspertizės teigiamos išvados ir po Tvarkybos projekto paveldosauginės ekspertizės teigiamos išvados (esant poreikiui) gavimo užsakovui pateikiami: - 3 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma; - 2 egz. statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) popierine forma; - 2 egz. (visų dalių), analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į „USB raktą“ privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). |

Pastaba: Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.