Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visagino „Atgimimo“ gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama Europos sąjungos finansuojamą projektą (Nr. 10-011-P-001) pagal programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ numato įsigyti mokymo priemones gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) laboratorijos tiriamiesiems darbams (toliau – mokymo priemonės arba Prekės).

Prekių pristatymo vieta: Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas.

Prekių pristatymo terminas: 2 (du) mėnesiai nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjas pasiūlyme prie siūlomos mokymo priemonės techninės charakteristikos turi pateikti mokymo priemonių atitiktį patvirtinančią dokumentaciją (pvz. gamintojų informaciniai lapai, informaciniai bukletai, įrangos gamintojų patvirtinimai ar jiems lygiaverčiai dokumentai). Tiekėjas, teikdamas atitiktį patvirtinančią dokumentaciją, turi nurodyti (pažymėti) dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras. Informacija apie mokymo priemonių atitikimą reikalaujamoms techninėms charakteristikoms teikiama lietuvių arba anglų kalba.

Kartu su Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

Tiekėjas po Prekių pristatymo turi organizuoti ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymus apie tai kaip efektyviai naudotis mokymosi priemonėmis. Iki mokymų pradžios tiekėjas pateikia ir su Perkančiąja organizacija (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.

Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Perkančiosios organizacijos prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu.

Mokymo priemonėms turi būti  taikoma 24 mėnesių garantija.

Skaitmeniniams jutikliams turi būti taikoma 60 mėnesių garantija.

1 lentelė

| Skaitmeninė laboratorija | Reikalavimai programinei įrangai ir jutikliams |
| --- | --- |
| 1-7 mokymo priemonių pozicijoms | Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:- matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis) (netaikoma 2. Fiziologijos standartinis rinkinio pozicijai (Širdies ritmo jutiklis-1 vnt.) ir 3. Biologijos standartinio rinkinio (Širdies ritmo jutiklis-1 vnt.) pozicijai. - jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: -vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; -leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; -leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); -leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); -leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; -leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; -leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; -leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; -leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; -leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis (netaikoma 2 pozicijai Fiziologijos standartinis rinkinio (Širdies ritmo jutiklis -1 vnt.) ir 3. pozicijai Biologijos standartinio rinkinio (Širdies ritmo jutiklis-1 vnt.). Gali būti siūlomi keli jutikliai, kurie vienu metu būtų jungiami prie vartotojo turimo kompiuterio/mobiliojo įrenginio ir jie atliktų nurodytas funkcijas (kiekvienam papildomam jutikliui turi būti pateiktas jungčių prie vartotojo kompiuterio ir mobiliojo įrenginio išplėtimo blokas). Siūlomi jutikliai turi derėti (veikti) su Vernier Graphical Analysis programine įranga arba lygiaverte. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninė laboratorija – 10 vnt. | Skaitmeninis įrenginys turi atitikti šiuos techninės charakteristikos parametrus: turi turėti ne mažesnį kaip 17.64 cm įstrižainės spalvotą lietimui jautrų ekraną; turi turėti LED apšvietimą; procesorius ne prastesnis kaip 2 GHz; ne prasčiau kaip 100.000 matavimų per sekundę; ne mažesnė kaip 12 bitų skiriamoji geba; turi turėti šiuos integruotus vidinius jutiklius: GPS ir mikrofoną; darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo 0 iki 45 °C; laikymo temperatūra ne prastesnė kaip: -30 iki 60 °C; turi būti tvirtas korpusas, kad atlaikytų kritimą nuo nedidelių aukščių; ne mažiau kaip 2 skaitmeninio, ne mažiau kaip 3 analoginio signalo įvesties jungtys, atmintinėms ir periferiniams įrenginiams; turi būti techniškai suderintas su visais siūlomais jutikliais; turi turėti DC maitinimo lizdą; turi turėti garso įvedimo/išvedimo jungtį; vidinė atmintis ne mažiau kaip 500 MB; turi turėti vidinę įkraunamą bateriją. Įrenginys turi būti parengtas darbui. |
| 2. | Fiziologijos standartinis rinkinys – 5 vnt. | Fiziologijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai ir Refleksinio plaktuko priedų rinkinys: EKG jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas: ±200 mV, rezoliucija ne prasčiau kaip: 0,024 µV, didžiausias mėginių ėmimo dažnis turi būti: 400 imčių per sekundę. Jutiklis turi galėti atlikti elektrokardiogramos matavimus (EKG/ECG) ir palyginimus, raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimus, matuoti širdies susitraukimų dažnį, jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliaciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas ne prasčiau kaip nuo 0 iki 50 N, rezoliucija ne prasčiau kaip 0.01 N, atsako laikas 50 ms. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. Širdies ritmo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Baterijos tipas ne prasčiau kaip CR2025 (keičiamas). Baterijos veikimo laikas ne mažiau kaip 200 val. Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki 50 ° C. Belaidžio perdavimo diapazonas „Bluetooth“ ne prasčiau kaip 10 m. Jutiklis turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Paviršiaus temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklio matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo – 25°C iki 120°C. Tikslumas ne prasčiau kaip ±0.5°C. Maksimali matuojama temperatūra nepažeidžiant jutiklio ne prasčiau kaip 150°C. Jutiklio kabelio ilgis ne mažiau kaip 1 m. Rankinis dinamometras ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Skirtas plaštakos jėgai matuoti. Matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo 0 iki 600 N. Matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 N. Maksimali leistina naudoti jėga nepažeidžiant jutiklio turi būti ne prastesnė kaip nuo 0 iki 850 N. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas nuo 0 iki 50 N, rezoliucija ne prastesnė kaip 0.01 N, atsako laikas turi būti ne prastesnis kaip 50 ms. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. Deguonies (O2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi matuoti: - 0-1000 ppt matavimo ribose, tikslumas ne blogesnis kaip ± 1%, matuojant prie standartinio slėgio, temperatūros matavimų rezoliucija ne prasčiau nei 0,1 ° C; tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 ° C. Jutiklis (ir/ar jo priedai) turi fiksuoti deguonies (O2) koncentraciją dujose, temperatūros pokyčius. Jėgos ir pagreičio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; turi matuoti pagreitį ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; turi turėti giroskopą ne prasčiau kaip 3 ašys, 2000 °/s. Refleksinio plaktuko priedų rinkinys ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Siūlomas priedų rinkinys jėgos ir pagreičio jutikliui turi leisti jutiklį paversti refleksiniu plaktuku. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: laikiklis jutikliui su rankena ir dvi skirtingos formos refleksinio plaktuko galvutės. |
| 3. | Biologijos standartinis rinkinys – 5 vnt. | Biologijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai, kolorimetras ir kvėpavimo stebėjimo diržas: Temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Fiksuojantis temperatūrą nuo -30 iki +120 °C diapazone ne prasčiau nei ± 0,5 °C tikslumu ir 0,01 °C skiriamąja geba, jutiklio matuojantis paviršius atsparus 150 °C. Jutiklis, skirtas kontaktiniu būdu matuoti paviršiaus temperatūrą su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Širdies ritmo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Baterijos tipas ne prasčiau kaip CR2025 (keičiamas). Baterijos veikimo laikas ne mažiau kaip 200 val. Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki 50 ° C. Belaidžio perdavimo diapazonas „Bluetooth“ ne prasčiau kaip 10 m. Jutiklis turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Dujų slėgio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Slėgio matavimo ribos - ne siauriau nei 0-400 kPa, tikslumas - ne prasčiau nei ±5 kPa, skiriamoji geba ne prasčiau nei 0,1 kPa. Edukacinis jutiklis, skirtas matuoti dujų slėgį ir su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi matuoti anglies dioksido koncentraciją 0 – 100 000 ppm matavimo ribose; matavimas (rezoliucija) – 1 ppm CO2, tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą, temperatūros matavimų rezoliucija ne prasčiau nei 0,1 ° C; tikslumas ne blogesnis kaip ± 1 ° C. Santykinės drėgmės jutiklio veikimo ribos ne mažiau kaip 0-100% (be kondensato); matavimo reikšmė (rezoliucija) turi būti neblogesnė kaip 0,1%, tikslumas – ne blogiau kaip ± 5%. Su siūlomu jutikliu turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius ląstelių kvėpavimo metu. 2. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius fotosintezės metu. 3. Ištirti temperatūros poveikį ląstelių kvėpavimui ar organizmo metabolizmui (cheminių reakcijų, vykstančių kiekvienoje ląstelėje, visuma). Deguonies (O2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi matuoti: - 0-1000 ppt matavimo ribose, tikslumas ne blogesnis kaip ± 1%, matuojant prie standartinio slėgio, temperatūros matavimų rezoliucija ne prasčiau nei 0,1 ° C; tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 ° C. Jutiklis (ir/ar jo priedai) turi fiksuoti deguonies (O2) koncentracija dujose, temperatūros pokyčius. Didelio tikslumo tirpalų laidumo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Turi 2 celių platininius elekrodus, matavimo ribos ne mažesnės nei 0-15 000 μS/cm, ne prasčiau nei 0,05 μS/cm rezoliucija. Galimybė įjungti temperatūrinę kompensaciją. Tirpalų laidumui ir suminei jonų koncentracijai nustatyti skirtas jutiklis su bevielio duomenų perdavimo galimybe. pH jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklio matavimų intervalo ribos turi būti ne mažesnės nei - 0 – 14 pH, turi veikti nuo 0 iki 80 °C temperatūrų ribose. Jutiklio membranos tipas plokščiasis stiklas. Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Kolorimetras ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Bangų ilgiai: 0 – 3 (absorbcija), bangos ilgis: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm, diapazonas turi būti 0-3 (absorbcija). Kartu su kolorimetru turi būti patiekiamas micro USB laidas ir ne mažiau kaip 15 vnt. 3,5 ml talpos kiuvečių. Ištirpusio deguonies jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo intervalas ne mažesnis nei 0-20 mg/L, matavimo tikslumas ne prasčiau nei 0,5 mg/L, automatinė temperatūrinė kompensacija nuo 0 iki 35°C ar platesniame intervale. Jutiklis geba matuoti šiuos parametrus: ištirpusio deguonies koncentraciją, temperatūrą, atmosferinį slėgį. EKG jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas: ±200 mV, rezoliucija: 0,024 µV, didžiausias mėginių ėmimo dažnis: 400 imčių per sekundę. Jutiklis gali atlikti elektrokardiogramos matavimus (EKG/ECG) ir palyginimus, raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimus, matuoti širdies susitraukimų dažnį, jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliaciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas nuo 0 iki 50 N, rezoliucija 0.01 N, atsako laikas 50 ms. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. |
| 4. | Amonio jutiklis – 10 vnt. | Amonio jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Diapazonas ne mažesnis kaip ±1000 mV; pH diapazonas ne mažesnis kaip 2 – 7 (be pH kompensacijos); Temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 40 °C; Elektrodo varža ne mažesnė kaip 0,1 – 5 MΩ. |
| 5. | Nitratų jutiklis – 10 vnt. | Nitratų jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Matavimo diapazonas (mV): ne prasčiau kaip ±1000 mV. Matavimo diapazonas (koncentracija): nuo 1 iki 14 000 mg/L (arba ppm). pH diapazonas ne prasčiau kaip 2,5 - 11 Minimalus mėginio dydis (turi būti panardinta) ne daugiau kaip 3 cm. |
| 6. | Spirometras – 11 vnt. | Spirometras turi būti ne prastesnis kaip: srauto greičio diapazonas ±10 l/s, srauto galvutės tūris 41 ml. Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Lyginti ir analizuoti kvėpavimo modelius. Matuoti kvėpavimo tūrį ir kitus plaučių tūrio parametrus. Analizuoti plaučių funkciją. |
| 7. | Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės jutiklis – 10 vnt. | Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Kosinusinė reakcija turi būti ne prasčiau kaip: 45° zenito kampas: ±2%. 75° zenito kampas: ±5 %. Bangos ilgio diapazonas ne mažiau kaip: nuo 370 nm iki 650 nm. Skiriamoji geba ne prasčiau kaip: 1 μmol m-2 s-1 (PPFD). |
| 8. | Vandens tyrimų laboratorija – 17 vnt. | Siūlomas priemonių eksperimentams rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: Amonio kiekį ne prasčiau kaip 0,2-3 mg / l ribose, Nitratų kiekį ne prasčiau kaip 1-90 mg / l ribose, Nitritų kiekį ne prasčiau kaip 0,02-0,5 mg / l ribose, Fosfatų kiekį ne prasčiau kaip 0,6-15 mg / l ribose, pH ne prasčiau kaip 4,0 - 9,0 ribose. Vandens kietumą. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
| 9. | Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams – 5 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje: - nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0. - nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l. - nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l. - nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l. - nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: - nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0. - nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l. - nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/kg. - nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 5-60 mg/kg. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 60 matavimų. Rinkinys turi būti sudėtas į ne daugiau kaip vieną plastikinį lagaminėlį. Kiekvienai rinkinio priemonei turi būti skirta atskira vieta. Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba arba anglų kalba. |
| 10. | Dirvožemio tyrimų rinkinys – 3 vnt. | Šio rinkinio pagalba turi būti galima lengvai nustatyti pagrindinius dirvožemio parametrus ir koncentracijas ne mažiau kaip šių medžiagų: nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio bei parametrus kaip dirvožemio sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi reikiami reagentai, įrankiai ir priedai. pH: 2.0 - 9.0. Amonis (NH4+): 10 - 400 mg/L. Nitratai (NO3-): 10 - 500 mg/L. Nitritai (NO2-): 1 - 80 mg/L. Kalis (K+): 2 - 15 mg/L. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
| 11. | Mikroskopas su kamera – 15 vnt. | Turi būti skaitmeninis monokuliarinis mikroskopas, okuliaro pasvirimo kampas ne prasčiau kaip - 45° laipsnių horizonto atžvilgiu; sukamas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo); fiksuotas stovas; metalinis korpusas. Mikroskopo didinimo diapazonas turi būti: 40 – 1000x; 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18). Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris, 4 skirtingi achromatiniai objektyvai: - 4x apertūra (N.A.) 0,10; - 10x, apertūra (N.A.) 0,25; - 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo. -100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, apsauga nuo objektyvo sulaužymo. Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai; apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. Objektinio stalelio plotas yra 137,5 cm², valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip vieno objektinio stiklelio dydžio (76x 24 mm) stalelio eiga; stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių. Turi būti lygiavertis Abbe kondensatorius; stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A 1,25. LED mikroskopinių objektų pašvietimas turi būti, reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas; maitinimas iš 220 V tinklo. Turi būti maitinimo laidas, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių, imersinis aliejus, kameros laidas, diskas su mikroskopo kameros programa. Mikroskopo CMOS 3 mega pikselių kamera. Matrica atvira, perduodantį spalvotą vaizdą; duomenų perdavimas per USB jungtį; vaizdo perdavimo greitis, esant XGA skiriamajai gebai - ne mažiau kaip 15 kadrų/s; baltos spalvos balansas – automatinis ir rankinis. Programinė įranga skirta stebėti tiesioginį vaizdą vartotojo kompiuterio monitoriuje; matuoti stebimų objektų ilgius, plotus, kampus; transformuoti duomenis į EXCEL tipo lenteles; fotografuoti, filmuoti ir apdoroti vaizdus; archyvuoti duomenis. |
| 12. | Biologijos eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 10 skirtingų biologijos eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 30 vnt. plastikinių mėgintuvėlių; 15 vnt. mikrotomų; 15 vnt. petri lėkštelių; 15 vnt. žnyplių; 15 vnt. tiesių disekcinių adatų; 25 vnt. didinamųjų stiklų su trimis lęšiais; 15 vnt. – peiliukų; 15 vnt. – pipečių; Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 15 darbo grupių. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Perkančioji organizacija po pasiūlymų gavimo termino, turi teise paprašyti Tiekėjo pateikti metodinių elektroninių knygų pavyzdžius. |
| 13. | DNR elektroforezės rinkinys – 1 vnt. | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: elektroforezės aparatas su ne mažiau kaip šešiais geliais, kurių matmenys ne mažesni kaip 7x7 cm. (į siūlomo aparato vonelę turi tilpti ne mažiau kaip šeši gėliai) – 1 vnt; maitinimo šaltinis – 1 vnt; fiksuoto tūrio 40 µl mikropipetės – 2 vnt; mikropipetės antgalis (1 – 200 µl) – 2 komplektai su stovais; DNR pirštų atspaudų rinkinys – 1 vnt. |
| 14. | Polimerazės grandininės reakcijos rinkinys – 1 vnt. | Rinkinyje turi būti integruota elektroforezės sistema termocikleris ir ne mažiau kaip, 5–50 µl kintamo tūrio mikropipetė. Šį rinkinį turi sudaryti termocikleris su nemažiau kaip, 16 – kos mėgintuvėlių blokų, jutiklinių ekranu rodančiu duomenis realiu laiku, aušinimo sistema ir ne mažiau nei, 100 PGR protokolų talpinančia atmintimi. Turi būti integruotas elektroforezės prietaisas, kuriame turi būti apjungtas elektroforezės aparatas, maitinimo šaltinis ir integruotos mėlynos šviesos transiluminatorius ir gali būti naudojamas su 5-50 µl kintamo tūrio mikropipete ir pateikti ekperimento rezultatus ne ilgiau, nei per 10 minučių. |
| 15. | Apsauginiai akiniai su virvele – 30 vnt. | Akiniai turi būti pagaminti iš polikarbonato, skaidrūs, lengvi, aptakios formos, gerai apsaugantys akis, tvirti. Tiekiami akiniai kartu su juostele apsaugančia nuo nukritimo. Turi tikti vaikiškai galvai. |
| 16. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 0,5-10 µ – 5 vnt. | Turi būti visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė Matavimai - ne prasčiau kaip 0,5-10 µl Turi būti tūrio ekranas. Turi būti įmontuota antgalio išstūmimo sistema. |
| 17. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 20 - 200 µl – 5 vnt. | Turi būti visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė Matavimai - ne prasčiau kaip 20 - 200 µl Turi būti tūrio ekranas. Turi būti įmontuota antgalio išstūmimo sistema. |
| 18. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 100-1000 μl – 5 vnt. | Turi būti visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė Matavimai - ne prasčiau kaip 100-1000 μl Turi būti tūrio ekranas. Turi būti įmontuota antgalio išstūmimo sistema. |
| 19. | Pastovios temperatūros inkubatorius – 1 vnt. | Inkubatorius turi palaikyti pastovią temperatūrą. Temperatūros diapazonas ne pastesnis kaip nuo 5˚C iki 60˚C ribose. Turi būti tinkamas bakterijoms auginti. Turi būti galima vidinėje kameroje laikyti ne mažiau nei 2 l talpos kolbas/butelius. Turi turėti išimamas ir įdedamas/reaguliuojamas lentynėles, patogesniam talpų laikymui keliais lygiais; Turi turėti vidinį energijos šaltinį, tam, kad į inkubatorių galima būtų įdėti mažus purtytuvus ir kitus energijos reikalaujančius prietaisus. Temperatūros tikslumas turi būti ne prastesnis kaip 0.5°C; Temperatūros tolygumas turi būti ne prastesnis kaip +/- 1.5°C; |
| 20. | Chemijos eksperimentų rinkinys – 12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Skirtingų medžiagų tirpumas; Lydymosi temperatūra; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas; Vandens sudedamosios dalys; Vandens elektrinis laidumas; Cukraus tirpumo procesai; Sotieji tirpalai. Turi būti Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas ne daugiau kaip 2 (dviejuose) lagaminuose/dėžėse su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
| 21. | Chemijos eksperimentų rinkinio papildymas –12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų eksperimentų oro, degimo ir redukcijos temomis ne mažiau kaip šiomis: Oro fizinės savybės ir analizė; Skirtingų medžiagų degimas; Produktai pagal reakciją; Oksidacijos - redukcijos reakcijos; Kietų produktų degimas; Masių tvermės dėsnis; Elektrolizė. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vieną) dėžę/lagaminą. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
| 22. | Molekulių rinkinys Nr.1 –2 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: 24 vandenilio monovalentiniai atomai; 5 chloro monovalentiniai atomai; 14 deguonies dvivalentiniai atomų; 5 azoto trivalentiniai atomai; 14 anglies keturvalentiniai atomų; 58 lanksčių jungiamųjų elementų. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vieną) dėžę/lagaminą. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
| 23. | Molekulių rinkinys Nr. 2 -2 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 dėžučių šių molekulių: 4 Sieros atomai, geltonos spalvos; 8 Dvivalentės, geltonos spalvos; 4 Fosforo atomai, violetinės spalvos; 4 Azoto atomai, mėlyni; 4 Azoto atomai, mėlyni; 8 Anglies atomai, juodos spalvos; 4 Deguonies atomai, raudoni; 4 Universalūs statybiniai blokai, pilkos spalvos; 80 Lanksčių jungiamųjų elementų, pilkos spalvos; 3 Benzeno žiedo modeliai, skaidomi, juodos spalvos. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vieną) dėžę/lagaminą, turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Rinkinys turi būti skirtas dirbti ne mažiau kaip 10 grupių. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
| 24. | Molekulių rinkinys Nr. 3 – 4 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios molekulės: 5 vnt. rinkinių po ne mažiau kaip: 4 sieros atomai, geltoni; 8 sieros atomai, geltoni; 4 fosforo atomai, violetiniai; 4 azoto atomai, mėlyni; 4 azoto atomai, mėlyni; 8 anglies atomai, juodi; 4 deguonies atomai, raudoni; 4 universalūs blokai, pilki; 80 lanksčios jungiamosios dalys, pilkos; 3 modeliai benzeno žiedų, skaidosi, juodi. 5 vnt. rinkinių po ne mažiau kaip: 4 sieros atomai, geltoni; 8 sieros atomai, geltoni; 4 fosforo atomai, violetiniai; 4 azoto atomai, mėlyni; 4 azoto atomai, mėlyni; 8 anglies atomai, juodi; 4 deguonies atomai, raudoni; 4 universalūs blokai, pilki; 80 lanksčios jungiamosios dalys, pilkos; 3 modeliai benzeno žiedų, skaidosi, juodi. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vieną) dėžę/lagaminą, turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
| 25. | Elektrochemijos eksperimentų rinkinys – 12 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti elektrochemijos bandymus šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas, įtampos seka. Visiems šiems eksperimentams naudojami plokšti elektrodai, įstatyti į stiklinio indo briaunas. Stiklinio indo pripildymo tūris ne mažiau kaip 50 ml. Su rinkiniu tiekiamą šviesos diodą (LED) arba multimetrą turi būti galima naudojami parodyti elektrocheminių potencialų skirtumus. Šviesos diodas turi veikti be apsauginio rezistoriaus ir todėl gali būti tiesiogiai nesujungtas su kvadratine baterija ar kitu įtampos šaltiniu. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Mini skaitmeninis multimetras; Briaunotas stiklinis indas; Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Stiklinis indas su įprasta druska; Vario (II) sulfato buteliukas; Lakmuso popierėlių knygelė; Ne mažiau kaip du anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; ne mažiau kaip 5 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Kvadratinė baterija, 4,5 V; Šviesos diodas (LED); Ne mažiau kaip du raudoni eksperimento laidas, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas eksperimento laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; Polipropileno menzūra, ne mažiau kaip 100 ml. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti suderinami tarpusavyje. Rinkinį turi sudaryti priemonės skirtos ne mažiau kaip priemonės 1 darbo grupei. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba arba anglų kalba. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse. Dėžės vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
| 26. | Vandens bangų simuliatorius – 1 vnt. | Vandens bangų simuliatorius turi būti sudarytas iš ne prasčiau, kaip šios dalys: Turi būti bangų lovelis, skirtas pagrindinėms bangų savybėms demonstruoti arba tirti naudojant bangas vandenyje; Turi būti pleksiglaso latakas, kuriame galima pripildyti vandens ir sukurti sinusoidinė bangą, kuri turi sklisti be jokio atspindžio gale dėl absorbcinio mechanizmo; Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. lizdų, kurie skirti prijungti maitinimo šaltinį; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. plastikinių rutuliukų su sriegiu. |
| 27. | Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis – 1 vnt. | Modelis turi būti trimatis, skirtas vaizdžiai pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą. Šie dangaus kūnai turi suktis ant svirties aplink šviesos šaltinį, kuris vaizduoja saulę. Rinkinyje esančio žemės gaublio matmenys turi būti ne mažesni kaip 15 cm. Mokomuoju trimačiu modeliu turi būti galima atlikti demonstracijas ne mažiau kaip šiomis temomis: Žemė kosmose kaip giroskopas; Diena ir naktis; Poliarinė diena ir poliarinė naktis; Tropikai; Metų laikai; Diena ir naktis įvairiose platumose; Mėnulio fazė; Užtemimai; Potvyniai ir atoslūgiai; Geostacionarūs palydovai; Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo eksperimentas. Atskiri modelio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti demonstracijas, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ar priedai. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 13 pamokų aprašų lietuvių kalba. |
| 28. | Geigerio - Miulerio jutiklis – 1 vnt. | Skaitiklis turi būti skaitmeninis, kompaktiškas, nešiojamas, korpusas padarytas iš tvirto plastiko. Skaitiklis turi matuoti α, β ir γ spinduliuotę ne prasčiau kaip: α spinduliuotė – nuo 4 MeV; β spinduliuotė – nuo 0,2 MeV; γ spinduliuotė – nuo 0,02 MeV. Gama spindulių jautrumas turi būti neblogesnis kaip 114 impulsų/min 60Co spinduliuotei = 1 μSv/h fono spinduliuotės energijos juostoje. Fono greitis ne blogesnis kaip 10 impulsų per minutę. Skaitiklyje turi būti įrengti perjungiami filtrai, kad būtų galima fiksuoti tik γ/β, γ/α/β ar γ spindulius. Turi būti galima matuoti standartiniame esamame radiacijos lygio rodymo režime; kaupiamajame rėžime; vidutinis ankstesnės dienos radiacijos rodmuo. Turi būti įmontuotas garsinis įspėjamasis rėžimas. Impulsų skaičiavimas turi būti nuolatinis arba su reguliuojamu laiko režimu. Turi būti integruotas datos ir laiko rodymas išmatuotos radiacijos registravimui. Užregistruoti matavimai turi būti išsaugomi vidinėje atmintyje. Vidinė atmintis turi būti ne mažesnė kaip 2 kilobitai. Matuojami duomenys turi būti rodomi ne mažesniame kaip keturių skaitmenų LCD ekrane. Matuojamos vertės turi būti išreiškiamos Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsai/s, impulsai/kintamas laiko intervalas. Turi būti USB jungtis, kad matuojamus duomenis būtų galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį. (turi būti pateiktas USB kabelis, reikiama programinė įranga). Siūlomas skaitiklis turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Prietaisas turi būti pateiktas dėžutėje. |
| 29. | Optikos įrangos rinkinys su stendu lazeriui – 1 vnt. | Turi būti naudojamas koherentinis šviesos šaltinis (diodinis lazerinis padalijimas), kad būtų parodyti bangų optikos principai, ne prasčiau kaip šie: Poliarizacija; trukdžių; difrakcija ir holografija. Komponentai yra aprūpinti magnetiniu pagrindu, kad juos būtų galima saugiai padėti ant magnetinės lentos. Turi būti pridedama magnetinė lenta. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios dalys: 1 vnt., abejose pusėse įgaubtas lęšis; 4 vnt., abejose pusėse išgaubtos lęšiai; 1 vnt., įgaubtas lęšis; 1 vnt., pusrutulio formos kūnas (45 mm); 1 vnt., pusrutulio formos kūnas (75 mm); 1 vnt.-veidrodis; 1 vnt.- įgaubtas veidrodis; 1 vnt.- išgaubtas veidrodis; 1 vnt.- stačiakampis (60x100 mm); 1 vnt.- prizmė; 6 vnt.-folijos (410x290 mm); 1 vnt.-eksperimentų instrukcija. |
| 30. | Optikos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lešius, šviesa ir spalva. Reikalingi du rinkiniai. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: šeši balti ekranai su skale; šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų; šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis; šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm; šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų; šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo; šeši šviesos šaltinio matinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą.Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. (CE ženklinami rinkiniai, kad saugu dirbti su elektros priemonėmis. Patvirtinta Europos sąjungos standartų) |
| 31. | Poliarizaciniai filtrai – 10 vnt. | Poliarizaciniai filtrai turi būti skirti plokščiai poliarizuotai šviesai gauti. Turi būti kokybiški filtrai, kurie visiškai užsidaro, kai yra 90º atstumu vienas nuo kito. Matmenys turi būti ne mažiau: 50 x 50 mm. |
| 32. | Saulės elementų rinkinys – 2 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Be apkrovos veikianti įtampa ir trumpojo jungimo srovė; Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; Saulės generatoriaus charakteristikos; Apšvietimo ir apšvietimo kampo įtaka; Saulės energijos pavertimas mechanine energija ir šviesos energija; Vandenilio gamyba. Turi būti pateikta viename patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba arba anglų kalba. |
| 33. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys-laboratorija – 12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra - ne mažiau kaip 20 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Kartu su kiekvienu rinkiniu turi būti pateiktas laboratorinis maitinimo šaltinis kurio parametrai ne prastesni nei: - išėjimai: 2/4/6/8/10/12 V DC arba AC pasirinktinai; - maksimalus srovės stiprumas 5 A; - darbinė įtampa: 230 V/50 Hz. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 2 (dvi) dėžes/lagaminus. Rinkiniai turi būti paženklinti CE ženklu. |
| 34. | Infraraudonųjų spindulių termometras – 1 vnt. | Infraraudonųjų spindulių paviršiaus termometras turi būti skirtas temperatūros matavimui bekontakčiu būdu. Siūlomas infraraudonųjų spindulių paviršiaus termometras turi atitikti šiuos reikalavimus: turi būti su lazeriniu diodu; turi būti su apšviečiamu LCD ekranu; turi turėti išmatuotų verčių atminties funkciją ir automatinį išsijungimą, matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -50 °C - +380 °C; tikslumas ne prasčiau kaip 2% pamatuotos vertės; reakcijos laikas ne prastesnis kaip 1 s. |
| 35. | Elektra, indukcija ir kintama srovė eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | Rinkinys skirtas indukcijos ir kintamosios įtampos tiriamiesiems darbams atlikti. Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis: Oerstedo eksperimentas; Magnetinis solenoido laukas; Elektromagnetinė indukcija; Kintamos srovės generavimas; Lenco dėsnis; Solenoido varža. Rinkinį turi sudaryti priemonės ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: 6 montavimo plokštelės/platformos su lizdu lemputei; 6 mini kompasai; 6 magnetinės adatos; dviejų skirtingų galių solenoidai (6+6) viso 12 vnt.; 18 strypinių magnetų; 6 plokšti magnetai; 6 vielinės ritės, kiti reikalingi elementai eksperimentams atlikti. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje 1 (vienoje) dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba /anglų kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |
| 36. | Laidininkas magnetiniame lauke – 1 vnt. | Šis rinkinys turi būti skirtas pademonstruoti srovės laidininko poveikį magnetiniame lauke. Rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios priemonės: U formos magnetas; Pagrindas su stovu. Matmenys ne mažesni kaip: 270 x 100 x 160 mm. |
| 37. | Aparatas Leplaso dėsniui demonstruoti – 1 vnt. | Rinkinys turi būti skirtas pademonstruoti jėgos poveikį srovės laidininkui magnetiniame lauke. Prietaisą turi sudaryti pora nikeliuotų žalvarinių bėgių su ne daugiau kaip Ø 4 mm jungiamaisiais gnybtais. Srovės laidininką turi sudaryti nikeliuotas žalvarinis strypas su plastikiniais diskais. |
| 38. | Mechanikos rinkinys skirtas naudoti su magnetine lenta – 1 vnt. | Mechanikos rinkinį skirtą demonstruoti ant lentos, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 dideli, spalvoti ir lengvai atskiriami komponentai. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti ne prasčiau kaip šiuos eksperimentus: Pasvirusi plokštuma; Sverto dėsniai; Sukimo momentai ir jėgos; Jėgos, veikiančios sverto svirtį; Jėga kaip vektorius; Švytuoklės judėjimas; Fizikinė švytuoklė; Nejudantys ir judantys skriemuliai; Blokai ir įtaisai; Hūko dėsnis; Sujungtas rezonansas; Svorio centras; Trintis. Turi būti aukštos kokybės AlNiCo arba lygiavertis magnetas, kuris užtikrina tvirtinimąsi prie magnetinės lentos. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: 1 vnt., Pasvirusi plokštuma su skriemuliu ir kampo skale; 1 vnt., Riedėjimo masė, 500 g; 1 vnt., 400 mm ilgio sverto rodyklė; 1 vnt., Atsvaras su grioveliu ir sraigtu; 1 vnt., Dvigubas skriemulys; 2 vnt., Apvalios skalės dinamometrai, 5 N; 3 vnt., Magnetiniai skirtukai su 8 mm ašimi; 3 vnt., Spyruoklės su kabliu, k = 6,2 N/m 4 vnt., Rodyklės ir vienas lygiakraštis trikampis ant magnetinės plėvelės; 6 vnt., Svarmenys su 2 kabliukais, po 100 g; 1 vnt., Trinties blokas; 1 vnt., Nailoninių virvių rinkinys; 1 vnt., Gravitacijos centro plokštelė; 3 vnt., Guminės įvorės; 3 vnt., Žalvariniai kabliukai; 1 vnt., Žalvarinis spaustukas. |
| 39. | Spektroskopas– 1 vnt. | Turi būti stacionarus spektroskopas, skirtas emisijos ir absorbcijos spektrams stebėti ir matuoti. Turi būti su reguliuojamu plyšiu, kondensatoriumi, flintinio stiklo prizme ir stebėjimo teleskopu su slankiojančiu okuliaru. Komplekte turi būti nuimamas prizmės gaubtas. Spektroskopo parametrai ne prasčiau kaip: Stebėjimo vamzdis turi būti: judantis, su fiksavimo varžtu, stumdomas okuliaras; Objektyvas ne prasčiau kaip: f = 160 mm, 18 mm skersmens; Plyšinis vamzdelis: stacionarus, su simetriniu plyšiu Objektyvas ne prasčiau kaip: f = 160 mm, 18 mm skersmens; Skalės vamzdelis: stacionarus, 200 padalijimų skalė Okuliaras ne prasčiau kaip: f = 90 mm, 18 mm skersmens. |
| 40. | Termovizorius – 1 vnt. | Turi būti kišeninis termovizorius. Termovizoriaus parametrai ne prastesni kaip: Detektoriaus skyra: 160 x 120; Spektrinis diapazonas: 8 μm iki 14 μm; Kadrų dažnis: 8,7 Hz Temperatūros matavimo diapazonas: -20°C iki 400°C;. |

________________________