Techninės specifikacijos projektas

Terpės ir priemonės mikrobiologijos laboratorijai

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksima-lus kiekis 36 mėn. | Reikalaujami techniniai parametrai | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antibiotikų diskai pritaikyti dirbti pagal EUCAST-o standartą ir to paties gamintojo mitybinės terpės jautrumo nustatymui su dispenseriu-skirstytuvu |  |  |  | 22 500,00 |
| 1.1. | Antibiotikų diskai | kasetė | 3000 | - Diskai skirtingų antibiotikų ir jų koncentracijų (pagal EUCAST standartą) pasirinktinai. - Diskai kasetėje supakuoti į lizdinę sandarią pakuotę, kurioje turi laikytis tvirtai iki paskutinio diskelio panaudojimo. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu. - Kasetėje turi būti ne mažiau 50 diskų pritaikytų diskų dispenseriui–skirstytuvui. - Diskai turi būti testuoti EUCAST ir atitikti kokybės kontrolės ribas. |  |
| 1.2. | Bacitracino diskai | kasetė | 20 | - Kasetėje ne mažiau 50 diskų. - Bacitracinas 10UI. - Streptococcus pyogenes diferenciacijai. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu |  |
| 1.3. | Novobiocino diskai | kesetė | 20 | - Kasetėje ne mažiau 50 diskų. - Novobiocinas 5μg. - Diferenciacijai koaguliazei neigiamų stafilokokų rūšių. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu |  |
| 1.4. | Optochino diskai | kasetė | 20 | - Kasetėje ne mažiau 50 diskų. - Optochinas 5 µg. - Streptococcus pneumoniae identifikacijai. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu |  |
| 1.5. | X faktorius | kasetė | 10 | - Kasetėje ne mažiau 50 diskų. - Diskas su užrašu „X“. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu |  |
| 1.6. | V faktorius | kasetė | 10 | - Kasetėje ne mažiau 50 diskų - Diskas su užrašu „V“. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu |  |
| 1.7. | X+V faktorius | kasetė | 10 | - Kasetėje ne mažiau 50 diskų. - Diskas su užrašu „X+V“. - Kiekviena kasetė turi būti atskiroje folinėje pakuotėje su drėgmės sugėrikliu |  |
| 1.8. | Dispenseris-skirstytuvas | vnt. | 3 | - 6 vietų (antibiotikų diskų kasetėms) dispenseris, pritaikytas 90 mm skersmens lėkštelei. - Galimybė dispenserio aukštį reguliuoti pagal agaro storį lėkštelėje . - Dispenseris sukonstruotas taip, kad pasibaigus kasetėje diskams, stūmoklis užsirakintų ir nepasiektų lėkštelėje esančios terpės. - Dispenseris su dėklu kuriame įmontuotas drėgmės sugėriklis. |  |
| 1.9. | Mueller Hinton agaras | lėkštelė | 18000 | - Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymui. - Lėkštelė 90 mm skersmens. - Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. |  |
| 1.10. | Mueller Hinton agaras (MH) lepiems mikroorganizmams | lėkštelė | 1500 | - Jautrumo antibakteriniams preparatams nustatymui. - MH + 5proc.arklio kraujo + NAD. - Lėkštelė 90 mm skersmens. - Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. |  |
| 1.11. | Mueller Hintono (MH) agaras | flakonas | 30 | - Dehidratuota terpė, flakone ne mažiau kaip 500 g. - Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymui. |  |
| 2. | Mikroplokštelės mikroorganizmų jautrumo antibakteriniams vaistams MSK nustatymui | rinkinys | 200 | - Mikroplokštelė mikroorganizmų jautrumo kolistinui, Amoksicilinui su klavulanine rūgštimi, Meropenemui ir kitiems antibiotikams nustatyti. - Rinkinyje Mueller Hinton sultinys ir plėvelė plokštelei užklijuoti. - Supakuotos po ne daugiau 10 vnt. | 2 000,00 |
| 3. | Mikroplokštelės mieliagrybių jautrumo priešgrybiniams vaistams MSK nustatymui | rinkinys | 100 | - Mikroplokštelė mieliagrybių jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymui. - Rinkinyje inokuliavimo sultinys ir plėvelė plokštelei užklijuoti. - Supakuotos po ne daugiau 10vnt. | 2 600,00 |
| 4. | Kontrolinės kultūros, skirtos terpių kontrolei atitinkančiai EUCAST reikalavimus. Mikroorganizmų kultūros kilpelėse kokybės kontrolei: pakuotėje turi būti 5 kilpelės, kiekviena atskirame maišelyje. Kilpelėje turi būti ne mažiau nei 10 tūkst bakterijų KSV arba 1000 grybelių KSV. Kiekvienos partijos kokybės sertifikate turi būti nurodymas tikėtinas mikroorganizmų skaičius ir kelintas pasažas (persėjimas). |  |  |  | 3 250,00 |
| 4.1. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.2. | Escherichia coli ATCC 25922 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.3. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.4. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.7. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.8. | Escherichia coli ATCC 35218 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 4.9. | Candida albicans ATCC 90028 | pakuotė | 3 | Liofilizuota mikroorganizmo kultūra. |  |
| 5. | Moraxella catarrhalis testų diskai | pakuotė | 4 | - Moraxella catarrhalis greitam identifikavimui. - Pakuotėje ne mažiau 25 diskai. | 150,00 |
| 6. | PBP2‘ testas S.aureus mecA geno nustatymui. | rinkinys | 4 | - Latekso agliutinacijos testas, skirtas greitam mecA geno nustatymui, MRSA patvirtinti. - Rinkinyje turi būti ne mažiau 50 testų. - Rinkinį sudaro: 3.1. ekstrakcijos reagentas 1 vnt.; - ekstrakcijos reagentas 2 vnt.; - testo lateks reagentas ir lateks kontrolės reagentas. | 820,00 |
| 7. | Pneumokokų agliutinacinis testas | rinkinys | 4 | - Latekso agliutinacinis testas skirtas greitam Str.pneumoniae identifikavimui. - Rinkinyje ne mažiau 20 testų. - Rinkinį sudaro: - testo reagento kortelės; - fosfatinis buferis; - teigiama ir neigiama kontrolės. | 500,00 |
| 8. | Katalazės testas | flakonas | 30 | - Reagentas fermentui katalazei nustatyti. - Flakone ne mažiau 2 ml reagento. | 170,00 |
| 9. | Sausa triušio plazma su EDTA | flakonas | 200 | - Testas, skirtas stafilokoaguliazei nustatyti. - Flakone turi būti 1 ml sausos plazmos (6 testai). | 650,00 |
| 10. | Mineralinė alyva (skystas parafinas) | ml | 200 | - Sterilus. - Skirtas anaerobinių sąlygų sudarymui mėgintuvėlyje, užpilant. | 200,00 |
| 11. | Terpė grybų ir mielių išskyrimui |  |  |  | 600,00 |
| 11.1. | Sabūro gliukozės agaras | flakonas | 6 | - Dehidratuota terpė ne mažiau 500 g. - Terpė skirta defmatofitų ir kitų grybų bei mielių išskyrimui. |  |
| 11.2. | Chloramphenicol suplementas | flakonas | 100 | - Flakonas skirtas 500g terpės. - Flakone 50 mg suplemento. |  |
| 11.3. | Gentamicino suplementas | flakonas | 10 | - Flakonas skirtas 500g terpės. - Flakone 25mg suplemento. |  |
| 12. | XLD agaras | flakonas | 2 | - Dehidratuota terpė ne mažiau 500 g. - Selektyvi terpė, skirta salmonelių ir šigelių aptikimui. | 70,00 |
| 13. | Eskulino tulžies azido agaras | flakonas | 4 | - Dehidratuota terpė ne daugiau 100 g. - Diferencinė tertė enterokokų / D grupės streptokokų identifikavimui | 250,00 |
| 14. | SPS agaras | flakonas | 2 | - Dehidratuota terpė ne daugiau 100 g. - Clostridioides sp. diferenciacijai | 100,00 |
| 15. | Kliglerio geležies agaras | flakonas | 10 | - Dehidratuota terpė ne mažiau 500 g. - Terpė enterobakterijoms identifikuoti pagal dviejų cukrų fermentaciją ir sieros vandenilio susidarymą | 350,00 |
| 16. | Imersinis aliejus | ml | 3000 | - Sintetinis. - Lūžio rodiklis 1,513 - 1,517. - Klampumas 100 - 120 mPa. - Fasuotė ne daugiau 100 ml. | 1 200,00 |
| 17. | Terpė ureazės aktyvumui nustatyti |  |  |  | 1 600,00 |
| 17.1. | Urea agaras | flakonas | 10 | - Dehidratuota terpė ne mažiau 500 g. - Terpė ureazės aktyvumui nustatyti |  |
| 17.2. | Urea suplementas | pakuotė | 50 | - Suplementas naudojamas kartu su urea agaru. - Pakuotėje ne mažiau kaip 10 flakonų po 5 ml Urea 40% tirpalo. - Vienas flakonas skirtas 100 ml terpės. |  |
| 18. | Streptokokų suplementas | pakuotė | 30 | - Selektyvus suplementas, skirtas streptokokų aptikimui naudojamas su Kolumbijos agaro pagrindu. - Pakuotėje turi būti ne mažiau 10 flakonų su suplementu. - Vienas flakonas skirtas 500 ml terpės. | 500,00 |
| 19. | Paruošta terpė dermatofitams | lėkštelė | 2000 | - Terpė lėkštelėje paruošta naudojimui dermatofitų izoliavimui. - Lėkštelė 90 mm skersmens. - Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. | 1 500,00 |
| 20. | Terpės su krauju. 20 pirkimo objekto dalis į atskiras objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo daliai |  |  |  | 11 500,00 |
| 20.1. | Defibrinuotas avies kraujas | flakonas | 150 | - Flakone ne daugiau 25 ml defibrinuoto avies kraujo. - Terpių gamybai. - Sterilus. - Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. |  |
| 20.2. | Kolumbijos agaras su 5% avies krauju | lėkštelė | 15000 | - Lėkštelių diametras 90 mm. - Bendros paskirties terpė lepiems mikroorganizmams išskirti iš klinikinės medžiagos. |  |
| 20.3. | Šokoladinis agaras su polivitamininiu suplementu | lėkštelė | 2200 | - Lėkštelių diametras 90 mm. - Lepiems mikroorganizmams išskirti (ypač Neisseria ir Haemophilus). - Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. |  |
| 21. | Chromogeninės terpės paruoštos naudojimui lėkštelėse diametras 90mm. Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. |  |  |  | 8 200,00 |
| 21.1. | Chromogeninis agaras Candida spp. | lėkštelė | 1500 | - Leidžia izoliuoti ir diferencijuoti Candida spp.(C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis) pagal charakteringas kolonijų spalvas. - Skirtingų rūšių mieliagrybių kolonijos turi būti skirtingų spalvų (ne atspalvių!). |  |
| 21.2. | Chromogeninė terpė šlapimo pasėliams | lėkštelė | 5000 | Leidžianti diferencijuoti mikroorganizmus pagal būdingą kolonijų spalvą: E.coli, Proteus sp. , Enterococcus sp ir preliminariai identifikuoti mikroorganizmų grupę KESC (Klebsiella,Enterobacter,Serratia ir Citrobacter), Staphylococcus, Candida, Streptococcus agalactiae |  |
| 21.3. | Chromogeninė terpė ESBL gaminančių enterobakterijų izoliavimui ir identifikavimui | lėkštelė | 1500 | Leidžia diferencijuoti ESBL gaminančias enterobakterijas |  |
| 21.4. | Chromogeninė terpė meticilinui atsparių S.aureus (MRSA) izoliavimui ir tiesioginiam identifikavimui | lėkštelė | 1500 | Leidžia diferencijuoti S.aureus atsparias Oksacilinui |  |
| 22. | Haemophilus Test Medium (HTM) | lėkštelė | 800 | - Terpė, skirta H.influenzae jautrumo tyrimui. - Lėkštelės diametras 90 mm. - Kiekvienai prekių partijai turi būti pateikiami kokybės kontrolės sertifikatai. | 870,00 |
| 23. | Kriogeniniai mėgintuvėliai bakterijų kultūroms šaldyti žemoje temperatūroje. | vnt. | 300 | - Tinkantys visiems mikroorganizmų tipams. - Sterilūs. - Polipropileniniai, 2 ml talpos su karoliukais ir su terpe. | 700,00 |
| 24. | Transportinės terpės laboratorinių bandinių surinkimui ir transportavimui |  |  |  | 2 220,00 |
| 24.1. | Transportinė Amies terpė be anglies (aerobams ir anaerobams) skirta laboratorinių bandinių surinkimui ir transportavimui. | vnt. | 6000 | - Vienkartinis cilindrinis mėgintuvėlis Ø12×150 mm. su transportine terpe. - Sterilus. - Šalia mėgintuvėlio įpakuotas tamponėlis. - Transportavimo tamponas sudarytas iš minkšto viskozės antgalio su plastikiniu koteliu. - Tampono aplikatoriaus kotelis pritvirtintas prie kamštelio, kad būtų galima efektyviai valdyti tamponą. - Kotelis pagamintas iš polistireno, kuris turi būti lankstus, bet lengvai lūžtantis pagal poreikį. - Mėgintuvėlyje skaidri Amies agaro gelio terpė. - Amies transportavimo terpė leidžia išgyventi daugeliui mikroorganizmų |  |
| 24.2. | Transportinė Amies terpė su anglimi (jautriems mikroorganizmams) | vnt. | 500 | - Vienkartinis cilindrinis mėgintuvėlis Ø12×150 mm. su transportine terpe. - Sterilus. - Šalia mėgintuvėlio įpakuotas tamponėlis. - Transportavimo tamponas sudarytas iš minkšto viskozės antgalio su plastikiniu koteliu. - Tampono aplikatoriaus kotelis pritvirtintas prie kamštelio, kad būtų galima efektyviai valdyti tamponą. - Kotelis pagamintas iš polistireno, kuris turi būti lankstus, bet lengvai lūžtantis pagal poreikį. - Mėgintuvėlyje Amies ir anglies agaro gelio terpė. - Amies terpė su medžio anglimi pagerina lepių mikroorganizmų išgyvenamumą |  |
| 25. | Priemonės ir terpės anaerobų auginimui |  |  |  | 5 000,00 |
| 25.1. | Anaerostatas | vnt. | 2 | - Specialus hermetiškai uždaromas konteineris, 2,5 L talpos. - Talpina iki 12 lėkštelių. - Su integruota rankena. - Su slėgio atleidimo spaustukais. |  |
| 25.2. | Paketai anaerobinių sąlygų sudarymui | pakuotė | 40 | - Paketas 2,5 l talpos indui. - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |
| 25.3. | Wilkins-Chalgren anaerobų agaras | flakonas | 3 | - Flakone 500 g. dehidratuoto agaro. - Terpė, skirta bendram anaerobų auginimui. |  |
| 25.4. | Antibiotikų diskai anaerobų identifikavimui | rinkinys | 30 | - Rinkinyje 6 kasetės su antibiotikų diskais. - Kasetėje ne mažiau 50 vnt. diskų su antibiotikais: - Eritromycinas 60 μg; - Rifampicinas 15 μg; - Kolistinas 10 diske μg; - Penicilinas 2 units; - Kanamycinas 1000 μg; - Vankomycinas 5 μg. |  |
| 25.5. | FAA-HB terpė | lėkštelė | 1000 | FAA-HB neselektyvi terpė anaerobams auginti su arklio krauju |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus.

1.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų ir/ arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 98/79/EB/ Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, kopijas originalo ir anglų arba lietuvių kalbomis.

1.3. Prekių  naudojimo instrukcijas bei saugos duomenų lapus originalo ir lietuvių kalba.

2. Perkančiajai organizacijai paprašius, potencialūs laimėtojai privalo savo sąskaita pateikti prašomų prekių pavyzdžius. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.