Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

NAUJO DAUGIAFUNKCINIO ŠLAVIMO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMAS FINANSINIO LIZINGO BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus.

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

## Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

UAB „Zarasų būstas“ ketina finansinio lizingo būdu įsigyti vieną naują daugiafunkcinį šlavimo automobilį (toliau vadinama Prekė/ Automobilis).

Reikalavimai Prekei

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1 | Perkamas kiekis – 1 vnt. |
| 1.2 | Vakuuminis šlavimo automobilis |
| 1.3 | Spalva Balta. RAL 9016 arba analogiška. |
| 1.4 | Daugiafunkcinis šlavimo automobilis kompaktiškas, skirtas gatvėms, kiemams, aikštėms valyti. Mašina turi būti nauja, nenaudota ir ne senesnė nei 2025 metų gamybos |
| 1.5 | Automobilio bunkerio talpa pagal 15429-1 standartą skirta sąšlavoms ne mažesnė kaip 4,0 m3 (skirta sąšlavoms). |
| 1.5.1 | Sąšlavų surinkimo talpa (sienos, lubos, grindys) pagaminta iš nerūdijančio plieno ne mažesnio nei 1.4003. |
| 1.5.2 | Durys iš abiejų sąšlavų talpos pusių skirtos šiukšlėms mesti ir bunkerio apžiūrai, plovimui. |
| 1.6 | Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. |
| 1.7 | Automobilis, kaip apibrėžia Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, variklis turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6C teršalų išmetimo reikalavimus. |
| 1.8 | PM 2.5/10 sertifikatas. |
| 1.9 | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių arba 1500 darbo valandų (kas pirma sueina) garantija prekei. |
| 1.10 | Remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų – gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. |
| 1.11 | Tiekėjas kartu su automobiliu pateikia dokumentaciją, naudojimo, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijas, remonto žinyną originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. |
| 1.12 | Tekėjas savo lėšomis turės apmokyti mažiausiai 2 (du) pirkėjo nurodytus specialistus dirbti su įsigyjamu daugiafunkciniu šlavimo automobiliu ir jo įranga. Tiekėjas turės įsitikinti ir patvirtinti, kad apmokyti darbuotojai sugebės tinkamai dirbti bei prižiūrėti įsigyjamą įrangą. Apmokymai turės vykti pirkėjo buveinėje. |
| 1.13 | Tiekėjui perduodant automobilį pirkėjui, automobilis turi būti įregistruotas naudotojo vardu, turi būti su galiojančiu techninės apžiūros dokumentu ir turi būti visiškai paruoštas darbui tiekėjo sąskaita. |
| 1.14 | Automobilis turi būti pristatytas pirkėjui ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 1.15 | Automobilis turi būti pristatytas adresu: Statybininkų g. 2, Zarasai. |
| 1.16 | Automobilio aptarnavimai atliekami ne dažniau kaip kas 500 motovalandų. |
| 1.17 | Automobilio transmisija turi būti hidrostatinė. |
| 1.18 | Automobilio apsisukimo spindulys (nuo šaligatvio iki šaligatvio) turi būti ne daugiau kaip 6000 mm. |
| 1.19 | Šlavimas turi būti vykdomas 2 (dviem) pagrindiniais šepečiais sąšlavas nukreipiant į įsiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą ir įsiurbimo metu turi būti drėkinamos. |
| 1.20 | Šlavimo automobilis turi turėti papildomą manipuliuojamą trečią šepetį, sumontuotą priekyje, skirtą valyti skirtingame aukštyje esančius paviršius (nuo šaligatvių ant važiuojamosios kelio dangos). Papildomas šepetys turi būti pilnai valdomas iš kabinos (reguliuojamas šepečio sukimo greitis, šlavimo kampas, valymo plotis, keičiama valymo pusė). Turi būti drėkinamas prieš šepetį. |
| 1.21 | Turi būti galima demontuoti trečią šepetį ir vykdyti šlavimus dviem pagrindiniais šepečiais. |
| 1.22 | Įsiurbimo kolektorius tūri būti ne siauresnis kaip 600 mm. |
| 1.23 | Įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras turi būti ne mažesnis nei 200 mm. |
| 1.24 | Dviejų pagrindinių šepečių valdymas iš operatoriaus kabinos: Galima keisti (reguliuoti) šlavimo kampą; Galima keisti (reguliuoti) šepečių prispaudimą prie valomo paviršiaus; Galima keisti šepečių sukimosi greitį. |
| 1.25 | Trečiojo šepečio valdymas iš operatoriaus kabinos: Galima keisti (reguliuoti) šepečio prispaudimą prie valomo paviršiaus; Galima keisti (reguliuoti) šlavimo kampą; Galima keisti šepečių sukimosi greitį |
| 1.26 | Turi būti „Joystick“ tipo šepečių valdymo pultas. Operatorius turi valdyti reikiamas funkcijas: Šepečių sukimosi greitis, šepečių prispaudimas, valymo kampo parinkimas, valymo plotis, siurbimo galios reguliavimas. |
| 1.27 | Papildomas 3-ias šepetys turi būti valdomas tuo pačiu valdymo pultu kaip ir pagrindiniai šepečiai. |
| 1.28 | Įrangos variklio galia ne mažiau kaip 110 kW. |
| 1.29 | AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 10 litrų. Bakas rakinamas. |
| 1.30 | Švaraus vandens talpos tūris ne mažiau nei 500 litrų. |
| 1.31 | Pakartotinas purvino vandens panaudojimas – vandens recirkuliacija. |
| 1.32 | Šlavimo plotis ne mažiau kaip 2200 mm, vykdomas 2 (dviem) priekyje išdėstytais šepečiais. |
| 1.33 | Šlavimo plotis dirbant visais trimis šepečiais ne mažiau kaip 3000 mm. |
| 1.34 | Šepečiai su hidrauliniais amortizatoriais, skirtais sumažinti susidūrimų su kliūtimis poveikį. |
| 1.35 | Įsiurbimo kolektorius turi turėti galimybę susiurbti didesnių gabaritų šiukšles (pvz. lapus, skardines) pakeliant ar pradarant įsiurbimo kolektoriaus sklendę. Valdymas iš kabinos. |
| 1.36 | Valdymo pultas CANBUS tipo. Įrangos informaciniame ekrane turi būti rodoma: - Automobilio greitis ir variklio sūkiai; - Kilometrų skaitiklis; - Aušinimo skysčio temperatūra; - Kuro lygis bake; - Įsiurbimo galia; - Vidutinės ir dienos degalų sąnaudos; - Švaraus vandens lygio indikatorius su įspėjimu operatoriui apie per mažą vandens lygį; - Pranešimai apie įrangos aptarnavimą; - Gedimų indikacija ir klaidų kodai; - Aktyvuotų funkcijų būsena. |
| 1.37 | Įrangos informaciniame ekrane turi būti rodoma: -bendros ir kasdieninės šlavimo valandos; -bendras ir kasdienis šlavimo atstumas; -variklio darbo valandos. Informaciją galima perkelti į USB ar analogišką laikmeną tolimesnei analizei. |
| 1.38 | Automobilio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui. |
| 1.39 | Ne mažiau kaip 100 bar slėgio ir 25 l/min našumo aukšto slėgio plovimo sistema su plovimo ietimi. Ne mažiau kaip 15 m ilgio žarna su automatiniu suvyniojimu. |
| 1.40 | Bunkerio išvertimo aukštis ne mažiau kaip 1500 mm, iškrovimas ir nuleidimas valdomas nešiojamu valdymo pultu |
| 1.41 | Bunkerio pakėlimo kampas išvertimui ne mažesnis kaip 50 laipsnių. |
| 1.42 | Bunkerio gale nerūdijančio plieno latakas sąšlavų išpylimui. |
| 1.43 | Reguliuojama keleivio sėdynė su galvos atlošu ir trijų taškų saugos diržu. |
| 1.44 | Pneumatinė, reguliuojama operatoriaus sėdynė su galvos atlošu ir trijų taškų saugos diržu. |
| 1.45 | Galinio vaizdo ir šlavimo veidrodžiai. |
| 1.46 | Vairas dešinėje pusėje. |
| 1.47 | Darbinis greitis nuo 0 km/val. |
| 1.48 | Transportinis greitis ne mažiau kaip 50 km/val. |
| 1.49 | Keliamoji galia ne mažiau kaip 5000 kg. |
| 1.50 | Maksimali leistina bendroji masė ne daugiau kaip 12.500 kg. |
| 1.51 | Padangos ne mažesnės kaip R17 dydžio. |
| 1.52 | Ratų bazė ne mažiau nei 2400mm |
| 1.53 | Pastovaus greičio palaikymo funkcija šlavimo režimu. |
| 1.54 | Oro kondicionierius kabinoje. |
| 1.55 | Priekinis stiklo šildymas. |
| 1.56 | LED oranžinės spalvos švyturėlis įrangos priekyje. |
| 1.57 | LED oranžinės spalvos švyturėlis įrangos gale. |
| 1.58 | Papildomas LED šviesos skirtos apšviesti trečią šepetį ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 1.59 | Papildomas LED žibintas apšviesti įsiurbimo kolektorių. |
| 1.60 | LED dienos važiavimo šviesos ir LED galiniai žibintai. |
| 1.61 | Elektroninis masės išjungimas kabinoje. |
| 1.62 | Galinio vaizdo kamera su spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje. Ne mažesnis kaip 10“ colių spalvotas ekranas. |
| 1.63 | Informaciją apie automobilio buvimo vietą, darbo parametrus, atvaizduotas žemėlapis kur automobilis atliko šlavimo funkcijas, galima stebėti gyvai nuotoliniu būdu. Turi būti suteikta prieiga (be papildomo mokesčio) visu automobilio garantijos laikotarpio metu. |
| 1.64 | Siūlomo automobilio oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 150 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Pateikti aprašymą su adresais ir kontaktais. |

FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

| Lizingo laikotarpis | ne trumpiau kaip 84 mėn. |
| --- | --- |
| Pradinė įmoka | Nei daugiau 15 proc. automobilio vertės |
| Likutinė vertė | Be likutinės vertės |
| Kintamos palūkanos | Ne daugiau 2 proc. + 6 mėn. EURIBOR (2025-03-03 dienos) |
| Įmokų mokėjimo būdas | Anuiteto |