1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3710 SKUODAS–MOSĖDIS–ŠAUKLIAIS RUOŽO NUO 0,000 IKI 6,342 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VYKDYMAS IR STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS

BVPŽ kodai: 71320000-7; 45233142-6; 71248000-8.

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

Projekto pavadinimas: „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3710 SKUODAS–MOSĖDIS–ŠAUKLIAIS RUOŽO NUO 0,000 IKI 6,342 KM KAPITALINIS REMONTAS“.

Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP).

- TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR TRUMPINIAI

  - Auditas – kelių saugumo auditas.

  - Kelias – apima Lietuvos Respublikos kelių įstatyme nurodytą „kelias“ sąvoką.

  - Komisija – Via Lietuvos Kelių ir kelio statinių statybos projektų koordinavimo komisija (ar kitas sutarties vykdymo metu veikiantis Via Lietuvos statinių statybos projektų koordinavimo organas).

  - Paslaugos teikėjas – atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytą tiekėją.

  - Projektas – statinio statybos projektas.

  - Projekto rengėjas – apima Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus statinio projektuotoją ir statinio projekto rengėją.

  - Techninis darbo projektas – atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme apibrėžtą sąvoką.

  - Techninė užduotis – atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme apibrėžtą sąvoką.

  - Via Lietuva – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

  - TS – ši techninė specifikacija.

  - TU – techninė užduotis statinio statybos projektui parengti.

- STATINIO PROJEKTAVIMO PROCESE VADOVAUTIS:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, higienos normomis;

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

- privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;

- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

- Via Lietuvos technine užduotimi;

- Via Lietuva internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais;

- kitais galiojančiais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

- kitais poįstatyminiais teisės aktais.

- PASIRUOŠIMAS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSUI

Paslaugos teikėjas, paslaugų viešojo konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius gretimybių teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius / techninius darbo projektus bei statybviečių aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms kelio konstrukcijai ir kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos rekonstravimo / kapitalinio remonto projektavimo paslaugų apimtys ir įvykdymo sąlygos.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI PROJEKTO RENGĖJUI

  - Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas (įskaitant ir savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis).

  - Projektinius sprendinius parengti nepažeidžiant esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribų. Projektuojant sprendinius valstybinėje žemėje, gauti atsakingos / kompetentingos institucijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje;

  - Gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei kelio rekonstravimo / kapitalinio remonto projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi būti pasirašomas tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Via Lietuva.

  - Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ir (ar) bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

  - Įvertinti projektuojamo ir aplinkinėje teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Projekto aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę, nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, išvadas, kad projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams;

  - Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti (parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.

  - Nustatyti ir išanalizuoti poilsio aikštelių ir viešojo susisiekimo – autobusų sustojimo aikštelių bei pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros elementų poreikius ir pateikti inžinerinių sprendinių siūlymus, kuriuos būtų galima įgyvendinti atliekant kelio rekonstravimą / kapitalinį remontą.

  - Kelio naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du iš Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“.

  - Pristatyti projekto dokumentaciją auditui atlikti (audito procedūrą organizuoja Via Lietuva), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas.

  - Atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ar / ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranką, nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Via Lietuvai peržiūrai. Jei Via Lietuva po peržiūros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas pastabas.

Bendradarbiavimas (raštai ir pan.) su atsakingomis institucijomis prieš tai turi būti suderintas su  Via Lietuva.

Projekto rengėjas turi laiku informuoti Via Lietuvą apie statinio statybos projekto aplinkos apsaugos dalies rengimo privalomumą / neprivalomumą pagal galiojančius teisės aktus.

Statinio statybos projekto aplinkos apsaugos dalies rengimas projektavimo paslaugų grafike išskirti ir nurodyti kaip atskirą statinio statybos projekto rengimo etapą. Jei tas pats projekto rengėjas rengia kelis susijusių kelių ruožų projektus (įskaitant ir teikiant paslaugas pagal atskiras sutartis), aplinkos apsaugos dokumentų rengimas ir su tuo susijusios procedūros turi būti apjungtos.

  - Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą. DKŽ nurodyti aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotą, gylį ir kita). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje.

  - Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Nepriklausomai ar projektui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas projekto rengėjas turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami (uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.*

Asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo.

Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str. gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt..

Projekto bendrosios ekspertizės akte panaikinti informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą.

  - Kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Via Lietuvą apie numatyto projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją.

  - Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Kelio dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju, dangos suvedimo sprendiniams, kurie numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas atsakingos institucijos sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje ir Projekte turi būti nurodyti gretimų, su projektuojamo statinio sklypu besiribojančių, sklypų ribos ir kadastriniai numeriai.

Kai projekto sprendiniai dėl pagrįstų priežasčių yra numatyti ir ne statytojo (užsakovo)  valdomame žemės sklype (statinyje), projekto bendrosios dalies aiškinamajame rašte turi būti detaliai nurodytos priežastys ir reikiama informacija ir duomenis (kelio piketas ir sklypo ir / ar statinio kadastrinis numeri) ir teisinis pagrindas jiems įgyvendinti;

  - Jeigu rengiant kelio rekonstravimo / kapitalinio remonto projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės valdytojo ar kitos atsakingos / kompetentingos institucijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet projekte turi būti pridedamas brėžinys (*.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio rekonstravimo / kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę.

  - Kreiptis į Via Lietuvą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti.

  - Suderinti su Via Lietuva bendruosius statinio rodiklius bei statybą leidžiančio dokumento, kai jis reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka, turinį.

  - Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).

  - Informuoti Via Lietuvą dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija atitinkamam Via Lietuvos struktūriniam padaliniui ir projekto koordinatoriui:

- projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Via Lietuvos keliuose stovi kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

- žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;

- valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

- žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;

- situacijos schemos iš projektinių sprendinių.

  - Išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus.

Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, įvertinti jos būklę ir pateikti Via Lietuvai pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu:

- Eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą.

- Rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui.

- Rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose).

- Šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės savaitgaliui ar nakčiai).

- Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Via Lietuvos atsakingu / kompetentingu struktūriniu padaliniu (teikiant dokumentus el. paštu eos@lakd.lt).

  - Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę.

  - Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Via Lietuva. Via Lietuvai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą.

  - Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse.

  - Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Via Lietuva dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti statinio projektą.

  - Tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Via Lietuvos patvirtintą techninę specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is).

  - Jeigu dėl projekto rengėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos projekto rengėjo sąskaita (išskaičiuojama iš sutarties lėšų).

  - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Via Lietuvai. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.

Projekto rengėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Via Lietuva nurodys tai padaryti.

  - Projekto rengėjas turi parengti darbų kiekių žiniaraščius (DKŽ ir SDKŽ) pagal pridedamas formas (*.xlsx formatu). Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Gairės DKŽ ir SDKŽ pildymui:

- DKŽ visos projekto dalys pateikiamos viename excel faile, užpildant atskirus lapus (kiekvienas -atskiras DKŽ lapas atskira projekto dalis);

- naudoti vieną teksto stilių – „Times New Roman“;

- turi sutapti DKŽ lapų pavadinimai su pavadinimais DKŽ „Santrauka“;

- DKŽ darbų pavadinimai nebūtinai turi atitikti pasirinktų standartizuotų elementų pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti 100 ženklų);

- DKŽ turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas;

- turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo pavadino aprašyme arba pastabų stulpelyje. (Pvz., plastikinių pralaidų d400 rengimas vnt./m – 1/19, SKŽ turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „plastikinių pralaidų d400 rengimas (1 vnt.)“, matavimo vienetas – „m“, kiekis – „19“);

- medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

- jeigu projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant DKŽ konkretūs km nerašomi, o rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“;

- kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms);

- jeigu sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi būti prijungiamas prie kito panašaus, pvz. dangos pagruntavimas turi būti jungiamas prie asfalto sluoksnio įrengimo, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, taip pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime.

Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamas formas (TS 4 priedas).

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Via Lietuva.

  - Projekto rengėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems asmenims.

  - Po projekto parengimo, Via Lietuvai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Via Lietuvai.

  - Projekto rengėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Via Lietuva.

  - Teikiant parengtą Projektą turi būti užpildytas ir kartu pateiktas Statinio fizinių rodiklių sąrašas (TS 2 priedas).

- PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

  - Projekto rengimo etapai ir tvarka nurodyta:

| Projekto rengimo etapai: |  | Vykdomos procedūros, darbai. | Terminai | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Statybinių inžinerinių geologinių ir geodezinių bei kitų tyrimų atlikimas | - Inžineriniai geodeziniai tyrimų atlikimas. - Inžineriniai geologinių tyrimų atlikimas. - Kitų tyrimų atlikimas pagal TS reikalavimus. - Atliktų tyrimų medžiagos pateikimas Via Lietuva peržiūrai. - Pagal poreikį tikslinimas, koregavimas. - Galutinės tyrimų medžiagos perdavimas Via Lietuva. | 1-5 p. Pagal Inžinerinių tyrinėjimų ir projektavimo paslaugų grafiką yra projekto rengėjo atsakomybė. Via Lietuva peržiūri ir pateikia pastabas per 10 d.d. nuo medžiagos gavimo. | Pagal poreikį procedūros gali būti kartojamos kol paslaugos atitiks TU, TS reikalavimus |
| II | Poveikio kelių saugumui vertinimo atlikimas | Procedūros vykdomos ir veiksmai atliekami pagal teisės aktų reikalavimus | Pagal teisės aktų reikalavimus | Kai PKSV pagal teisės aktų reikalavimus atlikti privaloma atlikti |
| III | Audito atlikimas | - Medžiagos, reikalingos atlikti auditą pateikimas Via lietuva. - Audito atlikimas ir ataskaitos pateikimas projekto rengėjui. - Audito išvadų svarstymas (posėdis, protokolas). - Sprendinių tikslinimas, koregavimas ir pateikimas peržiūrai Via Lietuva iki bus gauta teigiama išvada iš AB Lietuva. - Pataisytų sprendinių priėmimas. | - 2 .d.d; - 16 d.d.; - 10 d.d.; - - projekto rengėjo atsakomybė - Iki 10 d.d. | Pagal poreikį 4-5 p. procedūros gali būti kartojamos kol bus tinkami parengti ir priimti galutiniai Projektiniai pasiūlymai. |
| V | Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą atlikimas | Procedūros vykdomos ir veiksmai atliekami pagal teisės aktų reikalavimus | Pagal teisės aktų reikalavimus | Kai pagal teisės aktų reikalavimus atlikti privaloma |
| IX | Techninio darbo projekto parengimas | - Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas peržiūrai. - Techninio darbo projekto peržiūra (tikrinimas ir vertinimas). - Techninio darbo projekto tikslinimas, koregavimas. - Pataisyto techninio darbo projekto peržiūra. - Tinkamo Techninio darbo projekto perdavimas Via Lietuva. | 1. Pagal Inžinerinių tyrinėjimų ir projektavimo paslaugų grafiką. 2. iki 15 d.d. 3. Projekto rengėjo atsakomybė. 4. iki 5 d.d. 5. Projekto rengėjo atsakomybė. | Pagal poreikį procedūros gali būti kartojamos kol bus tinkami parengti ir priimti galutinis pilnos apimties Techninis darbo projektas. |
| X | Projekto pristatymas Komisijai | - Projekto pristatymas komisijoje. - Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis) - Techninio darbo projekto tikslinimas, koregavimas pagal komisijos pastabas - Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis) | - Projekto rengėjo atsakomybė - Iki 10 d.d. - Projekto rengėjo atsakomybė - Iki 10 d.d. | Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas |
| XI | Statinio projekto ekspertizės atlikimas | - Prašymo atlikti projekto bendrąja ekspertizę pateikimas Via Lietuvai. - Projekto bendrosios ekspertizės organizavimas ir užsakymas. - Projekto bendrosios ekspertizės atlikimas. - Techninio darbo projekto tikslinimas, koregavimas pagal gautas pastabas. - Techninio darbo projekto perdavimas statytojui (užsakovui) su prašymu jį patvirtinti nuo teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimo. | 1. Pagal Inžinerinių tyrinėjimų ir projektavimo paslaugų grafiką. 2. iki 5 d.d. 3. iki 5-10 d.d. 4. Projekto rengėjo atsakomybė. 5. iki 7 d.d.. | Prašymo atlikto Projekto ekspertizę ir medžiagos teikimo forma pateikta TS 1 priede. Projekto perdavimo po teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimo ir prašymo patvirtinti Projektą formos pateiktos TS 1 priede. |
| XI | Projekto tvirtinimas | Procedūros vykdomos ir veiksmai atliekami pagal teisės aktų reikalavimus ir Via Lietuva vidinę tvarką | Pagal teisės aktų reikalavimus | Kai pagal teisės aktų reikalavimus atlikti privaloma |

  - Visais etapais komunikacija ir Projekto medžiagos teikimas vyksta bendruoju el. paštu ir kitu sutartu būdu, nurodant Projekto rengimo etapą ir tikslą.

  - Jei numatyta atlikti eismo srautų modeliavimą ir pan., kurie reikalingi tinkamiems Projekto sprendiniams priimti, jie turi būti atlikti ir pristatyti Projektinių sprendinių etape.

  - Projekto: projektinių pasiūlymų sudėtis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede. Taip pat projekto rengėjas turi parengti ir pateikti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį ir statinio statybos skaičiuojamąją kainą.

- ATLIKTŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Via Lietuva gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) projekto rengėjui pateikti peržiūrai atliktus projektavimo darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Via Lietuvos nurodymą, projekto rengėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turi:

- pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma;

- pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

- pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Via Lietuva;

- Via Lietuvai pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Via Lietuva suderintu formatu, data ir laiku;

- teikiant Via Lietuvos peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg formatu.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

  - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 p., Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 p. nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 p. nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

  - Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai.

  - Topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“.

  - Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais.

  - Topografiniai planai turi būti suderinti, vadovaujantis Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Turi būti ištyrinėti šuliniai ir pateiktos šulinių kortelės. Turi būti nurodytos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“.

  - Topografiniuose planuose turi būti sužymėtos visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiagos, pralaidų dugno altitudės. Sužymėti pavienių medžiai, nurodytos rūšys, diametrai.

  - Šiame skyriuje reikalaujama pateikti informacija ir duomenys apie inžinerinius tinklus gali būti gauta iš viešai prieinamų duomenų bazių ir informacinių sistemų, tačiau tai neatleidžia projekto rengėjo nuo atsakomybės visais įmanomais pasitikrinti jų teisingumo, aktualumo ir tinkamumo panaudoti projekto rengimo metu.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

  - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijomis“.

  - IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai.

  - Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijos“ nurodytus standartus.

  - Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados ir rekomendacijos:

- prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo technika ar įranga bei gręžinio Nr.;

- kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote (nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą;

- kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauką su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto pavadinimas);

- iš visų  gręžtų gręžinių  ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus Iš šalčiui atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių  gruntų.

  - Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami remiantis LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ standarto reikalavimais.

  - Projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis pjūvis.

  - Geologijos ataskaitoje turi būti nurodytas nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis.

  - Aptikus durpes ištirti jų paplitimą ir pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais ir darbų kiekių žiniaraščiu.

  - Projektuojant neįprastus, specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietose turi būti atlikti papildomi geologiniai tyrimai, būtini tų sprendinių tinkamumui pagrįsti.

  - Įsivertinti ir papildomai nusimatyti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, kai projektuojamos triukšmo užtvarų konstrukcijos, atraminės sienelės, gabionai, pralaidos bei kitos konstrukcijos ir statiniai. Pagal poreikį atlikti savalaikius papildomus geologinius tyrimus projekto rengimo metu.

  - Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą.

  - Suvestiniame inžinerinių tinklų plane nurodyti IGG gręžinių vietas, piketus ir gręžinių numerius, pagal IGG tyrimų ataskaitą.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO DOKUMENTACIJAI IR PROJEKTUOJAMAM STATINIUI IR SUSIJUSIAI INŽINERINIAI INFRASTRUKTŪRAI

  - Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

  - Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas paimtas iš internetinių puslapių (pvz. Google, Maps ir pan.).

  - Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Projekto Techninę specifikaciją, nurodant konkrečia vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.).

  - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.

  - Projekto brėžiniai, grafiniai elementai turi būti aiškūs ir įskaitomi. Brėžiniuose pateikiami topografiniai elementai, turi būti vaizduojami taip, kad neužgožtų inžinerinių sprendinių atvaizdavimo (pvz. naudojamos neutralių, prigesintų spalvų paletė, atitinkami linijų storiai ir pan.).

  - Išilginis ir skersiniai profiliai.

Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ žymėjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios linija.

Jei Projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti išilginiame profilyje.

Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija.

Išilginiame profilyje turi būti nurodytas projektinis greitis.

Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.

  - Apsaugos zonos.

Projekto grafinėje dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

  - Projekto konstrukcinė dalis.

Pralaidų, kurių vidinis skersmuo ≥1,20 m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti Projekto konstrukcijų dalyje.

  - Statybinės ir negrąžinamos medžiagos bei statybinės atliekos.

Statybinės medžiagos.

Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo / remonto darbus:

- darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame Projekte;

- susidarančios medžiagos, kurių panaudojimas nenumatytas Projekte ir nėra priskirtos prie negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „„Via Lietuva““ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą:

- AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos.

- AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.

- AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė.

- AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai.

- AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

- AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Via Lietuva.

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.).       Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.

Projekte turi būti numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

Negrąžinamos medžiagos:

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

- skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

- grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

- mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

Statybinės atliekos.

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

9.5 papunkčio informacija turi būti pateikta Projekto dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio.

  - Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas.

Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas naudoto asfalto granulių panaudojimas pagrindo sluoksniams be rišiklių (SBR) įrengti. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi naudoto asfalto granulių tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą panaudoti medžiagų mišiniams pagrindo sluoksniams be rišiklių (SBR) įrengti, vadovaujantis Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijomis R NAG 09.

  - Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose.

Projekto dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo.

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais,

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis:

- 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės ekspertizė;

- saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą;

- pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Informaciją, kreipimosi, prašymų projektus ir procedūras leidimui gauti turi parengti ir atlikti projekto rengėjas.

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (vadovautis aktualia redakcija) nuostatomis.

Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai.

Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:

- piketas ir kelio pusė;

- atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;

- medžio skersmuo;

- medžio rūšis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);

- medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;

- vieta kelio plano brėžinyje.

Projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių.

Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti savivaldybės seniūnijos seniūną ir pateikti jam kertamų medžių žiniaraštį, gauti leidimą šalinti medžius.

Numatant miško kirtimą Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis (vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju.

Derinimas ir leidimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Turi būti įvertintos gamtinio karkaso teritorijos ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymas:

- Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.

- Gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus.

  - Inžineriniai tinklai kelio juostoje.

Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio rekonstravimo / kapitalinio remonto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia projekto rengėjo nuo atsakomybės, rengiant Projektą priimti racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo).

Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti rekonstravimo / kapitalinio remonto projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo projekto rengėjo parinktų projektinių sprendinių.

Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų pertvarkymo būdą nei numatyta Projekte, prieš tai suderinęs su Via Lietuva.

Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus. Požeminių inžinerinių tinklų gylis (bet ne mažiau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vieta parinkti individualiai.

Esant poreikiui (jei nėra galimybės lietaus nuotekas nuo kelio nuvesti tinkamai projektuojamais kelio grioviais)  suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą (inžinerinį tinklą) ir įsivertinti visas tam atlikti būtinas procedūras. Po statybos darbų uždara lietaus vandens nuvedimo sistema (inžinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.

Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Via Lietuvą apie tokių tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį.

Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) pasirašymą.

Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Via Lietuva, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina Projekto sprendiniams įgyvendinti.

  - Lietaus vandens nuvedimas nuo kelio.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira Projekto lietaus nuotekų šalinimo dalis. Atkreipiame dėmesį, kad būtina įsivertinti tai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti Projekto sprendinių viešinimo procedūras, statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pan.).

  - Apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio ruožas).

Tuo atveju, kai atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų poreikį numatyti šiame etape, atliekant esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų migracijos taškų analizes, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ypatumus.

Projektuojant apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų vadovautis Via Lietuvos dokumentu „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10“, kitais įstatymais ir normatyviniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, gerąja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus.

Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Tuo atveju, jeigu rekonstruojamame / kapitaliai remontuojamame kelio ruože yra esamos apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų, turi būti nustatytas esamų apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų remonto / tvarkymo poreikis.

Priėjimai prie aptarnavimo objektų turi būti projektuojami vadovaujantis protingumo kriterijumi.

  - Melioracija.

Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio rekonstravimo / kapitalinio remonto sprendinių. Kelio rekonstravimo / kapitalinio remonto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.

Jei sprendiniams įgyvendinti yra būtina jungtis į melioracijos tinklus, būtina įsitikinti, kad šios sistemos yra tam tinkamos, veikiančios.

  - Apšvietimas.

Gyvenvietėse, kelio ženklų Nr. 550 ir Nr. 551 galiojimo ribose (nustačius poreikį ir kitur), rekonstruojamas / kapitaliniai remontuojamas kelio ruožas (įskaitant ir pėsčiųjų / dviračių tako tiesimą)  turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Šviestuvų charakteristikos turi būti ne blogesnės nei nurodyta: Aktuali informacija - ViaLietuva.lt).

  - Kraštovaizdis

Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio, suderintas su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose, įsijungiančiuose keliuose.

  - Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, apimantys paskutinių 5 m. duomenis. Įvertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

  - Triukšmą mažinančios priemonės

Priemonių poreikis nustatomas, atlikus prognozinį 20 m. vertinimą (naujoms automagistralėms ir naujiems greitkeliams – 30 m.), skaičiuojant nuo kelio eksploatacijos pradžios. Ilguoju laikotarpiu prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai duomenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras, privaloma vadovauti šiais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971 su vėlesniais pakeitimais);

- Lietuvos higienos norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638 su vėlesniais pakeitimais);

- Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 15, patvirtintos Kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 12341);

- Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10 (su vėlesniais pakeitimais);

- Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius „Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2013.

Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti prognozinius eismo duomenis. Nurodyti optimalius TU parametrus:

- Vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės);

- Aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų koordinatės ir/ar piketai, aukštis;

- Reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLα, DLR reikšmės). Gali būti pateikti ir kiti akustiniai parametrai;

- Saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių;

- TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m;

- Projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi;

taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką.

Projektuojant triukšmo užtvaras, parengti TU statinio projekto architektūros dalį.

Mažatriukšmės kelio dangos parinkimas turi būti pagrįstas Via Lietuvos normatyvinių dokumentų nuostatomis, gerąja praktika. Turi būti atliktas tikslus kelių eismo sukeliamo triukšmo modeliavimas, detaliai vertinamos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo ribinis dydis.

Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;

- naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai, želdinių defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;

- projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių gyvūnų poveikio;

- skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių ekonominio vertinimo (pagrindimo).

- KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

  - Nuovažos.

Įvertinęs esamą situaciją projekto rengėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, gyvenvietėje projektuoti vadovaujantis tai reglamentuojančiais statybos techniniais reglamentais.

Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal statybos rekomendacijas R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve).

Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir tik projekto rengėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingumą, visais kitais – tipinės. Taip pat Projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos ir detalizuotos prisijungimo elementai.

Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.

Rengiant Projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant Projektą. Taip pat turi Projekte būti pateikti:

- nuovažos parametrai;

- fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);

- kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota);

- kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

Apibendrinta nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų).

Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas / remontas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) turi būti pagrįstas ir tokio sprendinio argumentai pateikti Projekte.

Naujos nuovažos gali būti projektuojamos tik išimtinais atvejais ir pagrindus jų būtinumą, pateikiant sprendinio argumentus Projekte.

Projekto rengėjas turi atlikti esamų kelyje nuovažų patikrą. Parengti projektuojamų nuovažų planą (schemą) suderinti su Via Lietuva ir su nuovažų sprendiniais supažindinti savivaldybės seniūnijos seniūną.

  - Kelio dangos konstrukcija.

Kelio dangos konstrukcijos nustatymui vadovautis TU ir TS 3 priedu.

  - Vandens nuvedimas.

Įvertinus esamų pralaidų būklę (Projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas Projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.

Projektuojant vandens pralaidų parametrai turi būti nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, turi būti kiekvienai pralaidai atskirai pateiktos pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos.

Esant netipiniai situacijai (statūs šlaitai, šlaitų statumas daugiau nei 1:1,5, nepakanka vietos, atstumo ir pan.) turi būti pateikti keli (iki 3) alternatyvūs variantai ir jų pagrindimai.

Jei projektuojamas latakų įrengimas, tuomet Projekte turi būti pateikti techniniai reikalavimai ir charakteristikos latakams kelio užvažiuojamojoje dalyje ir neužvažiuojamojoje dalyje atskirai.

  - Autobusų sustojimo aikštelės.

Projekto rengėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / perkėlimo / remonto poreikį. Be perono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais, kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Via Lietuva. Autobusų sustojimo aikštelėje turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. Taip pat turi būti suprojektuota žmonių su negalia vedimo ir įspėjimo sistema.

  - Paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė.

- Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų.

- Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm.

- Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai.

- Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.

- Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.).

- Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį).

- Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą).

- Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus.

- Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016.

- Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:

- medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine;

- tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;

- svoris – ne mažiau kaip 100 kg;

- su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

  - Kelkraščių danga.

Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda.

Kai projektuojamas pėsčiųjų / dviračių takas yra šaligatvio tipo ar nuo kelio važiuojamosios dalies atskiriamas kelio bortu, turi būti numatyti ilgaamžiai sprendiniai, kurie užtikrintų, kad atliekant kelio dangos remontą, jau įrengti kelio elementai būtų išsaugoti ir nereikėtų jų perstatyti. Projektuojami sprendiniai negali pabloginti esamos situacijos. Pagal poreikį turi būti numatyti esamos kelio dangos skersinio ir / ar išilginio profilio nuolydžių atstatymo sprendiniai.

  - Grioviai.

Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.

Griovių tvirtinimas:

- kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

- kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

- kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;

- kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

  - Kelio ženklai ir kelio ženklinimas.

Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Projekte neturi būti nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14).

Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.

  - Geosintetinės medžiagos.

Projektuojant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu“, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“.

Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN GEOSINT ŽD13 I–IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir statybos darbų atlikimui, įrengimo aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13.

Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas sankasos armavimui turi būti atliktas palyginimas su kitais galimais sprendimais (gruntų pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir kt.), vertinant ekonomiškumą, ilgaamžiškumą ir stabilumą. Kelio ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais būtina įvertinti nuosėdžius. Pateikti ne mažiau kaip 3 galimų sprendimų variantus ir jų palyginimą, ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais ir išvadomis, kuriose būtų nurodomas ir projekto rengėjo siūlomas sprendinys.

Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti nurodyti kelio išilginių ir skersinių profilių brėžiniuose.

Nurodant gaminių charakteristikas, savybes, vadovautis normatyvinio statybos techninio dokumento MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 lentele.

Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti kitus lygiaverčius nei numatyta Projekte gaminius.

  - Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių eismas.

Projektuojamo kelio (jo elementų) geometriniai ar / ir kiti parametrai pagal turi užtikrinti didžiagabaričių ir / ar sunkiasvorių transporto priemonių eismą.

  - Reikalavimai betoniniams aplinkotvarkos gaminiams

Projekte gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, kurios nėra apibrėžtos standartuose ar techninių reikalavimų apraše „TRA Trinkelės 14“.

- Betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;

- Betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;

- Betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;

- Gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;

- Tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342;

- Gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)

  - Bendrieji statinių rodikliai (toliau - BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais;

  - į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre:

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės);

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams (Žalieji tiltai“), tuneliai, viadukai, estakados;

- naujai statomi lietaus nuotekų tinklai;

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.);

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais;

  - į BSR neturi būti nurodomi:

- elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;

- ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;

- mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;

- kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir t.t.

  - pastabos:

- surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

- surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai;

- pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį;

- jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant apjungiamojo kelio ilgį.

Statinio rodiklių lentelė .doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedą ir statytojo (užsakovo) tipinę formą (žr. žemiau lentelę).

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| - SKLYPAS |  |  |  |
| - Sklypo plotas | m2 | xxx | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija |
| - Sklypo plotas | m2 | xxx | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija |
| - Sklypo plotas (kelio Nr.xxxx) | m2 | xxx | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija |
| - PASTATAI |  |  |  |
| Nauja statyba: |  |  |  |
| - Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai) |  |  | Ypatingasis statinys, SLD reikalingas. (pastabos) |
| - pastato bendrasis plotas* | m2 | xxx |  |
| - pastato naudingasis plotas* | m2 | xxx |  |
| - pastato tūris* | m3 | xxx |  |
| - aukštų skaičius* | vnt. | xxx |  |
| - pastato aukštis* | m | xxx |  |
| - energinio naudingumo klasė | - | xxx |  |
| - pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė | - | xxx |  |
| - statinio atsparumo ugniai laipsnis | - | xxx |  |
| - kiti papildomi pastato rodikliai | - | xxx |  |
| - SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| Rekonstravimas: |  |  |  |
| - xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, SLD reikalingas Statinio riba ties Pk xxx+xx |
| - kelio kategorija | - | xxx |  |
| - kelio ilgis* | km | xxx |  |
| - kelio juostos plotis | m | xxx |  |
| - eismo juostų skaičius | vnt. | xxx |  |
| - eismo juostos plotis | m | xxx |  |
| - tilto, viaduko ar estakados ilgis | m | xxx | Kelio sudėtinė dalis |
| - xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, SLD reikalingas Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) takas, žiedinės sankryžos (ŽS) Nr.xxx, Nr.xxx, |
| - kelio kategorija | - | xxx |  |
| - kelio ilgis* | km | xxx |  |
| - kelio juostos plotis | m | xxx |  |
| - eismo juostų skaičius | vnt. | xxx |  |
| - eismo juostos plotis | m | xxx |  |
| - AP1 ilgis | km | xxx | Kelio sudėtinės dalys |
| - iki viaduko 58,11 km | km | xxx |  |
| - nuo viaduko 58,11km | km | xxx |  |
| - viadukų ilgis | m | xxx | (Kelio statiniai, Tunelinis pravažiavimas xxx km) |
| - Viadukas |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, SLD reikalingas. (pastabos – kokiam kelyje, kokiam km ir pan. |
| - Ilgis* | m | xxx |  |
| - plotis | m | xxx |  |
| Nauja statyba: |  |  |  |
| - Tiltas |  |  | Ypatingasis statinys, SLD reikalingas. X= xxxxx, Y= xxxxx, Tiltas per xxxxx xxxxx km |
| - Ilgis* | m | xxx |  |
| - plotis | m | xxx |  |
| Griovimas: |  |  |  |
| - Liepų gatvė |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas. (pastabos) |
| - kategorija | - | xxx |  |
| - ilgis* | km | xxx |  |
| - važiuojamosios dalies plotis | m | xxx |  |
| - eismo juostų skaičius | vnt. | xxx |  |
| - eismo juostos plotis | m | xxx |  |
| - INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| Nauja statyba |  |  |  |
| - Lietaus tinklas |  |  | Neypatingasis statinys SLD reikalingas. ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12 |
| - ilgis* | m | xxx |  |
| - vamzdžių skersmuo | mm | xxx; xxx; xxx |  |
| - Lietaus nuotekų linija |  |  | Neypatingasis statinys SLD reikalingas. ŠL1-317a – EŠ182a |
| - ilgis* | m | xxx |  |
| - vamzdžių skersmuo | mm | xxx |  |
| Rekonstravimas |  |  |  |
| - Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx, II gr. nesudėtingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, SLD nereikalingas. T5-T6-T7 ir T8-T9 |
| - vandentiekio tinklų ilgis* | m | xxx |  |
| - vamzdžio skersmuo | mm | xxx; xxx |  |
| - Vandentiekio tinklai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxx“, SLD reikalingas. T12-T13 |
| - vandentiekio tinklų ilgis* | m | xxx |  |
| - vamzdžio skersmuo | mm | xxx |  |
| - Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Neypatingasis statinys, nuosavybė – AB „Energijos skirstymo operatorius“,, SLD reikalingas. |
| - dujotiekio tinklų ilgis* | m | xxx |  |
| - vamzdžio skersmuo | mm | xxx |  |
| Kapitalinis remontas: |  |  |  |
| - Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxx“, SLD nereikalingas. |
| - nuotekų tinklų ilgis* | m | xxx |  |
| - vamzdžio skersmuo | mm | xxx |  |
| - KITI STATINIAI |  |  |  |
| Nauja statyba: |  |  |  |
| - Automobilių stovėjimo aikštelė |  |  | Neypatingasis statinys, SLD reikalingas. 64 km automobilių stovėjimo aikštelė su priklausiniais – privažiavimai ir ŽS Nr. 10 |
| - Plotas* | m | xxxxx |  |
| - Stoginė |  |  | I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas. 64 km automobilių stovėjimo aikštelėje |
| - užstatymo plotas* | m2 | xxx |  |
| - aukštis* | m | xxx |  |
| - Nuotekų valymo įrenginys | l/s | xxx | Neypatingasis statinys** SLD reikalingas. NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje |
| Rekonstravimas: |  |  |  |
| - Melioracijos statiniai |  |  | Neypatingasis statinys SLD reikalingas. |
| - tinklų ilgis* | m | 19484 |  |
| - vamzdžio skersmuo | mm | 58/50; 92/80; 126/113; 160/145; 200/180; 110; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 200/237; 90; 125; 140; 180; 225; 280; 355; 450; 560 |  |
| - Kiemo statiniai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“ |
| - tvora | m | xxx |  |
| - Kiemo statiniai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, SLD reikalingas Statinio bendrasavininkas – UAB „xxxxxx“ |
| - asfaltbetonio danga | m2 | xxx |  |
| Griovimas: |  |  |  |
| - Kiemo statiniai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxxx |
| - šulinys | vnt. | xxx |  |
| - Kiemo statiniai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxxx |
| - rūkykla | vnt. | xxx |  |
| - tvora | m | xxx |  |
| - Kiemo statiniai |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxx |
| - šulinys | vnt. | xxx |  |
| - lauko tualetas | vnt. | xxx |  |
| - Automobilių stovėjimo aikštelė |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxx |
| - Plotas | m2 | xxx |  |
| - Automobilių stovėjimo aikštelė |  |  | Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxx |
| - Plotas | m2 | xxx |  |

Pastaba: * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx 						kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

Techninės specifikacijos

1 priedas

AB „Via Lietuva“                                                                                        20   -................... Nr...........

DĖL PROJEKTO PERDAVIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas Projektas „Projekto pavadinimas, etapas“.

Teikdami Projektą patvirtiname, kad Projekto sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) techninės užduoties ir techinės specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad yra gautas AB „Via Lietuva“ Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos pritarimas Projekto sprendiniams (data, protokolo Nr.).

PRIDEDAMA: Projektas elektroninėje laikmenoje pagal Statytojo (Užsakovo) reikalavimus arba internetinės duomenų dalinimosi platformos nuoroda Projekto dokumentacijos atsisiuntimui, galiojanti ne mažiau 5 d. d.

AB „Via Lietuva“                                                                                        20   -................... Nr...........

DĖL PROJEKTO EKSPERTIZĖS

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas Projektas „Projekto pavadinimas, etapas“.

Prašome Statytoją (Užsakovą) organizuoti atlikti Projekto ekspertizę.

Teikdami Projektą patvirtiname, kad Projekto sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) techninės užduoties ir techinės specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad yra gautas AB „Via Lietuva“ Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos pritarimas Projekto sprendiniams (data, protokolo Nr.).

Projekto statybos montavimo darbų kaina (Eur su PVM):

Prašome nurodyti, kam pateikti Projekto dokumentaciją.

PRIDEDAMA: Projektas elektroninėje laikmenoje pagal Statytojo (Užsakovo) reikalavimus arba internetinės duomenų dalinimosi platformos nuoroda Projekto dokumentacijos atsisiuntimui, galiojanti ne mažiau 5 d. d.

AB „Via Lietuva“                                                                                        20   -................... Nr...........

DĖL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas Projektas „Projekto pavadinimas“ ir

atsižvelgiant į „ekspertizės rangovo pavadinimas“ 202.. m. .......... d. Projekto bendrosios ekspertizės akto Nr. ... išvadą, teikiame Projektą tvirtinti.

Teikdami Projektą Statytojui (Užsakovui) patvirtiname, kad Projekto sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės užduoties ir techninės specifikacijos reikalavimus, Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, kitais teisės aktais. Projekto dokumentai įforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Pridedama:

- Projektinė dokumentacija:

| Eil. Nr. | Projekto dalies/bylos/brėžinio pavadinimas | Bylos Nr. | Bylos formatas* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | .doc, .adoc, .pdf, .dwg |

*Kiekviena projekto dalis pateikiama .doc, .adoc (su elektroniniais parašais), .pdf formatais, brėžiniai –.pdf ir .dwg formatais. Statinio projekto dokumentai parengti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal LST 1516:2015.

- Projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. ...

- Statinio rodiklių lentelė .doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą ir TS reikalavimus.

- Užpildytas DKŽ ir SDKŽ (TS 4 priedas).

AB „Via Lietuva“                                                                                        20   -................... Nr...........

DĖL PROJEKTO PERDAVIMO PO STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

Teikiame „Projekto pavadinimas, laida“ projektinę dokumentaciją, pataisytą pagal statybos darbų pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. Projekto dokumentai įforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

- Projekto dokumentacija:

| Eil. Nr. | Projekto dalies/bylos/brėžinio pavadinimas | Bylos Nr. | Bylos formatas* | Atlikti pataisymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | .doc, .adoc, .pdf, .dwg | Bylos psl., pataisymas |

**Kiekviena projekto dalis pateikiama .doc, .adoc (su elektroniniais parašais), .pdf formatais, brėžiniai –.pdf ir .dwg formatais. Statinio projekto dokumentai parengti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal LST 1516:2015.

2. 	Aiškinamasis raštas (pateikiami paaiškinimai apie atliktus projekto taisymus, nurodant priežastis ir taisymų vietas projekte).

Techninės specifikacijos

2 priedas

| STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS (pildoma parengus Projektą) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Matavimo vnt. | Planas | Faktas |
| Kelias |  |  |  |
| Nauja statyba | km |  |  |
| Rekonstravimas | km |  |  |
| Kapitalinis remontas | km |  |  |
| Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas) | km |  |  |
| Paprastasis remontas | km |  |  |
| Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas) |  |  |  |
| Nauja statyba | vnt. |  |  |
| Rekonstravimas | vnt. |  |  |
| Kapitalinis remontas | vnt. |  |  |
| Paprastasis remontas | vnt. |  |  |
| Sankryžų pertvarkymas |  |  |  |
| Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) | vnt. |  |  |
| Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) | vnt. |  |  |
| Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) | vnt. |  |  |
| Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis |  |  |  |
| Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba | km |  |  |
| Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) | km |  |  |
| Inžinerinės eismo saugos priemonės |  |  |  |
| Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) | vnt. |  |  |
| Inžinerinės greičio mažinimo priemonės | vnt. |  |  |
| Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas | km |  |  |
| Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas | km |  |  |
| Aplinkosauginės priemonės |  |  |  |
| Triukšmo slopinimo sienelė | km |  |  |
| Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros | km |  |  |
| Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros | km |  |  |
| Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas | vnt. |  |  |
| Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės |  |  |  |
| Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga | vnt. |  |  |
| Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas | km |  |  |
| Viršsvorio ir kitų (daugiafunkcių) pažeidimų kontrolės sistema | vnt. |  |  |
| Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę) | vnt. |  |  |
| Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę) | vnt. |  |  |
| Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ)) | vnt. |  |  |
| Momentinis greičio matuoklis | vnt. |  |  |
| Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas | vnt. |  |  |
| Eismo intensyvumo skaitiklis | vnt. |  |  |

| Kiti kelio elementai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) | vnt. |  |  |
| Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) | vnt. |  |  |
| Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.) | vnt. |  |  |
| Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože | km |  |  |
| Jungiamasis kelias | km |  |  |

Rodiklių matavimo paaiškinimas:

| Rodiklis | Matavimo vnt. | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| Kelias | km | Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą. |
| Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas) | vnt. | Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą. |
| Vieno lygio sankryža (žiedinė, šviesoforais reguliuojama, šviesoforais nereguliuojama) | vnt. | Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir įrengimo būdą. |
| Jungiamasis kelias | km | Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai. |
| Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis | km | Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai. |
| Pėsčiųjų perėja | vnt. | Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ arba numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per kelią. Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos |
| Inžinerinės greičio mažinimo priemonės | vnt. | Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos) |
| Apsauginiai kelio atitvarai | km | Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis. |
| Triukšmo slopinimo sienelė | km | Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukšmo sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis. |
| Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros | km | Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse) |
| Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros | km | Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse) |
| Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas | vnt. | Vertinama žaliojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas |
| Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga | vnt. | Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas |
| Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas (V2I ir kt.) | vnt. | Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas. |
| Viršsvorio ir/ar kitų (daugiafunkcių) pažeidimų kontrolės sistema | vnt. | Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio kontrolę įrengimas |
| Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas | vnt. | Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai) |
| Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) modernizavimas | vnt. | Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos) |
| Greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ)) | vnt. | Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas. |
| Momentinis greičio matuoklis | vnt. | Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas |
| Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas | vnt. | Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt. |
| Eismo intensyvumo skaitiklis | vnt. | Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas |
| Daviklių skirtų naftos gaudyklėms, siurblinėms ar kitiems infrastuktūros įrenginiams stebėti įrengimas | vnt. | Daviklių, skirtų infrastuktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurblinės) stebėti įrengimas |
| Autobusų sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) | vnt. | Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas |
| Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) | vnt. | Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo |
| Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.) | vnt. | Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas |
| Apšvietimo įrengimas kelio ruože | km | Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais. |

Techninės specifikacijos

3 priedas

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS SKAIČIAVIMAI

- Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai

Projektinė apkrova A nustatyta 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui atsižvelgiant į Užsakovo pateiktus eismo intensyvumo duomenis (detaliau žiūrėti 1 lentelę) bei priimant projektinės apkrovos skaičiavimo koeficientus:

- ašių skaičiaus koeficientas priimtas atsižvelgiant į rajoninio kelio reikšmę – fA=3,3 (KPT SDK 19 3 Priedas 2 lentelė);

- bendras apkrovos koeficientas priimtas atsižvelgiant į rajoninio kelio reikšmę – qBm=0,18 (KPT SDK 19 3 Priedas 3 lentelė)

- važiuojamosios kelio dalies eismo juostų skaičiaus koeficientas priimtas įvertinat dvipusį eismą – f1=0,5 (KPT SDK 19 3 Priedas 4 lentelė);

- važiuojamosios kelio dalies eismo juostos pločio koeficientas priimtas įvertinant eismo juostos plotį nuo 2,75 m iki 3,25 m – f2=1,4 (KPT SDK 19 3 Priedas 5 lentelė);

- išilginio nuolydžio koeficientas priimtas įvertinant didžiausią išilginį nuolydi nuo 2 % iki 4 % – f3=1,02 (KPT SDK 19 3 Priedas 6 lentelė);

- vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimas priimtas atsižvelgiant į Užsakovo pateiktą informacija – p=0,015.

1 lentelė. Užsakovo pateikti eismo intensyvumo duomenys

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Kelio Nr. | Ruožo pradžia, km | Ruožo pabaiga, km | Ruožo ilgis, km | Bendras eismo intensyvumas (aut./parą) | Krovininio transporto eismo intensyvumas (aut./parą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raseinių r. sav. | 3514 | 0,519 | 4,309 | 3,790 | 171 | 19 |
| 2 | Šakių r. sav. | 3807 | 2,691 | 14,296 | 11,605 | 170 | 10 |
| 3 | Skuodo r. sav. | 3710 | 0,000 | 6,342 | 6,342 | 185 | 15 |
| 4 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 3,680 | 5,653 | 1,973 | 212 | 8 |
| 5 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 7,580 | 7,858 | 0,278 | 212 | 8 |
| 6 | Trakų r. sav. | 4714 | 3,333 | 9,462 | 6,129 | 187 | 94 |
| 7 | Joniškio r. sav. | 1609 | 4,547 | 8,748 | 4,201 | 194 | 28 |
| 8 | Prienų r. sav. | 3304 | 21,168 | 24,567 | 3,399 | 203 | 30 |
| 9 | Kelmės r. sav. | 2137 | 17,481 | 19,376 | 1,895 | 290 | 57 |
| 10 | Kaišiadorių r. sav. | 1818 | 0,000 | 5,776 | 5,776 | 187 | 29 |
| 11 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 14,878 | 22,008 | 7,130 | 168 | 23 |
| 12 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 24,470 | 27,602 | 3,132 | 204 | 46 |

Susisteminta projektinių apkrovų A bei parinktų dangos konstrukcijų klasių informacija pateikta 2 lentelėje, detalūs skaičiavimai pateikti Priede Nr. 1.

2 lentelė. Susistemina projektinių apkrovų A ir parinktų dangos konstrukcijų klasių lentelė

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Kelio Nr. | Ruožo pradžia, km | Ruožo pabaiga, km | Ruožo ilgis, km | Krovininio transporto eismo intensyvumas (aut./parą) | Projektinė apkrova A, mln. ESAs | Dangos konstrukcijos klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raseinių r. sav. | 3514 | 0,519 | 4,309 | 3,790 | 19 | 0,068 | DK 0,1(0,07) |
| 2 | Šakių r. sav. | 3807 | 2,691 | 14,296 | 11,605 | 10 | 0,036 | DK 0,05(0,04) |
| 3 | Skuodo r. sav. | 3710 | 0,000 | 6,342 | 6,342 | 15 | 0,054 | DK 0,1(0,06) |
| 4 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 3,680 | 5,653 | 1,973 | 8 | 0,029 | DK 0,05(0,03) |
| 5 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 7,580 | 7,858 | 0,278 | 8 | 0,029 | DK 0,05(0,03) |
| 6 | Trakų r. sav. | 4714 | 3,333 | 9,462 | 6,129 | 94 | 0,336 | DK 1(0,4) |
| 7 | Joniškio r. sav. | 1609 | 4,547 | 8,748 | 4,201 | 28 | 0,101 | DK 0,3(0,11) |
| 8 | Prienų r. sav. | 3304 | 21,168 | 24,567 | 3,399 | 30 | 0,107 | DK 0,3(0,11) |
| 9 | Kelmės r. sav. | 2137 | 17,481 | 19,376 | 1,895 | 57 | 0,204 | DK 0,3(0,21) |
| 10 | Kaišiadorių r. sav. | 1818 | 0,000 | 5,776 | 5,776 | 29 | 0,104 | DK 0,3(0,11) |
| 11 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 14,878 | 22,008 | 7,130 | 23 | 0,082 | DK 0,1(0,09) |
| 12 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 24,470 | 27,602 | 3,132 | 46 | 0,165 | DK 0,3(0,17) |

Atsižvelgiant į apskaičiuotą projektinę apkrovą A bei vertinimui pateiktus esamos dangos konstrukcijos tyrimų duomenis, pateikiamos dangos konstrukcijų įrengimo alternatyvos ir technologijos.

Rekomenduojamos dangų konstrukcijų įrengimo alternatyvos ir technologijos priklausomai nuo kelio numerio pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Rekomenduojamos dangų konstrukcijų įrengimo alternatyvos ir technologijos

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Ruožo pradžia, km | Ruožo pabaiga, km | Ruožo ilgis, km | Krovininio transporto eismo intensyvumas (aut./parą) | Dangos konstrukcijos klasė | Galimas pagrindo medžiagiškumas1) | Rekomenduojamas DK sprendinys1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3514 | 0,519 | 4,309 | 3,79 | 19 | DK 0,1(0,07) | CTB | III DK sprendinys |
| 2 | 3807 | 2,691 | 14,296 | 11,605 | 10 | DK 0,05(0,04) | CTB | I DK sprendinys |
| 3 | 3710 | 0 | 6,342 | 6,342 | 15 | DK 0,1(0,06) | CTB | III DK sprendinys |
|  |  |  |  |  |  |  | SPS | IV DK sprendinys |
| 4 | 5224 | 3,68 | 5,653 | 1,973 | 8 | DK 0,05(0,03) | CTB | I DK sprendinys |
|  |  |  |  |  |  |  | SPS | II DK sprendinys |
| 5 | 5224 | 7,58 | 7,858 | 0,278 | 8 | DK 0,05(0,03) | CTB | I DK sprendinys |
|  |  |  |  |  |  |  | SPS | II DK sprendinys |
| 6 | 4714 | 3,333 | 9,462 | 6,129 | 94 | DK 1(0,4) | CTB | VI DK sprendinys |
| 7 | 1609 | 4,547 | 8,748 | 4,201 | 28 | DK 0,3(0,11) | CTB | V DK sprendinys |
| 8 | 3304 | 21,168 | 24,567 | 3,399 | 30 | DK 0,3(0,11) | CTB | V DK sprendinys |
| 9 | 2137 | 17,481 | 19,376 | 1,895 | 57 | DK 0,3(0,21) | CTB | V DK sprendinys |
| 10 | 1818 | 0 | 5,776 | 5,776 | 29 | DK 0,3(0,11) | CTB | V DK sprendinys |
| 11 | 3414 | 14,878 | 22,008 | 7,13 | 23 | DK 0,1(0,09) | CTB | III DK sprendinys |
| 12 | 3414 | 24,47 | 27,602 | 3,132 | 46 | DK 0,3(0,17) | CTB | V DK sprendinys |
| Pastabos: - CTB pagrindo dangos konstrukcijos sprendinys gali būti taikomas visame kelio ruože, tačiau projektavimo metu turi būti išskiriamos atkarpos, kuriose turi parenkamas cemento kiekis atskiru tinkamumo bandymu. SPS pagrindo dangos konstrukcijos sprendinys gali būti taikomas kelio ruožo atkarpose, kuriose esami dangos konstrukcijos sluoksniai atitinka KTP SDK 19 VII skyriaus aštuntojo skirsnio nuostatas. Atkarpas, kuriose galima taikyti dangos konstrukcijos sprendinį su SPS pagrindu, turi būti nustatomos projektavimo metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Įgyvendinant 3 lentelėje pateiktus dangos konstrukcijos sprendinius, turi būti atliekami gruntų apdorojimo rišikliais tinkamumo bandymai. Prieš rengiant tinkamumo bandymo ataskaitą, turi būti įvertinta objekte esančio grunto rūšies pastovumas – kiekvieniems 3000 m2 turi būti nustatyta grunto rūšis. Nustačius skirtingas grunto rūšis atskiriems objekto plotams, rengiamos atskiros tinkamumo bandymų ataskaitos. Tinkamumo bandymais nustačius skirtingą rišiklio kiekį išilgai kelio ruožo, gali būti taikomas didžiausias nustatytas rišiklio kiekis išilgai viso kelio ruožo. Užsakovas tinkamumo bandymams į laboratoriją privalo pristatyti tas pačias medžiagas (mažiausiai 50 kg vienos rūšies grunto), kurios bus naudojamos objekte atliekant darbus.

Visuose sprendiniuose dėl poreikio paaukštinti projektinę dangos altitudę virš CTB sluoksnio gali būti įrengiamas SPS nemažesniu kaip 15 cm storiu. SPS turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. Keliamas laikomosios gebos reikalavimas ant šio sluoksnio - Ev2≥ 120 MPa Tokiu atveju konstrukcijų perskaičiuoti nereikia.

I sprendinys (DK 0,05)

I sprendinio (DK 0,05) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais ei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. I sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 4 lentelėje.

4 lentelė. I sprendinys (DK 0,05)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)6) | 48008) | 77) | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 40 | fc ≥2,5 MPa1) Ev2≥ 400 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,32) arba Dpr≥ 100 %2) 3) |
| ŽS | Sutankinta žemės sankasa | – | – | Ev2/Ev19) arba Dpr3) 5) |
| Pastabos: - Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų surištų cementu ir priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Pavasario polaidžio metu ribojant sunkiasvorių transport priemonių eismą, gali būti taikomas 6 cm asfalto pagrindo-dangos sluoknio storis. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

II sprendinys (DK 0,05)

II sprendinio (DK 0,05) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio išsaugojimą, skaldos pagrindo sluoksnio ei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. II sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. II sprendinys (DK 0,05)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)2) | 48005) | 8 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| SPS | Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 | 350 | 20 | Ev2≥ 120 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,2 arba Dpr≥ 103%3) |
| Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių |  | – | – | Ev2/Ev16) arba Dpr1) 3) |
| Pastabos: - Sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

III sprendinys (DK 0,1)

III sprendinio (DK 0,1) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais bei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. III sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 6 lentelėje.

6 lentelė. III sprendinys (DK 0,1)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)6) | 48007) | 8 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 40 | fc ≥2,5 MPa1) Ev2≥ 400 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,32) arba Dpr≥ 100 %2) 3) |
| ŽS | Sutankinta žemės sankasa | – | – | Ev2/Ev18) arba Dpr3) 5) |
| Pastabos: - Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų surištų cementu ir priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

IV sprendinys (DK 0,1)

IV sprendinio (DK 0,1) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio išsaugojimą, skaldos pagrindo sluoksnio ei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. IV sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 7 lentelėje.

7 lentelė. IV sprendinys (DK 0,1)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)2) | 48005) | 10 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| SPS | Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 | 350 | 20 | Ev2≥ 120 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,2 arba Dpr≥ 103%3) |
| Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių |  | – | – | Ev2/Ev16) arba Dpr1) 3) |
| Pastabos: - Sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

V sprendinys (DK 0,3)

V sprendinio (DK 0,3) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais bei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. V sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 8 lentelėje.

8 lentelė. V sprendinys (DK 0,3)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | AC 11 VN 70/1006) | 40008) | 4 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| Asfalto pagrindo | AC 22 PN (70/100)6) 7) | 53008) | 7 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 40 | fc ≥2,5 MPa1) Ev2≥ 400 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,32) arba Dpr≥ 100 %2) 3) |
| ŽS | Sutankinta žemės sankasa | – | – | Ev2/Ev19) arba Dpr3) 5) |
| Pastabos: - Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų surištų cementu ir priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Siekiant užtikrinti sukibimą tarp asfalto sluoksnių turi būti naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

VI sprendinys (DK 1(0,4))

VI sprendinio (DK 1(0,4)) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais bei asfalto viršutinio ir pagrindo sluoksnių, atitinkančių TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. Atsižvelgiant į faktinę projektinę apkrovą (0,4 mln. ESAs) bei statytojui priėmus mažesnį kelio komforto lygį (IRI reikalavimas) būtų galima mažinti šalčiui atsparios dangos konstrukcijos reikalavimą. VI sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 9 lentelėje.

9 lentelė. VI sprendinys (DK 1(0,4))

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | AC 11 VN 70/1008) 11) | 40002) | 4 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| Asfalto pagrindo | AC 22 PN (70/100)7) 8) 12) | 53002) | 8 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB3) 4) | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 45 | fc ≥2,5 MPa9) Ev2≥ 400 MPa3) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,310) arba Dpr≥ 100 %6) 10) |
| ŽS | Esami F3 jautrumo šalčiui klasės gruntai | 30 | – | Ev2/Ev111) arba Dpr1) 5) 6) |
| Pastabos: - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio (CTB) pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis Ev2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Įrengiamo CTB sluoksnio plotis turi būti ≥ 20 cm didesnis negu projektuojamas asfalto dangos plotis. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis Dpr tikrinamas prieš stabilizavimą (išplaniravus bei sutankinus esamus gruntus) įrengiamo hidrauliškai surišto sluoksnio paviršiaus altitudėje arba atsikasus esamą gruntą hidrauliškai surišamo sluoksnio storiu. Įrengus CTB, žemės sankasos sutankinimo rodiklis Dpr taip pat turi būti pamatuojamas iš karto po CTB stabilizavimo, tyrimų vietose iškasant CTB dalį visu storiu. Tuo atveju jeigu buvo atlikti matavimai prieš stabilizavimą, atlikus stabilizavimą gali būti sumažintas matavimo taškų skaičius, parenkant juos atsitiktine tvarka. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Siekiant užtikrinti sukibimą tarp asfalto sluoksnių turi būti naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Grunto, surišto hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu, turi būti nemažiau kaip 2,5 MPa. Bandinių po 14 šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) stiprio gniuždant santykis ne mažiau kaip 0,7. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

Projektinės apkrovos A skaičiavimai

Kelio Nr. 3514 ruožas nuo 0,519 km iki 4,309 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 2941,244 |
| 2 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2985,363 |
| 3 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3030,144 |
| 4 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3075,596 |
| 5 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3121,73 |
| 6 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3168,556 |
| 7 | 0,015 | 21 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3216,084 |
| 8 | 0,015 | 21 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3264,325 |
| 9 | 0,015 | 21 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3313,29 |
| 10 | 0,015 | 22 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3362,989 |
| 11 | 0,015 | 22 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3413,434 |
| 12 | 0,015 | 22 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3464,636 |
| 13 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3516,605 |
| 14 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3569,354 |
| 15 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3622,895 |
| 16 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3677,238 |
| 17 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3732,397 |
| 18 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3788,383 |
| 19 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3845,208 |
| 20 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3902,887 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 68012,36 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,068012 |

Kelio Nr. 3807 ruožas nuo 2,691 km iki 14,296 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 1548,023 |
| 2 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1571,244 |
| 3 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1594,812 |
| 4 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1618,735 |
| 5 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1643,016 |
| 6 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1667,661 |
| 7 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1692,676 |
| 8 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1718,066 |
| 9 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1743,837 |
| 10 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1769,994 |
| 11 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1796,544 |
| 12 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1823,493 |
| 13 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1850,845 |
| 14 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1878,608 |
| 15 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1906,787 |
| 16 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1935,388 |
| 17 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1964,419 |
| 18 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1993,886 |
| 19 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2023,794 |
| 20 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2054,151 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 35795,98 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,035796 |

Kelio Nr. 3710 ruožas nuo 0,000 km iki 6,342 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 15 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 2322,035 |
| 2 | 0,015 | 15 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2356,866 |
| 3 | 0,015 | 15 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2392,219 |
| 4 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2428,102 |
| 5 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2464,523 |
| 6 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2501,491 |
| 7 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2539,014 |
| 8 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2577,099 |
| 9 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2615,755 |
| 10 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2654,992 |
| 11 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2694,817 |
| 12 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2735,239 |
| 13 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2776,267 |
| 14 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2817,911 |
| 15 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2860,18 |
| 16 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2903,083 |
| 17 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2946,629 |
| 18 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2990,828 |
| 19 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3035,691 |
| 20 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3081,226 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 53693,97 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,053694 |

Kelio Nr. 5224 ruožas nuo 3,680 km iki 5,653 km ir nuo 7,580 km iki 7,858 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 1238,419 |
| 2 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1256,995 |
| 3 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1275,85 |
| 4 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1294,988 |
| 5 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1314,412 |
| 6 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1334,129 |
| 7 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1354,141 |
| 8 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1374,453 |
| 9 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1395,07 |
| 10 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1415,996 |
| 11 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1437,235 |
| 12 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1458,794 |
| 13 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1480,676 |
| 14 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1502,886 |
| 15 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1525,429 |
| 16 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1548,311 |
| 17 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1571,535 |
| 18 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1595,108 |
| 19 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1619,035 |
| 20 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1643,321 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 28636,78 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,028637 |

Kelio Nr. 4714 ruožas nuo 3,333 km iki 9,462 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 94 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 14551,42 |
| 2 | 0,015 | 95 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 14769,69 |
| 3 | 0,015 | 97 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 14991,24 |
| 4 | 0,015 | 98 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15216,11 |
| 5 | 0,015 | 100 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15444,35 |
| 6 | 0,015 | 101 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15676,01 |
| 7 | 0,015 | 103 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15911,15 |
| 8 | 0,015 | 104 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16149,82 |
| 9 | 0,015 | 106 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16392,07 |
| 10 | 0,015 | 107 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16637,95 |
| 11 | 0,015 | 109 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16887,52 |
| 12 | 0,015 | 111 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17140,83 |
| 13 | 0,015 | 112 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17397,94 |
| 14 | 0,015 | 114 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17658,91 |
| 15 | 0,015 | 116 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17923,79 |
| 16 | 0,015 | 118 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 18192,65 |
| 17 | 0,015 | 119 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 18465,54 |
| 18 | 0,015 | 121 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 18742,52 |
| 19 | 0,015 | 123 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 19023,66 |
| 20 | 0,015 | 125 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 19309,02 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 336482,2 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,336482 |

Kelio Nr. 1609 ruožas nuo 4,547 km iki 8,748 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 4334,466 |
| 2 | 0,015 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4399,483 |
| 3 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4465,475 |
| 4 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4532,457 |
| 5 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4600,444 |
| 6 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4669,45 |
| 7 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4739,492 |
| 8 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4810,585 |
| 9 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4882,743 |
| 10 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4955,984 |
| 11 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5030,324 |
| 12 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5105,779 |
| 13 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5182,366 |
| 14 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5260,101 |
| 15 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5339,003 |
| 16 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5419,088 |
| 17 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5500,374 |
| 18 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5582,88 |
| 19 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5666,623 |
| 20 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5751,622 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 100228,7 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,100229 |

Kelio Nr. 3304 ruožas nuo 21,168 km iki 24,567 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 4644,07 |
| 2 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4713,731 |
| 3 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4784,437 |
| 4 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4856,204 |
| 5 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4929,047 |
| 6 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5002,983 |
| 7 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5078,027 |
| 8 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5154,198 |
| 9 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5231,511 |
| 10 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5309,983 |
| 11 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5389,633 |
| 12 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5470,478 |
| 13 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5552,535 |
| 14 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5635,823 |
| 15 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5720,36 |
| 16 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5806,165 |
| 17 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5893,258 |
| 18 | 0,015 | 39 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5981,657 |
| 19 | 0,015 | 39 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 6071,382 |
| 20 | 0,015 | 40 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 6162,452 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 107387,9 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,107388 |

Kelio Nr. 2137 ruožas nuo 17,481 km iki 19,376 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 57 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 8823,733 |
| 2 | 0,015 | 58 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8956,089 |
| 3 | 0,015 | 59 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9090,431 |
| 4 | 0,015 | 60 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9226,787 |
| 5 | 0,015 | 60 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9365,189 |
| 6 | 0,015 | 61 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9505,667 |
| 7 | 0,015 | 62 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9648,252 |
| 8 | 0,015 | 63 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9792,976 |
| 9 | 0,015 | 64 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9939,87 |
| 10 | 0,015 | 65 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10088,97 |
| 11 | 0,015 | 66 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10240,3 |
| 12 | 0,015 | 67 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10393,91 |
| 13 | 0,015 | 68 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10549,82 |
| 14 | 0,015 | 69 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10708,06 |
| 15 | 0,015 | 70 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10868,68 |
| 16 | 0,015 | 71 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11031,71 |
| 17 | 0,015 | 72 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11197,19 |
| 18 | 0,015 | 73 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11365,15 |
| 19 | 0,015 | 75 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11535,63 |
| 20 | 0,015 | 76 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11708,66 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 204037,1 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,204037 |

Kelio Nr. 1818 ruožas nuo 0,000 km iki 5,776 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 4489,268 |
| 2 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4556,607 |
| 3 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4624,956 |
| 4 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4694,33 |
| 5 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4764,745 |
| 6 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4836,216 |
| 7 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4908,76 |
| 8 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4982,391 |
| 9 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5057,127 |
| 10 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5132,984 |
| 11 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5209,979 |
| 12 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5288,128 |
| 13 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5367,45 |
| 14 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5447,962 |
| 15 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5529,681 |
| 16 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5612,627 |
| 17 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5696,816 |
| 18 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5782,268 |
| 19 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5869,002 |
| 20 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5957,037 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 103808,3 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,103808 |

Kelio Nr. 3414 ruožas nuo 14,878 km iki 22,008 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 3560,454 |
| 2 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3613,861 |
| 3 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3668,069 |
| 4 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3723,09 |
| 5 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3778,936 |
| 6 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3835,62 |
| 7 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3893,154 |
| 8 | 0,015 | 26 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3951,552 |
| 9 | 0,015 | 26 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4010,825 |
| 10 | 0,015 | 26 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4070,987 |
| 11 | 0,015 | 27 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4132,052 |
| 12 | 0,015 | 27 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4194,033 |
| 13 | 0,015 | 27 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4256,943 |
| 14 | 0,015 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4320,797 |
| 15 | 0,015 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4385,609 |
| 16 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4451,394 |
| 17 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4518,164 |
| 18 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4585,937 |
| 19 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4654,726 |
| 20 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4724,547 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 82330,75 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,082331 |

Kelio Nr. 3414 ruožas nuo 24,470 km iki 27,602 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 46 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 7120,908 |
| 2 | 0,015 | 47 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7227,721 |
| 3 | 0,015 | 47 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7336,137 |
| 4 | 0,015 | 48 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7446,179 |
| 5 | 0,015 | 49 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7557,872 |
| 6 | 0,015 | 50 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7671,24 |
| 7 | 0,015 | 50 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7786,308 |
| 8 | 0,015 | 51 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7903,103 |
| 9 | 0,015 | 52 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8021,65 |
| 10 | 0,015 | 53 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8141,974 |
| 11 | 0,015 | 53 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8264,104 |
| 12 | 0,015 | 54 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8388,066 |
| 13 | 0,015 | 55 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8513,887 |
| 14 | 0,015 | 56 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8641,595 |
| 15 | 0,015 | 57 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8771,219 |
| 16 | 0,015 | 58 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8902,787 |
| 17 | 0,015 | 58 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9036,329 |
| 18 | 0,015 | 59 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9171,874 |
| 19 | 0,015 | 60 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9309,452 |
| 20 | 0,015 | 61 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9449,094 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 164661,5 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,164661 |

Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griaunamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas

Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.

Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

Nurodama statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

Nurodomas kelio pavadinimas

Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 eilutė neformuojama.

Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio nurodant jungiamojo kelio ilgį.

Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama

Nurodomas ilgis ir plotis

Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai

Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama

Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y.

Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR.

Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLAČIAJUOSČIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 131 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi nepateikiami. .

Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją pildome.