|  | TVIRTINU: Martynas Gedaminskas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva ruožo nuo 4,547 km iki 8,748 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva ruožo nuo 4,547 km iki 8,748 km kapitalinis remontas 4. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 5. Etapas: techninis darbo projektas. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.. 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: ruožas nuo 4,547 km iki 8,748 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu); 10.2. kelio kategorija: V; 10.3. dangos konstrukcijos klasė: dangos konstrukcijos klasės skaičiavimus ir dangos konstrukcijos sprendinį pateikia Užsakovas. Vadovautis priedu Nr.5 „Dangų konstrukcijos“; 10.4. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 10.5. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: poreikis nustatomas projektavimo metu; 10.6. vandens pralaidos: poreikis nustatomas projektavimo metu; 10.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 10.8. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: poreikis nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 10.9. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikis nustatomas projektavimo metu, vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“; 10.10. kiti reikalavimai: horizontaliose kreivėse, kuriose projektinis važiavimo greitis dėl horizontalios kreivės parametrų yra ≤ 70 km/val., numatyti kelio ženklus Nr. 146/147 bei kitą horizontalų ir vertikalų ženklinimą pagal poreikį; 10.11. Tilto per Virčiuvį 6,24 km kapitalinio remonto reikalavimai: tilto perdangos pakeitimas (sijos), atramų remontas (stiprinimas), tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčiai (nustatoma projektavimo metu), turėkliniai bortai, turėklai) elementų įrengimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų tvirtinimo remontas. 10.12. tilto apkrovos: Pagal LST EN1991-2 (arba lygevertis). 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: taip; 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės AB Via Lietuva automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip; 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip; 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. 12. Finansavimo šaltinis: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr.1-Techninė specifikacija; Priedas Nr.2-Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį); Priedas Nr.3-Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr.4-Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr.5-Dangų konstrukcijos; Priedas Nr.6-Kelio Nr. 1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva 6,24 km tilto apžiūros aktas (2025) 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: – žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-4022-1932, 4400-4017-0421; – inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-3988-7611.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |