TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

VšĮ „Gargždų švara“

Direktorius Rimantas Martinkus

KOMPOSTO SIJOJIMO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai įrengimui

- (1 vnt.)

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas |
| --- | --- |
| Tipas | Augalinio komposto būgninis 3 -jų frakcijų sijotuvas. |
| Paskirtis, našumas | Išsijoti mechaniškai, į 3 frakcijas per būgno sietus augalinį kompostą. Našumas persijoti kompostinę masę nuo 50 iki 60 m3/val. |
| Būklė | Ne senesnė kaip 2024 m. gamybos. |
| Bunkerio pakrovimo talpa | Ne mažiau kaip 2.2 m3 kaušas + 2 % |
| Medžiagos užkrovimo aukštis | Ne daugiau 2,5 m. aukščio |
| Sijojimo būgno valymas | Per visą būgną - sintetinė valymo šluota |
| Matmenys | Ilgis: 9000mm ± 2 % Plotis: 2450 mm ± 2 % Aukštis: 3500 mm ± 2 % |
| Darbinis jėgos šaltinis, jo valdymas | Sijotuvo būgnas, bei esami padavimo ir išmetimo transporteriai turi naudoti 3 fazių variklius. El. energijos padavimas iš elektros tinklų. Nominali darbinė srovė 32 (A).Visų elektros variklių bendras galingumas neturi viršyti 20 kw galios. Tech. variklių paleidimo konsolėje, turi būti kiekvieno variklio paleidimas atskiras (ne vienu metu paleidžiami visi įrenginio varikliai). Taip pat turi būti ant įrenginio išorės įrengti avarinio sustabdymo mygtukai - prie pagrindinės valdymo konsolės ir šoninių bei galinio konvejerių. |
| Sijojimo būgno ilgis | 3040/3940 mm ± 2 % |
| Vidinio sijojimo būgno skersmuo | 1000 mm ± 2 %, akutės dydis 15x15 mm ± 1 mm |
| Išorinio sijojimo būgno skersmuo | 1300 mm ± 2 %, akutės dydis nuo 20x20x3 mm ± 1 mm |
| Sijojamo paviršiaus plotas (vidinio būgno) | 8.1 m2 ± 2 % |
| Sijojamo paviršiaus plotas (išorinio būgno) | 10.0 m2 ± 2 % |
| Išorinio sijojimo būgno segmentai | Turi būti su galimybe pakeisti |
| Šoninio išmetimo konvejerio (A) komposto išmetimo aukštis ir plotis | Ne mažiau kaip: aukštis 1.70 m, plotis -1 m. |
| Šoninio išmetimo konvejerio (B) komposto išmetimo aukštis ir plotis | Ne mažiau kaip: aukštis 1.70 m, plotis - 0.6 m. |
| Komposto sijotuvo išorė | Sijotuvo visi pagrindiniai mazgai, būgnas varikliai turi būti saugiai apdengti apsauginėmis apdailos skydais, turėti saugius užrakinimo elementus. |
| Įrenginio eksploatavimo apmokymas. | Įsigaliojus sutarčiai, komposto sijotuvo operatorius apmokinamas dirbti ir prižiūrėti mechanizmą. |
| Transportavimas | Komposto sijotuvas, turi būti sumontuotas ant hakinės platformos su pakabinimo kilpa, bei nuleidimo/ slydimo atraminiai ratukai. Darbiniai išorės transporteriai turi turėti galimybę transformuotis į saugia transportinę padėtį, dėl sijotuvo pakėlimo ant transporto kabliu ir jo pervežimo. |
| Prekės garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. arba 1000 moto valandų nuo pristatymo dienos. |
| Pristatymo terminai | 3 mėn. adresu Statybininkų g. 9, Gargždai |
| Dokumentai | Prekės pristatymo metu, Tiekėjas turi pateikti naudotojo vadovą lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami popierine ir elektronine formomis |
| Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 papunkčiu, t. y. pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. |  |