# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS

# KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(2 PIRKIMAS)

Pirkimo I dalis: Kabutės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kabutės |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Titaninės kabutės M/L | 250 kasečių | Ligatūrinės kabės laparaskopijai, M/L dydžio. Sterilios, pagamintos iš 100% titano, atraumatinės, vienkartinės, širdies formos viela, rombo formos kabutės geometrija, išilginis griovelis per visą kabutės ilgį, skersiniai grioveliai kabutės stabilumui užtikrinti. Supakuotos po 6 vnt. kasetėje. Turi tikti įstaigoje naudojamam klipsatoriui „Weck Horizon“. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Polimerinės kabutės M/L | 200 kasečių | Polimerinės kabutės M/L dydžio, nesirezorbuojančios, inertinės, suderinamos su CT, MRI, rentgenu, sterilios. Integruoti dantukai neleidžiantys kabutei nuslysti nuo kraujagyslės/audinio. Su užsirakinimo mechanizmu. Kabutė instrumente fiksuojama kilpelių pagalba. Galimybė pašalinti su tam skirtu instrumentu. Galimybė užspausti kraujagyslę/audinius. M/L kabutės matmenys: plotis 4,85±0,1 mm; aukštis 8,08±0,1mm; uždarytos kabutės ilgis 9,19±0,1mm. Supakuotos po 6 vnt. kasetėje. Kasetės spalva turi sutapti su to paties dydžio aplikatoriaus spalva. Kasetė su limpančiu pagrindu. |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo II dalis: Kraujo paėmimo rinkinys

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Kraujo paėmimo rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Arterinio kraujo paėmimo rinkinys parametrams tirti: pH, CO2, Na+, K+, Ca++ | 4000 vnt. | Arterinio kraujo paėmimo rinkinys parametrams tirti pH, CO2, Na+, K+, Ca++. Vienkartinis, sterilus švirkštas iki ne mažiau kaip 2,5 ml tūrio, graduotas kas 0,5ml, pagamintas iš plastiko, švirkšto viduje priedas – sausas (liofilizuotas) Li heparinas, priedo koncentracija ~ 7 IU (neinterferuojanti jonizuoto Kalcio), komplektacija: mėginio paėmimo adata 22G x 32(±2)mm įpakuota atskiroje sterilioje pakuotėje. Kamštelis/priemonė su geliu paėmimo adatai po kraujo paėmimo uždengti. Lipni etiketė mėginio identifikavimui ir paciento duomenims. Kraujo paėmimas – vakuuminio mėgintuvėlio ir aspiracijos principu. Rinkinys pažymėtas CE ženklu, skirtu invaziniams medicinos prietaisams, su ženklą suteikusios notifikuotos institucijos kodu. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 2017/745 reikalavimus. |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo III dalis: Apklotai operacijoms

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Apklotai operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sterilus chirurginis vienkartinis apklotas | 3000 vnt. | Sterilus, lipniais kraštais, vienkartinis apklotas 60x50 cm±1 cm, nepralaidus skysčiams, atsparus plyšimui. Įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 2017/745 ir standarto EN-13795 reikalavimus (pateikti tai įrodantį dokumentą (dokumentus)). |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Sterilus vienkartinis chirurginis apklotas su anga | 3000 vnt. | Sterilus, lipniais kraštais, vienkartinis apklotas 60x50 cm±1 cm, nepralaidus skysčiams, atsparus plyšimui, su 8x6 cm±0,5 cm anga. Įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 2017/745 ir standarto EN-13795 reikalavimus (pateikti tai įrodantį dokumentą (dokumentus)). |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Mayo sterilus staliuko apklotas | 4000 vnt. | Vienkartinis, sterilus, 80x145 cm±1 cm, absorbuojančio sluoksnio matmenys 85 cm x76 cm ±1 cm, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos absorbuojančio sluoksnio, neaustinės medžiagos ir plėvelės vienetinio ploto masė ne mažiau kaip 74 [g/m²], neaustinės medžiagos sluoksnio sugėrimo lygis [%] ne mažiau kaip 631%, atsparumas tempimui – sausas [N/5cm] ne mažiau kaip 92. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Sterilus apklotas galūnėms | 1500 vnt. | Apklotas pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos; vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams; apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicininės priemonės. Apklotas gali turėti specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Apklotas 230x300 cm, su apvalia elastine anga 7 cm. Padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 50x90cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ±5%. |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Sterili kojų apsauga | 1500 vnt. | Sterili chirurginė kojinė, išmatavimai 35x120cm, pagaminta iš dviejų sluoksnių - neaustinės sugeriančios medžiagos ir polietileno, nepralaidaus skysčiams. Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų. Pakuotėje kartu su lipnia juosta 10x50cm. |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IV dalis: Bipolinės žnyplės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Bipolinės žnyplės |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bipolinės žnyplės | 20 vnt. | Ilgis 37 cm±0,3mm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20,3mm±0,1mm, pjovimo ilgis 18,5mm±0,1mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 3500. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus iki 7 mm. Suderinamos su Valleylab LS10 elektrochirurginiu generatoriumi. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bipolinės žnyplės | 30 vnt. | Ilgis 18,8±0,1 cm. Lenktos, pjovimo ilgis 15,2±0,1mm, užlydymo ilgis 17,3 ±0,1mm, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos ir koaguliacija be nupjovimo. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus iki 7 mm. Suderinamos su Valleylab LS10 elektrochirurginiu generatoriumi. |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo V dalis: Pošlaplinis raištis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Pošlaplinis raištis |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Transobturalinis pošlaplinis raištis | 30 vnt. | Raištis pošlaplinis mėlynos spalvos, pagamintas iš pinto netirpaus alergijų nesukeliančio elastingo polipropileno 1,1 cm pločio ir 45 cm ilgio padengtas plastikiniu apvalkalu persidengiančiu ties raiščio viduriu, išvengiant tublizacijos. Raiščio galai užsibaigiantys plastikinėmis tuščiavidurėmis adatomis sujungtomis su pačiu raiščiu bei apvalkalu. Rinkinyje privalo būti dvi lentos (kairė ir dešinė) plastikinės užsibaigiančiomis metalinėmis dalimis, nelanksčios pravedimo rankenos, pravedimo technikai iš vidaus į išorę. Rinkinyje privalo būti vienkartinis metalinis, lanksčiais sparneliais, su grioveliu viduryje, pravedėjas. |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VI dalis:  Mini-spike tipo adata

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Mini-spike tipo adata |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Mini-spike tipo adata (smaigmatis) skysčių ištraukimui iš buteliukų | 10000 vnt. | Mini spike ventiliuojama adata. Sterili, turi 0,45 mikronų oro filtrą. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. Be HEHP, be PVC, be latekso. |  |  |  |  |  |
|  | VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VII dalis: Kameros/lazerio apvalkalas

| Eil. Nr. |  | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Kameros/lazerio apvalkalas |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Kameros/lazerio apvalkalas | 4000 vnt. | - Sterilus, skaidrus, plastikinis, teleskopiškai sulankstytas, leidžiantis patogiai uždėti, viename gale yra elastinga 0,5±0,1 cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą, darbo metu apsaugo nuo rasojimo, dydis 15x250 cm, atvirais galais. Leistinas dydžių nuokrypis ±2 cm. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus). Trijų lygių pakuotė. |  |  |  |  |  |
|  | VII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VIII dalis: Kelnaitės kolonoskopijai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Kelnaitės kolonoskopijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kelnaitės kolonoskopijai | 1500 vnt. | Nesterilios, vienkartinės, pagamintos iš neaustinės medžiagos, su skyle nugaroje. Galimi dydžiai: L ir XL. |  |  |  |  |  |
|  | VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IX dalis: Pagalbinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Pagalbinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Vienkartinės siurblio šlangos | 5000 vnt. | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis ilgis 3 m, dydis - CH30. Pagamintas iš minkštos ir elastingos medžiagos, be latekso, sterilus, supakuotas po vieną vienetą. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Atsiurbimo rinkinys | 2000 vnt. | Rinkinys vienoje pakuotėje, sterilus, su antgaliu ir atsiurbimo sujungimo vamzdeliu 3 m, dydis CH30, atsiurbimo antgalis 8 mm. |  |  |  |  |  |
|  | IX pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo X dalis: Blekmoro zondas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Blekmoro zondas |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Blekmoro zondas | 70 vnt. | Skirtas stemplės varikozių gydymui. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną vienetą. Zondas pagamintas iš PVC medžiagos. 3-jų kanalų, su dviem balionėliais. Užapvalintas distalinis galas su angomis. Rentgenokontrastiniai žymenys balionėlių proksimaliniame ir distaliniame gale. Galimi dydžiai: 14CH; 16CH; 18CH; 21CH. |  |  |  |  |  |
|  | X pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato  arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

_____________