Techninės užduoties

1 priedas

STATINIŲ PRIEŽIŪROS TVARKA

| Eil. Nr. | Statinys (objektas) | Statinio (objekto) parametras | Parametro nustatymo tvarka | Nustatytas traukinių (riedmenų) važiavimo greitis, km/h | Nominalus parametro dydis | Priežiūros norma | Defekto dydis (nukrypimas nuo normos) | Defektų šalinimo tvarka | Apribojimai (esant atitinkamiems nukrypimams nuo normos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kelias | Bėgių vėžės plotis (kai nominalus vėžės plotis 1520 mm) | Vėžės plotis matuojamas 13 mm žemiau bėgio galvutės viršaus: - tiesiuose ruožuose matavimai atliekami kas 4–6 m, pradedant nuo bėgių sandūrų; - kreivėse – ties kas antru pabėgiu. | Nuo 26 iki 60 imtinai | 1520 mm | Tiesiuose ruožuose bei 350 m ir didesnio spindulio kreivėse: nuo 1512 mm iki 1546 mm imtinai. | 1531–1546 mm | 1 mėnesis | Jei nukrypimas patenka į intervalą 1510–1548 mm, mažinamas greitis iki ne didesnio kaip 25 km/h. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1512–1515 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1510–1511 mm | 1 savaitė |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1547–1548 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau nei 1548 mm | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | Mažiau nei 1510 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 1530 mm | Kreivėse, kurių spindulys nuo 300 m iki 349 m: nuo 1515 mm iki 1546 mm imtinai. | 1541–1546 mm | 3 savaitės | Jei nukrypimas patenka į intervalą 1515–1548 mm, mažinamas greitis iki ne didesnio kaip 25 km/h. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1515–1525 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1547–1548 mm | 1 savaitė |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau nei 1548 mm | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | Mažiau nei 1515 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 1535 mm | Kreivėse, kurių spindulys mažesnis negu 300 m: nuo 1517 mm iki 1548 mm imtinai. | 1546–1548 mm | 2 savaitės | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1517–1530 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau nei 1548 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mažiau nei 1517 mm |  |  |
|  |  |  |  | Iki 25 imtinai | 1520 mm | Tiesiuose ruožuose bei 350 m ir didesnio spindulio kreivėse: nuo 1510 mm iki 1548 mm imtinai. | 1531–1546 mm | 1 mėnesis | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1512–1515 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau nei 1548 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mažiau nei 1510 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 1530 mm | Kreivėse, kurių spindulys nuo 300 m iki 349 m: nuo 1515 mm iki 1548 mm imtinai. | 1541–1546 mm | 3 savaitės | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1515–1525 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau nei 1548 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mažiau nei 1515 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 1535 mm | Kreivėse, kurių spindulys mažesnis negu 300 m: nuo 1517 mm iki 1548 mm imtinai. | 1546–1548 mm | 2 savaitės | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1517–1530 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau nei 1548 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mažiau nei 1517 mm |  |  |
|  |  | Kelio įdubos | Vizualiai tikrinama, ar nėra staigių, akivaizdžiai matomų kelio įdubų. | - | Neturi būti staigių, akivaizdžiai matomų kelio įdubų. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | - |
|  |  | Kelio perkrypos | Vizualiai tikrinama, ar nėra akivaizdžiai matomų staigių bėgių lygio skirtumų. | - | Neturi būti akivaizdžiai matomų staigių bėgių lygio skirtumų. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | - |
|  |  | Nuokrypis nuo padėties plane | Vizualiai tikrinama, ar horizontalia kryptimi tiesiuose ruožuose nėra staigių, akivaizdžiai matomų kelio (bėgių) vingių ar išlinkimų, ar kreivėse nėra didelių kreivės išlinkių skirtumų, ar virsmo kreivėse kreivės išlinkio didėjimas nėra netolygus. | - | Horizontalia kryptimi tiesiuose ruožuose neturi būti staigių, akivaizdžiai matomų kelio (bėgių) vingių ar išlinkimų, kreivėse neturi būti didelių kreivės išlinkių skirtumų, virsmo kreivėse neturi būti netolygaus kreivės išlinkio didėjimo. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | - |
|  |  | Sąvaržų būklė | Tikrinant pabėgių sąvaržas nustatoma, ar yra ir priveržti (neatsilaisvinę) varžtai ir sraigtai, ar yra ir prikaltos bėgvinės, ar yra ir nelūžę padėklai po bėgiais. | Iki 60 imtinai | Ne daugiau kaip 50 % netinkamų sąvaržų atitinkamame kelyje. |  | 50–60 % | 2 mėnesiai | Jei nukrypimas ne didesnis kaip 75 %, atitinkamai mažinamas greitis, jei didesnis – traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  | Iki 40 imtinai | Ne daugiau kaip 60 % netinkamų sąvaržų atitinkamame kelyje. |  | 60–70 % | 1 mėnesis |  |
|  |  |  |  | Iki 25 imtinai | Ne daugiau kaip 70 % netinkamų sąvaržų atitinkamame kelyje. |  | 70–75 % | 2 savaitės |  |
|  |  |  |  | Iki 15 imtinai | Ne daugiau kaip 75 % netinkamų sąvaržų atitinkamame kelyje. |  | Daugiau kaip 75 % | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  | Tikrinant sąvaržas sandūrose nustatoma, ar yra ir priveržti (neatsilaisvinę, nenutrūkę) varžtai, ar yra ir nelūžusios (neįtrūkusios, neskilusios) tvarslės. | - | Kiekviena sandūra turi būti suveržta ne mažiau kaip 4 varžtais, tvarslės nelūžusios, neįtrūkusios ir neskilusios. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  | Bėgių būklė | Apžiūrima bėgio galvutė, kakliukas, padas ir galai. | - | Bėgiai neturi būti lūžę, įtrūkę, įskilę ir neturi būti išlaužų ar nuoskilų (atitrūkusių bėgio gabalų). |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  | Pabėgių būklė | Nustatoma vizualiai ir matuojant, ar nėra netinkamų pabėgių. Mediniai pabėgiai laikomi netinkamais, jei yra šie defektai: a) po padėklu sumaigyta ir supuvusi mediena, kurią pašalinus pabėgio storis bus mažesnis kaip 10 cm; b) išsidėvėjusios bėgvinių ir sraigtų skylės, iš kurių išgręžus netinkamą medieną skylių skersmuo bus didesnis kaip 40 mm; c) išskilę medienos gabalai tarp plyšių; d) sulūžę (skersai) pabėgiai (tiltiniai tašai); e) nuo galo einantys 1 m ilgio plyšiai kreivėse ir ištisiniai plyšiai per visą pabėgio ilgį ir storį tiesiuose ruožuose; f) supuvęs pabėgis; g) supuvę pabėgių galai, kuriuos atpjovus pabėgis bus trumpesnis kaip 2,5 m. Gelžbetoniniai pabėgiai laikomi netinkamais, jei yra šie defektai: a) didesni kaip 5 mm pločio įtrūkimai per abi įvorių arba padėklų varžtų skyles; b) yra nuoskilos prie medinių įvorių arba padėklų varžtų skylių ir jos užima daugiau kaip 30 % bėgio atraminio paviršiaus; c) bėgio atraminio paviršiaus betonas suiręs, kai irstanti vieta siekia įvores; d) nutrūkusi armatūra. | Iki 40 imtinai | Ne daugiau kaip 3 netinkami pabėgiai paeiliui. |  | 4–5 vnt. | 2 savaitės | Jei nukrypimas ne didesnis kaip 5 netinkami pabėgiai paeiliui arba 60 % netinkamų pabėgių atitinkamame kelyje, atitinkamai mažinamas greitis, jei didesnis – traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 vnt. ir daugiau | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 40 % netinkamų pabėgių atitinkamame kelyje. |  | 41–50 % | 2 savaitės |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau 60 % | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | Iki 25 imtinai | Ne daugiau kaip 4 netinkami pabėgiai paeiliui. |  | 5 vnt. | 2 savaitės |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 vnt. ir daugiau | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 50 % netinkamų pabėgių atitinkamame kelyje. |  | 51–60 % | 2 savaitės |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Daugiau kaip 60 % | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | Iki 15 imtinai | Ne daugiau kaip 5 netinkami pabėgiai paeiliui. |  | 6 vnt. ir daugiau | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  |  | Ne daugiau kaip 60 % netinkamų pabėgių atitinkamame kelyje. |  | Daugiau kaip 60 % | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  | Sankasos būklė | Apžiūrimi sankasos pylimo ar iškasos šlaitai ir viršus. | - | Neturi būti šlaitų, briaunų nuslinkimo, paplovimo, įgriuvų ar plyšių sankasoje, dėl kurių įgriūtų ar deformuotųsi viršutinė kelio konstrukcija ar kiltų toks pavojus. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  | Balasto būklė | Matuojamas balasto prizmės peties plotis. | - | Tiesiuose ruožuose bei 600 m ir didesnio spindulio kreivėse – ne mažesnis kaip 22 cm |  | Mažesnis kaip 22 cm | Esant dideliems karščiams – nedelsiant taisyti; kitais atvejais – taisyti planine tvarka, atsižvelgiant į aplinkybes (eismo intensyvumą, balasto rūšį, metų laiką) | - |
|  |  |  |  |  | Kreivėse, kurių spindulys mažesnis negu 600 m – ne mažesnis kaip 32 cm |  |  | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  | Aklakelio prizmės būklė | Nustatoma vizualiai. | - | Aklakelio prizmė (jos matmenys ir įranga) ar (ir) atmušas turi atitikti projektą |  | Aklakelio prizmė ar atmušas neatitinka projekto. | Nedelsiant taisyti | - |
|  |  | Kelio būklė esant sniegui, ledui, purvui, kitoms sąnašoms, išbyrėjus kroviniui ir pan. | Nustatoma vizualiai. | - | Sniego ir kitų sąnašų lygis neturi būti aukščiau nei bėgių galvučių viršaus lygis. |  | Faktas | Nedelsiant valyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  | Iešmas | Iešmų būklė (kai nominalus vėžės plotis 1520 mm) | Nustatoma vizualiai ir matuojant. | - | Iešmo vėžės pločio normos analogiškos kelio vėžės pločio normoms. |  | Analogiškai kelio vėžės pločio normoms |  |  |
|  |  |  |  | - | Iešmų smailės neturi būti atsiskyrusios nuo trauklių. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  | - | Smailė neturi būti atsitraukusi nuo rėminio bėgio 4 mm ar daugiau, matuojant ties smailių pirmąja traukle. |  | 4 mm ar daugiau | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Neturi būti tokio smailės ištrupėjimo, kad ant jos galėtų užvažiuoti rato antbriaunis ar 400 mm ir didesnės ištrupos. |  | Yra ištrupėjimas, ant kurio gali užvažiuoti rato antbriaunis arba 400 mm ir ilgesnės ištrupos | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Smailė neturi būti nusėdusi žemiau rėminio bėgio 2 mm ar daugiau, matuojant toje vietoje, kur smailės galvutės plotis 50 mm ar daugiau. |  | 2 mm ar daugiau | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Atstumas tarp kryžmės šerdies ir gretbėgio galvutės darbinių briaunų neturi būti mažesnis kaip 1472 mm (matuojama 13 mm žemiau bėgio galvutės viršaus). |  | Mažesnis kaip 1472 | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Atstumas tarp gretbėgio ir atlankos galvučių darbinių briaunų neturi būti didesnis kaip 1435 mm (matuojama 13 mm žemiau bėgio galvutės viršaus). |  | Didesnis kaip 1435 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Griovelio tarp rėminio bėgio ir atitrauktos smailės plotis ne mažiau kaip 65 mm. |  | Mažesnis kaip 65 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Griovelio tarp atlankos ir kryžmės darbinių briaunų plotis ne mažiau kaip 42 mm. |  | Mažesnis kaip 42 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Griovelio tarp atlankos ir kryžmės darbinių briaunų gylis ne mažiau kaip 40 mm. |  | Mažesnis kaip 40 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Gretbėgis neturi būti iškilęs aukščiau kaip 50 mm virš bėgio. |  | Daugiau kaip 50 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Smailė arba rėminis bėgis neturi būti lūžę |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Kryžmė (šerdis, atlanka arba gretbėgis) neturi būti lūžusi. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Neturi būti nutrūkęs gretbėgio varžtas vieno varžto įdėkle arba abu varžtai dviejų varžtų įdėkle. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Turi būti smailių kengės. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Turi būti riboženkliai. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui draudžiama už iešmo kryžmės palikti riedmenis. |
|  |  |  |  | - | Turi būti iešmo rodyklė ir iešmo numeris. |  | Faktas | 1 savaitė | - |
|  |  | Iešmo būklė esant sniegui, ledui, purvui, kitoms sąnašoms, išbyrėjus kroviniui ir pan. | Nustatoma vizualiai. | - | Sniego lygis neturi būti aukščiau nei bėgių galvučių viršaus lygis. |  | Faktas | Nedelsiant valyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  | Nustatoma vizualiai. | - | Sniegas, ledas, purvas ir kitos sąnašos turi būti nuvalytos nuo griovelių, smailių (jų pagalvių) ir trauklių |  | Faktas | Nedelsiant valyti |  |
|  | Pervaža | Pervažos būklė | Nustatoma vizualiai ir matuojant. | - | Griovelio tarp bėgio galvutės ir klojinio plotis turi būti ne siauresnis negu 75 mm ir ne platesnis kaip 110 mm. |  | Siauresnis kaip 75 mm arba platesnis kaip 110 mm | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių (riedmenų) eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  | - | Griovelio tarp bėgio galvutės ir klojinio gylis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm. |  | Mažiau kaip 45 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Pervažos paklotas turi būti užtvirtintas (užtikrintas pakloto stabilumas pervažos projekte numatytoje padėtyje). |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Turi būti pastatytas kelio ženklas Nr. 204 „Stop“, jei artėjančio traukinio matomumas iš automobilių kelio pusės stovint ne arčiau kaip 50 m nuo kraštinio bėgio mažesnis kaip: |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių (riedmenų) eismas nutraukiamas arba skiriamas automobilių eismą reguliuojantis asmuo. |
|  |  |  |  | - | Iš automobilių kelio pusės prieš pervažą turi būti pastatyti šie kelio ženklai: Nr. 101 „Pervaža su užtvaru“ arba Nr. 102 „Pervaža be užtvaro“, Nr. 140; Nr. 141; Nr. 142; Nr. 143; Nr. 144; Nr. 145; „Artėjama prie pervažos“. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Jei pervaža nesergimoji, iš automobilių kelio pusės prieš pervažą papildomai turi būti pastatyti šie kelio ženklai: Nr. 138 „Vienkelis geležinkelis“ arba Nr. 139 „Daugiakelis geležinkelis“. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Dešinėje traukinių eismo krypties pusėje turi būti pastatyti nuolatiniai švilptelėjimo geležinkelio signaliniai ženklai. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  | Pervažos būklė esant sniegui, ledui, purvui, kitoms sąnašoms, išbyrėjus kroviniui ir pan. | Nustatoma vizualiai. | - | Turi būti nuvalytas sniegas ir ledas nuo pervažos klojinio ir kelio dangos po 10 metrų į abi puses nuo kraštinių bėgių. |  | Faktas | Nedelsiant valyti | - |
|  |  |  | Nustatoma vizualiai. | - | Turi būti nuvalytas sniegas, ledas ir kitos sąnašos nuo griovelių. |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  | Perėja | Perėjos būklė | Nustatoma vizualiai ir matuojant. | - | Griovelio tarp bėgio galvutės ir klojinio plotis turi būti ne siauresnis negu 75 mm ir ne platesnis kaip 110 mm. |  | Siauresnis kaip 75 mm arba platesnis kaip 110 mm | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  |  |  |  | - | Griovelio tarp bėgio galvutės ir klojinio gylis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm. |  | Mažiau kaip 45 mm | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  |  |  | - | Perėjos paklotas turi būti užtvirtintas (užtikrintas pakloto stabilumas perėjos projekte numatytoje padėtyje). |  | Faktas | Nedelsiant taisyti |  |
|  |  | Perėjos būklė esant sniegui, ledui, purvui, kitoms sąnašoms, išbyrėjus kroviniui ir pan. | Nustatoma vizualiai. | - | Turi būti nuvalytas sniegas ir ledas nuo perėjos klojinio |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | - |
|  |  |  | Nustatoma vizualiai. | - | Turi būti nuvalytas sniegas, ledas ir kitos sąnašos nuo griovelių |  | Faktas | Nedelsiant taisyti | Esant nukrypimui traukinių eismas nutraukiamas. |
|  | Visi statiniai | Statinio būklė esant augmenijai | Nustatoma vizualiai. | - | Turi būti šalinama augmenija nuo geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos, sankasos, kelio statinių, pervažos ar perėjos prieigose, taip pat medžiai ir krūmai, kurie aukštesni už atstumą nuo medžio ar krūmo iki pirmojo bėgio. |  | Faktas | Augmenija nuo geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos, sankasos, kelio statinių, pervažos ar perėjos prieigose šalinama nuolat. Medžiai ir krūmai, kurie aukštesni už atstumą nuo medžio ar krūmo iki pirmojo bėgio, šalinami planine tvarka. | - |