TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Greito atvėsinimo spinta - Išoriniai matmenys: plotis (±350 mm) 1200mm; gylis (±100 mm) 1200mm; aukštis (±450 mm) 2400 mm. - Talpa: vienas GN1/1 vežimėlis naudojamas Racional konvekciniuose pečiuose, (vežimėlio matmenys 800x500x1710mm). - Atvėsinimo našumas per 90min nuo ne daugiau +90C iki +3C. - Gali būti užšaldymo funkcija. - Valdymo ekranas. - Korpusas ir vidus pilnai iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Galingumas ne mažesnis 7,5kW. - Įvažiavimo pakyla – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Aukštis (jungimosi vietoje prie spintos grindų) ne didesnis kaip 100mm), ilgis ne didesnis kaip 500mm - Smeigė, vidinei temperatūrai. - Automatinio atitirpinimo funkcija. - Vidiniai kampai užapvalinti. - Lengvai užsifiksuojanti rankena. - Šaltnešis R452A arba lygiavertis. - Durų rėmas su pašildymu. - Duryse įmontuotos durų gumos. - Šaldymo agregatas, kuris montuojamas lauke, kurio galingumas ne mažiau Q0=5 kW. Korpusas, pagaminti iš polimeru padengto cinkuoto metalo arba lygiavertės medžiagos atsparios korozijai ir mechaniniams pažeidimams. - Į kainą įskaičiuota: montažinės medžiagos: šaldymo vamzdynas; valdymo armatūra; šaltnešis; tepalai; vamzdyno tvirtinimas ir izoliacija; lauko bloko tvirtinimas; elektros laidai pajungimui; kt. reikalingi mechanizmai greito šaldymo spintos ir šaldymo agregato montavimui ir veikimui; pilnas šaldymo sistemos įrengimas; įrangos ir medžiagų transportavimas į objektą (Eivenių g. 2 Kaunas, Ligonių maitinimo skyrius); šaldymo sistemos vakuumavimas ir slėginis bandymas; šaltnešio užpildymas ir sistemos paleidimo – derinimo darbai įrangai veikiant tuščia eiga; sistemos techninės dokumentacijos parengimas lietuviu kalba; techninis pasas pagal LR įstatymus; personalo apmokymas darbui ir priežiūrai; techninis įrangos aptarnavimas garantijos metu, ne mažiau 3 kartai per metus. - CE sertifikatas. - Pristatymas per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. - Garantija ne mažiau 12 mėn. - Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

a)  pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintos įrangos  charakteristika turi būti viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašyta konkursui siūloma įranga;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos įrangos duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

c) nurodydamas pasiūlymo kainą, į kurią įskaičiuota: įrangos kaina, pakuotė, transportavimas, PVM ir visi kiti tiekėjo numatyti ar nenumatyti mokesčiai.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Siūloma įranga turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

- įrangai pagaminti ir (ar) tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų (Tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus);​

- įrangai pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių. Pateikti gamintojo dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Įrangos pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar įrangos gamintojo dokumentą patvirtinantį, kad įrangos pakuotė yra perdirbama.