	Eil.Nr.
	Medžiagų ir darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos


	Eil.Nr.
	Medžiagų ir darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos



	  LAUKO VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

	
	Vandentiekis 
	
	
	

	1. 
	Prisijungimas prie esamų tinklų H –≈1.90 m, PE DN 250
	kompl
	1
	

	2. 
	Esamos vandentiekio kameros V1-44 rekonstrukcija( konstrukcinės dalies rekonstrukcija, paaukštininant, dangčių pakeitimas (2 vnt. žiedo h- 20 cm d 2.0 m ir d 0.7 m žiedo h- 0.2 m), tikslinama DP stadijoje apžiūros metu)
	kompl
	1
	

	3. 
	Gelžbetoninis šulinys VŠ1 su lipynėmis d2,0m H=4,50 m komplektuojamas kartu su:

· kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo “S“ tipo
(D400 kl.) skirto vandentiekio tinklui;

· su protarpiais vamzdžiui;

· hidroizoliacija;

· betoninėmis atramomis sklendėms, trišakiams;

atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
	kompl

	1

	T.S.10.1

	4. 
	Kaliojo ketaus flanšinis trišakis d250xd150xd250 mm.
	kompl
	1
	T.S.8.7

	5. 
	Kaliojo ketaus flanšinis trišakis d150xd150xd150 mm.
	kompl
	1
	T.S.8.7

	6. 
	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės (trumpa) d150mm montavimas kameroje
	vnt
	4
	T.S.8.14

	7. 
	Aklinas flanšas DN150
	vnt
	2
	T.S.8.7

	8. 
	Aklinas flanšas DN250
	vnt
	1
	T.S.8.7

	9. 
	Flanšinis adapteris, atsparus tempimui, jungiančio flanšą d 150 mm su PE ∅ 160 mm vamzdžiu+montavimas
	vnt
	2
	T.S.8.8

	10. 
	PE100-RC PN10 d160 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis.
	m
	5
	T.S.8.2

	11. 
	PE100-RC PN10 d160 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas uždaru būdu. Su fasoninėmis dalimis.
	m
	90
	T.S.8.2

	12. 
	Fasonynas sudaro 20 % medžiagų kainos
	kompl
	1
	

	13. 
	Esamų dangų atstatymas, asfaltas ( 50 m2)
	kompl
	1
	T.S.7.10.7

	14. 
	Tinklų hidraulinis išbandymas
	kompl.
	1
	T.S.7.14

	15. 
	Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas
	kompl.
	1
	T.S.7.12

	16. 
	Komunikacijų nužymėjimo ženklas
	kompl
	1
	T.S.10.3

	
	
	
	
	

	
	Butininis nuotakynas
	
	
	

	17. 
	Prisijungimas prie esamų tinklų H –≈3.40 m, PE DN 200
	kompl
	1
	

	18. 
	Esamo nuotekų šulinio KF-3 rekonstrukcija( konstrukcinės dalies rekonstrukcija, paaukštininant, dangčių pakeitimas, tikslinama DP stadijoje apžiūros metu)
	kompl
	1
	

	19. 
	Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d1,0m H=1,00- 2,00m komplektuojamas kartu su:

· kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.);

· su protarpiniais;

· hidroizoliacija;

· betonu latakams;

atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
	
	1
	T.S.10.1

	20. 
	Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d1,0m H=2,00- 3,00m komplektuojamas kartu su:

· kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.);

· su protarpiniais;

· hidroizoliacija;

· betonu latakams;

· atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
	kompl
	1
	T.S.10.1

	21. 
	Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d1,50m H=2,00- 3,00m komplektuojamas kartu su:

· kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.);

· su protarpiniais;

· hidroizoliacija;

· betonu latakams;

· atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
	kompl
	1
	T.S.10.1

	22. 
	Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d1,50m H=3,00- 4,50m komplektuojamas kartu su:

· kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.);

· su protarpiniais;

· hidroizoliacija;

· betonu latakams;

atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
	kompl
	1
	T.S.10.1

	23. 
	PE100-RC PN10 d200 vamzdžiai skirti nuotekų tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis.
	m
	20
	T.S.8.4

	24. 
	PE100-RC PN10 d200 vamzdžiai skirti nuotekų tinklui ir jų klojimas uždaru būdu. Su fasoninėmis dalimis.
	m
	70
	T.S.8.4

	25. 
	Fasonynas sudaro 20 % medžiagų kainos
	kompl
	1
	

	26. 
	Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas
	kompl.
	1
	T.S.7.13

	27. 
	Paslėpto vamzdžio TV diagnostika
	kompl.
	1
	T.S.7.13

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pastaba: Esamų tinklų vietas, jų įgilinimus tikslinti darbų  vykdymo eigoje, esant reikalui pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius, tarp esamų ir projektuojamų tinklų turi būti išlaikomi  norminiai atstumai  (str. 2.03.02:2005). Demontuojami tinklai į medžiagų žiniaraštį neįtraukiami.
	
	
	

	0
	2024-09-15
	UŽSAKOVO SPRENDINIŲ derinimui, ekspertizei atlikti, statybos leidimo gavimui

	LAIDA
	IŠLEIDIMO DATA
	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA).

	KVAL. PATV. DOK. NR.
	[image: image1.jpg]



UAB "AIF LT"
                               Žirmūnų g. 139A,

 LT-04130 Vilnius,
Tel./Faks. +370(5)2757679
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SKIRSTOMŲJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, VĖRIŠKIŲ G., ŠEDUVOJE, RADVILIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS.

	
	
	 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Vandentiekio tinklas

nuotekų šalinimo tinklas

	A1606
	SPV
	Arvydas Gudelis
	
	

	
	
	
	    
	

	
	UAB "EML tyrimų centras"

Justiniškių g. 55-16 Vilnius

Tel.: +370 687 97063,

El.p.: elzebliaviene@gmail.com
	DOKUMENTO ŽYMUO

SĄNAUDŲ žiniaraštis
	LAIDA

	
	
	
	0

	13837
	SPDV
	Elzė Bliavienė
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	KALBOS TRUMP.
LT
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Radviliškio rajono savivaldybės administracija  

	DOKUMENTO ŽYMUO
24011.LVN-01-TDP-LVN.SŽ
	LAPAS
	LAPŲ

	
	
	
	1
	2

	
	
	
	
	


	DOKUMENTO ŽYMUO 
	LAPAS  
	LAPŲ
	LAIDA

	24011.LVN-01-TDP-LVN.SŽ
	2
	50
	0



