Statybos rangos sutarties Nr. ___

6 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis* | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KINO CENTRO PATALPŲ SUKŪRIMAS |  |  |  |  |
| AKTŲ SALĖS IR SCENOS PATALPŲ REMONTAS |  |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Parketlenčių demontavimas | m2 | 215 |  |
|  | Grindjuosčių ardymas | m | 60 |  |
|  | Vidaus palangių su tvirtinančiomis konstrukcijomis ardymas (0,40 m pločio) | m | 15,6 |  |
|  | Metalinių turėklų, porankių ardymas | m | 10 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 42 |  |
|  | Patalpų elektros skydo, instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Medinių lentinių grindų su gulekšniais išardymas (scenos ir laiptų konstrukcija ) | m2/m3 | 71/14 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 5/8,98 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 27 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakrauna nt ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 27 |  |
|  | Mūrinių vidaus sienų tinko nudaužymas | m2 | 300 | Scenos ir salės patalpų sienų apdaila |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Plytų mūrijimas, kai silikatinė plyta 250x120x65 mm | m3 | 0,8 | Angų mūrijimas scenos nišai ir kt. |
|  | Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkavimas | m2 | 300 | Scenos ir salės patalpų sienų apdaila |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 300 | Scenos ir salės sienų apdaila |
|  | Scenos dalies (sienų) sluoksnio įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (sukant savisriegius ir klijuojant klijais), kai plokštė lygiu paviršiumi OSB 22 mm storio su išdrožą | m2 | 4,5 | Scenos sienų apdaila |
|  | Daugiasluoksnės parketlentės scenos dalies (sienų) aptaisymas, klijuojant ir gruntuojant paviršių (h-14 mm) | m2 | 4,5 | Scenos sienų apdaila |
|  | Langų ir durų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 15 |  |
|  | Laiptinės sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 52 | Avarinio išėjimo (laiptinės) sienų remontas |
|  | Laiptinės sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 52 | Avarinio išėjimo (laiptinės) sienų remontas |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Briaunuotų perdangos plokščių gruntavimas ir dažymas matiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, tinkuojant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant purkštuvu du kartus | m2 | 216,39 | 2-23 ir 2-21 patalpų lubų apdaila. Perdangos gylis 0,43 cm, dažymo ploto padidėja apie 100 m2 |
|  | Akustinių lubų su troselių konstrukcija ir plokštėmis 120x60 cm, kai plokštės storis nuo 12 mm, įrengimas | m2 | 216,39 | Salės 2-21 patalpos lubų konstrukcijos įrengimas |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 64,52 | Scenos 2-23 ir laiptinės patalpos lubų konstrukcija |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, armuojant tinklais | m2 | 216,39 | Šiuo metu grindų danga – parketlentės, aukščių skirtumas iki 3-5 cm |
|  | Savaime išsilyginančio grindų sluoksnio įrengimas pagal poreiki | m2 | 216,39 | 2-21 salės patalpos grindų remontas |
|  | Konstrukcijos įrengimas naujai pakylai (scenai) (gulekšniai kas 40 cm tarp ašių) iš džiovintos statybinės medienos | m3 /m2 | 23/82,52 | Scenos 2-23 ir 2-22 patalpose įrengiama grindų konstrukcija h - 0,66 m Konstrukciją susiderinti su Užsakovu. |
|  | Konstrukcijos įrengimas laiptų maršui iš statybinės medienos, kai priešpakopų aukštis iki 17 cm, pakopa iki 33 cm | m2 | 20 | Scenos laiptų maršo konstrukcija |
|  | Grindų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (sukant savisriegius ir klijuojant klijais), kai plokštė lygiu paviršiumi OSB 22 mm storio su išdrožą | m2 | 102,52 | Laiptų maršo, scenos ir 2-23 patalpos grindų įrengimas |
|  | Daugiasluoksnės parketlentės įrengimas laiptų pakopoms ir priešpakopėms, gruntuojant ir klijuojant (h-14 mm) | m2 | 20 | Laiptų pakopų ir priešpakopių apdailos įrengimas |
|  | Medinių kampuočių įrengimas scenai | m | 12 | Scenos konstrukcijai |
|  | Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) įrengimas | m | 25 | Laiptų pakopų įspėjamieji paviršiai |
|  | Poliuretano porolono įrengimas (h=15 mm) (scenos patalpoje) | m2 | 53,49 | Sportinių dangų įrengimas įsivertinti |
|  | Medienos lakštų plokštės įrengimas (h=9 mm) (scenos ir salės patalpoje) | m2 | 53,49 | Sportinių dangų įrengimas |
|  | Daugiasluoksnės parketlentės grindų dangos įrengimas (h-14 mm) (scenos ir salės patalpoje) | m2 | 53,49 | Sportinių dangų įrengimas |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 11,03 | Įsivertinti grindų OSB plokščių siūlių užtaisymą. Scenos patalpos 2-23 grindų dangos įrengimas |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos, dažytos arba lakuotos (h-20 mm) | m | 100 | Salės ir scenos patalpos grindjuostės įrengimas |
|  | Vinilinių lentelių klijavimas ant išlygino pagrindo, kai vinilinės lentelės atsparumas slydimui R10 ir 33 atsparumo klasė pagal EN ISO 10874 | m2 | 216,39 | Salės patalpoje įrengiamos vinilinės lentelės |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 4 | Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas (ne mažesnė R10 slidumo klasė) laiptų maršui, išlyginant ir gruntuojant paviršių | m2 | 15 | Evakuacinio išėjimo (laiptinės) laiptų pakopų įrengimas iš plytelių |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 36 modulių, įrengimas, kai montuojami moduliai: | kompl. | 1 | El. skydo įrengimas patalpoje, kai numatoma įrengti modulių pagal poreikį |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 5 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 20 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 10 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 | Fazių varžos matavimas |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 100 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 100 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 300 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas, kai šviestuvas tvirtinamas prie lubų | vnt. | 35 | Šviestuvų montavimas salės patalpoje Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 6000 liumenų Šviesos srauto kampas 60 +/- 5 laipsniai Spalvinė temperatūra 4000K |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 10 | Šviestuvų montavimas scenos patalpoje |
|  | Įleidžiamų LED juostų įrengimas | m | 20 | Įrengiamas profilis apšvietimui su LED juosta |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 5 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 1 | Jutiklis laiptinės patalpoje |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 32 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 39 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 150 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 9 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | MDP palangės (storis nuo 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis, kai palangės plotis 35 cm | m | 24 | Palangių įrengimas |
|  | Lango sandarinimas iš apačios besiplečiančia sandarinimo juosta, montavimo putomis | m | 24 | Langų sandarinimas, pakeitus palanges |
|  | Laiptų porankių įrengimas iš d-50 mm nerūdijančio plieno, kai aukštis 0,9 m | m | 10 | Evakuacinėje laiptinėje montuojami porankiai |
|  | Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 5 m | m3 | 900 | Moduliniai pastoliai atliekamiems darbams |
|  | PVC durų montavimas PVC be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 3,78/2 vnt. | Evakuacinės laiptinėke demontuojamos durys ir įrengiamos naujos PVC |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 5,6/2 | Montuojamos dvivėrės salės durys į koridorių |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 68 | Plėvelės įrengimas ant stiklų |
|  | PVC lango su stumdoma sąvarą ir MDP apvadais montavimas | m2/vnt. | 1,6/ 1 vnt. | Operatoriaus patalpoje montuojamas stumdomas langas |
|  | PVC langų blogų sureguliavimas, tepimas, gumyčių keitimas | vnt. | 5 | Įsivertinti salės patalps esamų langų gumyčių keitimą ir blokų reguliavimą |
|  | PVC langų blokų stiklo paketo pakeitimas | m2/vnt. | 1,80/1 | Įsivertinti salės patalpoje esamo skilusio paketo keitimą |
|  | SKYRIUS KONDICIONIERIAUS ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-07 |
|  | Kondicionieriaus įrengimas | vnt. | 3 |  |
|  | Išorinio bloko montavimas ant stogo | vnt. | 3 |  |
|  | Vidaus bloko montavimo darbai | vnt. | 3 |  |
|  | Sistemos paleidimo, derinimo darbai | vnt. | 3 |  |
|  | Izoliuoto perėjimo per plokščiojo stogo montavimas | vnt. | 3 |  |
|  | SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-08 |
|  | Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas (keltuvas - transformeris) | kompl. | 1 |  |
|  | SKYRIUS ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS |  |  | TS-09 |
|  | Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (pjūvis) | vnt. | 16 |  |
|  | Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 120 kg | vnt. | 6 |  |
|  | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas įrengiant gilzes | vnt. | 12 | Įsivertinti skylių atidengimą gipso kartono pertvarose ir jų atstatymą, apdailą |
|  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 8 |  |
|  | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 8 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių presuojamų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | m | 40 |  |
|  | Plieninių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | vnt. | 72 |  |
|  | Plieninių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | vnt. | 8 |  |
|  | Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | vnt. | 16 |  |
|  | Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose | vnt. | 8 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys (33x500x2300 mm) | vnt. | 6 |  |
|  | Įleidžiamų grindinių konvektorių montavimas, kai konvektorių ilgis, cm daugiau 200 iki 300 (15x42x200) | vnt. | 2 | Scenos patalpoje įrengiami grindiniai konvektoriai |
|  | Statybinių šiukšlių pašalinimas iš suremontuotų pastatų | 10 m2 | 50 | Įsivertinti šiukšlių išvežimą iki 0,5 t |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0,4 |  |
|  | Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas (stovas) | vnt. | 8 |  |
|  | Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (pjūvis) | vnt. | 16 |  |
| OPERATORIAUS SU PRIEIGOMIS PATALPŲ REMONTAS |  |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Esamos grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas | m2 | 55,02 |  |
|  | Akmens masės palangės su tvirtinančiomis konstrukcijomis ardymas (0,40 m pločio) | m | 5,7 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 10 |  |
|  | Patalpų elektros skydo, instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Medinių lentinių grindų su gulekšniais išardymas | m3 | 2,7 |  |
|  | Plytų mūro ardymas be plytų atrinkimo | m3 | 12,56 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 3,5 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 24 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 24 |  |
|  | Mūrinių vidaus sienų tinko nudaužymas | m2 | 142 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Plytų mūrijimas (silikatinė plyta 250x120x65 mm) | m3 | 0,3 |  |
|  | Angos įrengimas mūro sienoje | m3 | 0,32 |  |
|  | Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkavimas | m2 | 142 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 160 |  |
|  | Langų ir durų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 4 |  |
|  | Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius | m2 | 18 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Briaunuotų perdangos plokščių gruntavimas ir dažymas matiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, tinkuojant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant purkštuvu du kartus | m2 | 55 | Perdangos gylis 0,43 cm, dažymo ploto padidėja apie 30 m2 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 5 | Operatoriaus patalpos lubos |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Konstrukcijos įrengimas laiptų maršui ir patalpos pakylai iš statybinės medienos, kai pakopos aukštis iki 17 cm, plotis/gylis iki 33 cm | m3/m2 | 1/8 | Operatoriaus patalpos įėjimo laiptų maršas su laipų aikštele |
|  | Grindų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (sukant savisriegius ir klijuojant klijais), kai plokštė lygiu paviršiumi MDP 22 mm storio su išdrožą | m2 | 5 | Operatoriaus patalpos įėjimo laiptų maršas laipų aikštele |
|  | Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) montavimas | m | 5 |  |
|  | Daugiasluoksnės parketlentės įrengimas, gruntuojant ir klijuojant paviršių (h-14 mm) | m2 | 5 | Laiptų maršo apdaila |
|  | Vinilinių lentelių klijavimas ant išlygino pagrindo, kai vinilinės lentelės atsparumas slydimui R10 ir 33 atsparumo klasė pagal EN ISO 10874 | m2 | 55 |  |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos, dažytos arba lakuotos (h-20 mm) | m | 32 | Grindjuostės įrengimas |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 1 | Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 24 modulių, įrengimas | kompl. | 1 | El. skydo įrengimas patalpoje, kai numatoma įrengti modulių pagal poreikį |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 4 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 14 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 5 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 | Varžos matavimas |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 100 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 100 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 200 | Elektros kabelio montavimas |
|  | Instaliacijos plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas | m | 100 |  |
|  | Instaliacijos lizdų dėžutės montavimas grindyse, iki 4 vnt. kišt. lizdų | vnt. | 2 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas, kai šviestuvas tvirtinamas prie lubų | vnt. | 20 | Šviestuvų montavimas salės patalpoje Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 6000 liumenų Šviesos srauto kampas 60 +/- 5 laipsniai Spalvinė temperatūra 4000K |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 3 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 1 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 15 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 20 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 50 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 9 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | MDP palangės (storis 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis, kai palangė 0,35 m pločio | m | 6 |  |
|  | Nelaikančių gelžbetoninių sąramų įrengimas, kai sąramos plotis 120 mm | vnt./m3 | 2/0,6 | Langų įrengimui |
|  | Lango sandarinimas iš apačios besiplečiančia sandarinimo juosta, montavimo putomis | m | 6 |  |
|  | Laiptų porankių įrengimas iš d-50mm nerūdijančio plieno, kai įrengimo aukštis 0,9 m | m | 7 |  |
|  | Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 5 m | m3 | 240 |  |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 2,1/1 | Įsivertinti durų platinimą, kai švari durų anga ne mažesnė nei 95 cm |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 17 | Langų tamsinimas |
|  | PVC langas su stumdoma sąvarą ir MDP apvadais montavimas | m2/vnt. | 0,5/ 1 vnt. |  |
|  | SKYRIUS KONDICIONIERIAUS ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-07 |
|  | Kondicionieriaus įrengimas | vnt. | 1 |  |
|  | Išorinio bloko montavimas ant stogo | vnt. | 1 |  |
|  | Vidaus bloko montavimo darbai | vnt. | 1 |  |
|  | Sistemos paleidimo, derinimo darbai | vnt. | 1 |  |
|  | Izoliuoto perėjimo per plokščiojo stogo montavimas | vnt. | 1 |  |
| PAGALBINIŲ PATALPŲ SU PRIEIGOMIS REMONTAS |  |  |  |  |
| 2 A. HOLO REMONTAS |  |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Betoninių plytelių ardymas | m2 | 69,98 | Esamų teraco plytelių išardymas |
|  | Betoninių grindjuosčių ardymas | m | 60 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 8 |  |
|  | Patalpų elektros skydo, instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 3,5 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 3,5 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 100 | Sienų apdaila |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 100 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 69,98 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, armuojant tinklais | m2 | 69,98 | Grindų betonavimas iki norimo aukščio, taip suvedant aukščius |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto grindų paviršiaus, užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 69,98 | Akmens plytelės plytelių slidumo klasė ne mažesnė - R9 |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 6 | Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 12 modulių, įrengimas | kompl. | 1 | El. skydo įrengimas patalpoje, kai numatoma įrengti modulių pagal poreikį |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 7 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 2 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 | Fazių varžos matavimas |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 100 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 100 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 200 | Elektros kabelio montavimas |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 4 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 18 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | PVC durų blokų montavimas su įstiklinimu, durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 13,5/4 | Montuojamos 4 vnt. durys, kai vienos durų plotas iki 2,1 m2 (Plastikinių durų blokų pertvara su šonlangiais) |
|  | SKYRIUS KELTUVO ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-08 |
|  | Pilnai sukomplektuoto nuožulnaus neįgaliųjų keltuvo įrengimas laiptinėje | kompl. | 1 |  |
| TUALETO PATALPŲ REMONTAS |  |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Grindų plytelių išardymas | m2 | 16,2 |  |
|  | Sienų keraminių plytelių ardymas | m2 | 15 |  |
|  | Plytų mūro ardymas be plytų atrinkimo | m3 | 1,125 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 4 |  |
|  | Patalpų elektros skydo, instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Tualeto patalpų vamzdynų (nuotekų, vandens) demontavimas | kompl. | 2 |  |
|  | Klozeto puodų nuėmimas | vnt. | 2 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 4/7,4 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 35 |  |
|  | Akmens masės plytelių aptaisymas ant sienų išlyginto pagrindo | m2 | 18 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, atspariems trinčiai, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, tinkuojant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 17 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 16,2 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) montavimas | m | 8 |  |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 16,2 |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas grindų dangai, išlyginant ir gruntuojant paviršių | m2 | 16,2 |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas laiptų maršui, išlyginant ir gruntuojant paviršių | m2 | 2 |  |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 2 | Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 50 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 50 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 100 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 4 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 4 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 8 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 4,2/2 | Įsivertinti durų angos platinimą, kai švari durų anga ne mažesnė nei 95 cm |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 | m | 60 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 25 | m | 60 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 | Unitazas, nuplovimo bakelis, dangtis komplekte |
|  | PVC palangės įrengimas | m | 2 | Palangių įrengimas |
|  | Turėklas neįgaliajam prie sienos 60 cm | vnt. | 1 |  |
|  | Turėklas neįgaliajam prie sienos atlenkiamas 120 cm | vnt. | 1 |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas pagal poreikį | kompl. | 1 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 160 mm | vnt. | 2 |  |
|  | Ortakių iš 0,8mm skardos montavimas, kurių d iki 160 mm | m | 6 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais | m2 | 2 |  |
|  | Pravalos durelių įrengimas | vnt. | 2 |  |
|  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms ir tvirtinimas gipso kartono plokšte | m2 | 2 |  |
|  | SKYRIUS ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS |  |  | TS-09 |
|  | Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg | vnt. | 2 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių presuojamų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | m | 10 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys | vnt. | 2 |  |
|  | Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose | vnt. | 2 |  |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | vnt. | 1 |  |
|  | SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-08 |
|  | Pilnai sukomplektuoto nuožulnaus neįgaliųjų keltuvo įrengimas tualeto patalpose | kompl. | 1 |  |

PASTABOS:

- Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto.  Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas pirkimo dokumentuose – yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

- Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia patvirtintas ir užpildytas lokalines sąmatas, detalizuojančias pasiūlymo kainą Excel formate.