Sutarties  specialiųjų sąlygų

priedas 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VARTŲ, DVIEJŲ VARTELIŲ, TVOROS SEGMENTO, VARTŲ ATIDARYMO              MECHNIZMO, PASIKALBĖJIMO ĮRENGINIO IR AUTOMOBILIŲ NUMERŲ NUSKAITYMO IR ATPAŽINIMO KAMERŲ  MONTAVIMAS

ŠVITRIGAILOS G. 18, VILNIUS

| Eil. Nr. | Elementas, konstrukcija | Matmenys: ilgis/plotis mm | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techniniai reikalavimai varteliams, montuojamiems šalia Mortos g. |  |  |  |
| 1.1. | Demontuoti senus vartelius ir vartelius laikančius stulpus. Esamą tvoros segmentą prailginti (arba pakeisti nauju) pagal poreikį, kad naujus vartelių stulpus būtų galima montuoti lygiagrečiai pastato sienai, kad stulpelių montavimui netrukdytų ant pastato sienos sumontuoti lietvamzdžiai . |  | kompl. | 1 |
| 1.2. | Varteliai 1000x2000mm, (matmenis tikslinti vietoje) Metalas turi būti cinkuotas Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, Kitas vartelių užpildas -segmentai ( žiūrėti vietoje). Varteliai turi būti su elektromechanine spyna su sklende, dvejais, suderinamais su PAGD prie VRM įrengta įeigos kontrolės sistema (toliau – ĮKS), įeigos kortelių skaitytuvais. Stulpai 100x100 mm. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (I ir VI priedai) | 1000x2000 | kompl. | 1 |
| 1.3. | Varteliai turi būti su reguliuojamais vyriais ir pritraukėju. Vartelių pritraukėjas: galingas universalus hidraulinis vartų pritraukėjas, skirtas 90° ir 180° vyriams |  | kompl. | 1 |
| 1.4. | Naujų vartelių ir jų valdymo elementų (elektromagnetinės spynos, suderinamų su ĮKS skaitytuvų, valdiklio montavimo ir pajungimo darbai) ir kiti būtini darbai, kad varteliai būtų įrengti pilnai funkcionuotų |  | kompl. | 1 |
| 2. | Reikalavimai varteliams montuojamiems kartu su vartais, prie įvažiavimo/išvažiavimo į/iš PAGD prie VRM kiemą iš Švitrigailos g. |  |  |  |
| 2.1. | Varteliai 1000x2000 mm (matmenis tikslinti vietoje) Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, Kitas vartelių užpildas -segmentai ( žiūrėti vietoje). Varteliai turi būti su elektromechanine spyna su sklende, dvejais, suderinamais su ĮKS įeigos kortelių skaitytuvais. Stulpai 100x100 mm. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (II ir VI priedai). | 1000×2000 | kompl. | 1 |
| 2.2. | Varteliai turi būti su reguliuojamais vyriais ir pritraukėjais. Vartelių pritraukėjas: galingas universalus hidraulinis vartų pritraukėjas, skirtas 90° ir 180° vyriams |  | kompl. | 1 |
| 2.3. | Vartelių elektromechaninės spynos integracijai su ĮKS pateikti: - suderinamus su ĮKS kortelių skaitytuvas, 2 vnt.; -suderinamą su ĮKS valdiklį komplekte su maitinimo šaltiniu (transformatoriumi), akumuliatoriumi ir rakinama montavimo dėže |  | kompl. | 1 |
| 2.4. | Vartelių ir jų valdymo elementų (elektromagnetinės spynos, suderinamų su ĮKS skaitytuvų, valdiklio montavimo ir pajungimo darbai, integracija su pasikalbėjimo įranga) montavimo ir kiti būtini darbai, kad varteliai pilnai funkcionuotų |  | kompl. | 1 |
| 3. | Tvora, 2000x2000 mm, (matmenys tikslinti vietoje) Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 [mm] įvirinti vamzdeliai, su stulpais 100x100 mm, 2 vnt. (stulpų kiekį ir matmenys tikslinti vietoje) | 2000x2000 | kompl. | 1 |
| 3.1. | Tvoros montavimo darbai tame tarpe stulpų betonavimas. |  | kompl. | 1 |
| 4. | Reikalavimai greitaeigių susilankstančių vartų įrengimui |  |  |  |
| 4.1. | Tvarkingai demontuoti, išsaugant esamą požeminę instaliaciją ir kanalus, kelio užtvarą ir numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą su „nameliu“. Demontuotą įrangą grąžinti užsakovui. |  | kompl. | 1 |
| 4.2. | Greitaeigiai susilankstantys vartai, matmenys 4000x2000 mm (matmenis tikslinti vietoje), Zn+RAL 7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, vartų pavaros su automatikomis. Apsaugos lygis ne mažiau IP54. Pavarų moduliai, 2 vnt. Vartų darbinis greitis 0,6 -1,0 m/sek. Apsaugos nuo suspaudimo – du koml., saugos davikliai iki 10 vnt., apsaugos nuo suspaudimo juostos. Avarinis atidarymas (montuojami vidinėje ir įnorinėje vartų dalyje). Valdymo blokas ant pastato/ pastate (tikslinti vietoje). Stulpų matmenys tikslinti pagal vartų konstruktyvą. Nuotolinio valdymo pultai, 2 vnt. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (III ir VI priedai). | 4000/2000 | kompl. | 1 |
| 4.3. | Įgyvendinti automatinio vartų atidarymo funkciją iš kiemo išvažiuojantiems automobiliams. Nurodytos funkcijos įgyvendinimui pateikti reikalingą įrangą ir ją sumontuoti ir sujungti su vartų automatikos ir su ĮKS . Įrengti indukcinė kilpą, asfalte išpjaunant montavimui ir pajungimui būtinas išpjovas (vėliau išpjovas užtaisyti). |  | kompl. | 1 |
| 4.4. | Stulpų betonavimas vartams. Pamatu kasimas. Asfalto pjovimas, perteklinio grunto šalinimas, kelio bortų montažas/demontažas. Dalinis asfalto klojimas. |  | kompl. | 2 |
| 4.5. | Vartų montavimo darbai, su valdymo bloko tvirtinimu ant sienos/ pastate (tikslinti vietoje). Naujų kabelių klojimas. Automatikos montavimo bei reguliavimo darbai. Vartų atidarymo funkcija turi būti suderinta su naujai įrengiamomis sistemomis: - numerių nuskaitymo ir atpažinimo vaizdo kamera, - pasikalbėjimo įrenginiu. Nurodytų funkcionalumų įgyvendinimui turi būti numatyti ir įgyvendinti būtini sujungimui, pagal poreikį įdiegta kita reikalinga įranga. Vartų atidarymo funkcija turi būti integruota su PAGD prie VRM įrengta ĮKS ,- vartai turi atsidaryti aktyvavus prie įvažiavimo iš kairės pusės įrengtą ĮKS kortelių skaitytuvą. |  | kompl. | 1 |
| 5. | Pateikti ir įrengti Pasikalbėjimo įrenginį, kurio pagalba galima būtų užtikrinti VARTŲ IR VARTELIŲ, montuojamų prie įvažiavimo/išvažiavimo į/iš PAGD prie VRM kiemą iš Švitrigailos g. nuotolinį valdymą, galimybę svečiui komunikuoti su PAGD prie VRM darbuotoju. Detaliau apie reikalavimus skaityti žemiau (IV priedas). |  | kompl. | 1 |
| 6. | Pateikti ir įrengti specializuotą valstybinių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą (toliau – kamera), kuri užtikrintų įvažiuojančių į PAGD prie VRM kiemą srauto kontrolę, tiktai autorizuotiems automobiliams būtų atidaromi vartai. Kameros veikimas turi būti integruotas su VARTŲ valdymo įranga, VARTŲ valdymo įranga turi tinkamai reaguoti į autorizuotą ar neautorizuotą automobilio valstybinio numerį ir kameros siunčiamą signalą. Detaliau apie reikalavimus kamerai ir jos montavimui skaityti žemiau (V priede). |  | kompl. | 1 |
| 6 | Techniniai reikalavimai sumontuotų vartų atidarymo mechanizmui , šalia Mortos g. |  |  |  |
| 6.1 | Elektromechaninė stūmoklinio tipo automatika atveriamiems vartams BFT Kustos BT B40 KIT, valdymo blokas, 2 pavaros, fotoelementai, švyturėlis, 2 kintamo kodo dviejų kanalų pulteliai |  | Kompl. | 1 |
| 16.2 | Kabelių pravedimas po asfaltu. Automatikos montavimo, bei reguliavimo darbai su kabelių atvedimu. |  | Kompl. | 1 |
| 6.3 | Papildomi pulteliai |  |  | 10 |

I. REIKALAVIMAI NAUJAI ĮRENGIAMIEMS VARTELIAMS ŠALIA MORTOS G., VARTELIŲ VALDYMO ĮRANGAI, JŲ MONTAVIMO DARBAMS

1. Varteliams naudojamas metalas turi būti cinkuotas (Zn) arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, dažomi milteliniu būdu, pageidautina ruda spalva. Vartelių užpildas 25 x 25 mm tuščiaviduriai vamzdeliai. Kitas vartelių užpildas -segmentinis (žiūrėti pagal vietą);

- Varteliai turi būti pateikiami su sumontuota elektromechanine spyna su sklende. Elektromechaninės spynos veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). Pateikti ir sumontuoti iš nerūdijančio plieno mechanizmo https://ryternatvoros.lt/produktas/elektrine-spyna-lekq-u4/ spyną arba lygiavertę  su neaktyviomis rankenomis iš abiejų pusių. Spyna turi būti su cilindru ir raktų komplektu vartelių mechaniniam užrakinimui/atrakinimui. Spynos konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui lauko sąlygomis;

- Suderintoje su užsakovu vietoje sumontuoti ĮKS  du kortelių skaitytuvus. ĮKS  kortelių skaitytuvų montavimo vieta parenkama taip, kad būtų patogu naudoti įėjimui ir išėjimui į/iš teritorijos;

- ĮKS  kortelių skaitytuvų pajungimui prie ĮKS  valdiklio ir elektromechaninės spynos sklendės valdymui numatyti ir pakloti suderinamų techninių specifikacijų kabelį (kabelius). Kabeliai turi būti skirtas lauko darbams, į žemę klojamas apsauginiame vamzdyje, iki kortelių skaitytuvo  privedamas apsaugotu kanalu bei panaudojant pagal poreikį jungtis ir kitas apsaugas.

Kabelio ilgis parenkamas atsižvelgiant į poreikį: įvertinant kabelio klojimo trasos ilgį iki sienos, įvertinant sienos storį ir atstumą iki ĮKS  valdiklio montavimo vietos, kuri suderinama su užsakovu. Planuojamas kabelių trasos ilgis: lauke iki 4 metrų, patalpos viduje iki 4 metrų;

- Elektromechaninės spynos valdymui numatyti ir pakloti suderinamų techninių specifikacijų kabelį (kabelis turi būti skirtas lauko darbams, į žemę klojamas apsauginiame vamzdyje, iki elektromagnetinės spynos privedamas apsaugotu kanalu bei panaudojant pagal poreikį jungtis ir apsaugas). Kabelio ilgis parenkamas atsižvelgiant į poreikį.

Vykdytojas atlieka visus darbus susijusius su kabelio klojimo ir montavimo – prijungimo darbais prie elektromagnetinės spynos, ĮKS  valdiklio, kurio montavimo vieta numatoma gretimoje patalpoje;

- Užsakovas pateiks šią įrangą:

  - ĮKS  kortelių skaitytuvą, 2 vnt.;

  - ĮKS  valdiklį komplekte su maitinimo šaltiniu ir montavimo dėže (kurios išmatavimai 280 mm × 280 mm × 80 mm, skirta montavimui patalpų viduje), 1 kompl.

- Vykdytojas privalo (patalpoje) su užsakovu suderintoje vietoje sumontuoti 5.2 papunktyje nurodytą įrangą ir pajungti nuo prie vartelių sumontuotų ĮKS skaitytuvų  atvestus kabelius (kabelį).

Visi kabeliai patalpoje iki ĮKS  valdiklio montavimo dėžės montuojami plastikiniame kanale (planuojamas trasos ilgis patalpoje iki 4 metrų).

ĮKS  įeigos sistemos valdiklio maitinimo šaltinį prijungti prie 220 V maitinimo tinklo komutacinės dėžutės, tam tikslui numatyti iki 4 m kabelį ir plastikinį kanalą.

- Visi darbai, nepriklausomai ar šioje užduotyje nurodyti ar nenurodyti turi būti atlikti, darbai laikomi užbaigtais kai pademonstruojamas įrengtų VARTELIŲ ir jų valdymo elementų: elektromechaninės spynos, ĮKS skaitytuvų  veikimas, sutvarkoma aplinka, pasirašomas darbų perdavimo priėmimo aktas

II. REIKALAVIMAI NAUJAI ĮRENGIAMIEMS VARTELIAMS ŠALIA VARTŲ JŲ VALDYMO ĮRANGAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAMS

1. Varteliams naudojamas metalas turi būti cinkuotas (Zn) arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, dažomi milteliniu būdu, pageidautina ruda spalva. Vartelių užpildas 25 x 25 mm tuščiaviduriai vamzdeliai. Kitas vartelių užpildas -segmentinis (žiūrėti pagal vietą);

- Varteliai turi būti pateikiami su sumontuota elektromechanine spyna su sklende. Elektromechaninės spynos veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). Pateikti ir sumontuoti iš nerūdijančio plieno mechanizmo https://ryternatvoros.lt/produktas/elektrine-spyna-lekq-u4/ spyną arba lygiavertę su neaktyviomis rankenomis iš abiejų pusių. Spyna turi būti su cilindru ir raktų komplektu vartelių mechaniniam užrakinimui/atrakinimui. Spynos konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui lauko sąlygomis.

- Suderintoje su užsakovu vietoje sumontuoti ĮKS  du kortelių skaitytuvus. ĮKS  kortelių skaitytuvų montavimo vieta parenkama taip, kad būtų patogu naudoti įėjimui ir išėjimui į/iš teritorijos.

- ĮKS  kortelių skaitytuvų pajungimui prie ĮKS  valdiklio ir elektromechaninės spynos sklendės valdymui numatyti ir pakloti suderinamų techninių specifikacijų kabelį (kabelius). Kabeliai turi būti skirtas lauko darbams, į žemę klojamas apsauginiame vamzdyje, iki ĮKS kortelių skaitytuvo  privedamas apsaugotu kanalu bei panaudojant pagal poreikį jungtis ir kitas apsaugas.

Kabelio ilgis parenkamas atsižvelgiant į poreikį: įvertinant kabelio klojimo trasos ilgį iki sienos, įvertinant sienos storį ir atstumą iki ĮKS  valdiklio montavimo vietos, kuri suderinama su užsakovu (kabelių trasos ilgis patalpoje ne daugiau 8 metrų), šalia montuojamų vartų ;

5. Vykdytojas privalo su užsakovu suderintoje vietoje, patalpoje sumontuoti 4.2 papunktyje nurodytą įrangą ir pajungti nuo prie vartelių sumontuotų ĮKS  skaitytuvų ir elektromechaninės spynos sklendės atvestus kabelius. Kabeliai patalpoje, atsižvelgiant į galimybes montuojami jau esamuose plastikiniuose kanaluose arba naujuose plastikiniuose kanaluose;

6. ĮKS įeigos sistemos valdiklio maitinimo šaltinį su užsakovu suderintu būdu prijungti prie 220 V maitinimo tinklo. Planuojamas kabelio ilgis iki 3 metrų;

7. Vartelių elektromechaninės spynos sklendę sujungti su pasikalbėjimo įrenginių, kad pagal reikalą būtų galima vartelius atrakinti nuotoliniu būdu iš pasikalbėjimo įrenginio valdymo pulto;

8. Visi darbai, nepriklausomai ar šioje užduotyje nurodyti ar nenurodyti turi būti atlikti, darbai laikomi užbaigtais kai pademonstruojamas įrengtų VARTELIŲ ir jų valdymo elementų: valdymo galimybė iš Pasikalbėjimo įrenginio, ĮKS skaitytuvų veikimas, kai yra sutvarkyta pažeista kiemo danga ir aplinka, ir pasirašomas darbų perdavimo priėmimo aktas.

III. REIKALAVIMAI GREITAEIGIŲ SUSILANKSTANČIŲ VARTŲ ĮRENGIMUI

1. Vartai turi būti pramoniniai, sulankstomi, pritaikyti intensyviam naudojimui. Varstymo ciklų skaičius  ne mažiau 250 kartų per dieną;

2. Matmenys - 4000 x 2000 mm, metalas turi būti cinkuotas (Zn) arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, dažomi milteliniu būdu, - RAL7016. Vartų, užpildas 25 x 25 mm tuščiaviduriai vamzdeliai;

3. Vartų atsidarymo ir uždarymo laikas 0,6-1,0 m/ sek.. Vartai turi turėti avarinį (mechaninį) atsidarymo būdą;

4. Vartų automatika ir jos valdymo bloko atsparumo klasė ne mažiau kaip IP65;

5. Vartų įranga turi turėti CE sertifikatą, atitikti EN13241 1 dalies reikalavimus;

6. Turi būt pateikti VARTŲ nuotolinio valdymo pultai,- ne mažiau 2 vnt.;

7. Vartų valdymo automatikos įranga turi būti integruota su PAGD prie VRM eksploatuojama ĮKS  su naujai įrengiamomis Pasikalbėjimo įrangos ir Automobilių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamera.

7. Esamas kelio atitvaras (šlagbaumas) ir automobilinių numerių nuskaitymo kamera (kartu su „nameliu“) tvarkingai demontuojami išsaugant instaliaciją ir esamus požeminius kanalus. Demontuota įranga perduodama užsakovui.

8. Reikalavimai pavarų blokams: Nuolatinės srovės variklis, skirtas intensyviam naudojimui, su integruota kliūčių aptikimo sistema, apsaugančia nuo suspaudimo, su integruoti elektromechaniniai atidarymo ir uždarymo eigos jungikliais, su galimybe pajungti rezervinį maitinimą iš akumuliatoriaus. jungikliai.

9. Sumontuota vartų įranga turi užtikrinti veikimą ne mažiau kaip nuo -20°C  iki +50°C;

10. Visi darbai, nepriklausomai ar šioje užduotyje nurodyti ar nenurodyti, turi būti atlikti. Darbai laikomi užbaigtais kai pademonstruojamas įrengtų VARTŲ ir jų valdymo elementų veikimas: valdymo galimybė iš Pasikalbėjimo įrenginio, atidarymo galimybė aktyvavus ĮKS  skaitytuvą , sumontuotą prie įvažiavimo iš kairės pusės, VARTŲ atidarymas suveikus indukcinei kilpai nuo išvažiuojančio automobilio, vartų valdymo galimybė nuotolinio valdymo pultu ir kai yra sutvarkyta pažeista kiemo danga ir aplinka. Pademonstravus VARTŲ veikimą, sutvarkius pažeistą kiemo dangą ir aplinką pasirašomas darbų perdavimo priėmimo aktas.

IV. REIKALAVIMAI PASIKALBĖJIMO ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMUI

4.1. Minimalūs reikalavimai pasikalbėjimo įrenginiui montuojamam vietoje esamos telefonspynės:

4.1.1. vieno abonento iškvietimo modulis įleidžiamas su spalvota kamera;

4.1.2. integruotas mikrofonas;

4.1.3. integruotas garsiakalbis;

4.1.4. iškvietimo modulis (arba kartu su papildomu moduliu) turi valdyti du taškus: vartelius ir vartus. Tam tikslui numatyti ir įrengti būtiną instaliaciją;

4.1.5. LAN sąsaja: 10/100 BaseT, RJ-45;

4.1.6. maitinimo šaltinis PoE802.3af;

4.1.7. mobiliosios programos (APPS) palaikymas, kurioje turi būti du mygtukai atidarymui: varteliams ir vartams;

4.1.8. darbo temperatūros diapozonas: ne mažiau kaip nuo -30ºC iki 40ºC, drėgmė nuo 10% iki 90%;

4.1.9. konstrukcija: aliuminio profilis, grūdintas stiklas;

4.1.10. Apsauga IP54, IK07.

Pasikalbėjimo įrenginys montuojamas vietoje esamos telefonspynės. Įrenginio pajungimui prie įstaigos LAN, vartų ir vartelių elektromagnetinių sklendžių numatomi ir įrengiami tinkamų specifikacijų kabeliai.

4.2. Reikalavimai vidinio atsakiklio techninei specifikacijai:

4.2.1. spalvotas ekranas 4.3″ su kronšteinu kabinimui ant sienos;

4.2.2. du mygtukai atidarymui varteliams ar vartams;

4.2.3. maitinimo šaltinis PoE802.3af;

4.2.4. garso kodavimas: ne mažiau G.711, G.729, G.722, L16/16kHz;

4.2.5. vaizdo kodavimas: ne mažiau H.264, H.263, MJPEG;

4.2.6. Sąsaja LAN 10/100 BaseT, RJ-45;

4.2.7. darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo 0°C iki 40°C;

4.2.8. integruotas mikrofonas;

4.2.9. integruotas garsiakalbis.

Pasikalbėjimo įrangai taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies ir 37 str. 8 ir 9 dalių reikalavimus.

V. REIKALAVIMAI SPECIALIZUOTAI VALSTYBINIŲ NUMERIŲ NUSKAITYMO IR ATPAŽINIMO KAMERAI IR JOS MONTAVIMUI

5.1. Automatiniam įvažiuojančių į kiemą automobilių valstybinių numerių nuskaitymui,  autorizavimui, pagal įvestą sąrašą, vartų valdymo sistemos aktyvinimui ir vartų atidarymui pateikti ir sumontuoti su užsakovu suderintoje vietoje specializuotą valstybinių automobilių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą (toliau – kamera):

5.2. darbinės temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo -30 iki +50 C°, drėgmė nuo 10% iki 90% (be kondensato);

5.3. galimybė atpažinti numerį kai jis nutolęs nuo kameros ne mažiau kaip iki 15 m;

5.4. kameros programinė įranga užtikrintų galimybę vartotojui kurti automobilių valstybinių numerių sąrašus, juos grupuoti, peržiūrėti ne mažiau 1 mėn. įvykių archyvą apie pro vartus įvažiavusius automobilius. Jeigu nurodytų funkcionalumų pasiekimui ir naudojimui reikalinga specializuota programinė įranga, - pateikti programinę įrangą. Kameros techninės savybės turi užtikrinti pilną numerių nuskaitymo ir atpažinimo procesą ir valdymo signalų išdavimą be papildomų IT resursų;

5.5. kameros apsaugos klasė, ne mažiau IP67;

5.6. su microSD lizdu atminties kortelei, ir galimybe naudoti 128 Gb atminties kortelę. Kamerą sukomplektuoti atminties kortele kurios apimtis turi užtikrinti ne mažiau kaip 1 mėn. vaizdo įrašų išsaugojimą (skaičiuojant, kad per 1 parą įvažiuoja/išvažiuoja iki 250 automobilių);

5.7. spalvoto vaizdo kamera;

5.8. naktinio IR pašvietimo funkcija;

5.9. kamera turi būti sukomplektuota laikikliu, kuris užtikrintų optimalų numerių nuskaitymo kampą ir saugią jos montavimo vietą (derinama montavimo metu);

5.10. su PoE+ maitinimo funkcija;

5.11. kamerai taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies ir 37 str. 8 ir 9 dalių reikalavimus;

5.12. kamerą prijungti prie įstaigos kompiuterinio tinklo panaudojant esamą kabelį, pagal poreikį panaudojant kabelio prailginimą;

5.13. kamerą integruoti su VARTŲ valdymo automatika, numatyti ir įdiegti reikalingus kabelius ir jungtis. Integracijos tikslas - automatinis VARTŲ atidarymas autorizuotam automobiliui (atpažintam pagal jo valstybinį numerį).

VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.Vartų, vartelių ir tvoros segmento danga turi atitikti C5 koroziškumo klasę;

2.Visi įrangos pajungimui skirti laidai turi būti neprieinami iš išorės ir skirti lauko sąlygoms;

3. Vartams, varteliams, Pasikalbėjimo įrangai, Numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerai ir visiems montavimo darbams ir kitai sumontuotai įrangai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija;

4. Vartų, vartelių valdymui reikalingi laidai, atsižvelgiant į galimybes, gali būti tempiami panaudojant šiuo metu esančius kanalus (po asfalto danga) arba pagal poreikį pjauti asfaltą ir po komunikacijų įrengimo, tinkamai užtaisant asfalto dangą.

5. Pasikeitus matmenims ar konstrukciniams sprendimams pakeitimus derinti su užsakovu.

6. Statybos rangovai pasiūlymus privalo pateikti siūlomos įrangos ir medžiagų pavadinimus, kiekius ir darbų kainą

PRIDEDAMA:

1. Bendras vartų vaizdas, 1 lapas;

2. Bendras vartelių vaizdas, 1 lapas;

3. Bendras segmento vaizdas, 1 lapas