Pirkimo dokumentų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

  - Planuojama įsigyti daugiafunkcinių (spausdinimo/ kopijavimo/ skenavimo) spausdintuvų nuomą su tam būtina programine įranga ir funkcionalumu „Sek mane“ (angl. „Follow me“) (toliau – Sprendimas), įskaitant Sprendimo priežiūros/remonto paslaugas ir spaudus.

  - Sprendimas apima: projektavimą, programinės įrangos „Sek mane“ sistemos diegimą,  techninės įrangos tiekimą, diegimą ir integraciją su „Sek mane“ sistema, autentifikavimo įrenginių montavimą, programinės ir techninės įrangos konfigūravimą, parengimą darbui, konsultavimą/mokymą. Sprendimo priežiūra/remontas apima eksploatacinių medžiagų tiekimą ir programinės bei techninės įrangos remontą.

  - Tiekėjas pirkimo dokumentų 4 priede nurodytose Fondo valdybos ir Fondo administravimo įstaigų (toliau – FAĮ) patalpose turės įdiegti A, B, C ir D tipo daugiafunkcinius spausdintuvus (toliau – techninė įranga), kuriems reikalavimai aprašyti šio priedo 4, 5, 6 ir 7 lentelėse.

  - Kiekvienam atskiram daugiafunkcinio įrenginio tipui (A, B, C, ar D) siūloma spausdinimo įranga turi būti to paties gamintojo ir ne daugiau nei dviejų modelių.

  - Kiekvienam atskiram įrenginio tipui (A, B, C, ar D) viename fiziniame pastate įranga turi būti to paties modelio.

  - Tiekėjas vietoj daugiafunkcinio įrenginio negali siūlyti kelių skirtingų įrenginių, pakeičiančių jo funkcionalumą.

  - Įrangos techniniai parametrai, techninės sąlygos turi atitikti arba būti ne blogesni nei nurodyta šiame priede keliamus reikalavimus.

  - Visas Sprendimas turi būti įdiegtas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos:

1.7.1. atliktas projektavimas, vartotojų apskaitos ir valdymo programinės įrangos su funkcionalumu „Sek mane“ diegimas Fondo valdybos duomenų centruose;

1.7.2. Įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos diegimas (detalūs reikalavimai šio priedo 7 dalyje);

1.7.3. techninė įranga sumontuota, pajungta į esančius kompiuterinius tinklus ir integruota su „Sek mane“ sistema patalpose, nurodytose pirkimo dokumentų 4 priede;

1.7.4. sumontuoti autentifikavimo įrenginiai;

1.7.5. sukonfigūruota programinė ir techninė įranga parengta darbui, atliktas konsultavimas ir vartotojų mokymas.

1.7.6. Tiekėjas turi pateikti (arba panaudoti FAĮ turimas korteles) ir užregistruoti visų vartotojų autentifikavimo korteles (apie 3360 vnt.) į sistemą, t. y. iš LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) turi būti suvesti vartotojo vardas, pavardė ir priskirta autentifikavimo kortelė.

  - Tiekėjo siūloma įranga privalo atspausdinti spaudą konkrečiam vartotojui priėjus prie įrenginio ir autentifikavus kortele arba įvedus individualų vartotojo kodą.

  - Tiekėjas privalo turėti centralizuotą pagalbos tarnybos sistemą (angl. Service Desk), prieinamą FAĮ internetu ir apsaugotą saugiu (pvz. SSL) protokolu.

  - Fondo valdybai pareikalavus Tiekėjas privalės teikti ataskaitas apie per mėnesį kiekvieno vartotojo padarytų spaudų kiekį bei kitą reikalingą informaciją apie spaudus.

  - Tiekėjas įrangos priežiūrą turi atlikti griežtai pagal gamintojo nurodytus normatyvus, naudojant originalias eksploatacines medžiagas.

  - Įrangos gedimai turi būti pašalinami netrikdant FAĮ darbo.

  - Tiekėjas negali išnešti popieriuje ar elektroninėje laikmenoje esančios informacijos iš Fondo administravimo įstaigų patalpų.

  - Tiekėjui nuotolinė prieiga prie Sprendimo resursų suteikiama tik esant būtinybei (angl. On-demand).

  - FAĮ spausdina spaudus pagal poreikį tam naudodamas savo popierių ir techninei įrangai reikalingą elektros energiją (visas kitas išlaidas apmoka Tiekėjas).

  - Spaudų kiekis nustatomas pagal techninės įrangos skaitiklių rodmenis ir sumuojamas tiekėjo pateiktoje programinėje įrangoje.

  - Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo atstovas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

  - Tiekėjas privalo turėti teisę tiekti siūlomiems daugiafunkciniams spausdinimo įrenginiams originalias eksploatacines medžiagas, atitinkančias įrangos gamintojų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiamas raštas, kuriame tiekėjas įsipareigoja naudoti tik originalias eksploatacines medžiagas ir kuriame būtų pateikti visų tiekėjo siūlomų daugiafunkcinių įrenginių gamintojų kontaktai (el. pašto adresas ir telefono numeris), kuriais susisiekęs Fondo valdyba galėtų įsitikinti, kad tiekėjo naudojamos eksploatacinės medžiagos yra originalios.

  - Visos galimos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Paslaugos apimtis.

  - Daugiafunkcinių spausdintuvų pristatymas į eksploatacijos vietas, pastatymas, sujungimas ir parengimas darbui, įskaitant visas eksploatacinių medžiagų sąnaudas.

  - Daugiafunkcinių spausdintuvų tvarkyklių pateikimas Fondo administravimo įstaigoms ir jų atnaujinimas.

  - Vartotojų apskaitos ir valdymo programinės įrangos diegimas, konfigūravimas ir integravimas su Fondo valdybos turima Microsoft Active directory sistema.

  - Įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas.

  - Autentifikavimo kortelių (apie 3360 vnt.) pateikimas arba pritaikymas Užsakovų turimų autentifikavimo kortelių (pagal Užsakovo poreikį).

  - Diegimo darbai atliekami su Fondo valdyba suderintu laiku.

  - Fondo administravimo įstaigų administratorių mokymai techninės bei programinės įrangos naudojimo ir administravimo klausimais.

  - Vykdomi profilaktikos darbai ir laiku atliekamas besidėvinčių detalių keitimas pagal daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo rekomenduojamą periodiškumą.

  - Įrangos gedimai fiksuojami nuotoliniu būdu.

  - Vykdomas techninės ir programinės įrangos gedimų šalinimas, įskaitant reikiamas keisti detales.

  - Vykdomas eksploatacinių medžiagų (dažomieji milteliai, būgnai, nešikliai ir kt.) tiekimas, utilizavimas:

    - Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu fiksuoti eksploatacinių medžiagų likutį ir pristatyti eksploatacines medžiagas Fondo administravimo įstaigoms iki medžiagų pasibaigimo.

    - Panaudotas eksploatacines medžiagas tiekėjas privalo išsivežti savo sąskaita ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį su FAĮ atsakingu asmeniu iš anksto suderintu laiku;

    - Tiekėjo pristatytas eksploatacines medžiagas keis FAĮ atsakingi asmenys pagal tiekėjo pateiktas instrukcijas ir, jei būtina, apmokymus.

- Pasirengimas teikti paslaugą.

  - Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su Fondo valdyba išsamų Sprendimo įdiegimo projekto planą.

  - Iki paslaugų teikimo pradžios turi būti:

    - suderintos Tiekėjo pagalbos tarnybos (Service Desk) procedūros (gedimų registracijos tvarka, ataskaitų formos ir pan.);

    - atlikti reikiamos techninės ir programinės įrangos pristatymo, montavimo diegimo ir konfigūravimo darbai;

    - apmokyti visi FAĮ darbuotojai (apie 3360).

- Paslaugos teikimo užtikrinimas

  - Paslauga turi būti teikiama Fondo administravimo įstaigų darbo valandomis, t. y. nuo 7:00 val. iki 18:00 val. darbo dienomis.

  - Tiekėjas privalo turėti centralizuotą pagalbos tarnybos sistemą (angl. Service Desk), pasiekiamą internetu. FAĮ turi turėti galimybę apie daugiafunkcinių spausdintuvų ir paslaugos sutrikimus pranešti Tiekėjui centralizuotos pagalbos tarnybos užklausų registravimo sistemoje (web portale), Tiekėjo nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu. Pateikti pagalbos tarnybos sistemos internetinį adresą, laikiną naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

  - Fondo valdybos atsakingi asmenys turi turėti galimybę gauti informaciją apie visų registruotų užklausų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, eigą ir būseną tikruoju laiku (angl. on-line).

  - Sutrikusi daugiafunkcinio spausdintuvo veikla turi būti atkuriama ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas. Eksploatacinių medžiagų išnaudojimas laikomas sutrikimu. Netinkama spaudo kokybė (vaizdas skiriasi nuo originalaus matomo ekrane – vaizdas neryškus, atsiradę papildomi brūkšniai, išblukimai, taškai) laikoma sutrikimu.

  - Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 2 darbo valandos. Reakcijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo šio priedo 3 lentelėje nurodyto automatinio pranešimo išsiuntimo laiko arba FAĮ pranešimo (nuo pirmojo pranešimo, nepriklausomai nuo pranešimo rūšies).

  - Eksploatacinės medžiagos turi būti tiekiamos FAĮ darbo metu. Tiekėjas turi užtikrinti eksploatacinių medžiagų reikalingą kiekį įrenginiui veikti 5 darbo dienas (atsižvelgiant į šio įrenginio naudojimosi statistiką). Ant eksploatacinės medžiagos įpakavimo turi būti aiškiai nurodyta kokiam įrenginiui jos yra skirtos (nurodytas įrenginio modelis, įrenginio gamyklinis numeris, įrenginio eksploatacijos vieta).

  - Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti nenutrūkstamą FAĮ darbą ir nereikalauti atskiro Fondo administravimo įstaigų darbuotojų įsitraukimo bei papildomų specialistų skyrimo valdyti šį Sprendimą.

  - Tiekėjas be papildomo mokesčio visą sutarties galiojimo laikotarpį turi teikti garantinę priežiūrą (Programinės ir techninės įrangos sutrikimų, klaidų šalinimas, jeigu reikia, daugiafunkcinių spausdintuvų programinės įrangos atnaujinimų diegimas (angl. firmware), rekomendacijos ir konsultacijos plėtros, optimizavimo bei funkcionalumo didinimo klausimais).

  - Tiekėjas turi suteikti lygiavertę pakaitinę įrangą darbingumui atkurti, kai nėra įmanoma gedimo ar sutrikimo pašalinti per numatytą 8 darbo valandų laiką.

  - Tiekėjo atsakingi asmenys, gavę pranešimą apie Sprendimo sutrikimus, organizuoja ir vykdo sutrikimų šalinimą.

- Mokymai.

  - Tiekėjas privalo organizuoti mokymus FAĮ darbuotojams naudotis Tiekėjo pateiktais daugiafunkciniais spausdintuvais bei parengti detalias instrukcijas ir atmintines lietuvių kalba, kurias suderina su Fondo valdybos už sutartį atsakingu asmeniu.

  - Mokymai turi vykti lietuvių kalba FAĮ patalpose pirkimo dokumentų 4 priede nurodytais adresais, suderintu laiku.

  - Mokymų metu visi (apie 3360) darbuotojai turi būti apmokyti: aktyvuoti kortelę ir autorizuotis; spausdinti, kopijuoti, skenuoti; išspręsti vartotojiškas klaidas, apie kurias informuoja įrenginys (pvz. suprasti, kad trūksta popieriaus ir žinoti kaip jį įdėti ir pan.).

  - FAĮ atsakingiems asmenims turi būti pateiktos elektroninės instrukcijos lietuvių kalba (PDF arba DOCX formatu). Taip pat trumpa atmintinė su galimų įrangos klaidų sąrašu ir paaiškinimu ką tokiu atveju daryti.

- Spaudų skaičiavimas. Skaičiuojant spaudus nėra atsižvelgiama į spaudo padengimą dažomaisiais milteliais. Nuskenuoti dokumentai spaudams nepriskiriami ir neskaičiuojami.

1 lentelė.

| - Spaudų dydis | - Spaudų kiekis, vnt |
| --- | --- |
| - A4, A5 vienpusiai | - 1 |
| - A4, A5 dvipusiai | - 2 |
| - A3 vienpusis | - 2 |
| - A3 dvipusis | - 4 |

- 7. Reikalavimai Įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinei įrangai

7.1. Paslaugai teikti Tiekėjas privalo naudoti nuotolinę įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinę įrangą.

7.2. Programinė įranga turi tenkinti 2 lentelėje nurodytus reikalavimus:

2 lentelė. Įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinė įranga

| Eil. Nr. | Privalomi minimalūs reikalavimai | Siūloma reikšmė (pateikti detalų aprašymą, ištraukas iš produkto aprašymų, nuorodas į gamintojo tinklalapį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nuotolinė įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, versija |  |
| 2. | Programinės įrangos agentas diegiamas Fondo valdybos infrastruktūroje. |  |
| 3. | Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma technine įranga. |  |
| 4. | Programinė įranga privalo fiksuoti: - Įrangos modelį - Įrangos unikalų numerį - IP adresą - Host name - MAC adresą - On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (angl. hardware) - FAĮ atsakingo asmens vardą ir kontaktinius duomenis; - įrenginio būsenos aprašymą (gedimo aprašymą) - įrenginio vietą (adresas, aukštas, kabinetas). |  |
| 5. | Programinė įranga turi stebėti ir informuoti apie įrenginių techninę būklę bei prognozuoti eksploatacinių medžiagų likutį. Programinė įranga turi automatiškai siųsti pranešimus Tiekėjui el. paštu be FAĮ atstovų papildomo įsitraukimo. Fondo valdybai pageidaujant, pranešimai turi būti siunčiami ir FAĮ atstovams elektroniniu paštu lietuvių kalba. |  |
| 6. | Realiu laiku turi būti rodoma įrenginių būklė, eksploatacinių medžiagų likutis, neveikimo priežastis (-ys). |  |
| 7. | Turi būti teikiama informacija apie pasirinkto spausdintuvo buvusius veiklos sutrikimus. |  |
| 8. | Programinė įranga turi turėti Užsakovui priskirtą vartotojo web portalą ir atvaizduoti: - įrenginių būseną/statusą; - įrenginių eksploatacinių medžiagų likučius; - On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (ang, hardware); - naudojamos įrangos suvestinę (eksploatacijos vietą, atsakingą asmenį, naudojimo istoriją). |  |

- Reikalavimai autentifikavimo įrangai

  - Autentifikavimo įranga. Visi siūlomi autentifikavimo įrenginiai turi nuskaityti FAĮ turimas autentifikavimo korteles (organizacijoje naudojamos EM 125 kHz cards tipo kortelės bei valstybės tarnautojų pažymėjimai) ar/ir Tiekėjo siūlomas korteles (Tiekėjo siūlomos kortelės naudojamos, jei nepavyksta panaudoti FAĮ turimų kortelių).

  - Suderinamumas. Naudotojų autentifikavimo įranga turi jungtis prie daugiafunkcinių spausdintuvų standartine, daugiafunkciniame įrenginyje gamykliškai įmontuota, jungtimi, kad esant poreikiui autentifikavimo įrangą būtų galima permontuoti prie kito įrenginio.

  - Registracija. Turi būti galimybė administratoriui centralizuotai užregistruoti autentifikavimo korteles, susiejant jas su Active Directory naudotojų duomenimis. Pirmą kartą naudojantis daugiafunkciniu spausdintuvu naudotojui turi būti suteikiama galimybė registruotis įrenginio ekrane įvedant savo Active Directory prisijungimo vardą ir slaptažodį ir pridedant autentifikavimo kortelę prie kortelių skaitytuvo. Po šio veiksmo naudotojas turi būti atpažįstamas visuose daugiafunkciniuose spausdintuvuose tik pridėjęs autentifikavimo kortelę.

  - Skenavimo funkcionalumas. Po autentifikavimosi naudotojas, skenuodamas dokumentą (-us), daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi matyti savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš Active Directory), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus nusiųsta. Taip pat turi būti galimybė skenuotą dokumentą patalpinti LAN tinkle (angl. shared folder).

  - Spausdinimo funkcionalumas. Po naudotojo autentifikavimo daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi būti rodomas tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti norimą spausdinti dokumentą. Naudotojui baigus darbą, daugiafunkcinis spausdintuvas užrakinamas dar kartą pridėjus autentifikavimo kortelę arba automatiškai po rankiniu būdu nustatyto laiko tarpo.

- Reikalavimai vartotojų apskaitos ir valdymo programinei įrangai

3 lentelė

| Minimalūs reikalavimai, parametrai | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- |
| - Tikslus gamintojo, produkto pavadinimas ir versija. |  |
| - Įdiegimas. - Paslaugos Tiekėjas programinę įrangą turi įdiegti ir sukonfigūruoti Fondo valdybos skirtuose virtualiuose serveriuose, (Duomenų centre Vilniuje ir Rezerviniame Duomenų centre Kupiškyje). Sukonfigūruojamas ir išbandomas perjungimas tarp Duomenų centrų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugos tiekimas. |  |
| - Programinės įrangos diegimui Fondo valdyba pateiks virtualius serverius, skirtus tik naujai Tiekėjo diegiamai programinei įrangai, kurių bendri preliminarūs parametrai: - Operatyvinė atmintis: 16 GB; - Standžiojo disko talpa 1 TB; - Operacinė sistema: Windows Server 2016; - Tinklo sujungimas tarp serverių 1 Gbit. Fondo valdyba pateiks tik serverių operacinę sistemą (ne senesnę negu Windows Server 2016) ir esant poreikiui – 1 vnt. SQL Server Standard x64 serverinę licenciją. Jokios kitos papildomos programinės įrangos Fondo valdyba nepateiks. Jei serverių bus daugiau negu vienas, bendra jiems skirta disko talpa negalės viršyti 1 TB, operatyvinė atmintis negalės viršyti – 16 GB. |  |
| - Funkcionalumas. - Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota taip, kad kiekvienas naudotojas, išsiuntęs dokumentus spausdinti, po autentifikacijos galėtų atsispausdinti juos su bet kuriuo FAĮ esančiu daugiafunkciniu spausdintuvu, t. y. programinė įranga turi turėti vadinamąją „Sek mane“ (angl. Follow Me) funkciją A, B, C tipo šia sutartimi nuomojamuose spausdintuvuose. |  |
| - FAĮ atsakingam asmeniui turi būti sudaryta galimybė nustatyti laiką (pvz. 24 val.), per kurį naudotojas gali atsispausdinti nusiųstą dokumentą. Viršijus šį parametrą dokumentas turi būti automatiškai ištrinamas. |  |
| - Programinė įranga privalo užtikrinti spausdinamų dokumentų srautų valdymą ir apskaitą visuose šia sutartimi nuomojamuose spausdintuvuose (A, B, C, D tipai). Turi tiksliai apskaityti visus daugiafunkcinius spausdintuvus (A, B, C, D tipai), esančius visose FAĮ nustatytose vietose. A, B, C tipo spausdintuvais atspausdintus ar nukopijuotus dokumentus priskirti konkrečiam naudotojui ar jų grupei. D tipo spausdintuvais atspausdintus dokumentus priskirti konkrečiam naudotojui ar jų grupei. |  |
| - Spausdinamų, kopijuojamų, skenuojamų lapų skaičius apskaitomas programinei įrangai tiesiogiai komunikuojant (on-line režimu) su kontroliuojamu daugiafunkciniu spausdintuvu. |  |
| - Privalo būti centralizuota programinės įrangos sąsaja skirta jai administruoti. Turi turėti ne mažiau programinės įrangos funkcijų negu šios: daugiafunkcinių spausdintuvų valdymas, konfigūravimas, naudotojų valdymas, teisių suteikimas, autentifikavimo kortelių valdymas ir ataskaitų rengimas. |  |
| - Pasiekiamumas. - Jungtis prie administravimo sąsajos turi būti galima naudojant interneto naršykles, nediegiant papildomos taikomosios programinės įrangos administratoriaus darbo vietoje. |  |
| - Programinė įranga turi leisti administratoriui (FAĮ atsakingam asmeniui) konfigūruoti taisykles ir priskirti jas naudotojų grupėms, kiekvienam naudotojui, daugiafunkciniam spausdintuvui. |  |
| - Administratoriui (FAĮ atsakingam asmeniui) turi būti sudaryta galimybė FAĮ vadovui ar skyriaus vedėjui suteikti teisę prisijungti prie programinės įrangos ir matyti jo darbuotojų spausdinimo bei kopijavimo statistiką. |  |
| - Administratoriui (FAĮ atsakingam asmeniui) turi būti sudaryta galimybė kiekvieną daugiafunkcinį spausdintuvą aprašyti (pvz., įrenginio modelio pavadinimas, aukštas, kuriame jis stovi, papildomi komentarai ir pan.), kad vėliau ši informacija būtų pateikiama peržiūrint išsamų daugiafunkcinio spausdintuvo aprašymą. |  |
| - Tiekėjui nesuteikiama nuotolinė prieiga prie Fondo valdybos resursų. Priėjimą prie programinės įrangos gali turėti tik Fondo valdybos administratoriai (Fondo valdybos atsakingi asmenys), kurie turi prisijungti Active Directory vardu ir slaptažodžiu. |  |
| - Ataskaitos. - Turi būti galimybė formuoti ataskaitas apie kiekvieno naudotojo, pasirinkto padalinio arba FAĮ padarytas kopijas/spaudus/skenavimus pagal pasirinktą laikotarpį. |  |
| - Programinė įranga ataskaitose turi vertinti spausdinto ar kopijuoto dokumento spalvą (nespalvotas, spalvotas), popieriaus formatą, dvipusį ar vienpusį spausdinimą arba kopijavimą. |  |
| - Turi būti galimybė formuojamoje ataskaitoje atvaizduoti kiekvieno naudotojo unikalius duomenis – darbo vietos vardas, vardas, pavardė, pareigos, padalinys (duomenys automatiškai turi būti imami iš AD LDAP), spausdintų dokumentų pavadinimas, kiekis. |  |
| - Turi turėti galimybę siųsti ataskaitas bent dviem iš nurodytų dokumentų formatų: XLSX, CSV, PDF. |  |
| - Spausdinimo ir kopijavimo ataskaitos turi būti bendros, tačiau turi būti galimybė atskirai pamatuoti tiek spausdinimo, tiek kopijavimo apimtis. |  |
| - Turi būti galimybė ataskaitas siųsti el. paštu nurodytiems adresatams ir nustatytu periodiškumu, kurį nustato administratorius (kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną dieną) ir rankiniu būdu. |  |
| - Suderinamumas - Suderinama su Tiekėjo siūloma technine įranga. |  |
| - Suderinama su FAĮ naudojamais personaliniais kompiuteriais bei naudojamomis virtualiomis darbo vietomis. Visose šiose darbo vietose naudojama Windows 7, arba Windows 10 operacinė sistema. Virtualios darbo vietos naudoja „Zero client“ terminalus, VMware platformą. |  |
| - Suderinama su Fondo valdybos turima Microsoft ActiveDirectory LDAP (Windows server 2016). |  |
| - Atnaujinimai. - Programinė įranga turi turėti gamintojo versijų atnaujinimą visą sutarties laikotarpį. Atnaujinimai diegiami suderinus su Fondo valdybos atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu. |  |

- Spausdintuvams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - spausdinimo įranga, kurios vienspalvio spausdinimo ar kopijavimo greitis didesnis kaip 25 A4 formato lapai per minutę, turi turėti automatinio dvipusio spausdinimo ir (ar) kopijavimo įtaisą (angl. duplex). Kita įranga, kurios veikimo greitis mažesnis, turi turėti bent rankinio valdymo funkciją (kopijavimo aparatai) arba galimybę su papildoma programine įranga įdiegti dvipusio spausdinimo ant A4 formato popieriaus funkciją (spausdintuvai, daugiafunkciniai įrenginiai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - spausdinimo įranga turi turėti standartinę funkciją (angl. N-up Copy) – viename popieriaus lape išspausdinti ar nukopijuoti 2 arba daugiau dokumento puslapius;

  - spausdinimo įranga, kurioje naudojamos kasetės, turi turėti galimybę naudoti pakartotinai užpildomą kasetę. Įrangai turi tikti regeneruotos dažomųjų miltelių ir (ar) rašalo kasetės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (10.2–10.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - turi būti pateikiama instrukcija ar naudotojo vadovas, kaip optimizuoti įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą (pavyzdžiui, popieriaus tvarkymo funkcijas, energijos vartojimo efektyvumo funkcijas, vartojimo reikmenis ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

- Bendrieji reikalavimai daugiafunkciniams spausdintuvams

  - Visa siūloma techninė įranga turi būti suderinama su siūloma Vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga.

  - Naudotojų autentifikavimas, spausdinimas:

    - A, B ir C tipų daugiafunkciniai spausdintuvai privalo turėti naudotojų autentifikavimo įrenginius, veikiančius su autentifikavimo kortele. Visų tipų (A, B, C, D) daugiafunkciniais spausdintuvais atliekami spaudai turi būti tiksliai apskaitomi.

    - Funkcionalumas Sek mane (ang. „Follow Me“) turi būti pritaikytas visuose, išskyrus D tipo įrenginius, t. y. naudotojas pasiuntęs spaudą į spausdintuvą jį gali pasiimti iš bet kurio spausdintuvo.

    - Po autentifikavimosi naudotojas, skenuodamas dokumentą (-us), daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi matyti savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš AD), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus nusiųsta. Taip pat turi būti galimybė skenuotą dokumentą patalpinti LAN tinkle (angl. „shared folder“).

    - Po naudotojo autentifikacijos daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi būti rodomi tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti spausdinti norimą dokumentą. Neilgiau kaip per 7 sekundes turi įvykti autentifikavimas ir ekrane pasirodyti spausdintinų dokumentų sąrašas.

    - Autentifikavimo įrenginys turi būti tvirtinamas prie daugiafunkcinių spausdintuvų, ir patogiai pasiekiamas vartotojui.

  - Eksploatavimas. Paslaugoms teikti turi būti naudojamos tik originalios eksploatacinės dalys, to paties gamintojo kaip ir siūloma techninė įranga.

  - Spintelė įrenginiui. Daugiafunkcinis spausdintuvas turi būti tokiame aukštyje, kad atspausdinus lapą būtų galima jį paimti ne žemiau kaip 1 m ir ne aukščiau kaip 1,5 m aukštyje nuo grindų. Jeigu pats įrenginys neatitinka tokio reikalavimo, tuomet būtina pastatyti spintelę, kuri skirta spausdintuvo aukščio reikalavimui atitikti. Jeigu Spintelė nėra originali įrenginio gamintojo, ji turi būti su ratukais ir talpykla papildomo popieriaus laikymui.

  - Nuotolinis įrenginio valdymas. Realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus:

    - Įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas;

    - Teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus;

    - Organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą;

    - Stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.

  - Siūlomos įrangos atliktų spaudų kiekis įrangos diegimo metu turi būti:  A, B, C tipui ne daugiau nei 500 000 vnt.; D tipui ne daugiau nei   100 000 vnt.

  - Siūlomos įrangos atliktų spaudų skaičius bus fiksuojamas įrangos diegimo metu įrangos perdavimo-priėmimo akte.

- Reikalavimai daugiafunkciniams spausdintuvams

4 lentelė. A tipo daugiafunkcinis spausdintuvas nespalvinis

| Nr. | Reikalavimai | Minimalūs parametrai | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis, vnt. | 50 |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (Kiekvienam modeliui pildyti atskirą lentelę) |  |
|  | Spausdinimo technologija | Elektrografinė |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - A3/A4 J/B vienpusis/dvipusis spausdinimas; - A3/A4 J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas; - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas. |  |
|  | Pirma kopija spausdinama | Ne ilgiau kaip per 10 sekundžių. |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A3, A4, A5 | Xerox Versalink B7030 specifikacija, 8 psl. |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš automatinio padavimo (ADF) | 60 g/m² - 120 g/m² |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš rankinio padavimo | 60 g/m² - 200 g/m² |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 30 puslapių per minutę A4 formato J/B ir 15 puslapių per minutę A3 formato J/B; |  |
|  | Skiriamoji geba | Kopijavimo, skenavimo - ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo - ne mažiau kaip 1200x1200 dpi |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 1000 lapų |  |
|  | Rankinis padavimas | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Popieriaus išvedimas | Ne mažiau kaip 500 lapų |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) ir srovės dažnis (Hz) | 220 – 240 V, 50 Hz |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau 800 MHz |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 2 GB RAM atmintis; Ne mažiau kaip 160 GB disko talpa su duomenų kodavimu ne mažiau kaip 128 bit. |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | Automatinio popieriaus tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |  |
|  | Spausdinimo kalbos | Ne blogiau nei PCL 6 arba lygiavertės |  |
|  | LAN jungtis | Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | LAN tinklo protokolai | TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos) |  |
|  | Sauga | Duomenys tarp spausdinimo įrangos ir serverio turi būti šifruojami „IPsec“ protokolu; Turi būti naudojamas 802.1x autentifikavimas. |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Didinimas/Mažinimas | Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1% |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo failų formatai | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG |  |
|  | Skenavimo greitis (spalvotai) | Ne mažiau kaip 50 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Naudotojo identifikavimo įrenginys | Integruotas kortelių skaitytuvas (arba lygiavertis). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į įrenginį) |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai. |  |
|  | Konstrukcija | Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, jis turi atitikti 11.4 punktą. |  |
|  | Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga | Pateikti nuorodas į gamintojo tinklalapį, kuriame pateikiama informacija, jog siūloma įranga suderinama su esama vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga |  |
|  | Kopijų rūšiavimas | Mechaninis arba skaitmeninis kopijų rūšiavimas |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio ISO/IEC 19752 padengimo) | Ne mažiau kaip 20 000 |  |

5 lentelė. B tipo daugiafunkcinis spalvinis spausdintuvas

| Nr. | Reikalavimai | Minimalūs parametrai | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis, vnt. | 13 |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (Kiekvienam modeliui pildyti atskirą lentelę) |  |
|  | Spausdinimo technologija | Elektrografinė |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas; - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas; - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas. |  |
|  | Pirma kopija spausdinama | Ne ilgiau kaip per 10 sekundžių |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A3, A4, A5 |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš automatinio padavimo (ADF) | 60 g/m² - 120 g/m² |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš rankinio padavimo | 60 g/m² 200 g/m² |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 30 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvinio ir 15 puslapių per minutę A3 formato J/B ir spalvinio; |  |
|  | Skiriamoji geba | Kopijavimo, skenavimo - ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo - ne mažiau kaip 1200x1200 dpi |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 1000 lapų |  |
|  | Rankinis padavimas | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Popieriaus išvedimas | Ne mažiau kaip 500 lapų |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) ir srovės dažnis (Hz) | 220 – 240 V, 50 Hz |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau 800 MHz |  |
|  | Mechaninis kopijų rūšiavimas perstumiant komplektus | Privaloma |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 4 GB RAM atmintis; Ne mažiau kaip 160 GB disko talpa su duomenų kodavimu ne mažiau kaip 128 bit |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | Automatinio popieriaus tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |  |
|  | Spausdinimo kalbos | Ne blogiau nei PCL 6 arba lygiavertės |  |
|  | LAN jungtis | Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | Sauga | Duomenys tarp spausdinimo įrangos ir serverio turi būti šifruojami „IPsec“ protokolu; Turi būti naudojamas 802.1x autentifikavimas. |  |
|  | LAN tinklo protokolai | TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos) |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Didinimas/Mažinimas | Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1% |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo failų formatai | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG |  |
|  | Skenavimo greitis (spalvotai) | Ne mažiau kaip 50 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Naudotojo identifikavimo įrenginys | Integruotas kortelių skaitytuvas (arba lygiavertis). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į įrenginį). |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Konstrukcija | Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, jis turi atitikti 11.4 punktą. |  |
|  | Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga | Pateikti nuorodas į gamintojo tinklalapį, kuriame pateikiama informacija, jog siūloma įranga suderinama su esama vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga. |  |
| 35. | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio ISO/IEC 19798 padengimo) | Ne mažiau kaip 20 000 |  |

6 lentelė. C tipo daugiafunkcinis nespalvinis spausdintuvas

| Nr. | Reikalavimai | Minimalūs parametrai | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis, vnt. | 224 |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (Kiekvienam modeliui pildyti atskirą lentelę) |  |
|  | Spausdinimo technologija | Elektrografinė |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - Juoda/Balta (J/B) vienpusis/dvipusis spausdinimas; - J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas; - J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas; |  |
|  | Pirma kopija spausdinama | Ne ilgiau kaip per 9 sek. |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A4, A5 |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš automatinio padavimo (ADF) | 60 g/m² - 120 g/m² |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš rankinio padavimo | 60 g/m² - 160 g/m² |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 45 puslapių per minutę A4 formato J/B |  |
|  | Skiriamoji geba | Kopijavimo, skenavimo – ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo – ne mažiau kaip 1200x1200 dpi |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 1000 lapų |  |
|  | Rankinis padavimas | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Popieriaus išvedimas | Ne mažiau kaip 250 lapų |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) ir srovės dažnis (Hz) | 220 – 240 V, 50 Hz |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau 800 MHz |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 2 GB RAM atmintis; Ne mažiau kaip 160 GB disko talpa su duomenų kodavimu ne mažiau kaip 128 bit |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | Automatinio popieriaus tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa | Ne mažiau kaip 75 lapų |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |  |
|  | Spausdinimo kalbos | Ne blogiau nei PCL 6 arba lygiavertės |  |
|  | LAN jungtis | Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | LAN tinklo protokolai | TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos) |  |
|  | Sauga | Duomenys tarp spausdinimo įrangos ir serverio turi būti šifruojami „IPsec“ protokolu; Turi būti naudojamas 802.1x autentifikavimas. |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Didinimas/Mažinimas | Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1% |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo failų formatai | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG |  |
|  | Skenavimo greitis (spalvotai) | Ne mažiau kaip 30 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Naudotojo identifikavimo įrenginys | Integruotas kortelių skaitytuvas (arba lygiavertis). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į įrenginį) |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Konstrukcija | Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, turi atitikti 11.4. p. |  |
|  | Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga | Pateikti nuorodas į gamintojo tinklalapį, kuriame pateikiama informacija, jog siūloma įranga suderinama su esama vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio ISO/IEC 19752 padengimo) | Ne mažiau kaip 20 000 |  |

7 lentelė. D tipo daugiafunkcinis spausdintuvas nespalvinis

| Nr. | Reikalavimai | Minimalūs parametrai | Siūlomi parametrai (pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis, vnt. | 84 |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (Kiekvienam modeliui pildyti atskirą lentelę) |  |
|  | Spausdinimo technologija | Elektrografinė |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - Juoda/Balta (J/B) vienpusis/dvipusis spausdinimas; - J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas; - J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas; |  |
|  | Pirma kopija spausdinama | Ne ilgiau kaip per 7 sek. |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A4, A5 |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš automatinio padavimo (ADF) | 60 g/m² - 120 g/m² |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš rankinio padavimo | 60 g/m² - 160 g/m² |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 40 puslapių per minutę A4 formato J/B; |  |
|  | Skiriamoji geba | Kopijavimo, skenavimo - ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo - ne mažiau kaip 1200x1200 dpi |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 1 dėtuvė, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 250 lapų |  |
|  | Rankinis padavimas | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Popieriaus išvedimas | Ne mažiau kaip 150 lapų |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) ir srovės dažnis (Hz) | 220 – 240 V, 50 Hz |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau 800 MHz |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 512 kB RAM atmintis |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | Automatinio popieriaus tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa | Ne mažiau kaip 50 lapų |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |  |
|  | Spausdinimo kalbos | Ne blogiau nei PCL 6 arba lygiavertės |  |
|  | LAN jungtis | Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | LAN tinklo protokolai | TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos) |  |
|  | Sauga | Duomenys tarp spausdinimo įrangos ir serverio turi būti šifruojami „IPsec“ protokolu; Turi būti naudojamas 802.1x autentifikavimas. |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 4 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Didinimas/Mažinimas | Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1% |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo failų formatai | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG |  |
|  | Skenavimo greitis (spalvotai) | Ne mažiau kaip 15 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga | Pateikti nuorodas į gamintojo tinklalapį, kuriame pateikiama informacija, jog siūloma įranga suderinama su esama vartotojų apskaitos ir valdymo programine įrangas |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio ISO/IEC 19752 padengimo) | Ne mažiau kaip 20 000 |  |

_________________________