VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA GREIDERIAVIMO IR PROFILIAVIMO DARBŲ ATLIKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Darbų pavadinimas – vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimo ir profiliavimo darbų atlikimas.

2. Darbai atliekami Lazdijų rajono savivaldybės Kapčiamiesčio, Kučiūnų ir Veisiejų seniūnijose.

3. Darbai ir preliminarūs numatomų darbų kiekiai (apimtys):

3.1. Greideriavimas - bangų ir provėžų ištaisymas, profiliavimas – kelio profilio atstatymas, suformuotas pagal standartus reikalaujamas kelio profilis. Preliminarus bendras perkamų darbų kiekis – 1700 km. Preliminarus atliekamų darbų kiekis nurodytas visam sutarties laikotarpiui, įskaitant darbų atlikimo termino pratęsimus.

3.1.1. Greideriuojamas ir profiliuojamas visas kelio ar gatvės su žvyro danga plotis.

3.1.2. Keliuose ir gatvėse su žvyro danga pirmiausia greideris turi sustumti žvyrą link kelio vidurio (jo ašies), o po to paskleisti į kelio pakraščius, suformuojant skersinį profilį.

3.1.3. Keliuose, kurie ilgą laiko tarpą nebuvo remontuojami ir to pasekoje kelkraščiuose susidarė išilgai kelkraščių storas grunto sluoksnis, (20 ir daugiau centimetrų), žemiausiose kelio vietose, kur yra galimybė susikaupti paviršiniam vandeniui, prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui.

3.1.4. Greideriuoti optimalų kelio storį, t. y. tokį, kuris būtų ne didesnis kaip 1/2 giliausių duobių aukščio (priklausomai nuo duobių ploto sąlyginiame kelio plote).

3.1.5. Greideriuojant turi būti atliekama tiek pravažiavimų, kad būtų išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis, užtikrinantis vandens nutekėjimą. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %. Viražuose išlaikomas vienšlaitis nuolydis.

3.1.6. Atlikus greideriavimo ir profiliavimo darbus nuo kelio juostos turi būti pašalinti akmenys keliantys grėsmę saugiam eismui (10 cm skersmens ir didesni). Rangovas surenka 10 cm skersmens ir didesnius akmenis savo transportu ir išveža į seniūnijos seniūno nurodytą vietą. Jeigu seniūnija nenurodo akmenų išvežimo vietos, Rangovas akmenis privalo išvežti į savo pasirinktą vietą.

3.1.7. Užtikrinti reikiamą technikos kiekį, kad esant būtinybei vienu metu dirbtų ne mažiau kaip 2 autogreideriai toje pačioje arba skirtingose seniūnijose.

4. Rangovas turi užtikrinti, kad jo operatoriai, atliekantys darbus, turėtų visus reikiamus dokumentus, privalomus darbams atlikti.

5. Darbai vykdomi pagal atskirus Užsakovo rašytinius užsakymus, kuriuos Rangovui pateikia seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūnas (jį pavaduojantis asmuo) arba rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyriaus atsakingas specialistas.

6. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007-04-18 įsakymu Nr. V-75 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-06 reikalavimus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2007-01-30 įsakymo Nr. V-18 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“ reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-15 įsakymu Nr. D1-617 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, taisykles ir techninių sąlygų reikalavimus.

7. Pateikiama atsiskaitymo dokumentacija: PVM sąskaita-faktūra, Pažyma apie atliktus darbus (forma F3), Atliktų darbų aktas (forma F2).

7.1. PVM sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus. Minėtu atveju, nurodyti dokumentai pateikiami Užsakovo elektroniniu paštu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „SABIS“ sistemą apmoka Rangovas.

7.2. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F3) teikiama popierine forma (2 egz.) arba elektroniniu būdu.

7.3. Atliktų darbų aktas (F2) teikiamas popierine forma (2 egz.) arba elektroniniu būdu.

8. Atsiskaitymo dokumentų pasirašymo ir teikimo eiliškumas:

8.1. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F3) ir Atliktų darbų aktą (F2) pasirašo Rangovas.

8.2. Atliktų darbų aktą (F2) pasirašo seniūnijos, kurioje atlikti darbai, seniūnas arba jį pavaduojantis asmuo.

8.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F3) ir Atliktų darbų aktą (F2) pasirašo Užsakovas

8.4. Teikiama PVM sąskaita faktūra.