ATASKAITA

Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija

Darbo pavadinimas:	DANGOS KONSTRUKCIJŲ MODELIAVIMO SPECIALIAIS SKAIČIAVIMAIS PASLAUGOS

ALYTAUS rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos konstrukcijų parinkimo metodika

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inžinerija

2023 m. gruodžio 11 d. Sutartis Nr. 10.13-2023-1767 / SUT-924

| Instituto direktorius | Ovidijus Šernas |
| --- | --- |
|  | (vardas, pavardė, parašas) |
| Darbo vadovas | Audrius Vaitkus |
|  | (vardas, pavardė, parašas) |

TURINYS

Lentelių sąrašas	3

Paveikslų sąrašas	4

Įvadas	5

1.	Bendrosios nuostatos	6

2.	Projektinės apkrovos skaičiavimai	6

3.	Šalčiui atspari dangos konstrukcija	9

4.	Dangos konstrukcijos projektiniai sprendiniai	9

4.1.	Dangos konstrukcijos modeliavimo specialiaisiais skaičiavimais metodika	9

4.2.	Dangos konstrukcijos modeliavimo specialiaisiais skaičiavimais rezultatai	12

5.	Dangos nelygumo reikalavimai	32

Išvados ir rekomendacijos	33

Literatūros šaltiniai	34

Priedų sąrašas	35

- Lentelių sąrašas

2.1 lentelė. Sunkiojo transporto vidutinis metinis paros eismo intensyvumas pagal projektinės apkrovos rėžius	8

2.2 lentelė. Priimamas teorinis sunkiojo transporto ašių apkrovų procentinis paskirstymas į grupes dydį	8

4.1 lentelė. Temperatūros perskaičiavimo koeficientai	11

4.2 lentelė. Asfalto dangos paviršiaus temperatūros metinis procentinis pasiskirstymas	11

4.3 lentelė.  Dangos konstrukcijos sprendinių su apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu ir 20 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	13

4.4 lentelė.  Dangos konstrukcijos sprendinių su šalčiui nejautriu sluoksniu ir 20 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	16

4.5 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu ir 15 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	19

4.6 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su šalčiui nejautriu sluoksniu ir 15 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	21

4.7 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	23

4.8 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių 15 cm skaldos pagrindo sluoksniu ir hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	26

4.9 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su šaltai regeneruotu sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos	29

5.1 lentelė. Rekomenduojamos ribinės IRI vertės kelio eksploatavimo laikotarpiu (Chou, Yau & Yu, 2006)	32

- Paveikslų sąrašas

2.1 pav. Lengvos apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys	8

2.2 pav. Vidutinės apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys	8

2.3 pav. Sunkios apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys	8

- Įvadas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VILNIUS TECH) Aplinkos inžinerijos fakulteto (toliau – AIF) Kelių tyrimo institutas (toliau – KTI) Alytaus rajono savivaldybės administracijos užsakymu atliko dangos konstrukcijų modeliavimo specialiaisiais skaičiavimais paslaugas Alytaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos konstrukcijų parinkimo metodikai sukurti. Skaičiavimai atlikti bei metodika sukurta techninės užduoties, pateiktos ataskaitos priede A, pagrindu. Ši metodika gali būti taikoma tik kai sunkiojo transporto priemonių projektinis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VPI(ST)) neviršija 25 automobilių/parą, o šių priemonių ašių skaičius (VPA(ST)) neviršija 83 ašių/parą.

Šioje metodikoje, panaudojant Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 projektinės apkrovos nuostatas, perskaičiavimo būdu iš techninėje užduotyje pateiktų projektinės apkrovos rėžių perskaičiuoti sunkiojo transporto priemonių ir jų ašių skaičius. Atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės administracijos pateiktus duomenis apie vyraujančią sunkiojo transporto priemonių sudėtį sudarytas sunkiojo transporto priemonių ašių apkrovų procentinis paskirstymas į grupes.

Naudojant šią metodiką dangos konstrukcija parenkama pagal du parametrus:

- Projektinį ašių skaičių VPA(ST) per 20 metų projektinį naudojimo laikotarpį.

- Transporto apkrovos tipą („Lengva“, „Vidutinė“, „Sunki“) parinkimas priklausomai nuo transporto priemonių eismo sudėties.

Darbo vadovas: prof. dr. Audrius Vaitkus

Atsakingasis vykdytojas: magr. Martynas Karbočius

Bendrosios nuostatos

Alytaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos konstrukcijų parinkimo metodikoje (toliau – Metodika) išdėstyti Alytaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų eismo zonų naujų ir atnaujinamų dangų konstrukcijų sluoksnių storio reikalavimai.

Metodika gali būti taikoma tik kai sunkiojo transporto priemonių vidutinis metinis paros eismo intensyvumas VPI(ST) neviršija 25 automobilių/parą, o šių priemonių ašių skaičius VPA(ST) neviršija 83 ašių/parą.

Metodika gali būti taikoma tik eismo zonoms, kuriose leistinas didžiausias greitis ne didesnis kaip 70 km/h.

Metodikoje pateiktos projektinės dangos konstrukcijos yra pagrįstos ne mažesniu kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant žemės sankasos viršaus visu dangos konstrukcijos projektiniu naudojimo laikotarpiu ir dangos konstrukcijos medžiagų ir sluoksnių įrengimo atitikimu galiojantiems techniniams reikalavimams ir normatyviniams dokumentams.

Metodikoje pateikti dangos konstrukcijų sluoksnių storiai yra pritaikyti vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, kuriose nenumatomas ženklus sunkiojo transporto eismo augimas per projektinį 20 metų dangos konstrukcijos naudojimo laikotarpį (vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimas p yra nedidesnis nei 1 %). Kai tikėtinas vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimas p yra didesnis nei 1 %, bet ne didesnis nei 3 %, turi būti parenkama 1 projektinės apkrovos rėžiu aukštesnė dangos konstrukcija. Kai tikėtinas vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimas p yra didesnis nei 3 %, dangos konstrukcijos sluoksnių storiai turi būti parenkami vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis.

Metodika parengta įvertinant turimą patirtį apie automobilių kelių dangų konstrukcijų funkcionavimą priklausomai nuo automobilių eismo ir aplinkos sąlygų, taip pat įvertinant Alytaus rajono savivaldybės pateiktus duomenis apie vyraujančią sunkiojo transporto priemonių sudėtį, gerąją kitų šalių patirtį ir mokslo tiriamųjų darbų rezultatus.

Projektinės apkrovos skaičiavimai

Pagal techninėje užduotyje nurodytus projektinių apkrovų rėžius projektinės apkrovos 20 metų laikotarpiui susietos su sunkiojo transporto vidutiniu metiniu paros eismo intensyvumu. Apskaičiuotas sunkiojo transporto vidutinis metinis paros eismo intensyvumas VPI(ST) pagal projektinės apkrovos rėžius pateiktas 2.1 lentelėje. Projektinės apkrovos, išreikštos ekvivalentinėmis standartinėmis 10 t ašimis, perskaičiuotos į bendrą visų apkrovos grupių ašių skaičių pagal priimtą procentinį apkrovų pasiskirstymą. Procentinis apkrovų pasiskirstymas nustatytas remiantis Užsakovo pateiktais eismo intensyvumo duomenimis (žr. Priedą B) ir yra pateiktas 2.2 lentelėje.

Projektinė apkrova 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui apskaičiuojama pagal KPT SDK 19 pateiktą formulę:

A20=20∙VPA(ST)∙qBm∙f1∙f2∙f3∙fz∙365	(1)

čia: qBm – bendras apkrovos koeficientas; f1 – važiuojamosios kelio dalies eismo juostų skaičiaus koeficientas; f2 – važiuojamosios kelio dalies eismo juostos pločio koeficientas; f3 – išilginio nuolydžio koeficientas; fz – vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimo koeficientas.

Vidutinis metinis sunkiojo transporto ašių skaičius per parą apskaičiuojamas pagal KPT SDK 19 pateiktą formulę:

VPA(ST)=VPI(ST)∙fA	(2)

čia: VPI(ST) – vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas, aut./parą; fA – ašių skaičiaus koeficientas.

VPA20(ST)=A20qBm	(3)

čia: A20 – projektinė apkrova per 20 metų naudojimo laikotarpį, ESA; qBm – bendras apkrovos koeficientas.

Vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas per parą apskaičiuotas pagal techninėje užduotyje pateiktus projektinės apkrovos rėžių maksimalias vertes bei (1) ir (2) formules priimant KPT SDK 19 pateiktus projektinės apkrovos apskaičiavimo koeficientus. Žemiau pateikiamas skaičiavimo pavyzdys:

- Kai projektinė apkrova A20=0,02 mln. ESA, vidutinis metinis sunkiojo transporto ašių skaičius per parą yra:

VPA(ST)=A2020∙qBm∙f1∙f2∙f3∙fz∙365=2000020∙0,18∙0,50∙1,40∙1,20∙1,101∙365=16,50 ašys/parą.

- Vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas yra:

VPI(ST)=VPA(ST)fA=16,503,3=5 aut./parą.

- Sunkiojo transporto ašių skaičius per projektinį 20 metų laikotarpį yra:

VPA20(ST)=A20qBm=200000,18=111111 ašių=0,11 mln. ašių.

2.1 lentelė. Sunkiojo transporto vidutinis metinis paros eismo intensyvumas pagal projektinės apkrovos rėžius

| A20, mln. ESA | VPI(ST), aut./parą | VPA(ST), ašys/parą | VPA20(ST), mln. ašių | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | p | fz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > 0,00–0,02 | ≤ 5 | 16,50 | ≤ 0,11 | 3,3 | 0,18 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | 0,01 | 1,101 |
| > 0,02–0,03 | > 5–7 | 23,10 | > 0,11–0,17 | 3,3 | 0,18 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | 0,01 | 1,101 |
| > 0,03–0,04 | > 7–10 | 33,00 | > 0,17–0,22 | 3,3 | 0,18 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | 0,01 | 1,101 |
| > 0,04–0,05 | > 10–12 | 39,60 | > 0,22–0,28 | 3,3 | 0,18 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | 0,01 | 1,101 |
| > 0,05–0,07 | > 12–17 | 56,10 | > 0,28–0,39 | 3,3 | 0,18 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | 0,01 | 1,101 |
| > 0,07–0,10 | > 17–25 | 82,50 | > 0,39–0,56 | 3,3 | 0,18 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | 0,01 | 1,101 |

2.2 lentelė. Priimamas teorinis sunkiojo transporto ašių apkrovų procentinis paskirstymas į grupes dydį

| Apkrovos tipas | Ašies apkrovų paskirstymas į grupes, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 t (2:4 t] | 6 t (4:6 t] | 8 t (6:8 t] | 10 t (8:10 t] | 12 t (10:12 t] |
| Lengva | 60 | 25 | 15 | – | – |
| Vidutinė | – | 60 | 30 | 10 | – |
| Sunki | – | 35 | 50 | 10 | 5 |

Esant lengvoms apkrovoms krovininio transporto srautą sudaro apie 70 % lengvų krovininių automobilių, rečiau važiuoja krovininiai dviašiai automobiliai (apie 25 %), labai retai – dviašiai krovininiai automobiliai su priekabomis ir (arba) žemės ūkio technika (apie 5 %). Lengvos apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys pateiktas 2.1 paveiksle.

| 2.1 pav. Lengvos apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys |  |  |
| --- | --- | --- |

Esant vidutinėms apkrovoms krovininio transporto srautą sudaro apie 70 % dviašių krovininių automobilių, rečiau važiuoja dviašiai krovininiai automobiliai su priekabomis ir (arba) žemės ūkio technika (apie 20 %) ir triašiai krovininiai automobiliai (apie 10 %). Vidutinės apkrovos tipo krovininio transporto sudėties pavyzdys pateiktas 2.2 paveiksle.

| 2.2 pav. Vidutinės apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys |  |  |
| --- | --- | --- |

Esant sunkioms apkrovoms krovininio transporto srautą daugiausiai sudaro dviašiai krovininiai automobiliai su priekabomis ir (arba) žemės ūkio technika (apie 40 %), triašiai ir (arba) keturašiai krovininiai automobiliai (apie 30 %), rečiau – krovininiai dviašiai automobiliai (apie 20 %), retai – krovininiai dviašiai vilkikai su triašėmis puspriekabėmis ir (arba) krovininiai triašiai automobiliai su priekabomis (apie 10 %). Sunkios apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys pateiktas 2.3 paveiksle.

| 2.3 pav. Sunkios apkrovos tipo krovininio transporto srauto sudėties pavyzdys |  |  |
| --- | --- | --- |

Šalčiui atspari dangos konstrukcija

Projektuojamos dangos konstrukcijos taikomos Alytaus rajonui, kuris patenka į 140 cm įšalo gylio zoną. Priimant, kad žemės sankasos gruntai atitinka F2 jautrumo šalčiui klasę, pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis dangos konstrukcijos klasei DK 0,1 yra 63 cm. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas pagal KPT SDK 19 7 lentelę priimant šias prielaidas:

| - Vietinės klimatinės sąlygos – nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų | 0 cm; |
| --- | --- |
| - Vandens poveikis dangos konstrukcijoje – iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu | +5 cm; |
| - Kelio padėtis – ≤2 m aukščio pylime | 0 cm; |
| - Zona prie dangos – gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais | -10 cm. |

Atsižvelgiant į priimtas prielaidas priimtas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turėtų būti ne mažesnis kaip 58 cm. Įvertinant tai, kad numatoma riboti transporto eismo didžiausią leistiną greitį iki nedidesnio kaip 70 km/h greičio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis gali būti sumažinamas 10 cm iki 48 cm ir pagal KPT SDK 19 96 punktą suapvalintas didinant 5 cm tikslumu iki 50 cm. Tokiu atveju dangos lygumas pagal IRI garantiniu laikotarpiu turi būti nedidesnis kaip 4,0 m/km.

Dangos konstrukcijos projektiniai sprendiniai

Dangos konstrukcijos modeliavimo specialiaisiais skaičiavimais metodika

Dangos konstrukcijos sprendiniai suprojektuoti vadovaujantis daugiasluoksnės sistemos tamprumo teorijos pagrindais. Skaičiavimai atlikti su MN LAYER (Khazanovich & Wang, 2008) programa priimant šias prielaidas (Kleizienė, 2016; Yoder & Witczak, 1975):

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storiai yra tolygūs.

- Visi sluoksniai horizontalia kryptimi neriboti.

- Sluoksniuose medžiagų savybės homogeniškos ir izotropiškos.

- Asfalto sluoksniai ir nesurišti sluoksniai turi pilną sukibimą (sukibimo koeficientas lygus 0), tačiau tarp asfalto ir nesurišto sluoksnio yra dalinis sukibimas (sukibimo koeficientas lygus 1).

- Puasono koeficientas pastovus, asfalto sluoksniams – 0,35, nesurištiems sluoksniams – 0,45; hidrauliniu rišikliu surištiems sluoksniams – 0,25.

- Dangos konstrukcijos reakcija skaičiuota nuo pavienio rato, veikiamo 50 kN jėga, kurio kontakto ploto spindulys 15 cm.

Dangos konstrukcijos degradacija vertinama pagal suminį (bendrą) projektinės (A) ir ribinės (Nrib.) apkrovos, numatytam projektiniam naudojimo laikotarpiui, santykį – tikrinama Minerio hipotezė. Projektinės apkrovos skaičius negali būti didesnis už ribinės apkrovos skaičių. Minerio sąlyga tikrinta asfalto pagrindo-dangos sluoksniui ir žemės sankasai atskirai taikant ribinių būvių funkcijas. Minerio sąlyga bendruoju atveju:

Poveikis=VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti  	(4)

čia: VPA20,Ti(ST) – projektinis ašių skaičius i-uoju temperatūros režimu, ESA; Nrib., Ti – ribinis ašių skaičius i-uoju temperatūros režimu.

Asfalto pagrindo sluoksnio ribinis apkrovų skaičius apskaičiuojamas pagal ribinio būvio funkciją (FSV, 2018):

Nrib.,Ti=k1(T)F(ε6)∙Smix(T)σv∙γACk2(T)	(5)

čia: Smix(T) – nuo temperatūros priklausantis asfalto E modulis, MPa; σv – vertikalieji įtempimai asfalto pagrindo sluoksnio apačioje, MPa; γAC – asfalto sluoksnio saugos koeficientas, sukalibruotas Lietuvos sąlygoms (γAC=1,34); F(ε6) – nuovargio saugos koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

F(ε6)=EB130ε6	(6)

čia: EB – koeficientas įvertinanatis asfalto rišiklio rūšį ir poveikį (kelių bitumui EB=11); ε6 – asfalto bandinio deformacijos dydis po 106 apkrovos ciklų nustatytas atliekant keturių taškų lenkimo bandymą pagal LST EN 12697-24, μm/m; k1(T), k2(T) – temperatūrą įvertinantys koeficientai, apskaičiuojami atitinkamai pagal formules:

k1(T)=10-0,0077∙T2-0,4859∙T+17,602	(7)

k2T=0,0015∙T2-0,0875∙T+6,1803	(8)

čia: T – asfalto pagrindo sluoksnio, kuriam skaičiuojama nuovargio sąlyga, temperatūra, ˚C.

Asfalto sluoksnio temperatūra apskaičiuojama pagal formulę:

T=b∙ln0,01∙h+1+Tp	(9)

čia: b – temperatūros perskaičiavimo koeficientas (žr. 4.1 lentelę); h - gylis dangos konstrukcijoje, kuriame skaičiuojama temperatūra, mm; Tp – dangos paviršiaus temperatūra, ˚C.

4.1 lentelė. Temperatūros perskaičiavimo koeficientai

| Dangos paviršiaus temperatūra, ̊C | <-10 | <-5 | <0 | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 | <30 | <35 | <40 | <45 | >45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -1,6 | -4 | -6,2 | -8,5 | -10,5 | -12 |

Alytaus rajonas, kuriam modeliuojamos dangos konstrukcijos, patenka į Lietuvos II asfalto dangos paviršiaus temperatūros zoną. II zonos asfalto dangos paviršiaus temperatūros metinis procentinis pasiskirstymas pateiktas 4.2 lentelėje.

4.2 lentelė. Asfalto dangos paviršiaus temperatūros metinis procentinis pasiskirstymas

| Asfalto dangos paviršiaus temperatūros rėžis, °C | (-t:-15] | (-15:-10] | (-10:-5] | (-5:0] | (0:5] | (5:10] | (10:15] | (15:20] | (20:25] | (25:30] | (30:35] | (35:40] | (40:45] | (45:t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatūros metinis pasikartojimo dažnis, % | 0,380 | 1,610 | 4,995 | 13,563 | 19,629 | 14,359 | 11,446 | 12,484 | 10,031 | 5,965 | 3,303 | 1,587 | 0,531 | 0,117 |

Vertikalusis įtempimas transformuojamas atsižvelgiant į temperatūrą ir asfalto sluoksnio irimo pobūdį, kurie įvertinami taikant formulę:

c=72,7749-T32,95651,923	(10)

Kai 1≤c<3, vertikalusis įtempimas σv nustatomas:

σv=c-12∙c∙σ1+σ3+c-124∙c2∙σ1+σ32+12∙σ1-σ32	(11)

Kai c≥3, vertikalusis įtempimas σv nustatomas:

σv=σ1+σ32∙pc-2+σ1+σ324∙pc-22-σ1-σ324∙pc∙pc-2	(12)

pc=0,5∙c+1-2∙c+1	(13)

čia: σ1 – horizontalieji įtempimai asfalto pagrindo sluoksnio apačioje, nustatyti daugiasluoksnės sistemos tamprumo teorijos principais, MPa; σ3 – vertikalieji įtempimai asfalto pagrindo sluoksnio apačioje, nustatyti daugiasluoksnės sistemos tamprumo teorijos principais, MPa.

Žemės sankasos ribinis apkrovų skaičius, atitinkantis 95 % patikimumo lygį, apskaičiuojamas pagal ribinio būvio funkciją (Shell, 1985):

rib.NŽS=1,05∙10-7∙εŽS-4	(14)

čia: εŽS – didžiausios vertikaliosios deformacijos žemės sankasos paviršiuje, mm/mm.

Dangos konstrukcijos modeliavimo specialiaisiais skaičiavimais rezultatai

Kiekvienam projektinės apkrovos rėžiui prie lengvos, vidutinės ir sunkios apkrovos tipų suprojektuoti 5 tipų dangos konstrukcijos sprendiniai:

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant skaldos pagrindo sluoksnio (20 cm arba 15 cm) ir apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant skaldos pagrindo sluoksnio (20 cm arba 15 cm) ir šalčiui nejautraus sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksnio (HRPS);

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant skaldos pagrindo sluoksnio (15 cm) ir hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksnio (HRPS);

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant šaltai regeneruotu sluoksniu (ŠR).

Modeliuojant dangos konstrukcijas laikytasi šių nuostatų:

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis parenkamas toks, kad būtų tenkinamos dangos konstrukcijos laikomosios gebos ribinės sąlygos, bet ne mažesnis kaip 6 cm ir ne didesnis kaip 10 cm.

- priklausomai nuo asfalto pagrindo-dangos storio, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio arba šalčiui nejautraus sluoksnio storis parenkamas toks, kad bendras dangos konstrukcijos storis atitiktų 3 skyriuje nustatytą mažiausią šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį.

Projektinių dangos konstrukcijų skaičiuojamosios schemos ir ribinės sąlygos pateiktos 4.3–4.7 lentelėse. Ribinis ašies apkrovų skaičius išreikštas bendru visų apkrovos klasių ašių skaičiumi, priimant Užsakovo pateiktais eismo intensyvumo duomenimis paremtą apkrovų pasiskirstymą pagal 3 apkrovos tipus. Projektinių dangos konstrukcijų reakcijos parametrai pateikti priede D.

4.3 lentelė.  Dangos konstrukcijos sprendinių su apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu ir 20 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,078 | 256 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,072 | 278 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,251 | 80 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,194 | 103 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,426 | 47 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,227 | 78 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,125 | 160 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,101 | 199 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,402 | 50 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,272 | 73 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,681 | 29 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,318 | 63 |

4.3 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,157 | 127 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,144 | 139 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,502 | 40 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,389 | 51 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,851 | 24 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 230 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,392 | 51 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,204 | 98 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,173 | 116 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,653 | 31 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,467 | 43 |
|  | Sunki | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0,968 | 21 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 220 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,395 | 51 |

4.3 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,28–0,39 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,282 | 71 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,245 | 82 |
|  | Vidutinė | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,895 | 22 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 230 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,570 | 35 |
|  | Sunki | 1 | 90 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 89 | 89 | 1,080 | 0 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 210 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,461 | 43 |
| > 0,39–0,56 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,392 | 51 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,360 | 56 |
|  | Vidutinė | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 1,059 | 20 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 220 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,704 | 28 |
|  | Sunki | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 lentelė.  Dangos konstrukcijos sprendinių su šalčiui nejautriu sluoksniu ir 20 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,107 | 187 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,095 | 211 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,342 | 58 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,256 | 78 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,580 | 34 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,299 | 67 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,171 | 117 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,133 | 151 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,547 | 37 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,359 | 56 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,909 | 22 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 230 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,319 | 63 |

4.4 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,214 | 93 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,190 | 105 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,684 | 29 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,512 | 39 |
|  | Sunki | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0,999 | 20 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 220 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,406 | 49 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,278 | 72 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,228 | 88 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,889 | 22 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,615 | 33 |
|  | Sunki | 1 | 90 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 89 | 89 | 1,067 | 20 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 210 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,390 | 51 |

4.4 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,28–0,39 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,385 | 52 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,322 | 62 |
|  | Vidutinė | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 1,006 | 20 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 220 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,592 | 34 |
|  | Sunki | 1 | 100 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 99 | 99 | 1,079 | 20 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 200 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,402 | 50 |
| > 0,39–0,56 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,534 | 37 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 240 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,474 | 42 |
|  | Vidutinė | 1 | 100 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0,911 | 22 |
|  |  | 2 | 200 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 200 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,506 | 40 |
|  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu ir 15 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,123 | 163 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,088 | 228 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,393 | 51 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,237 | 84 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,666 | 30 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,277 | 72 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,196 | 102 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,123 | 163 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,629 | 32 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,332 | 60 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 1,012 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 280 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,326 | 61 |

4.5 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,246 | 81 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,175 | 114 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,786 | 25 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,474 | 42 |
|  | Sunki | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 1,079 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 270 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,440 | 45 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,319 | 63 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,210 | 95 |
|  | Vidutinė | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,973 | 21 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 280 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,479 | 42 |
|  | Sunki | 1 | 100 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0,870 | 23 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 250 | Apsauginis šalčiui atsparus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,295 | 68 |

4.6 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su šalčiui nejautriu sluoksniu ir 15 cm skaldos pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,199 | 101 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 80 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,125 | 160 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,638 | 31 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 80 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,338 | 59 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,967 | 21 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 280 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 80 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,394 | 51 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,319 | 63 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 80 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,175 | 114 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 1,020 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 80 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,473 | 42 |
|  | Sunki | 1 | 90 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 89 | 89 | 1,053 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 260 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 80 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,272 | 74 |

4.6 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,399 | 50 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,250 | 80 |
|  | Vidutinė | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0,993 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 270 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,428 | 47 |
|  | Sunki | 1 | 100 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0,987 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 250 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,299 | 67 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,518 | 39 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 290 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,300 | 67 |
|  | Vidutinė | 1 | 90 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 89 | 89 | 1,016 | 20 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | 260 | Šalčiui nejautrus | Pagal TRA SBR 19 | 120 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0,399 | 50 |
|  | Sunki | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,043 | 465 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,233 | 86 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,139 | 144 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,630 | 32 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,236 | 85 |
|  |  | 2 | 450 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 |  | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,735 | 27 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,069 | 290 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,326 | 61 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,222 | 90 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,882 | 23 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,377 | 53 |
|  |  | 2 | 450 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,272 | 74 |

4.7 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,087 | 230 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,466 | 43 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,288 | 69 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,923 | 22 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,487 | 41 |
|  |  | 2 | 450 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 |  | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 1,078 | 20 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,113 | 177 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,559 | 36 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,346 | 58 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,800 | 25 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,585 | 34 |
|  |  | 2 | 450 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,935 | 21 |

4.7 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,28–0,39 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,156 | 128 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,793 | 25 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,413 | 48 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,814 | 25 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,697 | 29 |
|  |  | 2 | 450 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 |  | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0,951 | 21 |
| > 0,39–0,56 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,225 | 89 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0,854 | 23 |
|  | Vidutinė | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,466 | 43 |
|  |  | 2 | 400 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0,857 | 23 |
|  | Sunki | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0,785 | 25 |
|  |  | 2 | 450 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531 | 1,001 | 20 |

4.8 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių 15 cm skaldos pagrindo sluoksniu ir hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,043 | 465 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,233 | 86 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,139 | 144 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,630 | 32 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,236 | 85 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,735 | 27 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,069 | 290 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,326 | 61 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,222 | 90 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,882 | 23 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,377 | 53 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,272 | 74 |

4.8 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,087 | 230 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,466 | 43 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,288 | 69 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,923 | 22 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,487 | 41 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 1,078 | 20 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,113 | 177 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,559 | 36 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,346 | 58 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,800 | 25 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,585 | 34 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,935 | 21 |

4.8 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,28–0,39 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,156 | 128 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,793 | 25 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,413 | 48 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,814 | 25 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,697 | 29 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0,951 | 21 |
| > 0,39–0,56 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,225 | 89 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0,854 | 23 |
|  | Vidutinė | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,466 | 43 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0,857 | 23 |
|  | Sunki | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,785 | 25 |
|  |  | 2 | 150 | Skaldos pagrindo | Pagal TRA SBR 19 | 350 | 0,45 | 0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 3 | 300 | HRPS | Pagal MN GPSR 12 | 400 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 4 | – | Žemės sankasa | F2 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531 | 1,001 | 20 |

4.9 lentelė. Dangos konstrukcijos sprendinių su šaltai regeneruotu sluoksniu skaičiuojamoji schema ir ribinės sąlygos

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| ≤ 0,11 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,023 | 870 |
|  |  | 2 | 140 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0,551 | 36 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,040 | 500 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0,873 | 23 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,068 | 294 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 1,020 | 20 |
| > 0,11–0,17 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,027 | 741 |
|  |  | 2 | 140 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0,771 | 26 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,079 | 253 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0,887 | 23 |
|  | Sunki | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,133 | 150 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 1,035 | 19 |

4.9 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,17–0,22 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,018 | 1111 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0,647 | 31 |
|  | Vidutinė | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 79 | 0,109 | 183 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0,898 | 22 |
|  | Sunki | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 79 | 0,184 | 109 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 1,049 | 20 |
| > 0,22–0,28 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,024 | 833 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0,776 | 26 |
|  | Vidutinė | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 69 | 0,143 | 140 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0,775 | 26 |
|  | Sunki | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 79 | 0,242 | 83 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0,882 | 23 |

4.9 lentelės tęsinys

| Projektinis ašių skaičius VPA20(ST), mln. | Apkrovos tipas | Sl. Nr. | Sluoksnio storis, mm | Sluoksnis | Medžiagos rūšis | Standumo modulis E, MPa | Puasono koef. | Sukibimo koef. | Analizės taškas |  |  |  | VPA20,Ti(ST)Nrib., Ti | Ribinis naudojimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | Gylis DK, mm |  |  |
| > 0,28–0,39 | Lengva | 1 | 60 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0,039 | 513 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0,797 | 25 |
|  | Vidutinė | 1 | 80 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 79 | 0,175 | 114 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0,746 | 27 |
|  | Sunki | 1 | 90 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 89 | 0,295 | 68 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0,871 | 23 |
| > 0,39–0,56 | Lengva | 1 | 70 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 59 | 69 | 0,063 | 317 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0,831 | 24 |
|  | Vidutinė | 1 | 90 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 69 | 89 | 0,164 | 122 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0,759 | 26 |
|  | Sunki | 1 | 100 | Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100) | 4800 | 0,35 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 99 | 0,277 | 72 |
|  |  | 2 | 160 | ŠR | Pagal MN ŠRK 18 | 2000 | 0,45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 3 | – | Žemės sankasa | F1 klasės gruntas pagal LST 1331 ir ĮT ŽS 17 | 45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0,887 | 23 |

Dangos nelygumo reikalavimai

Dangos nelygumas darbų priėmimo metu turi tenkinti Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus neturi viršyti 3,0 m/km dangos klojimo metu ir 4,0 m/km garantiniu laikotarpiu bei priklausomai nuo panaudotų technologijų ar klojamų sluoksnių kiekio – kitokių verčių, kurios nurodomas techninėse specifikacijose.

Garantinio termino metu pagal IRI reikalavimus nustatytų dangos nelygumų vertės neturi viršyti nurodytų ribinių verčių daugiau kaip 1,0 m/km. Tose vietose, kur viršijama, 3 m ilgio liniuote matuojamos prošvaisos išilgine kryptimi ir vertinama, ar tenkinamas ĮT ASFALTAS 75 punkte nustatytas reikalavimas.

Kelio eksploatavimo laikotarpiu rekomenduojamos ribinės IRI vertės atsižvelgiant į didžiausią leistiną greitį kelyje, nustatytos analitiniais ir empiriniais (natūriniais) tyrimais, pateiktos 5.1 lentelėje.

5.1 lentelė. Rekomenduojamos ribinės IRI vertės kelio eksploatavimo laikotarpiu (Chou, Yau & Yu, 2006)

|  | Didžiausias leistinas greitis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Ribinis IRI, m/km | 3,26–4,63 | 3,80–5,40 | 4,55–6,25 | 5,70–8,08 | 7,60–10,80 | 11,40–16,16 | 22,80–32,32 |

- Išvados ir rekomendacijos

Atsižvelgiant į skaičiavimų rezultatus formuluojamos šios išvados:

- Atsižvelgiant į techninėje užduotyje nurodytus projektinės apkrovos A rėžius, panaudojant KPT SDK 19 algoritmą, kiekvienam rėžiui apskaičiuotas galimas didžiausias sunkiojo transporto ašių VPA(ST) skaičius projektiniu 20 metų naudojimo laikotarpiu.

- Panaudojant užsakovo pateiktus duomenis apie Alytaus rajono savivaldybės administruojamus mažo eismo intensyvumo keliuose ir gatvėse vyraujančią sunkiojo eismo sudėtį („Lengva“, „Vidutinė“, „Sunki“) sudarytas ašių (VPA(ST)) apkrovų procentinis paskirstymas.

- Rekomenduojamas tipinis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis – ne mažiau kaip 50 cm. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti tikslinamas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo vietinių sąlygų bei grunto jautrumo šalčio poveikiui. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas ir tikslinamas pagal KPT SDK 19 ir papildomą nuostatą dėl galimo storio sumažinimo numatant ribinį dangos nelygumą 4,0 m/km garantiniu laikotarpiu.

- Dangos konstrukcijos sprendinių ribinės sąlygos apskaičiuotos bendru visų apkrovos klasių ašių skaičiumi priimant trijų tipų apkrovų pasiskirstymą – lengvą, vidutinį ir sunkų. Kiekvienam projektinės apkrovos rėžiui prie lengvos, vidutinės ir sunkios apkrovos tipų suprojektuoti 5 tipų dangos konstrukcijos sprendiniai:

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant skaldos pagrindo sluoksnio (20 cm arba 15 cm) ir apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant skaldos pagrindo sluoksnio (20 cm arba 15 cm) ir šalčiui nejautraus sluoksnio;

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksnio (HRPS);

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant skaldos pagrindo sluoksnio (15 cm) ir hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sluoksnio (HRPS);

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ant šaltai regeneruoto sluoksnio (ŠR).

- Dangos konstrukcijos sprendiniai pateikti C priede, dangos konstrukcijų skaičiuojamosios schemos ir ribinės sąlygos pateiktos 4.3-4.9 lentelėse, o reakcijos parametrai D priede.

- Literatūros šaltiniai

Austroads. (2017). Guide to Pavement Technology. Part 2 : Pavement Structural Design.

Yu, Jianxiong, Eddie Y. J. Chou, and Jyh-Tyng Yau. Development of Speed-Related Ride Quality Thresholds Using International Roughness Index. Transportation Research Record 1974, no. 1 (January 2006): 47–53.

FGSV. (2009). Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht. RDO - Asphalt 09 (Issue January).

Khazanovich, L., & Wang, Q. C. (2008). MnLayer: High-Performance Layered Elastic Analysis Program. Transportation Research Record, 2037(1), 63–75. https://doi.org/10.3141/2037-06

Kleizienė, R. (2016). Design of Flexible Pavement Based on Asphalt Visco-Elastic Properties [Nestandžios dangos konstrukcijos modeliavimas įvertinant tampriai klampias asfalto savybes]. Vilnius Gediminas Technical University.

Yoder, E. J., & Witczak, M. W. (1975). Pinciples of pavement design (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

- Priedų sąrašas

Priedas A. Eismo intensyvumo duomenys

Priedas B. Dangos konstrukcijos Alytaus rajono savivaldybės mažo eismo intensyvumo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms