APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIO NAUJOS STATYBOS

VYTAUTO DIDŽIOJO GATVĖJE, DARSŪNIŠKIO KAIME, KRUONIO SENIŪNIJOJE, KAIŠIADORIŲ RAJONE RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS

1. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

2. Objektas: Apšvietimo elektros kabelio naujos statybos Vytauto Didžiojo gatvėje, Darsūniškio kaime, Kruonio seniūnijoje, Kaišiadorių rajone rangos darbai.

3. Darbų finansavimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnijos biudžeto lėšos.

4. Statinio kategorija: Inžinerinis statinys.

5. Objekto charakteristikos: Numatoma įrengti apšvietimo tinklą Vytauto Didžiojo gatvėje, Darsūniškio kaime, bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis 1867 m, šviestuvų skaičius 39 vnt., darbai atliekami uždaru būdu (pagal projektą ). Apšvietimo linijos nauja statyba. Projektas parengtas visai, Vytauto Didžiojo gatvei, tačiau darbai perkami nuo 1 ( pirmos) iki 23 ( dvidešimt trečios ) atramos.

6. Kiti nurodymai: Atlikus rangos darbus apšvietimo liniją pajungti su apskaitos tašku.

7. Rangos darbų atlikimo terminas: darbus atlikti pagal suderintą projektą per 4 ( keturis ) mėnesius

15. Nurodymai atliekant darbus: Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai. Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai pagal EN 13201 standarto reikalavimus. Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir  ENEC sertifikatus. Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą.

Užduotį parengė:

Seniūnas Audrius Slavinskas