Konkurso sąlygų 2 Priedas

AZIJOS OŽIŲ ŠLAITO KRAŠTOVAIZDŽIO KŪRIMO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija - Lietuvos zoologijos sodas (toliau – Užsakovas arba LZS), Juridinių asmenų registre kodas 191716918, adresas Radvilėnų pl. 21, Kaunas.

- Pirkimo objektas – Azijos ožių šlaito kraštovaizdžio kūrimo dirbtinėmis uolomis darbai (toliau - Darbai). BVPŽ kodas - 45112712-9 Kraštovaizdžio darbai soduose. Darbų atlikimo vieta - Radvilėnų pl. 21, Kaunas.

- Sutarties maksimali vertė su PVM – 205 700,00 Eur (du šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai Eurų).

- Darbai atliekami pagal naujai planuojamo kito inžinerinio statinio, ožių lauko voljero išplatinimo vietoje kaip pagrindą dirbtinėms uoloms panaudojant esamus senus statinio pamatus.

- Trumpas vykdomų darbų aprašymas: šiuo pirkimu perkami įrengti/atlikti lauko voljerų apipavidalinimą dirbtinėmis uolomis kaip kraštovaizdžio kūrimo darbus. Numatyta vieta pasirinkta atsižvelgiant į zoologijos sodo infrastruktūrą, bei atsižvelgiant į gyvūnų elgseną ir prigimtį.

- Numatomi pagrindiniai darbai:

- Nukasamas dirvožemio augalinis sluoksnis.

- Dirbtinės uolos imitacija, kurios paviršius iš betono (betono mišinio) ar lygiavertiškai tvirtos medžiagos. Medžiaga atspari atmosferiniams šalčio ir lietaus poveikiui, plovimui aukšto slėgio įrenginiu.

- Dirbtinės uolos formuojamos: senų pamatų, betoninių aikštelių vietoje.

- Uždaros vandens sistemos kalnų upelis dirbtinių uolų fone. Prasidedantis kriokliu ir kaskadomis tekantis iki naujai sukuriamo nedidelio vandens telkinio dirbtinėse uolose.

- Įrengiamos ertmės augalams dirbtinėse uolose.

- Vienoje iš dirbtinių uolų terasų bei viršutinėje dalyje, buvusių senųjų laiptų vietoje, įrengtos stoginės gyvūnams sienos ir kolonos dekoruojamos kalnų akmenų metiniu.

- Darbų atlikimo terminai. Visus darbus, numatytus darbus, Vykdytojas privalo atlikti per 90 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms,  yra galimybė pratęsti sutartį vieną kartą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

- Numatytus darbus Vykdytojas atlieka suderinęs su Užsakovu darbų eiliškumą, eigą (grafiką) ir tvarką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į atsiradusias nuo Užsakovo ar Vykdytojo nepriklausančias aplinkybes, numatytas darbams atlikti eiliškumas ar laikas gali būti keičiamas.

- Darbai vykdomi veikiančioje įmonės teritorijoje ir turi būti vadovaujamasi darbų saugos, LZS taisyklių, galiojančiais reglamentais bei kitas teisės aktais.

- Vykdytojas suderina statybvietės ribas, atvykimo į statybvietę ir išvykimo iš jos tvarką. Per 10 - 20 dienų nuo sutarties pasirašymo perima statybvietę aktu. Aptveria, įrengia, ir naudoja statybvietę pagal galiojančius teisės aktus.

- Užsakovas suteikia Vykdytojui prisijungimus prie esamų tinklų, energijos, vandens tiekimo ir kitas paslaugas Vykdytojui įrengus laikinas kontrolines apskaitos priemones. Su užsakovu susiderina atsiskaitymo tvarką už paslaugas ir priemones statybvietės perėmimo aktu. Už paslaugas Vykdytojas sumoka Užsakovui kiekvieną mėnesį, po suderinimo akto pasirašymo.

- Vykdytojas privalo užtikrinti, įstatymuose nustatytus darbuotojų identifikavimo reikalavimus.

- Vykdytojas užtikrina, kad į LZS teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys.

- Vykdytojas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei užtikrinti pašalinių asmenų nepatekimą į aptvertą statybvietę.

- Vykdytojas atsako, kad Vykdytojo darbuotojai LZS teritorijoje laikysis privalomųjų statytojo reikalavimų Vykdytojui. Ir zoologijos sodo teritorijoje atliks tik su šia užduotimi susijusius veiksmus.

- Vykdytojas sutarties darbams, vykdyti turi turėti ir paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) inžinieriaus išsilavinimą turintį specialistą, kurio darbo patirtis ne mažesnė kaip 2 metai.

- Vykdytojas statybų aikštelėje atsakingas Už darbų saugą, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos ir visų norminių aktų reikalavimų laikymąsi atsako Vykdytojas.

- Vykdant Darbus turi būti vadovaujamasi Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitas teisės aktais.

- Vykdytojas privalo informuoti apie planuojamus, atliekamus ir užbaigtus darbus Užsakovą ar užsakovo atstovui.

- Atliktiems Darbams turi būti suteikta teisės aktuose nustatyto termino Darbų kokybės garantija.

- Garantinio laikotarpio metu nustatytus defektus, atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalės pašalinti savo sąskaita.

- Vykdytojas, apžiūrėjęs jei numato, kad tai tikslinga, ar susipažinęs su aprašymu Techninėje specifikacijoje ir jos priede su planuojama statybvietės teritorija, turi įsivertinti visus privalomus atlikti Darbus, net jeigu jie nėra nurodyti tačiau yra reikalingi atlikti. Neįvertintų darbų kiekių riziką prisiima Vykdytojas. Už neapskaičiuotus ar praleistus darbus nebus apmokama, nors Vykdytojas privalės juos įvykdyti pagal  projekto sprendinius. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti statinio funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir (ar) reikalavimus pateiktus pirkimo dokumentuose ir (ar) šioje Techninėje specifikacijoje bei jos priede, ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Lietuvos zoologijos sodo išlaidų.

- Visos naudojamos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji nurodytus kokybės reikalavimus, būti sertifikuoti, pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

- Visi darbai turi būti atliekami dokumentacijoje numatytus sprendinius ir pirkimo sąlygas bei taikant tinkamus darbo metodus ir pagal naudingą gamybinę patirtį.

- Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

- Visi darbai, kurie perdaryti dėl aplaidumo ar neatankantys techninio darbo sprendinių  juos ištaisant, papildomai neapmokami.

- Iki statybos užbaigimo  Vykdytojas atsako už statybvietės apsaugą ir sukurtą turtą.

- Vykdytojas savo sąskaita privalo pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

- Sugadinus, pažeidus jau įrengtus takus ar kitą teritorijoje infrastruktūrą ar želdinius Vykdytojas savo ištekliais (finansiniais ir žmogiškaisiais) atstato Užsakovo turtą į pradinę būklę ir papildomai neapmokami.

- Perdavimo Užsakovui metu statybos objektas ir jam priskiriama teritorija turi būti išvalyta, švari ir tvarkinga.

- Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia).

- Pirkimui taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

- Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

-apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

- nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

- nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

- numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

- parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

- vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

- Vykdytojas neprivalo turėti kvalifikacijos atestato.

- Vykdytojas privalo skirti darbų vadovą, atsakingą asmenį už darbų saugą.

_____________________________________________