Specialiųjų sąlygų  priedas Nr.1

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-13433/25) [ITP25] PRIEKABOS O1 ir O2 KLASĖS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-13433/25) [ITP25] Priekabos O1 ir O2 klasės (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Priekaba O1 klasės, centrinės ašies su paverčiamu kėbulu.

    - Antra pirkimo dalis - Priekaba O1 klasės, centrinės ašies.

    - Trečia pirkimo dalis – Priekaba O2 klasės, centrinių ašių, savivartė.

    - Ketvirta pirkimo dalis - Priekaba O2 klasės, centrinių ašių.

  - Naujos priekabos, skirtos įvairios smulkio kelių priežiūros technikos ir kitų medžiagų pervežimui (13 vnt.).

  - Priekabos su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 - 4 prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O1 klasės, centrinės ašies su paverčiamu kėbulu.; Vnt.; 9. Pirkimo dalis Nr. 2. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O1 klasės, centrinės ašies; Vnt.; 2. Pirkimo dalis Nr. 3. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O2 klasės, centrinių ašių, savivartė; Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 4. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Priekaba O2 klasės, centrinių ašių; Vnt.; 1.

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija.

  - Garantija nebus taikoma eksploatacinėms medžiagoms (stabdžių trinkelėms, žibintų stiklams, lemputėms).

  - Garantinis laikotarpis suteikiamas ne mažesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida (Skiriami EN balai).

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

1 lentelė

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis | Pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizatorių g. 19, Varėna Santaikos g. 27, Alytus Būbliškės g. 2, Būbliškės k., Pagėgių sav. Pramonės g. 4, Šilutė Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Klaipėdos r. Senkelio g. 13, Trakai Pramonės g. 6B, Šalčininkai Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apyl. sen., Kauno r. | 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 2 | Pramonės g. 6B, Šalčininkai | 2 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 3 | Vytauto g. 112, Kretinga | 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |
| 4 | Statybininkų g. 16, Vievis | 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai). |

3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta 1 lentelėje. Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas. Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- PRIEDAI

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABOS O1 KLASĖS, CENTRINĖS AŠIES SU PAVERČIAMU KĖBULU“ (1 pirkimo dalis).

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA O1 KLASĖS, CENTRINĖS AŠIES“ (2 pirkimo dalis).

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA O2 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ, SAVIVARTĖ“ (3 pirkimo dalis).

- TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „PRIEKABA O2 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ“ (4 pirkimo dalis).

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirma pirkimo dalis. PRIEKABOS O1 KLASĖS, CENTRINĖS AŠIES SU PAVERČIAMU KĖBULU

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įvairiems kroviniams vežti ir naudoti kelių priežiūros ir remonto darbams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Vienašė, be stabdžių, centrinės ašies (ašis tokio pločio, kad kėbulas tilptų tarp ratų). | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne mažiau 750 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Atraminis ratukas | Reguliuojamo aukščio, mechaninis, įrengtas priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Atitiktis KET | Priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba vienašė, centrinės ašies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S (2 vnt, leistina apkrova ne mažiau nei 750 kg). | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Priekyje, gale ir šonuose vertikalūs bortai. Atidaromi galinis ir priekinis bortai. Galinis bortas sustiprintas (gali atlikti trapo funkciją), sustiprinti galinio borto lankstai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Kėbulo pavertimas | Kėbulas paverčiamas, atidarytas galinis bortas atlieka trapo funkciją technikai įvažiuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) cinkuotam rėmui karštu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis nuo 3000 iki 3300 mm; Plotis ne daugiau 1500 mm; Bortų aukštis nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; aukštis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Grindys | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 9 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ mm; |
| 3.6. | Krovinio tvirtinimo kilpos | Krovinio tvirtinimo kilpos kėbulo viduje 4 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Ratų purvasaugiai | Kėbulo išorėje, dengiantys ratus ne mažesniu nei 3/4 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 750 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 5.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. |
| 5.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | SPALVA |  |  |
| 6.1. | Platforma ir rėmas | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (metalo padengimo būdas). |

PRIEKABOS O1 CENTRINĖS AŠIES SU PAVERČIAMU KĖBULU

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės kaina C |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=80 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. ir ne daugiau kaip 48 mėn.* | Yra didžiausia reikšmė | 24 mėn. Y1=0 25 mėn. – 36 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,25 balo. 37 mėn. – 48 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,5 balo 48 mėn. ar daugiau Y1=9 |
| T2 | Prekės pristatymo terminas | Ne daugiau 90 k. d. | Yra mažiausia reikšmė | 90 k. d. Y2=0 89-60 k. d. Y2=2 59-30 k. d. Y2=4 Mažiau kaip 30 k. d. Y2=6 |
| T3 | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. | Cinkuotas rėmas | Y3=5 |

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 48 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

Antra pirkimo dalis. PRIEKABA O1 KLASĖS, CENTRINĖS AŠIES

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įvairiems kroviniams vežti ir naudoti kelių priežiūros ir remonto darbams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Vienašė, be stabdžių, centrinės ašies (ašis tokio pločio, kad kėbulas tilptų tarp ratų). | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne mažiau 750 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Atraminis ratukas | Reguliuojamo aukščio, mechaninis, įrengtas priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Atitiktis KET | Priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba vienašė, centrinės ašies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S (2 vnt, leistina apkrova ne mažiau nei 750 kg). | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Dugnas viename lygyje. Priekyje, gale ir šonuose vertikalūs bortai. Galinis ir priekinis bortas sustiprintas (gali atlikti trapo funkciją), sustiprinti galinio borto lankstai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis nuo 1800 iki 2000 mm; Plotis ne daugiau 1300 mm; Bortų aukštis nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; aukštis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) cinkuotam rėmui karštu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Grindys | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 9 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ mm; |
| 3.5. | Krovinio tvirtinimo kilpos | Krovinio tvirtinimo kilpos kėbulo viduje 4 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Ratų purvasaugiai | Kėbulo išorėje, dengiantys ratus ne mažesniu nei 3/4 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 750 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 5.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. |
| 5.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | SPALVA |  |  |
| 6.1. | Platforma ir rėmas | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (metalo padengimo būdas). |

PRIEKABOS O1 KLASĖS, CENTRINĖS AŠIES

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės kaina C |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=80 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. ir ne daugiau kaip 48 mėn.* | Yra didžiausia reikšmė | 24 mėn. Y1=0 25 mėn. – 36 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,25 balo. 37 mėn. – 48 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,5 balo 48 mėn. ar daugiau - Y1=9 |
| T2 | Prekės pristatymo terminas | Ne daugiau 90 k. d. | Yra mažiausia reikšmė | 90 k. d. Y2=0 89-60 k. d. Y2=2 59-30 k. d. Y2=4 Mažiau kaip 30 k. d. Y2=6 |
| T3 | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. | Cinkuotas rėmas | Y3=5 |

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 48 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

Trečia pirkimo dalis. PRIEKABA O2 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ, SAVIVARTĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įvairiems kroviniams, tame tarpe biriems, vežti ir naudoti kelių priežiūros ir remonto darbams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių, su stabdžiais ir hidrauliniu kėbulo pavertimu, valdomu nuo elektrinės sistemos. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne mažiau 3500 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Nuosavas svoris | Ne daugiau kaip 900 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Atraminis ratukas | Reguliuojamo aukščio, mechaninis, įrengtas priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 195R13C M+S | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė. Priekyje, gale ir šonuose atidaromi vertikalūs bortai su galimybe juos nuimti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Kėbulo pavertimas | Kėbulas paverčiamas, galima paversti tiek į galą tiek į šonus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) cinkuotam rėmui karštu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis ne mažiau 3500 mm; Plotis ne mažiau 1700 mm; Bortų aukštis nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; aukštis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.5. | Užvažiavimo juostos | Sukomplektuotos užvažiavimo juostos technikai pervežti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Krovinio tvirtinimo kilpos | Krovinio tvirtinimo kilpos kėbulo viduje, ne mažiau 4 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Ratų purvasaugiai | Kėbulo išorėje, dengiantys ratus ne mažesniu nei 3/4 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 3500 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 5.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. |
| 5.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | SPALVA |  |  |
| 6.1. | Platforma ir rėmas | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos ar aliuminės konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (metalo padengimo būdas). |

PRIEKABOS O2 CENTRINĖS AŠIES SU PAVERČIAMU KĖBULU

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės kaina C |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=80 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. ir ne daugiau kaip 48 mėn.* | Yra didžiausia reikšmė | 24 mėn. Y1=0 25 mėn. – 36 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,25 balo. 37 mėn. – 48 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,5 balo 48 mėn. ar daugiau Y1=9 |
| T2 | Prekės pristatymo terminas | Ne daugiau 90 k. d. | Yra mažiausia reikšmė | 90 k. d. Y2=0 89-60 k. d. Y2=2 59-30 k. d. Y2=4 Mažiau kaip 30 k. d. Y2=6 |
| T3 | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. | Cinkuotas rėmas | Y3=5 |

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 48 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

Ketvirta pirkimo dalis. PRIEKABA O2 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įvairiems kroviniams, tame tarpe biriems, vežti ir naudoti kelių priežiūros ir remonto darbams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių, su inerciniais – mechaniniais stabdžiais, bortinė priekaba. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 1.4. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos maksimali (bendroji) masė ne mažiau 3500 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Nuosavas svoris | Ne daugiau kaip 900 kg. | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Atraminis ratukas | Reguliuojamo aukščio, mechaninis, įrengtas priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Atitiktis KET | Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Registracija | Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 2. | Važiuoklė |  |  |
| 2.1. | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.2. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 195R14C M+S | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.4. | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | PLATFORMA |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Platforma stačiakampė, ratai po kėbulu. Priekyje, gale ir šonuose atidaromi vertikalūs bortai su galimybe juos nuimti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.2. | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) cinkuotam rėmui karštu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.3. | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis ne mažiau 5000 mm; Plotis ne mažiau 2000 mm; Bortų aukštis nuo 300 iki 400 mm. | Siūlomas parametras: ilgis ______ mm; plotis ______ mm; aukštis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3.4. | Užvažiavimo juostos | Sukomplektuotos užvažiavimo juostos technikai pervežti su ne trumpesnėmis kaip 2000 mm metalinėmis užvažiavimo juostomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.5. |  |  |  |
| 3.6. | Krovinio tvirtinimo kilpos | Krovinio tvirtinimo kilpos kėbulo viduje, ne mažiau 6 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Grindys | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 9 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 3.8. | Ratų purvasaugiai | Kėbulo išorėje, dengiantys ratus ne mažesniu nei 3/4 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 4.1. | Tipas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 3500 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 5. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 5.1. | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. |
| 5.2. | Jungiamasis kabelis | Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | SPALVA |  |  |
| 6.1. | Platforma ir rėmas | Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva. Cinkuotos ar aliuminės konstrukcijos gali būti nedažytos. | Siūlomas parametras ____ (metalo padengimo būdas). |

PRIEKABOS O2 CENTRINĖS AŠIES

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės kaina C |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=80 |
| Kiti kriterijai: |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. ir ne daugiau kaip 48 mėn.* | Yra didžiausia reikšmė | 24 mėn. Y1=0 25 mėn. – 36 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,25 balo. 37 mėn. – 48 mėn. Už kiekvieną suteikiama papildomą mėnesį skiriama po 0,5 balo 48 mėn. ar daugiau Y1=9 |
| T2 | Prekės pristatymo terminas | Ne daugiau 90 k. d. | Yra mažiausia reikšmė | 90 k. d. Y2=0 89-60 k. d. Y2=2 59-30 k. d. Y2=4 Mažiau kaip 30 k. d. Y2=6 |
| T3 | Rėmas | Suvirinta plieninė konstrukcija. | Cinkuotas rėmas | Y3=5 |

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 48 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.