# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

7-IŲ KANALŲ ANALIZATORIUS GALIOS KEITIKLIŲ CHARAKTERISTIKŲ TYRIMUI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“  Nr. 02-002-P-001, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – 7-ių kanalų analizatorius galios keitiklių charakteristikų tyrimui Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau – Prekė)

Pirkimo objekto  pagrindinis kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 38410000-2 – Matavimo prietaisai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: tai yra vienas analizatoriaus komplektas, kurio visi moduliai ir priedai turi būti tiek aparatūriškai suderinami (angl.: Hardware compatibility), tiek programiškai atpažįstami ir palaikomi pagrindinio valdiklio (ang.: Software compatibility). Išskaidžius pirkimą, pagrindinio modulio gamintojas negali prisiimti garantinių įsipareigojimų, jei su juo bus naudojami neoriginalūs komponentai ir kiti priedai. Todėl perkamas analizatoriaus komplektas yra iš esmės nedalus.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 67 000 EUR.

Šis pirkimas apima:

•	Laboratorinės įrangos – 7-ių kanalų analizatoriaus - pristatymą, sumontavimą, instaliavimą;

•	Įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų išsamų pademonstravimą.

Laboratorinė įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu, sumontuota ir instaliuota Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakavimo, pakrovimo, pristatymo, iškrovimo, montavimo, instaliavimo, su prekių tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi mokesčiai.

Laboratorinė įranga turi būti pristatyta per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

7-ių kanalų analizatoriui galios keitiklių charakteristikų tyrimui suteikiama ne mažiau 12 mėn. garantija.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo per 20 d. d. nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei tai neįmanoma atlikti vietoje - išsiųsti remontuoti gamintojui ir pateikti atsakingam už Sutarties vykdymą KTU darbuotojui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalaujami techniniai parametrai (būtini ne prastesni negu nurodyti):

| Eil. Nr. | Parametras | Techninis reikalavimas | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7-ių kanalų analizatorius galios keitiklių charakteristikų tyrimui: (modelis, gamintojas) |  |  |
| 1.1 | 7-ių kanalų analizatorius galios keitiklių charakteristikų tyrimui | Prietaisas naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš vienerius metus (skaičiuojant prietaiso pristatymo dieną). |  |
| 1.2 | Prietaiso tipas – modulinis. | Ne mažiau 7-ių galios matavimo modulių. Kiekviename modulyje būtinas vienalaikis įtampos ir srovės matavimas. |  |
| 1.3 | Kiekvieno modulio vienalaikio įtampos ir srovės signalų diskretizavimo skyra ne mažesnė | 18 bitų. |  |
| 1.3 | Kiekvieno modulio vienalaikio įtampos ir srovės signalų diskretizavimo dažnis ne mažesnis | 10 Ms/s. |  |
| 1.4 | Kiekvieno modulio kintamosios 50 Hz įtampos ir srovės matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip: | ±(0.01% rodmens + 0.02% diapazono) diapazono srityje nuo 1% iki 110%. |  |
| 1.5 | Įtampos matavimo diapazonų skaičius kiekviename galios matavimo modulyje, kai signalo formos koeficientas yra ne didesnis už 3, ne mažiau: | 8-ių įtampos matavimo diapazonų: - nuo ne daugiau kaip 6 V; - iki ne mažiau kaip 1000 V. |  |
| 1.6 | Srovės matavimo diapazonų skaičius vidutinės srovės šaltiniams pritaikytuose galios matavimo moduliuose, kai signalo formos koeficientas yra ne didesnis už 3, ne mažiau: | 6-ių srovės matavimo diapazonų: - nuo ne daugiau kaip 1 A; - iki ne mažiau kaip 30 A. |  |
| 1.7 | Mechaninės galios matavimo kanalų skaičius ne mažiau: | 4 matavimo kanalai: - 2 kanalai momento jutikliams; - 2 kanalai apsukų matuokliams. |  |
| 1.8 | Atmintis matavimo rezultatų apdorojimui ir saugojimui ne mažiau: | 30 GB. |  |
| 1.9 | Matavimo duomenų perdavimas iš analizatoriaus į kompiuterį | Būtinas |  |
| 1.10 | Spalvinio, lietimui jautraus LCD ekrano įstrižainė ne mažesnė: | 25,6 cm. |  |
| 1.11 | Spalvinio, lietimui jautraus LCD ekrano skyra ne prastesnė: | WXGA. |  |
| 1.12 | Leistinas maitinimo įtampos svyravimo diapazonas: | nuo 198 VAC iki 264 VAC. |  |
| 1.13 | Analizatorius turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: | - EN 61010-1; - EN 61010-2-030; - EN 61010-031. |  |
| 2. | Rinkinio sudėtis (galima siūlyti ne mažiau) |  |  |
| 2.1 | Modulinis 7-ių ar daugiau vietų matavimo moduliams turintis galios analizatoriaus valdiklis su patikros duomenimis | 1 vnt. |  |
| 2.2 | Vidutinės srovės šaltiniams pritaikytų galios matavimo modulių su patikros duomenimis | 7 vnt. |  |
| 2.3 | Įtampos matavimo laidų rinkinys vidutinės srovės šaltiniams pritaikytiems galios matavimo moduliams | 7 vnt. |  |
| 2.4 | Ardomų, ne mažiau, kaip 35 A srovės matavimui pritaikytų, saugių kištukų vidutinės srovės šaltiniams pritaikytiems galios matavimo moduliams, jei būtina reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti | 7 poros |  |
| 2.5 | Kalibruotų srovės keitiklių su srovės matavimo moduliais ir pajungimo kabeliais: - ne siauresnio juostos pločio nei 300 kHz; - ne mažesnės nei 1000 A maksimalios srovės matavimui; - kabelis ne trumpesnis kaip 5 m; - su kalibravimo sertifikatu. | 7 vnt. |  |
| 2.6 | Maitinimo šaltiniai srovės keitikliams, jei reikalingi funkcionalumui užtikrinti | 1 komplektas. |  |
| 2.7 | Neterminuota visas funkcijas palaikančios programinės įrangos licencija su ne mažiau 5-ių metų atnaujinimo ir palaikymo galimybe | 1 vnt. |  |

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

PILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.