Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lauko geriamo vandens fontanėliai |  | (Pardavėjas nurodo kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
| 1.1. | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas arba kalus ketus, arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
| 1.2. | Lėkštučių medžiaga | Nerūdijantis plienas arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
| 1.3. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
| 1.4. | Darbinis slėgis | Ne mažiau kaip 6 bar |  |  |
| 1.5. | Konstrukcija | Antivandalinė konstrukcija – tai padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksmams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose |  |  |
| 1.6. | Paleidimo mygtukai | Antivandalinio išpildymo, užtikrinantys vandens paleidimą ir tekėjimą tik esant fiziniam kontaktui su paleidimo mygtuku (mechaninis valdymas), nesant fizinio kontakto vanduo neturi tekėti. Valdymas neturi turėti elektrinių dalių. |  |  |
| 1.7. | Padengimas/Danga | Atspari atmosferos poveikiui miltelinė epoksidinė danga arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
| 1.8. | Spalva | Žalia (RAL 6005) matinė (fontanėlio korpusas, nepriklausomai nuo to ar pagamintas iš kalaus ketaus ar nerūdijančio plieno) |  |  |
| 1.9. | Pritaikymas | Turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems (Fontanėlio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodyta, jog fontanėlis pritaikytas neįgaliesiems). Fontanėlis gyvūnams turi turėti lėtą drenažą, kad būtų lengva gerti gyvūnams. |  |  |
| 1.10. | Komplektacija (Fontanėlio prijungimo detalės, turi būti standartinės, numatytos gamintojo komplektacijoje, nepriklausant nuo vietos, kur bus įrengti fontanėliai) | Komplektacijoje turi būti: • Visos detalės, užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. • Armatūra skirta lauko geriamojo vandens fontanėlio atjungimui su vandens išleidimo (ištuštinimo) galimybe. Turi būti užtikrintas nulinis vandens likutis gertuvės vidaus vandens tiekimo sistemoje. |  |  |
| 1.11. | Kokybė | Geriamojo vandens fontanėlis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje, lengvai pajungiamas prie geriamo vandens sistemos ir nebloginti vandens kokybės |  |  |
| - Apdangalai lauko gertuvėms |  | (Pardavėjas nurodo kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
| 2.1. | Medžiaga | PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiui (pateikti medžiagos sertifikatą) |  |  |
| 2.2. | Lauko gertuvių apdangalo spalva | Pilka |  |  |