INSTRUMENTŲ KREPŠELIŲ ŽYMEKLIAMS, SAUSOMS SERVETĖLĖMS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI, PRAUSIMOSI PIRŠTINĖMS PRISOTINTOMS PH PRAUSIKLIO, STERILIZAVIMO REAGENTO KASETĖMS VANDENILIO PLAZMOS STERILIZAVIMUI IR KITOMS DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Sausos servetėlės paviršių dezinfekcijai vienkartinėje pakuotėje.

Vienkartinė servetėlių dozavimo sistema, kurią sudaro:

- sausos servetėlės hermetiškai supakuotos vienkartinėje talpoje/pakuotėje, kuri skirta įpilti pasirinktą dezinfekuojantį tirpalą;

- talpa/pakuotė uždaroma sandariu užspaudžiamu ar užsukamu dangteliu, neleidžiančiu dezinfekuojančiam tirpalui išgaruoti;

- dozavimo sistemoje gali būti naudojami įvairių gamintojų dezinfekuojantys tirpalai, kurie turi išlikti stabilūs ne trumpiau kaip 28 paras;

- servetėlės pagamintos iš tvirto, gerai sugeriančio neaustinio pluošto;

- servetėlės susuktos į ruloną po 90-150 vienetų;

- servetėlės dydis ne mažesnis 590 cm2 , mažiausia kraštinė ne mažiau 17 cm;

- servetėlės išlieka tvirtos, neplyšta net būdamos drėgnos;

- kaina skaičiuojama pagal 1 servetėlės kainą.

Orientacinis poreikis:  1 300 000 vnt.

- Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai, skirta naudoti su automatizuotomis dozavimo sistemomis:

- veiklioji medžiaga – ketvirtiniai amonio junginiai, aminai ar lygiavertės medžiagos;

- sudėtyje nėra aldehidų, chloro, fenolių;

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį) (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose (turi būti nurodyta saugos duomenų lape arba gamintojo instrukcijoje);

- pagamintas tirpalas ant paviršių nepalieka dėmių;

- baktericidinė ekspozicija iki 15 min;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus;

- priemonės pavidalas – skystas koncentratas;

- turi būti tinkamas naudoti su automatizuota dozavimo sistema;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 400 vnt.,

- atsparius drėgmei talpų žymėjimui lipdukus – 2000 vnt.,

- pateikti 10 automatizuotų dozavimo sistemų.

Orientacinis poreikis: 1 000 ltr.

- Prausimosi pirštinės, prisotintos pH prausiklio:

- vienkartinės sausos arba drėgnos  pirštinės prisotintos natūralaus odos pH (5,5) prausiklio;

- sausos pirštinės supakuotos iki 20 vnt. pakuotėje; drėgnos pirštinės, turi būti supakuotos po vieną individualioje pakuotėje;

- matmenys: 16 ± 2cm x 25 ± 3,5 cm, storis 5 ± 2 mm.

- Orientacinis poreikis 150 000 vnt.

- Sterilizavimo reagento kasetė vandenilio plazmos sterilizavimui:

- skirta naudoti vandenilio plazmos sterilizatoriuje Renosem S-90;

- kasetės talpa 8 ml/kapsulėje ± 10 proc.;

- kasetė skirta vienam sterilizacijos ciklui;

- reagento sudėtyje ≥ 50 proc. vandenilio peroksido;

- pH 1,2-3,5 ribose.

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

- Kilimėliai higieniniai:

- sauso, lipnaus paviršiaus;

- tinkantis į spec. dviejų sekcijų rėmelius;

- dydis – 45±1 cm x 115±1 cm.;

- ne mažiau 30 sluoksnių lipnių lapelių.

Orientacinis poreikis: 44 000 vnt.

- Testai dezinfekuotų paviršių kontrolei:

Kontrolės testai:

- sterilūs mėgintuvėliai su tamponu;

- ATF išlaisvinantis ir liuminescensiją sukeliantis reagentas;

- tinka paviršių užterštumo kontrolės tyrimams;

- 1 mėgintuvėlis skirtas 1-am testui atlikti;

- pakuotės galiojimo laikas >1 m.;

- pritaikyti naudoti su ATF matavimo prietaisu;

- kartu pateikiamas 1 matavimo prietaisas, įskaičiuotas į testų kainą.

Orientacinis poreikis: 1500 vnt.

- Rinkinys tuščiavidurių  instrumentų  plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose:

- testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės medžiagos;

- atitinka LST EN ISO 15883 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pavidalas – metalinė arba lygiavertės medžiagos plokštelė, dedama į išardomą tuščiavidurį prietaisą, imituojantį endoskopą;

- prietaisas su testu prijungiamas prie plovimo mašinos jungčių, skirtų tuščiavidurių instrumentų plovimui;

- kartu pateikiama 20 daugkartinio naudojimo prietaisų, imituojančių endoskopą

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Rinkinys vienalyčių instrumentų  plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose

- testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės medžiagos;

- atitinka LST EN ISO 15883-5 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pavidalas – metalinė arba lygiavertės medžiagos plokštelė;

- testas integruotas arba dedamas į laikiklį, turintį mechanizmą, kuriuo tvirtinamas prie metalinio arba lygiavertės medžiagos plovimo mašinos krepšelio;

- tarp metalinės arba lygiavertės medžiagos plokštelės su testu ir dangtelio yra plyšys, imituojantis chirurginio instrumento jungtį;

- jei testo plokštelė neintegruota į laikiklį, kartu pateikiama 30 indikatorių  laikiklių, įskaičiuotų į indikatorių kainą.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos  juostos 50mm ± 10mm be klostės

Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

Orientacinis poreikis: 25 000 m.

- Papildymo rinkinys su UV dažais paviršių valymui ir dezinfekcijos įvertinimui

10.1   UV dažai spaudui, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

- dažai tinkami spaudo papildymui;

- dažai šviečia pašvietus UV šviesos žibintuvėliu;

- dažai tolygiai pasiskirsto;

- dažai nusivalo nuo visų paviršių, valant drėgna pašluoste;

- talpa 30-50 ml.

10.2  Purškiklis su UV dažais, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- purškiamas tirpalas su UV dažais, skirtas paviršių valymo ir dezinfekcijos kokybės įvertinimui;

- purškiklis tirpalą paskirsto smulkiais lašeliais, ant paviršiaus nesimato;

- po purškimo – dažai šviečia pašvietus UV šviesos žibintuvėliu;

- dažai tolygiai pasiskirsto;

- tirpalas nusivalo nuo visų paviršių, valant drėgna pašluoste;

- talpa 30-50 ml.

10.3  Žymeklis su UV dažais, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- žymeklis su UV dažais, skirtas paviršių valymo ir dezinfekcijos kokybės įvertinimui;

- užrašius žymekliu – dažai šviečia pašvietus UV šviesos žibintuvėliu;

- užrašas nusivalo nuo visų paviršių, valant drėgna pašluoste.

Orientacinis poreikis: 6 vnt.

- Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu

- veiklioji medžiaga – peroksidas arba peracto rūgštis;

- turi valomųjų savybių (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba LST EN 14561 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);

- veikia Clostridium difficile (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- tinka naudoti įvairių medicininių paviršių (įskaitant naujagimių skyriuose), anestezijos įrangos valymui ir dezinfekcijai (pateikti tai parvirtinančius gamintojo dokumentus);

- priemonės pavidalas – milteliai, granulės ar skystas koncentratas;

- mikobaktericidinis ekspozicijos laikas ≤ 30 min.;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus;

- pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui – 1000 vnt.,

- pateikti atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 300 vnt.

- Dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos,

kuri veikia mikobakterijas ≤ 15 min.

- įpakavimas iki 5 kg/ltr.

Orientacinis poreikis: 10 000 litrų darbinio tirpalo.

- Šildymo-vėsinimo aparatų Sorin HC System 3T vandens talpų ir cirkuliacinių kontūrų dezinfekcijos priemonė:

- Puristeril tipo (arba lygiavertis).

- tinka Diasafe apirogeniniams filtrams, pateikti gamintojo patvirtinimą.

- acto rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 8%;

- paracetinės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%;

- vandenilio peroksido koncentracija – ne didesnė nei 8%;

- išfasavimas  po 5 kg (bakeliuose).

Orientacinis poreikis: 100 kg.

- Pakavimo medžiaga  5 cm:

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 5cm ± 5mm;

- atitinka  ISO 11607-1, EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70 m.

Orientacinis poreikis: 800 m.

- Pakavimo medžiaga 20 cm

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 20 cm ± 10 mm;

- atitinka  ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70m.

Orientacinis poreikis: 500 m.

- Pakavimo medžiaga 25 cm

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 25 cm ± 10 mm;

- atitinka  ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70m.

Orientacinis poreikis: 300 m.

- Pakavimo medžiaga 30 cm

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 30 cm ± 10 mm;

- atitinka  ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70m.

Orientacinis poreikis: 200 m.

- Pakavimo medžiaga 40 cm

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 40 cm ± 10 mm;

- atitinka  ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70m.

Orientacinis poreikis: 200 m.

- Sterilizuojanti medžiaga H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:

- priemonė sterilizatoriui PlazMax 80;

- sterilizuojanti medžiaga: vandenilio peroksidas (H2O2);

- įpakavimas: plastikinis ar lygiavertės medžiagos talpa;

- talpa: sterilizuojančios medžiagos pakanka ≤ 7 ciklams;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) arba lygiavertį sertifikatą.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

- Indikatoriai biologiniai H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui

- ampulėje Geobacillus stearothermophilus bakterijos sporos, 105-106 sporinės populiacijos tankumo;

- rezultatas vertinamas po 24 val.;

- indikatorius atitinka LSTEN-11138-1 arba lygiaverčius standartus.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

- Instrumentų krepšelių žymekliai

- skirti instrumentų krepšelių žymėjimui;

- pagaminti iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- atsparūs 134oC temperatūrai;

- pasirinkimas ne mažiau 8 spalvų;

- vienos spalvos žymekliai supakuoti iki 25 vnt.;

- išmatavimai 90 ± 3 mm x 30± 2 mm;

- fiksuojami (užkabinant be papildomų priedų) ant instrumentų krepšelio krašto, nenukrenta     automatizuoto instrumentų plovimo metu;

- daugkartinio naudojimo.

Orientacinis poreikis 200 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.