(PU- ... /25) [ITP25] FREZA ASFALTO, SAVAEIGĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

    - Prekės –  Asfalto freza, savaeigė, skirta asfaltbetonio dangos frezavimui (1 komplektas).

    - Paslaugos –  Asfalto frezos gamintojo rekomenduotinas ir/ar Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis:

    - Asfalto freza, savaeigė, skirta asfaltbetonio dangos frezavimui (1 komplektas)–  1 komplektas.

  - Asfalto freza su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios techninės specifikacijos priedo Nr. 1  nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą:

    - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcija lietuvių kalba (vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

    - Garantija:

      - Asfalto frezai ir visai kartu nedalomai komplektuojamai įrangai  turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija (su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse).

    - Garantijos nereikalaujama eksploatacijos metu natūraliai nusidėvinčioms detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms.

    - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi asfalto frezos, hidraulinės, elektrinės įrangos aptarnavimai pasiūlyme turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam garantijos laikotarpiui.

    - Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Tiekėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Tiekėjas turi pateikti lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau eksploatuoti suremontuotą Prekės komplektą.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos, žemiau nurodytu adresu:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizatorių g. 19, Varéna, LT-652000 | 1 komplektas |

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1.   Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.2.	Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3.	Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

4.4.	Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5.	Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.7.	Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

4.8. Kelių eismo signalai: asfalto frezai naudotini apšvietimo įrenginiai (šviesos šaltiniai)  turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai – Asfalto freza, savaeigė

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

TECHNINIAI PARAMETRAI

(PU- ... /25) [ITP25] ASFALTO  FREZA SAVAEIGĖ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (papildančios ir paaiškinančios tuos techninius parametrus, kurie gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai apibūdinti ir nepakankamai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Frezuoti įvairius asfalto dangos sluoksnius ir juostiniu pakrovimo transporteriu pernešti išfrezuotą medžiagą link pakrovimo į sunkvežimius, gale (už frezos). | Tikslus frezos modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Freza savaeigė ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metų, iki perdavimo Pirkėjui neeksploatuota. | Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus, įskaitant ir tamsiu paros metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Darbinė masė | Asfalto frezos darbinė masė be papildomų balastinių svorių – ne mažiau kaip 6800 kg | Siūlomas parametras - ________kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___ |
| 1.5. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis su transporteriu ne daugiau 10000 mm; Plotis ne daugiau 1800 mm; Aukštis ne daugiau 3600 mm; | Siūlomas parametras: -ilgis ____ mm -plotis ____ mm - aukštis ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 1.6. | Registracija. | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui asfalto frezą pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įrengiama valstybinio registracijos numerio tvirtinimo vieta, su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Dokumentacija. | Asfalto frezos ir hidraulinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai gamintojo ir lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 1 gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. | Turi būti privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas gamintojo numatytoje vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Suteikiama pilna garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą, kad kiekvienais metais nebus viršyta 1000 frezos darbo h, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant garantinius techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 1.11. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai. | Siūlomas parametras - ___________ (komplektą sudaro) |
| 1.12. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai. | Signalinis žibintas – oranžinis, LED tipo švyturėlis. Žibintas tvirtinamas ant specialaus montavimo kronšteino. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Nominali variklio galia | Ne mažiau kaip 105 kW / 143 AG | Siūlomas parametras - ____kW/ __AG Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 2.2. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / TIER 4f varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Siūlomas parametras - ____ . Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| - Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |
| 3.1. | Ratai | Gamintojo numatyta keturių ratų sistema: du gale ir du (vairuojami) priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____ |
| 3.2. | Transmisijos tipas | Hidrostatinė visų ratų pavara | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.3. | Važiavimo greičiai | Keičiami ir nustatomi rankiniu būdu, nuo 0 iki ne mažiau 10 km/h (0-166 m/min) Prioritetas teikiamas didžiausiam pasiekiamam važiavimo greičiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.4. | Frezavimo greičiai | Keičiami ir nustatomi rankiniu būdu, nuo 0 iki ne mažiau 2,9 km/h (0-48 m/min) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.5. | Vairavimas | Nuoseklus, hidrostatinis priekinių ratų valdymas vairuojant. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.6. | Dešinio galinio rato padėtis | Hidraulinis galinio dešiniojo rato padėties keitimas: prieš frezavimo būgną / šalia frezavimo būgno. Prioritetas teikiamas galinio dešinio rato padėties keitimui nekeičiant frezos aukščio padėties, t.y nenuleidžiant frezavimo būgno ant frezuojamo paviršiaus ir nenaudojant frezavimo būgno kaip atramos taško. | Siūlomas parametras - ______ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____ |
| - Frezavimo agregatas |  |  |  |
| 4.1. | Frezavimo būgno skersmuo | Ne mažesnis kaip 700 mm Prioritetas teikiamas didesnio skersmens frezavimo būgnui. | Siūlomas parametras – _____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____ |
| 4.2. | Frezavimo plotis | Ne mažiau 500 mm, bet ne daugiau 600 mm Prioritetas teikiamas 600 mm frezavimo pločiui. | Siūlomas parametras - _________mm Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 4.3. | Frezavimo gylis | Ne mažiau 200 mm. | Siūlomas parametras - _________mm Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 4.4. | Frezavimo elementų skaičius būgne | Ne mažiau 54 vnt Prioritetas teikiamas didesniam frezavimo elementų skaičiui. | Siūlomas parametras – _____ vnt Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____ |
| 4.5. | Frezavimo gylio kontrolės sistema | Gamintojo įdiegta automatizuota frezavimo gylio sistema, frezavimo gyliui nustatyti, išlaikyti ir kontroliuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.5.1 | Šoniniai frezavimo kameros skydai | Hidraulinės sistemos pagalba pakeliami kraštų apsaugų skydai su hidrauliniuose cilindruose įmontuotais matavimo jutikliais, naudojamais frezavimo gyliui nustatyti. Prioritetas teikiamas šoninių frezavimo kameros skydų „plaukiojančiai“ funkcijai, kai esant poreikiui (prieš kliūtį: kanalizacijos šulinį, rinktuvą, kelio bortą ar pan.) skydus galima trumpam priverstinai pakelti, o frezavimo gylio parametrai išlieka nepakitę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 4.5.2 | Priekinis frezavimo kameros skydas ir perkrovo jutiklis | Priekinio sandarinimo skydo aukštis ir prispaudimo jėga valdoma hidraulinės sistemos pagalba. Perkrovos jutiklis įgalina trumpalaikį skydo pakėlimą, išvengiant mechaninių pažeidimų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 4.6. | Aušinimas | Numatytas ir įrengtas skysčio purškimo vamzdis, naudojamas frezavimo elementams aušinti, su vandens siurbliu, valdomu priklausomai nuo apkrovos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.7. | Vandens rezervuaro tūris | Skysčio, skirto būgno aušinimui, rezervuaras ne mažesnis kaip 550 ltr | Siūlomas parametras - _________ltr Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 4.7.1 | Vandens tiekimo siurblys | Prioritetas teikiamas gamintojo numatytam ir įrengtam hidraulinę pavarą turinčiam aušinimui skirto vandens tiekimo siurbliui, sudarančiam galimybę greičiai ir patogiau užpildyti aušinimo skysčio rezervuarą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 4.8. | Kontrolės elementai | Atidaromos frezavimo būgno durelės (būklės kontrolei) su automatine elektrine apsauga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.9. | Paslanki plokštė | Dešinioji šoninė plokštė paslanki, su šarnyrais ar su centravimo pirštais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.10. | Keičiami elementai | Kartu su freza pateikiamas atsarginis frezavimo elementų komplektas vienam pilnam keitimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Frezavimo elementų skaičius ____ vnt |
| 5. Juostinis pakrovimo transporteris |  |  |  |
| 5.1. | Gumuotos juostos transporterio ilgis | Ne trumpesnis kaip 5600 mm. Prioritetas teikiamas transportinėje padėtyje hidrauliniu būdu sulenkiamam transporteriui. | Siūlomas parametras – tipas _____, ilgis _____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____ |
| 5.2. | Transporterio juostos plotis | Ne siauresnis nei 350 mm. | Siūlomas parametras – _____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ |
| 5.3. | Pavara | Hidraulinė pakrovimo transporterio pavara. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.4. | Pasukimo reguliavimas | Numatyta hidraulinė pasukimo kampo reguliavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.5. | Iškrovimo aukščio keitimas | Numatyta hidraulinė juostinio transporterio iškrovimo aukščio reguliavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.6. | Rankinio pakrovimo anga | Gamintojo numatytas ir įrengtas juostinio pakrovimo transporterio apsauginis gaubtas su atidaroma anga (žemiausioje dalyje), per kurią galimas asfalto išfrezų likučio pakrovimas ant juostos rankiniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| - Operatoriaus platforma |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo vibracijos | Operatoriaus platforma, turinti antivibracinius įtaisus, įskaitant operatoriaus sėdynę, minimaliai priimanti vibraciją frezos darbo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Daugiafunkcinė konsolė | Reguliuojamo aukščio ir ilgio daugiafunkcinė atrama dešinėje pusėje, su vairasvirte ir valdymo įtaisais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.3. | Monitorius | Operatoriui įrengtas ekranas frezos parametrams kontroliuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.4. | Vairaratis | Keičiamas vairo konsolės posvyrio kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.5. | Stogelis virš platformos | Operatoriaus apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus. Apsauginio stogelio aukštį galima reguliuoti hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.6. | Prietaisų apsauga | Valdymo pulto dangčiai/gaubtai rakinami. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. Elektrinė sistema |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | 24 V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2. | Darbiniai žibintai | Priekyje ir gale įrengti darbinai LED žibintai. Ne mažiau kaip 2 vnt priekyje ir 2 vnt gale. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 6.3. | Įtampos išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.4. | Atbulinės eigos garsinis signalizatorius. | Gamintojo numatytas ir įsijungiantis automatiškai, aktyvavus atbulinės eigos svirtį/jungiklį. Garsinis atbulinės eigos signalas - (Baltasis triukšmas -White Noise). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 6.5. | Darbo ir pakrovimo zonų stebėsena (prioritetinis įrenginys) | Darbo zonos ir frezuojamos medžiagos pakrovimo į sunkvežimio kėbulą zonos stebėjimui įrengiamos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros ir monitorius, operatoriaus darbo vietoje. Viena kamera įrengiama ant juostinio pakrovimo transporterio ir rodo iškrovimo zoną. Antroji kamerą su magnetiniu tvirtinimo padu ir lanksčiu kabeliu, sudarant galimybę laisvai pastatyti norimoje frezos vietoje - taip užtikrinant jos pritaikymo įvairiapusiškumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 7. Prietaisai |  |  |  |
| 7.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė gedimų informavimo ir operatoriaus informacinė sistema) informuojanti apie: | Turi būti gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris arba užtikrinamas CAN duomenų perdavimas nenaudojant adapterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.1.1 | Variklio temperatūrą | Turi pateikti informaciją apie esamą variklio temperatūrą, arba informuoti operatorių apie pasiektą kritinę temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.1.2 | Degalų sąnaudų suminius rodmenis. | Turi pateikti duomenis ir perduoti kiekius į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.1.3 | Degalų kiekį bake. | Turi pateikti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.2. | Hidrauliniai išvadai | Įrengti hidrauliniai išvadai papildomiems hidrauliniams priedams (hidrauliniam plaktukui, pjūklui ir kt.) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. Degalų ir AdBlue talpos |  |  |  |
| 8.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 200 ltr | Siūlomas parametras - ________ltr Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8.2. | AdBlue bakas ir talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 15 ltr talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ________ltr |
| 8.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. Frezuojamo paviršiaus valymo įtaisas (prioritetinis įrenginys) |  |  |  |
| 9.1. | Kūginis šepetys | Dešiniojo galinio rato riedėjimo trajektorijos ar kito paviršiaus valymui (šlavimui) priekinėje frezos dalyje įrengtas kūginis šepetys su valdymo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___ |
| 9.2. | Valymo įrenginio pavara ir padėties nustatymas | Šepečio pavara – hidraulinė. Perstatymas į skirtingas padėtis atliekamas hidrauliniu būdu. Įrenginiui numatyta transportinė padėtis (priekyje frezos) neturi didinti frezos gabaritinio pločio matmens. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___ |
| 9.3. | Šepečio sukimosi kryptis | Reversinė, keičiama iš operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                          (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.