TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Užsakovas – UAB Geležinkelio tiesimo centras.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Geležinkelio kelio matavimų, patikrinimo ir informacijos pateikimo paslaugos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Geležinkelio kelio statinių artumo gabaritų patikrinimo, elektrotechnikos įrangos patikros ir kelio stočių mastelinės schemos parengimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

Perkamos Paslaugos:

|  | Paslaugų pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Geležinkelio kelio statinių artumo gabaritų patikrinimas | Geležinkelio kelių ir jų priklausinių matavimai, statinių artumo gabaritų patikrinimas/ataskaitos sudarymas, kelio geometrinių parametrų patikrinimas/ataskaitos sudarymas. |
| 2. | Geležinkelio kelio geometrinių parametrų matavimai riedmeniu (kelmačiu) | Važiuojant Geležinkelio kelio diagnostikos riedmeniu, programinės įrangos pagalba, automatiškai vykdomas kelio geometrijos matavimas, grafinės ataskaitos suformavimas. Geležinkelio kelio diagnostikos riedmenio pagalba pamatuota informacija perkeliama į nešiojamą laikmeną. |
| 3. | Suremontuoto Geležinkelio kelio būklės informacijos pateikimas | Informacija pateikiama vadovaujantis AB "LTG Infra" 138/K reikalavimais "REIKALAVIMAI GELEŽINKELIO KELIO, KELIO STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ BŪKLEI IR DOKUMENTŲ PATEIKIMUI PRIIMANT REMONTO DARBUS" |
| 4. | Geležinkelio kelio išilginio profilio ir stočių mastelinės schemos parengimas | Informacija pateikiama vadovaujantis AB "LTG Infra" 138/K reikalavimais "REIKALAVIMAI GELEŽINKELIO KELIO, KELIO STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ BŪKLEI IR DOKUMENTŲ PATEIKIMUI PRIIMANT REMONTO DARBUS" |
| 5. | Elektrotechnikos įrangos patikra | Nuvykimas į objektą ir grįžimas iš objekto iš/į Geležinkelio kelio diagnostikos riedmens lokacijos vietos (Lentvaris). |
| 6. | Geležinkelio kelio diagnostika riedmeniu (važiavimas iki tikrinimo objekto ir atgal) | Nuvykimas į objektą ir grįžimas iš objekto iš/į Geležinkelio kelio diagnostikos riedmens lokacijos vietos (Lentvaris). |
| 7. | Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal iki 50 km | - |
| 8. | Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 50 iki 100 km | - |
| 9. | Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 100 iki 200 km | - |
| 10. | Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 200 ir daugiau km | - |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Paslaugų savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| - Pirkimo objektui keliami ir teisės aktų reikalavimai |  |  |
|  | Teikiamos paslaugos | Jeigu paslaugos yra teikiamos geležinkelio kelio infrastruktūroje, Paslaugos privalo būti suderintos ir patvirtintos geležinkelio kelio infrastruktūros valdytojo. |
|  | Paslaugai Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai | Paslaugos privalo būti teikiamos vadovaujantis Statinių artumo gabaritų taikymo nurodymų LTGI Nr. 163/K reikalavimais. |
|  | Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.3. punktu. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu atvyks į Paslaugų teikimo vietą ne piko valandomis t.y. (I-V 9.30-12.00 val.; 12.45-14.00 val.). |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlant lygiavertes paslaugas, Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. | Jeigu Paslaugų teikėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Paslaugų teikėjo, kai Paslaugų teikėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu). |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Užsakymas. Teikia Užsakovas | Laisva forma, teikiama elektroniniu paštu lietuvių kalba | Teikiama likus ne mažiau 5 dienų iki Užsakymo vykdymo pradžios |
| 5.2. | Paslaugų suteikimo aktas (su dokumentacija, įrodančia suteiktų paslaugų apimtis, suderinta su Užsakovo atsakingais asmenimis. Teikia Paslaugų teikėjas. | Teikiama elektroninis, pasirašytas kvalifikuotu parašu, lietuvių kalba | Teikiamas perduodant suteiktas paslaugas, periodiškai kartą per mėnesį |
| 5.3. | PVM sąskaitą-faktūra | Teikiama informacinėje sistemoje „SABIS“ lietuvių kalba | Teikiama pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą |

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tikslus Paslaugų teikimo adresas bus nurodomas Paslaugų užsakymo metu.

PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakymai:

    - Užsakovas, norėdamas gauti numatytą Paslaugą, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos Paslaugų teikimo pradžios elektroniniu paštu pateikia Paslaugų teikėjui tinkamai užpildytą ir pasirašytą Paslaugų užsakymo formą.

    - Paslaugų užsakymo forma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu ir siunčiama sutartyje nurodytu el. paštu.

    - Paslaugų užsakymo formoje privalo būti nurodyti šie duomenys:

      - Teikiantis užsakymą juridinis asmuo;

      - Paslaugų teikimo sutarties, kurios pagrindu teikiamas Paslaugų užsakymas, numeris ir data;

      - Paslaugų užsakymą teikiančio subjekto kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr. ir elektroninis paštas;

      - Užsakomų Paslaugų pavadinimas ir preliminarus Paslaugų kiekis;

      - Paslaugų atlikimo vieta;

      - Paslaugų teikimo data ir preliminarus laikas;

    - Paslaugų teikėjas ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų užsakymo formos gavimo dienos informuoja Paslaugų gavėją elektroniniu paštu dėl Paslaugų užsakymo formoje nurodytų Paslaugų suteikimo (patvirtina Paslaugų užsakymo formą).

    - Šiame 1.1.4 punkte nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui patvirtinus Paslaugų užsakymo formą, laikoma, kad Paslaugų teikėjas įvertino savo darbų grafikus bei apimtis ir Šalys susitarė dėl Paslaugų užsakymo formoje nurodytų Paslaugų suteikimo nurodytais terminais.

  - Užsakymų vykdymo terminai

Paslaugų suteikimo terminas nustatomas teikiant Užsakymą, bet negali būt ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, išskyrus Geležinkelio kelio geometrinių parametrų matavimai riedmeniu (kelmačiu) paslaugas, kurios privalo būti suteiktos per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Jei Paslaugų suteikimo, ar Paslaugosų trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų suteikimo, Paslaugosų trūkumų šalinimo terminą.

    - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

    - Užsakymų vykdymo tvarka

Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

    - Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas paslaugas Paslaugų teikėjui momento.