Priedėlis Nr. 1

Prekių techniniai reikalavimai

- I-A DALIS

Stacionari geriamojo vandenys kolonėlė (4 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas arba kalus ketus arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Lėkštučių medžiaga | Nerūdijantis plienas arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra | Ne daugiau nei +30 oC |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažiau nei 105 psi (7,24 bar) |  |  |
|  | Konstrukcija | - Antivandalinė konstrukcija – tai padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksmams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose |  |  |
|  |  | Čiaupų išdėstymo aukščiai: - Aukštis iki čiaupo skirto pripildyti buteliuką A = 900 – 1200 mm. (±40 mm) - Aukštis iki čiaupo skirto atsigerti žmogui B = 600 – 1000 mm. (±40 mm) - Aukštis iki čiaupo skirto atsigerti augintiniui C = 100 – 200 mm (±40 mm) - Čiaupai, skirti žmogui ir augintiniui atsigerti, turi būti identiškos konstrukcijos |  |  |
|  | Paleidimo mygtukai | Antivandalinio išpildymo, užtikrinantys vandens paleidimą ir tekėjimą tik esant fiziniam kontaktui su paleidimo mygtuku, nesant fizinio kontakto vanduo neturi tekėti |  |  |
|  | Padengimas | Danga skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio |  |  |
|  | Atsparumas korozijai | Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi būti padengtos milteline epoksidine danga arba kita lygiaverte medžiaga |  |  |
|  | Spalva | Žalia (RAL 6005) (fontanėlio korpusas, nepriklausomai nuo to ar pagamintas iš kalaus keto ar nerūdijančio plieno) |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems (Fontanėlio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodyta, jog fontanėlis pritaikytas neįgaliesiems) |  |  |
|  | Komplektacija | - Fontanėlio prijungimo detalės, turi būti standartinės, numatytos gamintojo komplektacijoje, nepriklausant nuo vietos, kur bus įrengti fontanėliai) - Komplektacijoje turi būti: - Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. - Detalės skirtos tvirtinimui prie betoninio pagrindo. - Armatūra skirta lauko geriamojo vandens fontanėlio atjungimui su vandens išleidimo (ištuštinimo) galimybe. Turi būti užtikrintas nulinis vandens likutis. |  |  |
|  |  | - Apsauginis apdangalas nuo šalčio. |  |  |
|  | Apsauginis apdangalas nuo šalčio | - Medžiaga - PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiu. - Dangalas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų lauko gertuvių formą ir būtų prigludęs prie gertuvės korpuso, Didžiausias leistinas apdangalo laisvumas nuo atskirų gertuvės konstrukcijų vietų ne daugiau kaip 5 cm. - Apdangalai turėtų pilnai (kad užtraukus trosą) iki žemės apdengti lauko gertuves. - Spalva – pilkas. |  |  |
|  | Kokybė | Geriamojo vandens fontanėlis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės |  |  |

- II-A DALIS

Mobili geriamojo vandenys kolonėlė (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Medžiaga | - Prekės korpusas turi būti iš aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno arba kitų korozijai atsparių ir lengvai prižiūrimų medžiagų. - Vandens paleidimo mygtukai, čiaupai turi būti iš nerūdijančio plieno. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažiau nei 4 bar |  |  |
|  | Kokybė | - Prekė turi būti skirta naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės; - Prekė turi būti pritaikyta naudoti lauke |  |  |
|  | Komplektacija | - Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų - srieginė išorinė jungtis, kurios diametras nuo DN 15 iki DN 50 (coliais ½“ iki 2“). |  |  |
|  |  | Kartu su Preke pateikiama: - vandens žarna skirta prijungimui prie geriamojo vandens šaltinio (ne trumpesnė nei 10 m), - nuotekų nuvedimo žarna (ne trumpesnė nei 4 m); - Žarnos vandens tiekimui turi būti skirtos naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės. |  |  |
|  |  | - Mobili vandens tiekimo stotelė turi turėti: - Galimybę atsigerti žmogui (be talpos, t. y. tiesiai iš fontanuojančio čiaupo). - Galimybę prisipildyti gertuvę (talpą). - Jei viena stotelė neturi galimybės turėti abu čiaupus, tuomet gali būti sukomplektuota iš dviejų atskirų mobilių vandens tiekimo stotelių. |  |  |
|  |  | - Turi būti galimybė stotelę sujungti su kita mobiliąja stotele ar keliomis mobiliosiomis stotelėmis, taip sudarant eilę stotelių, kurioms vanduo tiekiamas iš vieno taško. |  |  |
|  | Vizualizacija | - Prekės fasadinė dalis turi turėti numatytą vietą vizualinės informacijos ir prekinio ženklo pateikimui (pvz. lipdukas). |  |  |
|  |  | - Turi būti numatytas Prekės arba jos viršutinės dalies apšvietimas iš vidaus. |  |  |
|  | Montavimas | - Prekė turi turėti mobilų pagrindą, kuris užtikrintų Prekės stabilumą. - Sujungiant kelias mobiliąsias vandens tiekimo stoteles į eilę, pagrindas turi būti be tarpų (t. y. vientisas), kad pagrindas uždengtų stoteles tarpusavyje jungiančius vamzdžius, bet taip pat užtikrinti lengvą priėjimą prie jungčių esant poreikiui (pvz. išimant vieną pagrindo detalę). Pagrindas turi būti metalinis. |  |  |
|  | Matmenys | - Prekės išmatavimai (be mobilaus pagrindo) turi neviršyti 170 x 100 x 10cm ir neturi būti mažesni nei 110 x 40 x 10cm - Prekės svoris (be mobilaus pagrindo) turi neviršyti 40kg - Mobilaus pagrindo išmatavimai nėra ribojami. - Mobilaus pagrindo svoris turi neviršyti 80kg. |  |  |

____________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.