2 Sąlygų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Techninėje specifikacijoje nurodyti išmatavimai yra preliminarūs. Prieš vykdant užsakymą, po sutarties pasirašymo, tiekėjas privalo pasitikslinti matmenis Perkančiojoje organizacijoje, bei suderinti su užsakovu komplektaciją, paruošti galutinius brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju.

- Kontaktinis asmuo įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais dėl objekto apžiūros – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos investicijų skyriaus patarėjas Miroslav Prokopovič, tel. +370 5 275 0034, el. p. Miroslav.Prokopovic@vrsa.lt. Objekto apžiūros metu iškilę klausimai perkančiajai organizacijai teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Prekių pristatymo terminas - 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti šį terminą 1 mėn.

- Laipiojimo sienelė privalo būti nauja, pristatoma gamintojo pakuotėje.

- Įranga turės būti pristatyta adresu: Vilniaus r. Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Avižienių k., Sudervės g. 8. Pirkimas apima prekių pristatymą bei sumontavimą.

.

- Kartu su įranga privalo būti pateiktos naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba. Tiekėjas privalo pristatyti laipiojimo sienelė į vietą, sumontuoti, išbandyti kartu su užsakovu ir apmokyti dirbti.

- Gaminiui suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija.

- Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų objektą.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys – preliminarūs ir gali kisti ± 10% ribose.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Boulderingo sienelė, aukštuminė sienelė, papildoma įranga |  |  |  |
| 1. | Boulderingo sienelė: matmenys 650x400 cm (su leidžiamu nuokrypiu ± 10%), sienelė turi būti tvirtinama prie mūro sienos, naudojant tinkamas tvirtinimo priemones ir metodus, užtikrinančius saugų ir stabilų tvirtinimą. Sienelėje turi būti naudojami S-L dydžio kybiai (laipiojimo akmenys). Gaminiai turi būti sertifikuoti pagal EN 12572-1:2017, EN 12572-2:2017, EN 12572-3:2017 saugos ir kokybės standartą (arba lygiavertį tarptautinį standartą). | komplektas | 1 |
| 2. | Apsauginis čiužinys (gali būti keli) – bendri matmenys 1050x250x30 cm (su leidžiamu nuokrypiu ± 10%). | komplektas | 1 |
| 3. | Aukštuminė sienelė: matmenys 400x800 cm (su leidžiamu nuokrypiu ± 10%), sienelė turi būti tvirtinama prie mūro sienos, naudojant tinkamas tvirtinimo priemones ir metodus, užtikrinančius saugų ir stabilų tvirtinimą. Sienelėje turi būti naudojami S-L dydžio kybiai (laipiojimo akmenys). Gaminiai turi būti sertifikuoti pagal EN 12572-1:2017, EN 12572-2:2017, EN 12572-3:2017 saugos ir kokybės standartą (arba lygiavertį tarptautinį standartą). | komplektas | 1 |
| 4. | Apraišų ir šalmo komplektas | vnt. | 20 |
| 5. | Automatinės saugos su laikikliais, skirtos nurodyto aukščio sienelėms – išlaikomas svoris ne mažiau 120 kg; turi atitikti EN341:2011 ir EN360:2002 standartą. | vnt. | 2 |

_________________________________________________________