Priedas Nr.1

OBJEKTO „UŽTERŠTO GRUNTO SAUGOJIMO AIKŠTELĖS, UŽTERŠTO GRUNTO IŠKASIMO IŠ DOKŲ DUOBIŲ, NUSAUSINIMO, SAUGOJIMO IR TVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO KEITIMAS (KOREGAVIMAS)“ (LAIDA D) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.“ BAIGIAMŲJŲ STATYBOS darbų kiekių ir kainų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Viso kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Bermos (pylimo) išardymas | m3 | 7 002 |  |  |
| 3.2. | Neaustinės geotekstilės išardymas | m2 | 9 780 |  |  |
| 3.3. | Inkarinių strypų (geotekstilės pritvirtinimui) išardymas | vnt. | 1 235 |  |  |
| 3.4. | Neaustinė geotekstilė (įskaitant smėliu užpildytus polipropileno maišus) | m2 | 238 |  |  |
| 3.5. | Inkariniai strypai (geotekstilei pritvirtinti) | vnt. | 32 |  |  |
| 3.6. | G/b šlaitų tvirtinimo plokštės ir jų įrengimas ant 5 cm storio gamtinio smėlio sluoksnio (pylimo ties keliu tvirtinimui) | m2 | 130 |  |  |
| 3.7. | Grunto iškasimas iš netolygiai pripildytų ir pažeistų esamų geotekstilinių konteinerių ir supylimas į papildomus geotekstilinius konteinerius (įskaitant naujus geotekslinilius konteinerius ir pažeistų geotekstilinių konteinerių užsandarinimą) | m3 | 4 145 |  |  |
| 3.8. | Aikštelės užpylimas gruntu (panaudojant išardytos bermos gruntą) | m3 | 7 002 |  |  |
| 3.9. | Aikštelės užpylimas gruntu | m3 | 31 335 |  |  |
| 3.10. | Aikštelės planiravimas užpiltu gruntu | m2 | 40 010 |  |  |
| 3.11. | Šlaitų planiravimas užpiltu gruntu | m2 | 11 085 |  |  |
| 3.12. | Aikštelės ir šlaitų galutinis užpylimas dolomitinės skaldos (fr. 16/45 arba 22/56) 15 cm sluoksniu | m2 | 51 095 |  |  |
| 3.13. | Aikštelės planiravimas (po skaldos užpylimo) | m2 | 40 010 |  |  |
| 3.14. | Šlaitų planiravimas (po skaldos užpylimo) | m2 | 11 085 |  |  |
| 3.15. | Laikinos tvoros demontavimas (vartai-metalas, statramsčiai-mediena) | m/vnt. | 520/210 |  |  |
| 3.16. | II grupės grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais (vamzdžių demontavimui) | m3 | 182 |  |  |
| 3.17. | Nuotekų plastikinių (PP) vamzdžių, DN400 mm išorinio diametro, demontavimas | m | 122 |  |  |
| 3.18. | Sklendžių demontavimas | vnt. | 2 |  |  |
| 3.19. | Slėginių vamzdynų DN315 mm demontavimas (žemės paviršiuje) ir sklendės | m/vnt. | 894/57 |  |  |
| 3.20. | Polimerinio lankstaus vamzdžio DN100-200 mm demontavimas | m | 3 766 |  |  |
| 3.21. | Augmenijos šalinimas (dirvožemis ir krūmai) ir išvežimas iki 15 km | m3 | 304 |  |  |
| 3.22. | Naftos gaudyklės demontavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 3.23. | Geosintetinės apsauginės užtvaros demontavimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Viso be PVM: | X | X | X |  |
|  | PVM suma: | X | X | X |  |
|  | Viso su PVM: | X | X | X |  |

Pastaba: įrengtas drenažas monitoringui iš vamzdžio PN DN100 mm su geotekstilės filtru (dviguba sienele SN8 klasės) paliekamas po konteinerių saugojimo aikštele.