Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

N1, N2 KLASĖS KROVININIAI AUTOMOBILIAI (DVIKABINIAI)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas

Prekės –  krovininiai automobiliai N1, N2 klasės, dviguba kabina, skirti darbuotojų, įrangos, krovinių pervežimui.

Paslaugos - N1; N2 klasės krovininių automobilių techniniai aptarnavimai.

(toliau Prekės arba Įranga).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - N1 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina – 18 komplektai.

    - Antra pirkimo dalis - N1 klasės krovininiai automobiliai furgonai – 8 komplektai.

    - Trečia pirkimo dalis – N2 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina su manipuliatoriumi – 8 komplektai.

    - Ketvirta pirkimo dalis - N2 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina – 2 komplektai.

  - Reikalavimai pirkimo objektui – krovininiai automobiliai su visa papildoma komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose numatytus techninius reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekių perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

    - Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekių teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą;

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekių teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

    - Krovininiam automobiliui ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija (arba iki 100 000 km ridos).

    - Krovininio automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

    - Garantinio laikotarpio metu numatomi visi krovininių automobilių techniniai aptarnavimai turi būti aiškiai ir detalizuotai nurodyti pasiūlyme, nurodant kiekvieno techninio aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visus garantinio laikotarpio techninius aptarnavimus.

    - Tiekėjas privalo įvertinti periodinių techninių aptarnavimų periodiškumą ir teikiant pasiūlymą, parinkti atitinkamą eksploatavimo rėžimą, atsižvelgiant į tai kad transporto priemonės bus eksploatuojamos miesto režimu (trumpais atstumais ir dažnais sustojimais, vidaus degimo varikliai dažnai dirbs laisvais sūkiais).

  - Tiekėjas Prekes turi pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ kelių tarnybas, kuriose Prekės bus eksploatuojamos. Tikslūs pristatymo adresai bus nurodyti pasirašant pirkimo pardavimo sutartį su laimėtoju. Orientacinės Prekių pristatymo vietos:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Kiekis | Maksimalus pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno sav. | 18 kompl. | 270 k.d |
| II | Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno sav. | 8 kompl. | 270 k.d |
| III | Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno sav. | 8 kompl. | 270 k.d |
| IV | Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno sav. | 2 kompl. | 270 k.d |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 270 kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

3.2.      Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta prekes užsakiusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba.

3.3.       Už pristatytas prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

3.4. 		Pirkėjas, vertindamas pasiūlymus, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai „N1 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina“

Priedas Nr. 2 – Techniniai reikalavimai „ N1 klasės krovininiai automobiliai, furgonai.“

Priedas Nr. 3 – Techniniai reikalavimai „N2 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina su manipuliatoriumi.“

Priedas Nr. 4 – Techniniai reikalavimai „N2 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina“

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

N1 KLASĖS KROVININIAI AUTOMOBILIAI DVIGUBA KABINA (I pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

1 pirkimo dalis – N1 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas įrašo: tikslias reikšmes; pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Krovininis automobilis skirtas kelių priežiūrai naudojamos įrangos pervežimui, darbuotojų į darbo objektus pervežimui ir įvairiems kitiems kelių priežiūros darbams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus krovininio automobilio modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuoti, parengti darbui automobiliai turi būti pateikiami nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. | Pagaminimo metai _________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir/arba ES standartus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Arba dokumentas patvirtinantis transporto priemonės tipą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.4. | Automobilio tipas | Krovininis, bortinis, su dviguba kabina, 7 sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Bendroji masė | Ne daugiau kaip 3500 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 900 kg. | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse/keliuose, ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, priekiniai rūko žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant ne mažiau kaip 2,5 t hidraulinį keltuvą) rato keitimui ar smulkiam remontui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Registracija | Automobilio registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.13. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Tiekėjo įvardijamose bazėse, esančiose kiek įmanoma arčiau numatomų automobilių parkavimo vietų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos garantinio aptarnavimo vietos, įvardijant adresus: ____. |
| 1.14. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ . |
| 1.15. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet nevėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.17. | Signalizacija | Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu/atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.18. | Pritaikymas darbui su priekaba | Turi būti sumontuoti elektros sistemos išvadai ir sukabinimo įtaisas (rutulinis, skersmuo 50 mm) nemažiau 3000 kg. bendrosios masės priekabai vilkti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.19. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Sensata IN“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.20. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė turi būti paženklinta Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų bei kitais numatytais simboliais. (Pirkėjas pateiks vizualinio identiteto reikalavimus) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Variklis |  |  |
| 2.1. | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 1900 cm3 | Siūlomas parametras - ____ cm³ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 2.2. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 100 kW | Siūlomas parametras - ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. |
| 2.4. | Variklio karterio apsauga | Gamintojo numatyta ir įrengta, metalinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.5. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo) – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | TRANSMISIJA |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Mechaninė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį ir 1 atgal arba automatinė. Prioritetas skirtas automatinei pavarų dėžei. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – pavarų dėžės tipas ____. Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 4. | Važiuoklė |  |  |
| 4.1. | Ratų formulė | Dviašis automobilis. Varantieji – vienos iš ašių ratai, komponuotė (4x2) arba visi ratai varantieji (4x4). Prioritetas skiriamas automobiliui, kai visi ratai varantieji. Jei Pardavėjas siūlo (4x2) varančiųjų ratų komponuotę, kur varančioji ašis yra galinė, turi būti sumontuota sistema, kuri užtikrina varančiosios ašies prabuksavimo kontrolę – tokia bus laikoma diferencialo blokiruotė valdoma iš vairuotojo vietos. | Siūlomas parametras - _________ |
| 4.2. | Ratų purvasaugiai | Įrengti priekiniams ir galiniams ratams | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.3. | Padangos | Visos padangos ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. Degalų sąnaudų klasė ne mažiau B klasė, greičio indeksas, ne mažiau M. | Siūlomas parametras - ________ colių visasezoninės. ________ degalų sąnaudų klasė ________ greičio indeksas. |
| 4.4. | Atsarginis ratas | Atitinkantis visų ratų matmenis. Įrengta rato tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Stabdžių sistema |  |  |
| 5.1. | Antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.3. | Elektroninė stabilumo sistema (ESP) | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Vairo mechanizmas |  |  |
| 6.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2. | Vairo rato reguliavimas | Reguliuojamas vairo rato posvyrio kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.4. | Multifunkcinis vairo ratas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. | KABINA |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Dviguba (sėdimos vietos išdėstytos dviem eilėmis). Sėdimų vietų skaičius – septynios, įskaitant vairuotoją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ |
| 7.2. | Durų skaičius | Keturios kabinos durys - dvejos dešiniame, dvejos kairiame kabinos šonuose. | ( Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _) |
| 7.3. | Langai | Priekiniai šoniniai langai atidaromi/ uždaromi elektrine pavara. Prioritetinis reikalavimas. Priekinis automobilio langas šildomas, stikle integruotais kaitinimo elementais. | Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinis automobilio langas - (įrašyti parametrą) _____________ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.4. | Klimato kontrolė | Gamyklinis kondicionierius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.5. | Multimedija ir garso įranga | Įrengtas, integruotas multimedijos grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Priekiniai rūko žibintai | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.7. | Žibintai | Prioritetas teikiamas automobilyje, kuriame sumontuoti LED žibintai, įskaitant ir tolimas/ artimas šviesas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas tipas: _______ |
| 7.8. | Saugos oro pagalvės | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt: vairuotojui, vairo rate ir dešinėje pusėje sėdinčiam keleiviui, priekinėje panelėje. Prioritetas teikiamas papildomoms šoninėms keleivių saugos pagalvėms. | Siūlomas parametras - ______ vnt Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 7.9. | Šoniniai išoriniai veidrodžiai | Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.10. | Galinio vaizdo veidrodis | Ne mažiau vienas, vidinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.11. | Durų rakinimas | Durys turi būti atrakinamos/ užrakinamos nuotoliniu būdu valdomu centriniu užraktu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.12. | Galinis langas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.13. | Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva. | Oranžinė (RAL 2004) arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų, arba gamintojo siūloma standartinė (pagrindinė) šiam modeliui taikoma spalva. Automobilio rėmas gali būti kitos, tamsaus tono spalvos arba padengtas cinko danga. | Siūlomas parametras - ______ |
| 7.14. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo. Atsparumo drėgmei ir dulkėms klasė – ne mažiau IP64. Žibinto jungiklis turi būti su šviesos indikacija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.15. | Guminiai kilimėliai | Vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.16. | Papildomas apšvietimas ant kabinos iš dešinės pusės. | Numatyta ir įrengta papildoma jungtis darbiniam žibintui. Įrengtas papildomas darbinis žibintas virš kabinos. Jungties maitinimo aktyvavimas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.17. | Autonominė automobilio šildymo sistema. | Automobilyje sumontuota autonominė automobilio šildymo sistema, galinti papildomai pašildyti automobilio saloną (sauso tipo). Šildytuvas kontroliuojamas automobilio viduje įmontuotu valdikliu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 7.18. | Vairuotojo sėdynė | Prioritetas skiriamas šildomai vairuotojo sėdynei | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______ |
| 8. | ELEKTROS SISTEMA IR PRIETAISAI |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Išorės temperatūros indikatorius | Temperatūros rodmenys pateikiami bendrame, vairuotojui matomame prietaisų ekrane. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | FMS adapteris | Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. | KĖBULAS |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Šoniniai ir galinis bortai atidaromi, su apatiniais vyriais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.2. | Kėbulo ilgis (vidinis matmuo) | Ne mažiau kaip 3000 mm | Siūlomas parametras - ____ mm |
| 9.3. | Krovininės platformos plotis (vidinis matmuo) | Ne mažiau kaip 2000 mm | Siūlomas parametras - ____ mm |
| 9.4. | Bortų aukštis | Ne mažiau kaip 400 mm | Siūlomas parametras - ____ mm |
| 9.5. | Bortai | Aliumininiai, atidaromas galinis ir šoniniai. Apatiniai bortų vyriai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.6. | Krovinio tvirtinimo kilpos | Turi būti ne mažiau 4 vnt., įrengtos vidinėje kėbulo dalyje, grindyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.7. | Kėbulo grindys | Drėgmei atsparios, neslidžios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.8. | Priekinis bortas | Turintis kabinos apsaugai skirtą sienelę. Sienelės konstrukcija – neturi riboti vairuotojui matomumo per galinį kabinos langą, naudojantis vidiniu galinio vaizdo veidrodžiu. Sienelė aukštesnė už kabiną nuo 25 mm iki 35 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ mm |
| 9.9. | Įspėjamieji kelio ženklai | Galinėje kėbulo dalyje (ant ženklų tvirtinimo/pakabinimo rėmo ) ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt. žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. - Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Rodyklės įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos), jungiklis su šviesos indikacija, atskiras nuo oranžinės spalvos žibinto (švyturėlio) jungiklio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.10. | Atsilenkiantis ženklų tvirtinimo rėmas | Kelių priežiūros ženklų rėmo projektavimas, gamyba, montavimas ant automobilių vykdomas vadovaujantis LST EN ISO 1090:2018 (Metalo apdirbimas, kuriuo užtikrinama metalo apdirbimo operacijų kokybė per visą gaminių iš metalo gamybos procesą) standarto reikalavimais, darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno, rėmas turi būti pritvirtintas prie kėbulo dugno ir apsaugotas nuo slidinėjimo stabdant / akseleruojant. Ženklų atsilenkimo platforma, pervažiuojant tarp darbo objektų turi atsilenkti į kėbulo vidų automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiversti. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir patikimai užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo. (Reikalavimai pateikti kelių priežiūros ženklų tvirtinimo rėmui reikalavimuose.) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.11. | Tentas (tinklas) ir įtaisas jam susukti ties priekine kėbulo siena | Smulkių krovinių gabenimui / tvirtinimui komplektuojamas uždangalas, atitinkantis kėbulo matmenis (ne mažesnis nei kėbulo gabaritiniai matmenys), turintis tvirtinimui reikalingas kilpas / dirželius / kablius ar pan.(Šoniniai kraštai užleidžiami už šoninių bortų ne mažiau kaip 10 cm.) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.12. | Įrankių dėžė (Darbuotojų darbo įrankiams laikyti) | Kėbulo priekinėje dalyje sumontuota įrankių dėžė, darbo įrankiams laikyti, per visą kėbulo vidinį plotį. Pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos arba metalo, atsparaus korozijai, su užraktais.(Atidaroma iš viršaus). Sandari nuo atmosferos poveikio. Dėžės išoriniai išmatavimai – 1800...1900 X 500..600 X 400...500 (Ilgis X Plotis X Aukštis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Dėžės matmenys - ............ |
| 9.13. | Įrankių dėžė (Automobilio priežiūrai naudojamiems įrankiams laikyti) | Sumontuota ant automobilio rėmo, automobilio priežiūrai naudojamiems įrankiams sudėti, pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos, su užraktais. Sandari nuo atmosferos poveikio. Dėžės išoriniai išmatavimai – 300 ... 380 X 400...500 X 350...450(Aukštis X Plotis X Gylis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Dėžės matmenys - ............ |
| 9.14. | Tiekėjo ISO 14001:2015 Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Prioritetinis reikalavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas - |

# PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

KELIŲ PRIEŽIŪROS ŽENKLŲ  TVIRTINIMO RĖMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas įrašo: tikslias reikšmes; pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Atlenkiamas rėmas skirtas kelio ženklų pritvirtinimui. Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno. Rėmas turi būti pritvirtintas prie kėbulo dugno. Ženklų atsilenkimo platforma, pervažiuojant tarp darbo objektų, turi atsilenkti į kėbulo vidų, automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiverst. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Garantija | Suteikiama garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Siūlomas parametras - ____ mėn |
| 3. | Matmenys | - Viso rėmo aukštis ne daugiau 1300 mm. - Iki ženklų tvirtinimo rėmo dalies, aukštis ne mažiau 400 mm ir ne daugiau 600 mm. (atsižvelgiant į bortų aukštį) - Atverčiamos dalies plotis ne daugiau 1820 mm | Siūlomas parametras - - ____ mm - ____ mm - ____ mm |
| 4. | Apsaugos nuo vėjo ir galimų išorinių veiksnių (pravažiuojančių transporto priemonių atsitiktinai iškrentančių elementų). | Atlenkiama rėmo platforma, turi būti pritvirtinta papildomais fiksatoriais ir apsaugota nuo savaiminio užsivertimo automobiliui dirbant objekte ir važiuojant. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Dažymas, spalva | Rėmo metaliniai dažomi paviršiai gruntuoti ir padengti RAL 2004 ar lygiaverčio atspalvio dažais arba cinko danga. | Siūlomas parametras - _________________ |
| 6. | Rėmo svoris | Ne didesnis kaip 50 kg | Siūlomas parametras - ____ kg |

Rėmo eskizo pavyzdys.

Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

N1 KLASĖS KROVINININIAI AUTOMOBILIAI DVIGUBA KABINA, FURGONAI (II pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2 pirkimo dalis – N1 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina, furgonai.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas įrašo: tikslias reikšmes; pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Krovininis automobilis skirtas kelių priežiūrai naudojamos įrangos pervežimui, darbuotojų į darbo objektus pervežimui ir įvairiems kitiems kelių priežiūros darbams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus krovininio automobilio modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuoti, parengti darbui automobiliai turi būti pateikiami nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. | Pagaminimo metai _________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir/arba ES standartus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Arba dokumentas patvirtintais transporto priemonės tipą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.4. | Automobilio tipas | Krovininis, su 3 sėdimų vietų keleiviams, įskaitant vairuotoją, furgonas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.5. | Bendroji masė | Ne daugiau kaip 3500 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 1.6. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 400 kg. | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.7. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse/keliuose ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, priekiniai rūko žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant ne mažiau kaip 2,5 t hidraulinį keltuvą) rato keitimui ar smulkiam remontui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Registracija | Automobilio registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.13. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Tiekėjo įvardijamose bazėse, esančiose kiek įmanoma arčiau numatomų automobilių parkavimo vietų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos garantinio aptarnavimo vietos, įvardijant adresus: ____. |
| 1.14. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ . |
| 1.15. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet nevėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.17. | Signalizacija | Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu/atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.17. | Pritaikymas darbui su priekaba | Turi būti sumontuoti elektros sistemos išvadai ir sukabinimo įtaisas (rutulinis, skersmuo 50 mm) nemažiau 3000 kg bendrosios masės priekabai vilkti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.18. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Sensata IN“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.19. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė turi būti paženklinta Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis – stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų bei kitais numatytais simboliais. (Pirkėjas pateiks vizualinio identiteto reikalavimus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Variklis |  |  |
| 2.1. | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 1900 cm3 | Siūlomas parametras - ____ cm³ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ |
| 2.2. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 100 kW | Siūlomas parametras - ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. |
| 2.4. | Variklio karterio apsauga | Gamintojo numatyta ir įrengta, metalinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.5. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo) – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | TRANSMISIJA |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Mechaninė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį ir 1 atgal arba automatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras – pavarų dėžės tipas ____. Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 4. | Važiuoklė |  |  |
| 4.1. | Ratų formulė | Dviašis automobilis. Varantieji – vienos iš ašių ratai, komponuotė (4x2) arba visi ratai varantieji (4x4). Prioritetas skiriamas automobiliui, kai visi ratai varantieji. Jei Pardavėjas siūlo (4x2) varančiųjų ratų komponuotę, kur varančioji ašis yra galinė, turi būti sumontuota sistema, kuri užtikrina varančiosios ašies prabuksavimo kontrolę – tokia bus laikoma diferencialo blokiruotė valdoma iš vairuotojo vietos. | Siūlomas parametras - _________ |
| 4.2. | Ratų purvasaugiai | Įrengti priekiniams ir galiniams ratams | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.3. | Padangos | Visos padangos ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. Degalų sąnaudų klasė ne mažiau B klasė, greičio indeksas, ne mažiau M. | Siūlomas parametras - ________ colių visasezoninės. ________ degalų sąnaudų klasė ________ greičio indeksas. |
| 4.4. | Atsarginis ratas | Atitinkantis visų ratų matmenis. Įrengta rato tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Stabdžių sistema |  |  |
| 5.1. | Antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.3. | Elektroninė stabilumo sistema (ESP) | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Vairo mechanizmas |  |  |
| 6.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2. | Vairo rato reguliavimas | Reguliuojamas vairo rato posvyrio kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.4. | Multifunkcinis vairo ratas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. | KABINA |  |  |
| 7.1. | Klimato kontrolė | Gamyklinis kondicionierius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.2. | Multimedija ir garso įranga. | Įrengtas, integruotas multimedijos grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.3. | Priekiniai rūko žibintai | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.4. | Žibintai | Prioritetas teikiamas automobilyje, kuriame sumontuoti LED žibintai, įskaitant ir tolimas/ artimas šviesas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas tipas: _______ |
| 7.5. | Saugos oro pagalvės | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt: vairuotojui, vairo rate ir dešinėje pusėje sėdintiems keleiviams, priekinėje panelėje. | Siūlomas parametras - ______ vnt Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 7.6. | Šoniniai išoriniai veidrodžiai | Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.7. | Durų rakinimas | Durys turi būti atrakinamos/užrakinamos nuotoliniu būdu valdomu centriniu užraktu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.8. | Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva. | Oranžinė (RAL 2004) arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų, arba gamintojo siūloma standartinė (pagrindinė) šiam modeliui taikoma spalva. Automobilio rėmas gali būti kitos, tamsaus tono spalvos arba padengtas cinko danga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______ |
| 7.9. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo | Žibintas – oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo. Atsparumo drėgmei ir dulkėms klasė – ne mažiau IP64. Žibinto jungiklis turi būti su šviesos indikacija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.10. | Guminiai kilimėliai | Vairuotojui ir keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.11. | Papildomas apšvietimas ant kabinos iš dešinės pusės. | Numatyta ir įrengta papildoma jungtis darbiniam žibintui. Įrengtas papildomas darbinis žibintas virš kabinos. Jungties maitinimo aktyvavimas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.12. | Vairuotojo sėdynė | Prioritetas skiriamas šildomai vairuotojo sėdynei | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______ |
| 8. | ELEKTROS SISTEMA IR PRIETAISAI |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Išorės temperatūros indikatorius | Temperatūros rodmenys pateikiami bendrame, vairuotojui matomame prietaisų ekrane. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | FMS adapteris | Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. | KĖBULAS |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Vientisas furgono tipo su atskira pertvara, skiriančią krovinių skyrių nuo keleivių skyriaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.2. | Sėdimos vietos | Sėdimų vietų skaičius – 3 (trys), įskaitant vairuotoją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.3. | Krovinių skyriaus vidaus matmenys | Ilgis: ne mažiau 3400 mm. Plotis be rato arkų: ne mažiau 1740 mm. Aukštis ne mažiau 1850 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Ilgio matmenis ______ mm. Pločio matmenys mm. Aukščio matmenys _____ mm. |
| 9.3. | Krovinių skyriaus vidaus apdaila | Grindų danga drėgmei ir spaudimui atspari fanera su neslystančiu rifliuotu paviršiumi. Sienų ir lubų danga -laminuota plokštė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.4. | Durų skaičius | Keleivių skyriui – dvejos. Krovinių skyriui – trys: dvejos galinėje kėbulo dalyje varstomos į šonus su fiksacijos elementu, atvėrus jas 270° kampu, vienerios dešinėje automobilio kėbulo pusėje, slankiojančios (stumdomos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma keleivių skyriui: _____ Krovinių skyriui :__________ |
| 9.5. | Langai | Šoniniai langai atidaromi / uždaromi elektrine pavara. Krovinių skyrius – be langų. Prioritetinis reikalavimas. Priekinis automobilio langas šildomas, stikle integruotais kaitinimo elementais. | Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas – (įrašyti parametrą) _____________ . Antros eilės eilės - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinis automobilio langas (įrašyti parametrą) _____________ . Krovinių skyrius - (įrašyti parametrą) _____________ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.6. | Įspėjamieji kelio ženklai | Ant galinių durų įrengta įspėjamajam kelio ženklui tvirtinti skirta vieta arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir sumontuotas nemažesnio kaip 1 dydžio, šviesą atspindintis ženklas arba užklijuotas kelio ženklas atspindžio klasė RA2 ) ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______ |
| 9.7. | Signalinė LED žibintų rodyklė | Ant automobilio stogo sumontuota atsilenkianti LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt. žibintų sistema, atitinkantį L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių pratekėjimo ne mažesnė kaip IP65. Rodyklės pakėlimas / nuleidimas – vykdomas iš operatoriaus darbo vietos Atlenkiamo žibinto rėmo platforma, turi būti pritvirtinta ir apsaugota nuo savaiminio užsivertimo automobiliui dirbant objekte ir važiuojant. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.8. | Įrankių dėžė (Darbuotojų darbo įrankiams laikyti) | Furgono krovininio skyriaus priekinėje dalyje sumontuota įrankių dėžė, darbo įrankiams laikyti, per visą kėbulo vidinį plotį. Pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos arba metalo, atsparaus korozijai su užraktais.(Atidaroma iš viršaus). Sandari nuo atmosferos poveikio. Dėžės išoriniai išmatavimai – 1600...1765 (atsižvelgiant į krovininio skyriaus plotį) X 500..600 X 400...500 (Ilgis X Plotis X Aukštis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Dėžės matmenys - ............ |
| 9.9. | Tiekėjo ISO 14001:2015 Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Prioritetinis reikalavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – |

Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI PARAMETRAI

N2 KLASĖS KROVININIS AUTOMOBILIAI DVIGUBA KABINA SU MANIPULIATORIUMI (III pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

3 pirkimo dalis – N2 klasės krovininis automobilis dviguba kabina, su manipuliatoriumi.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas |  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas įrašo: tikslias reikšmes; pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Krovininis automobilis skirtas, birių ir kitų medžiagų, įrangos, įrankių pervežimui, naudojant priekabą arba be priekabos, pritaikytas darbui su kėlimo įranga ir sukomplektuotas su hidrauliniu manipuliatoriumi. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Konstrukcija. | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir/arba ES standartus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Arba dokumentas patvirtintais transporto priemonės tipą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.4. | Automobilio tipas | Krovininis, savivarčiu kėbulu, su dviguba kabina, 7 sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| 1.5. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės bendroji masė – ne mažiau 7000 kg. |  | Siūloma bendroji masė - (įrašyti parametrą) _____________ kg . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.6. | Automobilio keliamoji galia | Ne mažiau kaip 2000 kg. |  | Siūloma keliamoji galia - (įrašyti parametrą) _____________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.7. | Registracija | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą su hidrauliniu manipuliatoriumi automobilį VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Pritaikymas darbui su priekaba | Turi būti sumontuoti elektros sistemos išvadai ir sukabinimo įtaisas (rutulinis, skersmuo 50 mm) iki 3,5 t bendrosios masės priekabai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse/keliuose, ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, priekiniai rūko žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Pritaikymas darbui su hidrauliniu manipuliatoriumi | Turi būti sumontuotas specialus hidrofikuotas įrenginys – hidraulinis manipuliatorius. Manipuliatorius įrengiamas tarp kabinos ir kėbulo. Hidraulinis manipuliatorius transportinėje padėtyje, susilankstantis ir telpantis automobilio plotyje. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas specialus hidrofikuotas įrenginys - (įrašyti) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.11. | Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004) arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų, arba gamintojo siūloma standartinė (pagrindinė) šiam modeliui taikoma spalva. Automobilio rėmas gali būti kitos, tamsaus tono spalvos arba padengtas cinko danga. |  | Siūloma spalva - (įrašyti spalvos kodą) _____________ . |
| 1.12. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant ne mažiau kaip 2,5 t hidraulinį keltuvą) rato keitimui ar smulkiam remontui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Atramos nuo pariedėjimo | Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos gamintojo numatytose vietose. |  | Atramų nuo pariedėjimo (avarinių ratų trinkelių) kiekis - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 1.14. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.16. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.17. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ . |
| 1.18. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.19. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet nevėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.20. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Sensata IN“ |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.21. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė turi būti paženklinta Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų bei kitais numatytais simboliais. (Pirkėjas pateiks vizualinio identiteto reikalavimus). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | 2. VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | Ne mažiau 90 kW |  | Siūloma galia - (įrašyti parametrą) ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 1900 cm³. |  | Siūlomas darbinis tūris - (įrašyti parametrą) _____________ cm³. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  | Siūloma emisija - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.4. | Variklio karterio apsauga | Gamintojo numatyta ir įrengta, metalinė. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.5. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo) – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. TRANSMISIJA IR VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Mechaninė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį i 1 atgal arba automatinė. Prioritetas skiriamas automatinei pavarų dėžei. |  | Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.2. | Ratų formulė | Dviašis automobilis. Varantieji – vienos iš ašių ratai, komponuotė (4x2) arba visi ratai varantieji (4x4). Prioritetas skiriamas automobiliui, kai visi ratai varantieji. Jei Pardavėjas siūlo (4x2) varančiųjų ratų komponuotę, kur varančioji ašis yra galinė, turi būti sumontuota sistema, kuri užtikrina varančiosios ašies prabuksavimo kontrolę – tokia bus laikoma diferencialo blokiruotė valdoma iš vairuotojo vietos. |  | Siūlomas parametras - _________ |
| 3.3 | Priekinė ašis | Vairuojama ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. Degalų sąnaudų klasė ne mažiau B klasė. |  | Siūlomas parametras - ________ colių. Siūlomų padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . ________ degalų sąnaudų klasė. |
| 3.4. | Galinė ašis | Dvigubintais ratais, ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. Degalų sąnaudų klasė ne mažiau B klasė. |  | Siūlomi ratai – (nereikalingą išbraukti) dvigubinti / nedvigubinti. Siūlomų ratų skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________ colių. Siūlomų padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . ________ degalų sąnaudų klasė. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.5. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų išmatavimų (jei galinės ašies ratų matmenys skiriasi). Įrengta rato tvirtinimo vieta. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Atsarginio rato išmatavimai - (įrašyti parametrą) ______. Atsarginio rato tvirtinimo vieta - (įrašyti parametrą) ______. |
| 3.6. | Ratų purvasaugiai | Įrengti priekiniams ir galiniams ratams. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.2. | Vairo rato reguliavimas | Reguliuojamas vairo rato posvyrio kampas. |  | Siūlomos vairo kolonėlės aukštis, pasvirimas – (nereikalingą išbraukti) reguliuojamas / nereguliuojamas. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.4. | Multifunkcinis vairo ratas | Turi būti |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 5.1. | Stabdžiai. | Pneumatiniai arba hidrauliniai, dviejų kontūrų. |  | Siūlomas stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Kontūrų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.2. | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinių ašių stabdžiai diskiniai arba būgniniai. |  | Siūlomų stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.3. | Gamintojo numatytosios saugos sistemos | Ne mažiau kaip šios: Antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD); Elektroninė stabilumo sistema (ESP) |  | Siūlomos saugos sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ . _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Turi būti. Prioritetas teikiamas elektriniam, automatiniam stovėjimo stabdžiui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 6. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros sistemos įtampa 12 V arba 24 V. |  | Elektros sistemos įtampa - (įrašyti parametrą) _____________ V. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7. KABINA |  |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Dviguba (sėdimos vietos išdėstytos dviem eilėmis). Sėdimų vietų skaičius – septynios, įskaitant vairuotoją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.2. | Durų skaičius. | Keturios kabinos durys - dvejos dešiniame, dvejos kairiame kabinos šonuose. |  | ( Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _) |
| 7.4. | Langai | Priekiniai šoniniai langai atidaromi/ uždaromi elektrine pavara. |  | Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.5. | Galinis langas | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Galinio vaizdo veidrodis | Ne mažiau vienas, vidinis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.7. | Saugos oro pagalvės | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt: vairuotojui, vairo rate ir dešinėje pusėje sėdinčiam keleiviui, priekinėje panelėje. Prioritetas teikiamas papildomoms šoninėms keleivių saugos pagalvėms. |  | Siūlomas parametras - ______ vnt Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 7.8. | Šoniniai išoriniai veidrodžiai | Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.9. | Kabinos klimato kontrolė | Turi būti, gamyklinė. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.10. | Signalizacija | Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu / atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.11. | Multimedija ir garso įranga | Turi būti įrengtas, multimedijos grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.12. | Priekiniai rūko žibintai | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.13. | Žibintai | Prioritetas teikiamas automobiliui, kuriame sumontuoti LED žibintai, įskaitant ir tolimas / artimas šviesas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas tipas:________ |
| 7.14. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo. | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED tipo švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo. Žibinto jungiklis turi būti su šviesos indikacija. |  | Siūlomo žibinto parametrai (įrašyti parametrus): ___________, ___________ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.15. | Guminiai kilimėliai | Turi būti vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.16. | Papildomas apšvietimas ant kabinos iš dešinės pusės. | Numatyta ir įrengta papildoma jungtis darbiniam žibintui. Įrengtas papildomas darbinis žibintas virš kabinos. Jungties maitinimo aktyvavimas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.17 | Autonominė automobilio šildymo sistema. | Automobilyje sumontuota autonominė automobilio šildymo sistema, galinti papildomai pašildyti automobilio saloną (sauso tipo). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 7.18. | Vairuotojo sėdynė | Prioritetas skiriamas šildomai vairuotojo sėdynei |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______ |
| 8. PRIETAISAI |  |  |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) | Turi būti, gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 8.2. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu. | Turi būti, sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. |  | Greičio ribotuvas iki - (įrašyti parametrą) _____________ km/h. |
| 8.4 | FMS adapteris | Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KĖBULAS |  |  |  |  |
| 9.1. | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų, įrangos, įrankių pervežimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Konstrukcija | Savivartis. Šoniniai ir galinis bortai atidaromi, su apatiniais vyriais. Galinis bortas iškabinamas (nuimamas). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.3. | Bortai | Medžiaga – aliuminis. |  | Kėbulo rėmo medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.4. | Rėmas, porėmis | Medžiaga – metalas, padengtas antikorozine danga ir dažytas arba cinkuotas, arba metalizuotas. |  | Kėbulo rėmui, porėmiui naudojamos medžiagos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.5. | Kėbulo grindų storis | Ne mažiau 3 mm., metalinės. |  | Siūlomas parametras - (įrašyti parametrą) _____ mm. |
| 9.6. | Kėbulo matmenys | Vidinis ilgis, ne mažiau kaip 3000 mm. Vidinis plotis, ne mažiau kaip 2000 mm Bortų aukštis, ne mažiau kaip 400 mm |  | Vidinis ilgis - (įrašyti parametrą) _____________. Vidinis plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Bortų aukštis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.7. | Krovinių tvirtinimo kilpos | Įrengtos kėbulo viduje, ne mažiau 4 vnt. |  | Siūlomas krovinių tvirtinimo kilpų kiekis - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.8. | Įspėjamieji kelio ženklai. | Galinėje kėbulo dalyje (ant ženklų tvirtinimo/pakabinimo rėmo ) ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - Ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt. žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. - Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Rodyklės įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) jungiklis su šviesos indikacija, atskiras nuo oranžinės spalvos žibinto jungiklio. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.9. | Ženklų tvirtinimo/pakabinimo rėmas | Kelių priežiūros ženklų rėmo projektavimas, gamyba, montavimas ant automobilių. Vykdomas vadovaujantis LST EN ISO 1090:2018 (Metalo apdirbimas, kuriuo užtikrinama metalo apdirbimo operacijų kokybė per visą gaminių iš metalo gamybos procesą) standarto reikalavimais. Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno, rėmas turi būti pritvirtintas prie kėbulo dugno ir apsaugotas nuo slidinėjimo stabdant / akseleruojant. Ženklų atsilenkimo platforma, pervažiuojant tarp darbo objektų, turi atsilenkti į kėbulo vidų, automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiversti. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir patikimai užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo. (Konstrukcinis brėžinys su orientaciniais matmenimis pateikti 4 priede). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.10. | Tentas (tinklas) ir įtaisas jam susukti ties priekine kėbulo siena. | Smulkių krovinių gabenimui / tvirtinimui komplektuojamas uždangalas, turintis tvirtinimui reikalingas kilpas / dirželius / kablius ar pan. Tento(tinklo) plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo išoriniai matmenys. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 9.11. | Įrankių dėžė | Įrankių dėžė (Darbuotojų darbo įrankiams laikyti) Kėbulo priekinėje dalyje sumontuota įrankių dėžė, darbo įrankiams laikyti, per visą kėbulo vidinį plotį. Pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos arba nerūdijančio metalo, su užraktais. (Atidaroma iš viršaus). Sandari atmosferos poveikiui. Dėžės išoriniai išmatavimai – 1800...1900 X 500..600 X 400...500 (Ilgis X Plotis X Aukštis) |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.12. | Įrankių dėžė (Automobilio priežiūrai naudojamiems įrankiams laikyti) | Sumontuota ant automobilio rėmo, automobilio priežiūrai naudojamiems įrankiams sudėti, pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos, su užraktais. Sandari atmosferos poveikiui. Dėžės išoriniai išmatavimai – 300 ... 380 X 400...500 X 350...450(Aukštis X Plotis X Gylis) |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Dėžės matmenys - ............ |
| 10. HIDRAULINIS MANIPULIATORIUS |  |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis/ pritaikymas | Skirtas krovinių, įskaitant birius, pakrovimui/iškrovimui naudojant kablį, kaušą ir stropavimo įrangą |  | Siūlomas modelis __________ |
| 10.2. | Valdymas | Hidrauliškai valdomas. Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn, visų strėlės sekcijų valdymas pirmyn/atgal vykdomas, per valdymo bloką, iš dešinės automobilio pusės arba iš abiejų pusių. Prioritetas teikiamas valdymui iš abiejų pusių. |  | Valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.3. | Posūkio kampas (sukimosi sektorius) | Ne mažiau 360º |  | Posūkio kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.4. | Siekis | Hidraulinio manipuliatoriaus kablio siekis ne mažiau 5,5 m, skaičiuojant nuo posūkio kolonos centro. |  | Kablio siekis - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.7. | Kėlimo galia | Ne mažiau 500 kg, esant 5,5 m siekiui. |  | Kėlimo galia - (įrašyti parametrą) __________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.8. | Hidraulinės sistemos pavara | Nuo automobilio galios tiekimo veleno (PTO). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.9. | Pavaros įjungimas/išjungimas | Turi būti vykdomas iš vairuotojo darbo vietos. |  | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). |
| 10.10. | Hidraulinės atramos | Saugiam hidraulinio manipuliatoriaus darbui ir stabilumui užtikrinti - ištraukiamos hidraulinės atramos, abiejose manipuliatoriaus pusėse. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 10.11. | Hidrauliniai išvadai kaušui. | Iki strėlės galo (esant maksimaliam siekiui) įrengiami hidrauliniai išvadai krovimo kaušui ir rotatoriui valdyti (keturios žarnos su greito jungimo movomis). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __ |
| 10.12. | Kaušas ir rotatorius, krovinio kablys | Hidraulinis manipuliatorius komplektuojamas su ne mažiau kaip 120 ltr talpos greiferiniu kaušu ir kaušo parametrus (tvirtinimo ir srauto atžvilgiu) atitinkančiu begalinio sukimosi rotatoriumi. Strėlės gale montuojamas krovinio kėlimo kablys, atitinkantis keliamąją galią. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __ |
| 10.13. | Registravimas PPĮ | Tiekėjas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną hidraulinį manipuliatorių privalo įregistruoti Pirkėjo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, atsižvelgiant į siūlomo įrenginio parametrus), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto krano techninės būklės patikrą. Su Preke pateikiama registracijos pažyma (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, atsižvelgiant į siūlomo įrenginio parametrus) ir techninės būklės patikrinimo ataskaita. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.14. | Tiekėjo ISO 14001:2015 Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Prioritetinis reikalavimas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas - |

# PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

KELIŲ PRIEŽIŪROS ŽENKLŲ TVIRTINIMO RĖMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Atlenkiamas rėmas skirtas kelio ženklų pritvirtinimui. Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno. Rėmas turi būti pritvirtintas prie kėbulo dugno. Ženklų atsilenkimo platforma, pervažiuojant tarp darbo objektų, turi atsilenkti į kėbulo vidų, automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiverst. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Garantija | Suteikiama garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Siūlomas parametras - ____ mėn |
| 3. | Matmenys | a) Viso rėmo aukštis ne daugiau 1300 mm. b) Iki ženklų tvirtinimo rėmo dalies, aukštis ne mažiau kaip 400 mm ir ne daugiau 600 mm. (Atsižvelgiant į bortų aukštį). c) Atverčiamos dalies plotis ne daugiau 1820 mm | Siūlomas parametras - a)________ mm b)_______ mm c)_______ mm |
| 4. | Apsaugos nuo vėjo ir galimų išorinių veiksnių (pravažiuojančių transporto priemonių atsitiktinai iškrentančių elementų) | Atlenkiama rėmo platforma, turi būti pritvirtinta papildomais fiksatoriais ir apsaugota nuo savaiminio užsivertimo automobiliui dirbant objekte ir važiuojant. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Dažymas, spalva | Rėmo metaliniai dažomi paviršiai gruntuoti ir padengti RAL2004 ar lygiaverčio atspalvio dažais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Rėmo svoris | Ne didesnis kaip 50 kg. | Siūlomas parametras - ____ kg |

Rėmo eskizo pavyzdys

Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

TECHNINIAI PARAMETRAI

N2 KLASĖS KROVININIS AUTOMOBILIS DVIGUBA KABINA (IV pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

4 pirkimo dalis – N2 klasės krovininis automobiliai dviguba kabina.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas |  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas įrašo: tikslias reikšmes; pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Krovininis automobilis skirtas, birių ir kitų medžiagų, įrangos, įrankių pervežimui su verčiamu kėbulu, naudojant priekabą arba be priekabos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Konstrukcija. | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir/arba ES standartus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Arba dokumentas patvirtintais transporto priemonės tipą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 1.4. | Automobilio tipas | Krovininis, savivarčiu kėbulu, su dviguba kabina, 7 sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| 1.5. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės bendroji masė – ne mažiau 7000 kg. |  | Siūloma bendroji masė - (įrašyti parametrą) _____________ kg . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.6. | Automobilio keliamoji galia | Ne mažiau kaip 2000 kg. |  | Siūloma keliamoji galia - (įrašyti parametrą) _____________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.7. | Registracija | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą su hidrauliniu manipuliatoriumi automobilį VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Pritaikymas darbui su priekaba | Turi būti sumontuoti elektros sistemos išvadai ir sukabinimo įtaisas (rutulinis, skersmuo 50 mm) iki 3,5 t bendrosios masės priekabai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse/keliuose, ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, priekiniai rūko žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004) arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų, arba gamintojo siūloma standartinė (pagrindinė) šiam modeliui taikoma spalva. Automobilio rėmas gali būti kitos, tamsaus tono spalvos arba padengtas cinko danga. |  | Siūloma spalva - (įrašyti spalvos kodą) _____________ . |
| 1.11. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant ne mažiau kaip 2,5 t hidraulinį keltuvą) rato keitimui ar smulkiam remontui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Atramos nuo pariedėjimo | Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos gamintojo numatytose vietose. |  | Atramų nuo pariedėjimo (avarinių ratų trinkelių) kiekis - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 1.13. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.15. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.16. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ . |
| 1.17. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.18. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet nevėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.19. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Sensata IN“ |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.20. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė turi būti paženklinta Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų bei kitais numatytais simboliais. (Pirkėjas pateiks vizualinio identiteto reikalavimus). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | 2. VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | Ne mažiau 90 kW |  | Siūloma galia - (įrašyti parametrą) ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 1900 cm³. |  | Siūlomas darbinis tūris - (įrašyti parametrą) _____________ cm³. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  | Siūloma emisija - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.4. | Variklio karterio apsauga | Gamintojo numatyta ir įrengta, metalinė. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.5. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo) – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. TRANSMISIJA IR VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Mechaninė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį i 1 atgal arba automatinė. Prioritetas skiriamas automatinei pavarų dėžei. |  | Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.2. | Ratų formulė | Dviašis automobilis. Varantieji – vienos iš ašių ratai, komponuotė (4x2) arba visi ratai varantieji (4x4). Prioritetas skiriamas automobiliui, kai visi ratai varantieji. Jei Pardavėjas siūlo (4x2) varančiųjų ratų komponuotę, kur varančioji ašis yra galinė, turi būti sumontuota sistema, kuri užtikrina varančiosios ašies prabuksavimo kontrolę – tokia bus laikoma diferencialo blokiruotė valdoma iš vairuotojo vietos. |  | Siūlomas parametras - _________ |
| 3.3 | Priekinė ašis | Vairuojama ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. Degalų sąnaudų klasė ne mažiau B klasė. |  | Siūlomas parametras - ________ colių. Siūlomų padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . ________ degalų sąnaudų klasė. |
| 3.4. | Galinė ašis | Dvigubintais ratais, ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. Degalų sąnaudų klasė ne mažiau B klasė. |  | Siūlomi ratai – (nereikalingą išbraukti) dvigubinti / nedvigubinti. Siūlomų ratų skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________ colių. Siūlomų padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . ________ degalų sąnaudų klasė. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.5. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų išmatavimų (jei galinės ašies ratų matmenys skiriasi). Įrengta rato tvirtinimo vieta. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Atsarginio rato išmatavimai - (įrašyti parametrą) ______. Atsarginio rato tvirtinimo vieta - (įrašyti parametrą) ______. |
| 3.6. | Ratų purvasaugiai | Įrengti priekiniams ir galiniams ratams. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.2. | Vairo rato reguliavimas | Reguliuojamas vairo rato posvyrio kampas. |  | Siūlomos vairo rato aukštis, pasvirimas – (nereikalingą išbraukti) reguliuojamas / nereguliuojamas. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 4.4. | Multifunkcinis vairo ratas | Turi būti |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 5.1. | Stabdžiai. | Pneumatiniai arba hidrauliniai, dviejų kontūrų. |  | Siūlomas stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Kontūrų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.2. | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinių ašių stabdžiai diskiniai arba būgniniai. |  | Siūlomų stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.3. | Gamintojo numatytosios saugos sistemos | Ne mažiau kaip šios: Antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD); Elektroninė stabilumo sistema (ESP) |  | Siūlomos saugos sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ . _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 5.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Turi būti. Prioritetas teikiamas elektriniam, automatiniam stovėjimo stabdžiui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 6. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros sistemos įtampa 12 V arba 24 V. |  | Elektros sistemos įtampa - (įrašyti parametrą) _____________ V. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7. KABINA |  |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Dviguba (sėdimos vietos išdėstytos dviem eilėmis). Sėdimų vietų skaičius – septynios, įskaitant vairuotoją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.2. | Durų skaičius. | Keturios kabinos durys - dvejos dešiniame, dvejos kairiame kabinos šonuose. |  | ( Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. |
| 7.4. | Langai | Priekiniai šoniniai langai atidaromi/ uždaromi elektrine pavara. |  | Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.5. | Galinis langas | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Galinio vaizdo veidrodis | Ne mažiau vienas, vidinis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.7. | Saugos oro pagalvės | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt: vairuotojui, vairo rate ir dešinėje pusėje sėdinčiam keleiviui, priekinėje panelėje. Prioritetas teikiamas papildomoms šoninėms keleivių saugos pagalvėms. |  | Siūlomas parametras - ______ vnt Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 7.8. | Šoniniai išoriniai veidrodžiai | Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.9. | Kabinos klimato kontrolė | Turi būti, gamyklinė. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.10. | Signalizacija | Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu / atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.11. | Multimedija ir garso įranga | Turi būti įrengtas, multimedijos grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.12. | Priekiniai rūko žibintai | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.13. | Žibintai | Prioritetas teikiamas automobiliui, kuriame sumontuoti LED žibintai, įskaitant ir tolimas / artimas šviesas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas tipas:________ |
| 7.14. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo. | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED tipo švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo. Žibinto jungiklis turi būti su šviesos indikacija. |  | Siūlomo žibinto parametrai (įrašyti parametrus): ___________, ___________ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 7.15. | Guminiai kilimėliai | Turi būti vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.16. | Papildomas apšvietimas ant kabinos iš dešinės pusės. | Numatyta ir įrengta papildoma jungtis darbiniam žibintui. Įrengtas papildomas darbinis žibintas virš kabinos. Jungties maitinimo aktyvavimas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.17 | Autonominė automobilio šildymo sistema. | Automobilyje sumontuota autonominė automobilio šildymo sistema, galinti papildomai pašildyti automobilio saloną (sauso tipo). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 7.18. | Vairuotojo sėdynė | Prioritetas skiriamas šildomai vairuotojo sėdynei |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______ |
| 8. PRIETAISAI |  |  |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) | Turi būti, gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 8.2. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu. | Turi būti, sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. |  | Greičio ribotuvas iki - (įrašyti parametrą) _____________ km/h. |
| 8.4 | FMS adapteris | Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KĖBULAS |  |  |  |  |
| 9.1. | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų, įrangos, įrankių pervežimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Konstrukcija | Savivartis. Šoniniai ir galinis bortai atidaromi, su apatiniais vyriais. Galinis bortas iškabinamas (nuimamas). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.3. | Bortai | Medžiaga – aliuminis. |  | Kėbulo rėmo medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.4. | Rėmas, porėmis | Medžiaga – metalas, padengtas antikorozine danga ir dažytas arba cinkuotas, arba metalizuotas. |  | Kėbulo rėmui, porėmiui naudojamos medžiagos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.5. | Kėbulo grindų storis | Ne mažiau 3 mm., metalinės. |  | Siūlomas parametras - (įrašyti parametrą) _____ mm. |
| 9.6. | Kėbulo matmenys | Vidinis ilgis, ne mažiau kaip 4000 mm. Vidinis plotis, ne mažiau kaip 2000 mm Bortų aukštis, ne mažiau kaip 400 mm |  | Vidinis ilgis - (įrašyti parametrą) _____________. Vidinis plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Bortų aukštis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.7. | Krovinių tvirtinimo kilpos | Įrengtos kėbulo viduje, ne mažiau 4 vnt. |  | Siūlomas krovinių tvirtinimo kilpų kiekis - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 9.8. | Įspėjamieji kelio ženklai. | Galinėje kėbulo dalyje (ant ženklų tvirtinimo/pakabinimo rėmo) ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - Ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt. žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. - Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Rodyklės įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) jungiklis su šviesos indikacija, atskiras nuo oranžinės spalvos žibinto jungiklio. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.9. | Ženklų tvirtinimo/pakabinimo rėmas | Kelių priežiūros ženklų rėmo projektavimas, gamyba, montavimas ant automobilių. Vykdomas vadovaujantis LST EN ISO 1090:2018 (Metalo apdirbimas, kuriuo užtikrinama metalo apdirbimo operacijų kokybė per visą gaminių iš metalo gamybos procesą) standarto reikalavimais. Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno, rėmas turi būti pritvirtintas prie kėbulo dugno ir apsaugotas nuo slidinėjimo stabdant / akseleruojant. Ženklų atsilenkimo platforma, pervažiuojant tarp darbo objektų, turi atsilenkti į kėbulo vidų, automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiversti. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir patikimai užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo. (Konstrukcinis brėžinys su orientaciniais matmenimis pateikti 4 priede). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.10. | Tentas (tinklas) ir įtaisas jam susukti ties priekine kėbulo siena. | Smulkių krovinių gabenimui / tvirtinimui komplektuojamas uždangalas, turintis tvirtinimui reikalingas kilpas / dirželius / kablius ar pan. Tento(tinklo) plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo išoriniai matmenys. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 9.11. | Įrankių dėžė | Įrankių dėžė (Darbuotojų darbo įrankiams laikyti) Kėbulo priekinėje dalyje sumontuota įrankių dėžė, darbo įrankiams laikyti, per visą kėbulo vidinį plotį. Pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos arba nerūdijančio metalo, su užraktais. (Atidaroma iš viršaus). Sandari atmosferos poveikiui. Dėžės išoriniai išmatavimai – 1800...1900 X 500..600 X 400...500 (Ilgis X Plotis X Aukštis) |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.12. | Įrankių dėžė (Automobilio priežiūrai naudojamiems įrankiams laikyti) | Sumontuota ant automobilio rėmo, automobilio priežiūrai naudojamiems įrankiams sudėti, pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos, su užraktais. Sandari atmosferos poveikiui. Dėžės išoriniai išmatavimai – 300 ... 380 X 400...500 X 350...450(Aukštis X Plotis X Gylis) |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Dėžės matmenys - ............ |
| 9.13. | Tiekėjo ISO 14001:2015 Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Prioritetinis reikalavimas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas - |

# PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

KELIŲ PRIEŽIŪROS ŽENKLŲ TVIRTINIMO RĖMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Atlenkiamas rėmas skirtas kelio ženklų pritvirtinimui. Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno. Rėmas turi būti pritvirtintas prie kėbulo dugno. Ženklų atsilenkimo platforma, pervažiuojant tarp darbo objektų, turi atsilenkti į kėbulo vidų, automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiverst. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Garantija | Suteikiama garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Siūlomas parametras - ____ mėn |
| 3. | Matmenys | a) Viso rėmo aukštis ne daugiau 1300 mm. b) Iki ženklų tvirtinimo rėmo dalies, aukštis ne mažiau kaip 400 mm ir ne daugiau 600 mm. (Atsižvelgiant į bortų aukštį). c) Atverčiamos dalies plotis ne daugiau 1820 mm | Siūlomas parametras - a)________ mm b)_______ mm c)_______ mm |
| 4. | Apsaugos nuo vėjo ir galimų išorinių veiksnių (pravažiuojančių transporto priemonių atsitiktinai iškrentančių elementų) | Atlenkiama rėmo platforma, turi būti pritvirtinta papildomais fiksatoriais ir apsaugota nuo savaiminio užsivertimo automobiliui dirbant objekte ir važiuojant. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Dažymas, spalva | Rėmo metaliniai dažomi paviršiai gruntuoti ir padengti RAL2004 ar lygiaverčio atspalvio dažais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Rėmo svoris | Ne didesnis kaip 50 kg. | Siūlomas parametras - ____ kg |

Rėmo eskizo pavyzdys

Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.