Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9 priedas

# PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

- 1. Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas bus išrenkamas gyvavimo ciklo sąnaudų metodu – vertinant

- dalyvių pasiūlytų Naujų žemagrindžių vandeniliu varomų miesto tipo autobusų keleiviams vežti (toliau – Autobusai) viso perkamo kiekio kainą be PVM (C), bei viso perkamų Autobusų kiekio eksploatacijos išlaidas (E), t. y. diskontuotas išlaidas visų Autobusų Privalomajai techninei priežiūrai ir Negarantiniams remontams, bei viso perkamų Autobusų kiekio naudojimo išlaidas (N), t. y. diskontuotas visų Autobusų energijos suvartojimo išlaidas 10 (dešimties) metų Autobusų eksploatacijos laikotarpiu, per šį laikotarpį kiekvienam Autobusui nuvažiuojant 850 000 km:

- S=C+E+N

kur:

## S – vertinamo dalyvio pasiūlytų Autobusų visų Autobusų gyvavimo ciklo sąnaudos be PVM;

## C – Autobusų kaina – visų (viso kiekio) Autobusų kaina be PVM, nurodyta vertinamo dalyvio pasiūlymo 2 lentelėje „Siūlomų Autobusų kaina ir pasiūlymo kaina“;

## E – suskaičiuotos 10 (dešimties) metų Autobusų eksploatacijos laikotarpiui diskontuotos dalyvio pasiūlytų Autobusų visų (viso kiekio) Autobusų eksploatacijos išlaidos be PVM – pagal vertinamo dalyvio pasiūlymo 3-1 – 3-5 lentelėse „Autobusų Privalomosios techninės priežiūros garantijų Autobusams laikotarpiu (1-60 mėn.), numatant, kad kiekvienas Autobusas šiuo laikotarpiu (1 (pirmais) – 5 (penktais) eksploatacijos metais) nuvažiuos nedaugiau nei 425 000 km, kainos“ ir pasiūlymo 3-6 – 3-10 lentelėse „Autobusų Privalomosios techninės priežiūros 61-120 mėnesiais, numatant, kad kiekvienas Autobusas šiuo laikotarpiu (6 (šeštais) – 10 (dešimtais) eksploatacijos metais) nuvažiuos nedaugiau nei 425 000 km (425 000 – 850 000 km), kainos“, bei pasiūlymo 4-1 lentelėje „Autobusų pagrindinių atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų (toliau – Dalių) kainos (kiekiai 5 (penkeriems) metams 1 (vienam) Autobusui)“ ir pasiūlymo 4-2 lentelėje „Autobusų pagrindinių remonto darbų 1 (vienos) operacijos (Dalių keitimo) laiko normos, remonto darbų 1 (vienos) darbo valandos įkainis ir visų pagrindinių remonto darbų kaina“ pateiktus duomenis:

E= n=110PTPnv1+rn + n=110(AD˅v5)1+rn+ n=110(RD˅v5)1+rn

kur:

## PTPnv – visų Autobusų Privalomosios techninės priežiūros visų operacijų (visų darbų, visų dalių ir medžiagų visų kiekių) kaina be PVM n-taisiais metais;

## AD˅v – Autobusų pagrindinių visų atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų visų kiekių 5 (penkeriems) metams visiems Autobusams kaina be PVM;

## RD˅v – Autobusų visų pagrindinių remonto darbų visų kiekių (visų operacijų) per 5 (penkerius) metus visuose Autobusuose kaina be PVM;

## r – diskonto norma – 5% (penki procentai), t. y. 0,05;

## n – Autobusų eksploatacijos metai, pvz., pirmieji metai – n = 1, antrieji – n = 2, …. dešimtieji – n = 10.

## N – suskaičiuotos 10 (dešimties) metų Autobusų eksploatacijos laikotarpiui diskontuotos dalyvio pasiūlytų Autobusų visų (viso kiekio) Autobusų naudojimo išlaidos be PVM – pagal vertinamo dalyvio pasiūlymo 5 lentelėje „Siūlomų Autobusų 1 (vieno) Autobuso 1,00 km atstumą nuvažiuoti suvartojamas vandenilio kiekis kilogramais (kg)“ nurodytas vandenilio sąnaudas 1 (vienam) Autobusui nuvažiuoti 1,00 km atstumą suskaičiuotos visų (viso kiekio) Autobusų vandenilio suvartojimo išlaidos be PVM per 10 (dešimties) metų Autobusų eksploatacijos laikotarpį, per šį laikotarpį Autobusui nuvažiuojant 850 000 km.:

## N=Avnt. × n=110(EES ×RA× Kkg)n(1-r)n

kur:

Avnt. – perkamų Autobusų kiekis (vnt.)

EES – vertinamo dalyvio pasiūlymo 5 lentelėje „Siūlomų Autobusų 1 (vieno) Autobuso 1,00 km atstumą nuvažiuoti suvartojamas vandenilio kiekis kilogramais (kg)“ nurodytas tiekėjo siūlomų Autobusų vieno Autobuso 1,00 km nuvažiuoti suvartojamas vandenilio kiekis kilogramais, pagal aritmetikos taisykles suapvalintas iki keturių skaitmenų po kablelio tikslumu (kg/km);

RA – 85 000 – Autobuso rida kiekvienais 1 (pirmaisiais) – 10 (dešimtaisiais) eksploatacijos metais, nes kiekvieno Autobuso rida per 10 (dešimties) metų eksploatacijos laikotarpį – 850 000 km.;

Kkg – vandenilio 1 (vieno) kilogramo (kg) kaina be PVM, skirta pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui – 8,0 (Eur/kg);

## r – diskonto norma – 5% (penki procentai), t. y. 0,05;

## n – Autobusų eksploatacijos metai, pvz., pirmieji metai – n = 1, antrieji – n = 2, …. dešimtieji – n = 10.

- 2. Suskaičiuotos 10 (dešimties) metų Autobusų eksploatacijos laikotarpiui diskontuotos dalyvio pasiūlytų Autobusų visų (viso kiekio) Autobusų eksploatacijos išlaidų be PVM (E) reikšmės ir visų (viso kiekio) Autobusų naudojimo išlaidų be PVM (N) reikšmės pagal aritmetikos taisykles apvalinamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, t. y. dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

- 3. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausiomis suskaičiuotomis visų Autobusų gyvavimo ciklo sąnaudomis be PVM (S) įvertintas pasiūlymas.

- 4. Kai kelių dalyvių suskaičiuotos gyvavimo ciklo sąnaudos be PVM (S) yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

______________