Pirkimo sąlygų

3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Privalomi bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Kartu su prekėmis pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Prekėms Pardavėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo prekių ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais) | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Originalus prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge (nurodyti psl.) Prekės kodas gamintojo kataloge | Vieneto įkainis be PVM, EUR* | PVM % | Vieneto įkainis su PVM, EUR* | Bendra suma su PVM, EUR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 pirkimo dalis. RINKINYS HEMODIALIZEI SU PADIDINTU FOSFATŲ ŠALINIMU (DIALIZATORIAI AUKŠTO LAIDUMO MEMBRANOMIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dializatorius Nr.1 | Vnt. | 1400 | 1) Pakuotės viduje būtina medžiaga, kuri absorbuoja deguonį. 2) Amembris membrana pagaminta polisulfono pagrindu, gama sterilizacija; 3) Membranos plotas 1.8-1.85 m; 4) UF koef. 99-100 ml/h/mmHg; 5) Klirensas Urea, kai kraujo greitis 300 ml/min, ne mažiau 281; 6) Klirensas Kreatininas, kai kraujo greitis 300 ml/min, ne mažiau 263; 7) Klirensas Fosfatai, kai kraujo greitis 300 ml/min, ne mažiau 263. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Dializatorius Nr.2 | Vnt. | 100 | 1) Pakuotės viduje būtina medžiaga, kuri absorbuoja deguonį. 2) Membranos plotas 1.8-1.85 m; 3) UF koef. (ml/h x mmHg) (kai kraujo tėkmė QB=300 ml/min; QD=500 ml/min; Qf=0 ml/min) 12-13; 4) Klirensas šlapalo ml/min (kai kraujo tėkmė QB=300 ml/min; QD=500 ml/min; Qf=0 ml/min) 276; 5) Klirensas fosfatų ml/min (kai kraujo tėkmė QB=300 ml/min; QD=500 ml/min; Qf=0 ml/min) 223; 6) Vit.B12 klirensas, ml/min (kai kraujo tėkmė QB=300 ml/min; QD=500 ml/min; Qf=0 ml/min) 127; 7) Sijojimo koeficientas (angl.Sieving Coefficient) (kai kraujo tėkmė QB=300 ml/min; QD=500 ml/min; Qf=0 ml/min) : Albumino <0,001, ß-2 mikroglobulinų> 0,8. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Kraujo magistralė hemodializei | Vnt. | 1500 | 1) Arterinė-veninė kraujo magistralė tinkanti dializės aparatams B Braun; 2) Ant pakuotės/kataloge turi būti nurodyta, kad tinka B.Braun Dialog+ aparatams; 3) Ampulė 22 mm; 4) Su praplovimo maišu, plastikine adata art.gale; 5) Galimybė matuoti A ir V spaudimą; 6) Intarpas 8x12 mm, 36 cm ilgio; 7) A ir V spaustukai; 8) Gama sterilizacija, be DEHP. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Fistulinė adata dializei | Vnt. | 525 | 1) Saugių hemodializės adatų pora, 15, 16G su pasukamais sparneliais, arterinė su šonine anga (A ir V komplektas); 2) Adatos ilgis 25 mm; 3) Adatos padengtos silikonu; 4) Kieto plastiko, be jokių įpjovų, kartu su sparneliais užtraukiamas apsauginis gaubtas; 5) Skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas); 6) Sterilizacija gama. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Pirogeninis filtras | Vnt. | 14 | Turi tikti Dialog+ aparatui |  |  |  |  |  |
| 1.6. | A/V prijungimo/atjungimo rinkinys | Vnt. | 1500 | Supakuoti viename arba atskiruose įpakavimuose. Įvedimo ir ištraukimo priemonės įpakuotos atskiruose krepuoto popieriaus lapuose. Sudėtis adatos įvedimui: -paklotas 50x50 cm ± 2 cm - 2 vnt; -neaustinės medžiagos tamponas adatoms 7,5x7,5 cm - 5vnt; -nitrilinės pirštinės M dydis - 1 vnt. Sudėtis adatos ištraukimui: -paklotas 50x50 cm ± 2 cm - 2 vnt; -neaustinės medžiagos tamponas adatoms 7,5x7,5 cm - 5vnt; -nitrilinės pirštinės M dydis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Dialog+ aparatų dezinfekantas | Vnt. | 2 | Dezinfekcinės medžiagos, susidedančios iš natrio hidroksido, N-chloro amino sulfoninės rūgšties natrio druskos, 3,9% aktyvaus chloro, pažeidžiančios dializės aparatų hidraulinių dalių. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Koncentratai bikarbonatin-ei hemodializei | Vnt. | 525 | 1) 8,4%-10L bikarbonatinis tirpalas kieto plastiko pastatomoje talpoje. 2) Bikarbonatinis koncentratas, skiedimui 1:34, 10L bakai, K 1- 3 mmol/l; Ca 1,25 – 1,75 mmol/l, Mg 0,5 mmol/l, Acetatas 3 mmol/l. 3) Citric 50%, 10 ltr. bakelis |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Sausos sodos kolonėlė | Vnt. | 1500 | 650 g, tinkanti Dialog aparatams |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Citric 50% bakelis | Vnt. | 17 | 50%, 10 l bakelis |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR (naudojama pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM _____________ EUR (suma žodžiais), kur PVM sudaro ________Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų palyginimui (kiekiai nėra laikomi maksimaliais) | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Originalus prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge (nurodyti psl.). Prekės kodas gamintojo kataloge | Vieneto įkainis be PVM, EUR* | PVM % |  | Vieneto įkainis su PVM, EUR* | Bendra suma su PVM, EUR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 2 pirkimo dalis. DRĖGNOS DEZINFEKUOJAMOS SERVETĖLĖS HD APARATAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Drėgnos dezinfekuojamos servetėlės HD aparatams ir jautriems paviršiams valyti | Pakuotė | 80 | 1) Neinvazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai, alkoholiui jautriems paviršiams dezinfekuoti. 2) Propan 1-ol ir Didecyldimethylammomio chlorido pagrindu. 3) Be kvapų, be dažiklių, be aldehidų ir aminų. 4) Dydis 14-16 x 20-25cm. 5) Supakuotos po 60vnt. 6) Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad tinka Dialog aparatams |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR(naudojama pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM _____________ EUR (suma žodžiais), kur PVM sudaro ________Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas		___________________________	_____________________________

Parašas			Vardas, pavardė