Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

NAUDOTOS ŠIUKŠLIAVEŽĖS SU ANTSTATU ĮSIGIJIMAS FINANSINIO LIZINGO BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus.

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

## Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina finansinio lizingo būdu įsigyti 1 vnt. naudotą šiukšliavežę su antstatu (toliau vadinama Prekė/ Automobilis).

Reikalavimai prekei

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekės/Įrangos parametrai ir jų reikšmės (Privaloma užpildyti visas eilutes, nurodant konkrečius siūlomus duomenis. Neužpildžius visų eilučių, pasiūlymas atmetamas). |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilis | Automobilio markė, modelis |  |
|  | Antstatas | Antstato modelis, markė |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir papildoma įranga pagaminti ne ankščiau kaip 2017 metais |  |
|  | Rida | Automobilio rida ne daugiau kaip 100.000 km (pateikti prietaisų skydelio nuotrauką) |  |
|  | Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6 Sertifikatas pateikiamas kartu su automobiliu |  |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N3 klasė, speciali transporto priemonė |  |
|  | Techninė dokumentacija | Įrangos eksploatacijos aprašas (instrukcija), aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) ir darbų saugos instrukcija lietuvių kalba Pateikiama kartu su preke |  |
|  | Garantiniai reikalavimai antstatui (atliekų surinkimo įranga) | Garantija ne mažiau 6 mėn. Išskyrus: besidėvinčioms dalims, išoriniams pažeidimams |  |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas |  |
|  |  | Lietuvoje turi būti siūlomos prekės (antstato) gamintojo oficialus atstovas, galintys atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba pats tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo antstato gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu |  |
|  | Prakės servisas | Siūlomos Prekės (automobilis ir antstatas) oficiali autorizuota serviso atstovybė nutolusi ne toliau nei 200 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Nurodyti adresą ir kontaktus. |  |
| - AUTOMOBILIS |  |  |  |
|  | Variklis | Dyzelinis, ne mažiau 320AG |  |
|  | Važiuoklė | Triašė, galinė ašis vairuojama, tarpašinis atstumas nedaugiau nei 3800mm |  |
|  | Pakaba | Gale orinė |  |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtina |  |
|  | Padangos | M+S, likutis ne mažiau nei 60% |  |
|  | Stabdžiai ABS | Būtina |  |
|  | Kabinos konstrukcija | Ne mažiau 3 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją) |  |
|  | Veidrodžiai | Elektra valdomi |  |
|  | Išorinis stogelis nuo saulės | Būtina |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Būtina |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu |  |
|  | Centrinis užraktas | Būtina |  |
|  | Užvedimo raktai | Ne mažiau 2 komplektai |  |
|  | Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga | Būtina |  |
|  | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema |  |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas | Būtina Sertifikatas pateikiamas kartu su automobiliu. |  |
|  | Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.) | Būtina |  |
|  | Guminiai kabinos grindų kilimėliai | Būtina |  |
|  | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, avarinis trikampis ženklas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas (sudėtis atitinkanti teisės aktų reikalavimus) |  |
| - ANTSTATAS (ATLIEKŲ SURINKIMO ĮRANGA) |  |  |  |
|  | Tipas | Galinio vertimo, skirtas buitinių ir antrinių atliekų surinkimui |  |
|  | Galinis bortas skirtas palengvinti atliekų krovimą rankomis | Atliekų surinkimo bunkerio galinio borto atidarymas / uždarymas hidraulinis (ne rankinis) iš valdymo pulto |  |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Ne mažiau kaip 23 m³. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojama antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris |  |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Linijinis – plyta su plokščia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kaip HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti |  |
|  | Atliekų surinkimo bunkerio medžiaga | Grindų storis ir sienos, kontaktuojančios su atliekomis, pagamintos iš ne plonesnio kaip 7 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti |  |
|  | Atliekų surinkimo talpa konteinerių išvertimo zonoje | Ne mažesnė kaip 2,2 m3 talpos, su apsauginėmis brezentinėmis/PVC užuolaidomis. |  |
|  | Aptarnavimas | Priekinėje antstato dalyje turi būti sumontuotos šoninės prieigos techninio aptarnavimo durelės |  |
|  | Sandarumas | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė. Įrodymui pateikti nuotrauką pasiūlymo pateikimo metu. |  |
|  | Konteinerio kėlimas | - Konteinerių kėlimo mechanizmas turi būti pilnai automatinis darbui su 80 – 240 litrų talpos konteineriais. - Veikimas: darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai. Priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, išverčia, papurto ir nuleidžia (grąžina į pradinę padėtį) konteinerį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai kartojasi tol. Kol operatorius išjungia automatinio darbo rėžimą. - Konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras nepriklausomas dalis. Gali kelti du konteinerius vienu metu nepriklausomai vienas nuo kito, nesinchroniškai, t. y. viena dalis gali kelti, kita dalis tuo pačiu metu nuleisti. - Lifto darbo saugumui užtikrinti, turi būti sumontuoti davikliai, kurie sustabdytų atliekų presavimo procesą, ar patį liftą, jei konteinerių kėlimo/nuleidimo metu, konteinerių kėlimo zonoje atsirastų kliūtis. Sistema turi atitikti EN 1501-5 standartą arba lygiavertį. |  |
|  |  | 1100 litrų konteineris pagal EN 840-1/2/3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis |  |
|  |  | Ant konteinerių fiksavimo strypo yra įrengti specialūs kabliai, skirti atidaryti 1100 litrų talpos konteinerio dangtį |  |
|  | Presavimo valdymo ciklai | a) automatinis po išvertimo vienkartinis; b) vienkartinis ciklas; c) automatinis besitęsiantis |  |
|  | Valdymo pultai | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo aktyvavimas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas |  |
|  |  | Automatinė konteinerio purtymo funkcija, automatinis greičio, priklausomai nuo konteinerio dydžio reguliavimas |  |
|  |  | Konteinerių ištuštinimo ciklas (pakėlimas ir nuleidimas) iki 8 sekundžių konteineriams iki 240 litrų ir iki 12 sekundžių 1100 litrų konteineriams |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje ir įspėjimo signalai | Turi būti ne mažiau kaip šie informaciniai indikatoriai: 1. per didelė hidraulinio tepalo temperatūra; 2. per didelis/mažas slėgis sistemoje; 3. per žemas hidraulinio tepalo lygis; 4. neužrakinti bunkerio užraktai. Įrodymui pateikti aprašymą iš vairuoto instrukcijos. |  |
|  | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje šiukšliavežės sistemoje |  |
|  | Suspaudimas | Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 5 (penki) presavimo lygiai. Įrodymui pateikti aprašymą iš vartotojo instrukcijos |  |
|  | Skysčių drenavimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos |  |
|  | Darbinė zona | Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje, operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale |  |
|  | Švyturėliai | Keturi LED oranžiniai švyturėliai ant galinės šiukšliavežės dalies. Du LED oranžiniai švyturėliai ant priekinės šiukšliavežės dalies su apsauginėmis grotelėmis |  |
|  | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga |  |
|  | Tepimo sistema | Turi būti automatinė centrinė įrangos tepimo sistema atliekų presavimo plytai ir konteinerių kėlimo mechanizmui |  |
|  | Konteinerių atidarymo mechanizmas | Su apsaugomis nuo konteinerių pažeidimo ir smūgių slopintuvu |  |
|  | Įspėjamieji/ informaciniai ženklai | Visi saugos įspėjamieji ar informaciniai ženklai ant automobilio turi būti lietuvių kalba |  |
| - REIKALAUJAMI KOKYBĖS STANDARTAI |  |  |  |
|  | Papildomos įrangos gamintojas – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiama įrangos gamintojo EB atitikties deklaracija |  |
|  | Įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai |  |
|  | Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011 | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai |  |
|  | Įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008 | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai |  |
| - PRISTATYMO TERMINAS |  |  |  |
|  | Automobilis turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo |  |  |

FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

| Lizingo laikotarpis | 60 mėn. |
| --- | --- |
| Pradinė įmoka | Nei daugiau 20 proc. automobilio vertės |
| Likutinė vertė | Be likutinės vertės |
| Kintamos palūkanos | Ne daugiau 3 proc. + 6 mėn. EURIBOR |
| Įmokų mokėjimo būdas | Anuiteto |