TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vidaus aplinkos taršos parametrų matavimo įrangA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkami Vidaus aplinkos taršos parametrų matavimo įrangos 7 komplektai (toliau – Įranga).

- Įranga skirta:

2.1 matuoti aplinkos parametrus (judesį, būvį, apšvietimą, oro kokybę, triukšmą, žmogaus kūno ir veido fiziologinius parametrus), juos apdoroti ir perduoti į išorinius serverius tolimesnei analizei.

2.2 priimti duomenis bei valdymo komandas iš išorinių serverių, konvertuoti duomenis ir perduoti į KNX magistralę.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įvertinti įrangos pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys įrangos atitikimą reikalaujamoms techninėms specifikacijoms, naudojimo vadovas ar instrukcija bei kita įrangos techninė dokumentacija (lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Su pasiūlymu pateikiama: Gamintojo parengti katalogai (pvz., pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
|  | Vidaus aplinkos taršos parametrų matavimo įranga | Gamintojas (-ai) (nurodyti): ................. Modelis (-ai) (nurodyti, jeigu yra): ............... Kodas (-ai) (nurodyti, jeigu yra): ................. |
| 1. | Funkciniai reikalavimai |  |
| 1.1. | Duomenų iš išorinių serverių perdavimas ir priėmimas per MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokolą. |  |
| 1.2. | Duomenų konvertavimas bei visų matuojamų taškų vidurkio, minimalių ir maksimalių reikšmių išvedimas. |  |
| 1.3. | Vidinis visų reikšmių duomenų kaupimas: nemažiau kaip 72 valandų duomenys. |  |
| 1.4. | Galimybė integruoti papildomus prietaisus per API. |  |
| 2. | KNX maitinimas su integruota IP sąsaja |  |
| 2.1. | KNX magistralės maitinimas su integruota droseliavimo f-ja |  |
| 2.2. | Turi būti papildomas maitinimas (AUX): | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 2.3. | Maksimali bendra srovė (KNX+AUX). |  |
| 2.4. | KNX IP palaikomi adresai ne mažiau 6. |  |
| 2.5. | IP nustatymai: Pasirenkamas DNS, DHCP aliarmas, PING aliarmas, IP prievado valdymas per KNX. |  |
| 2.6. | Turi būti KNX magistralės perkrovimo komanda. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 2.7. | Turi būti maitinimo įtampos ir srovės reikšmių perdavimas į KNX magistralę. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 2.8. | Turi būti integruotas MQTT palaikymas, >100 objektų. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 2.9. | Integruota logika KNX lygiu: NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. |  |
| 2.10. | Integruota duomenų konversija KNX lygiu: Bit - Byte / Byte – Bit. |  |
| 3. | Jungiamumas |  |
| 3.1. | Turi būti integruotas maršrutizatorius. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 3.2. | Tinklo prievadai: x5 (10/100/1000). |  |
| 3.3. | Nuotolinė prieiga prie įrangos konfigūravimo platformos: site-to-site VPN tuneliu, L2TP + IPsec aparatinis kodavimas. |  |
| 4. | Judesio ir būvio aptikimas |  |
| 4.4. | Turi būti judesio aptikimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 4.5. | Judesio aptikimo atstumas: 0 - 15 m. |  |
| 4.6. | Judesio aptikimo jautrumo valdymas: Taip. |  |
| 4.7. | Būvio aptikimas: Taip. |  |
| 4.8. | Būvio aptikimo atstumas: 0 - 9 m. |  |
| 4.9. | Būvio aptikimo jautrumo valdymas: Taip. |  |
| 5. | Cirkadinio ritmo (CR) palaikymas KNX lygmenyje |  |
| 5.1. | Turi būti Cirkadinio ritmo palaikymo f-ja. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 5.2. | Turi būti CR palaikymas apšvietimo intensyvumu. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 5.3. | Turi būti CR palaikymas apšvietimo spalvos temperatūra. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 5.4. | Turi būti CR palaikymas pagal vietovės koordinates. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 5.5. | Turi būti pastovaus apšvietimo palaikymo f-ja. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 6. | Deguonies kiekio matavimas |  |
| 6.1. | Jutiklio tipas: Elektrocheminis. |  |
| 6.2. | Matavimo diapazonas: 0 - 25%. |  |
| 6.3. | Jutiklio tarnavimo laikas: > 2 metai. |  |
| 7. | Aplinkos parametrų matavimas |  |
| 7.1. | Aplinkos šviesumas: 50 - 20000 Lx. |  |
| 7.2. | Aplinkos temperatūra: -5 - 45 °C. |  |
| 7.3. | Aplinkos drėgnumas: 0 - 100 %. |  |
| 7.4. | Rasos taškas: 0 - 40 °C. |  |
| 7.5. | Turi būti rasos taško aliarminis išėjimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 7.6. | Turi būti absoliutus oro slėgis. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 7.7. | Turi būti reliatyvus oro slėgis. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 7.8. | Turi būti aplinkos triukšmas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 8. | Oro kokybės matavimas |  |
| 8.1. | CO2 koncentracija: 400 - 2000 ppm. |  |
| 8.2. | Turi būti lakiųjų organinių junginių koncentracija. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 8.3. | Infekcijų rizikos parametras: 0 - 100%. |  |
| 9. | Kvėpavimo ir širdies dažnio matavimas |  |
| 9.1. | Turi būti kvėpavimo dažnio ir širdies ritmo matavimas per atstumą. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 9.2. | Minimalus aptikimo atstumas ne daugiau 0.4 m, maksimalus aptikimo atstumas ne mažiau nei 1.5 m |  |
| 9.3. | Aptikimo kampas ne mažiau 40° / 40° vertikaliai / horizontaliai. (vertikaliai / horizontaliai): 40° / 40°. |  |
| 9.4. | Matavimo tikslumas, ne mažiau kaip: 90 %. |  |
| 9.5. | Turi būti matuojamų duomenų perdavimas į KNX magistralę. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10. | Veido parametrų atpažinimas |  |
| 10.1. | Turi būti žmogaus kūno atpažinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.2. | Turi būti žmogaus veido atpažinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.3. | Turi būti rankų atpažinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.4. | Turi būti mirksėjimo dažnio įvertinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.5. | Turi būti lyties įvertinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.6. | Turi būti amžiaus įvertinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.7. | Turi būti žiūrėjimo krypties įvertinimas. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 10.8. | Turi būti matuojamų duomenų perdavimas į KNX magistralę. | Yra/Nėra (nereikalinga išbraukti) |
| 11. | Elektros maitinimas turi būti vienfazis tinklas 230 V/50-60 Hz. |  |
| Papildomi reikalavimai |  |  |
| 12 | 2. Įranga ar jos atskiros dalys, virtusios atliekomis, bus tinkamos paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.* *Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktu | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) |

Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.