Pirkimo sąlygų 3 priedas “Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TERMOVIZORIUS. Perkamas kiekis: 4 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimas komponentui |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termovizoriaus tipas | Monokuliaras |
| 2. | Raiška | Ne mažesnė 640x512 pikselių |
| 3. | Ekranas | Ne mažesnė 1024x768 |
| 4. | Objektų atvaizdavimo režimai | Ne mažiau kaip šie: baltas-karštas (white hot), juodas-karštas (black hot), spalvoti režimai. |
| 5. | Pikselių tankis μm | Ne mažiau 12 |
| 6. | Ekrano spalvos tono reguliavimas | Šilta/šalta |
| 7. | Aptikimo (detection) atstumas | Ne mažiau kaip 2000 m |
| 8. | Objektyvas lęšio (židinio nuotolis) | Ne mažiau 45 mm |
| 9. | Atstumo matuoklis | Lazerinis, integruotas |
| 10. | IR spindulio ilgis | Nuo 8 μm iki 14 μm |
| 11. | Įrašų režimai | Nuotraukos, vaizdas su garsu |
| 12. | Vaizdo įrašų ir nuotraukų saugykla integruota | Ne mažiau 16 GB |
| 13. | Vaizdo įrašymas ir transliavimas vienu metu | Turi būti |
| 14. | Matymo laukas @ 100 m (H×V) | Ne mažiau 15 x 12 metrų diapazone |
| 15. | Skaitmeninis vaizdo artinimas | Ne mažiau 4 kartų |
| 16. | Vaizdo didinimas - pradinis vaizdo artinimas | Ne mažiau 3x |
| 17. | Objektyvo šviesos pralaidumas | F1.0 arba aukštesnis |
| 18. | Belaidė sąsaja su mobiliaisiais įrenginiais stebėjimui ir valdymui | „WIFI“ ryšiu per papildomą aplikaciją |
| 19 | Palaikomos mobiliųjų įrenginių operacinės sistemos | Ne mažiau kaip Android ir iOS |
| 20. | Kadrų dažnis | Ne mažiau 50 Hz |
| 21. | Įrenginio svoris (be baterijos) | Ne daugiau nei 500g. |
| 22. | Saugos klasė | Ne žemesnė kaip IP67 |
| 23. | Baterijos veikimo laikas | Ne trumpiau kaip 4 val. |
| 24. | Įrenginio matmenys | Ne didesnis 250x100x100 mm |
| 25. | Akumuliatorius/baterija | Turi būti ličio įkraunama arba analogiška. |
| 26. | Budėjimo rėžimas | Turi būti |
| 27. | Aplinkos sąlygom darbiniam režimui | Ne mažiau -30°C / ne mažiau +55°C |
| 28. | Komplekte | Turi būti: 3 vnt. baterijų (aprašytų 26 punkte., baterijų įkroviklis, lęšių valymo servetėlė, vartotojo instrukcija |
| 29. | Garantinis laikotarpis | Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija visam komplektui. Jei garantiniu laikotarpiu gedimas (-ai) nepašalinami per 14 kalendorinių dienų, turi būti pateiktas naujas gaminys. |
| 30. | Papildomi reikalavimai | Siūlomas komplektas turi būti naujas. |

NAKTINIO MATYMO PRIETAISAS. Perkamas kiekis: 5 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimas komponentui |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naktinio matymo įrenginio tipas | Monokuliaras |
| 2. | Vaizdo stiprintuvo vamzdelis | Ne mažiau 2x + „Žalias fosforas“ |
| 3. | Objektyvo sistema | Ne mažiau 25 mm; F/1.2 |
| 4. | FOV | Ne mažiau 40° |
| 5. | Fokusavimo diapazonas | Nuo 0,25 m iki begalybės |
| 6. | Dioptrijų reguliavimas | Nuo -5 iki +5 |
| 7. | Infraraudonųjų spindulių apšvietimas | Turi būti |
| 8. | Baterijos veikimo laikas (veikiantis) | Ne trumpiau 35 valandos 20°C temperatūroje |
| 9. | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažiau -30°C/ ne mažiau +50°C |
| 10. | Laikymo temperatūros diapazonas | Ne mažiau -40°C/ne mažiau +70°C |
| 11. | Aplinkosaugos įvertinimas | IP65 arba aukštesnė klasė |
| 12. | FOM | Ne mažiau 1200 |
| 13. | Svoris (be akumuliatoriaus/baterijos) | Ne daugiau 350g |
| 14. | Įrenginio matmenys | Ne didesnis 125x70x80mm |
| 15. | Akumuliatorius/baterija | Turi būti ličio įkraunama arba analogiška. |
| 16. | Komplekte | Turi būti: Tvirtinimo ant galvos sistema, objektyvo audinys, nešiojimo dėklas, plastikinis dėklas, vartotojo vadovas. |
| 17. | Akumuliatoriaus/baterijos įkroviklis | Turi būti (tinkantis įkrauti įrenginio akumuliatorių/bateriją). |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija visam komplektui. Jei garantiniu laikotarpiu gedimas (-ai) nepašalinami per 14 kalendorinių dienų, turi būti pateiktas naujas gaminys. |
| 19. | Papildomi reikalavimai | Siūlomas komplektas turi būti naujas. |

___________________