3 priedas

KELEIVINIO AUTOBUSO (17 SĖDIMŲ VIETŲ)

T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A

| Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Automobilis |  |  |
|  | Automobilio rūšis | Keleivinis M2 klasės autobusas, Automobilis turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) nustatytus reikalavimus. Automobiliai turi turėti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 „Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą. |
|  | Sėdynių skaičius | 17 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją. |
|  | Automobilio pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos. |
|  | Bendras automobilio ilgis, cm | Turi būti nuo 7000 mm iki 7500 mm. |
|  | Automobilio salono vidaus aukštis, cm | Turi būti ne mažiau kaip 1850 mm. |
|  | Krovinių skyriaus dydis | Krovinių skyriaus ilgis turi būti ne mažiau kaip 1000 mm. (matuojant atstumą tarp bagažinės durų ir apatinės sėdynės dalies ties grindimis); Aukštis ne mažiau kaip 1700 mm.; Plotis ne mažiau kaip 1600 mm. Krovinių skyriaus viršutinėje dalyje turi būti įrengtas skersinis rūbams su pakabomis pakabinti. |
|  | Bendroji masė, kg | Turi būti iki 5000 kg. |
|  | Variklio galingumas | Turi būti ne mažiau kaip 170 AG. |
|  | Pavarų dėžės tipas | Turi būti automatinė pavarų dėžė. |
|  | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą, išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti 147 g/km; |
|  | Durys | Turi būti priekinės viengubos (kairėje ir dešinėje). Galinės durys turi būti pilno aukščio, dvigubos, atsidarančios 180 laipsnių, tonuotais langais. |
|  | Žibintai | Žibintai turi būti neprastesnių charakteristikų negu LED technologijos žibintai. Priekiniai priešrūkiniai žibintai turi būti su posūkio apšvietimo funkcija. |
|  | Automobilio spalva | Viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas, turi pateikti ne mažiau kaip 3 spalvų paletę spalvai pasirinkti.** |
|  | Automobilio parkavimosi sistema | Turi būti automobilio gamintojo akustinė transporto priemonės statymo („parkavimo“) sistema, įspėjanti apie kliūtis automobilio gale. Turi būti gamyklinė galinio vaizdo kamera. |
|  | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Turi būti diskiniai priekiniai ir galiniai stabdžiai. Turi būti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP), ASR antipraslydimo sistema, AEBS avarinis automatinis stabdymas, LDWS juostų kirtimo įspėjimo sistema, HBA hidraulinis stabdymo asistentas. |
|  | Saugumo sistemos | Turi būti nukrypimo nuo eismo juostos įspėjimo sistema arba lygiavertė saugumo sistema; |
|  | Pastovaus greičio palaikymo sistema | Turi būti adaptyvus autopilotas, kuris prisitaiko prie priešais važiuojančio automobilio greičio. |
|  | Vairas | Turi būti daugiafunkcinis vairas kairėje pusėje. Turi būti reguliuojamos padėties vairaratis (aukštis/gylis), vairo stiprintuvas. Vairas aptrauktas oda arba lygiaverte medžiaga. |
|  | Veidrodėliai | Turi būti elektra valdomi, elektra užlenkiami ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai. |
|  | Užraktas | Turi būti centrinis visų durelių užraktas (2 raktai su nuotolinio centrinio durų užrakto valdymu). |
|  | Garso sistema | Turi būti gamyklinė audio sistema su laisvų rankų įranga, USB C-type jungtimi, lietiminiu ekranu (Android Auto/Apple CarPlay palaikymu, išmaniųjų telefonų integravimo paketas), ne mažiau kaip 4 garsiakalbiais iš kurių ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai keleivių skyriuje. |
|  | Garantija | Automobilio garantija turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai be ridos apribojimo garantiniam laikotarpiui, nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. |
|  | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiama: kilimėlių komplektas, gesintuvas ne mažesnis kaip 2 kg., pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilyje turi būti sumontuota apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus Kasko draudimui. |
|  | Langai | Turi būti elektriniai priekinių durelių langų kėlikliai. Turi būti pilnai įstiklintas keleivių skyrius, langai turi būti tamsinti ne mažiau kaip 75 proc. Vairuotojo skyriaus langai turi būti tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus). Turi būti tamsinti galinių durų stiklai. |
|  | Salono šildymas ir vėdinimas | Turi būti oro kondicionierius arba klimato kontrolė, papildomas oro kondicionierius keleivių skyriuje (galinėje dalyje) su atskiru valdymu. Keleivių skyriuje (galinėje dalyje) turi būti užtikrintas atskiras šildymas ir vėdinimas. Salonas turi būti apšildomas konvekciniais šildytuvais. Konvektoriaus jungiklis turi būti su temperatūros indikacija. Turi būti papildomas oro ventiliatorius salono lubose. Turi būti keleivių salono oro garintuvas. |
|  | Keleivių skyrius | Turi būti pilna gamyklinė vidaus apdaila (metalo konstrukcijos turi būti padengtos apdailos medžiagomis). Turi būti salono garso ir šiluminė izoliacija. Bagažo lentynos turi būti virš keleivių sėdynių abiejose pusėse. Grindys turi būti lygios. dengtos spec. transporto priemonėms skirta neslidžia danga, dangos kraštai užlenkti prie šonų. Turi būti papildoma salono garso ir šilumos izoliacija. Turi būti keleivių salono kilimas praėjime. Turi būti keleivių salono kilimas prie įėjimo laiptelių. Šturmano sėdynė ir kita jam skirta įranga nenumatyta. |
|  | Sėdynės | Turi būti ergonominės sėdynės atlošiamu nugaros atlošu. su atlenkiamu porankiu praėjimo pusėje, su 3-ų taškų saugos diržais. Vairuotojo sėdynė turi būti su pakaba ir juosmens atrama (komforto versija). |
|  | Priekabos tempimo įtaisas | Turi būti gamyklinis priekabos tempimo kablys. Turi būti elektriniai komponentai priekabos lizdui. |
|  | Elektros įranga | Keleivių skyriuje turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 vnt. USB C-tipo 12V (ne mažiau kaip 2,1 A) lizdai. |
| Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės užtikrinti perduoto automobilio registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. |  |  |
| Signalizacija turi būti atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus KASKO draudimui; |  |  |
| Automobilis turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
| Pasiūlymuose turi būti pateikiama: |  |  |
| Automobilio komplektavimo specifikacija; |  |  |
| Suteikiamų garantijų dokumentas/ai; |  |  |
| Periodinių techninės priežiūros darbų grafikas; |  |  |

Pastaba. Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas “arba lygiavertis“)“.

____________