| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Minimaliai reikalaujamos charakteristikos | Reikalavimo pobūdis (B - būtinas, P - papildomas). Tiekėjas privalo atitikti „būtinus“ reikalavimus, „papildomų“ reikalavimų atitikti neprivalo, už jų turėjimą bus skiriami balai (žr. SD Priedą Nr. Y) | Atitikimas keliamam reikalavimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai serverinei įrangai: |  |  |  |  |
| 1 | Įvardinti siūlomo sprendimo parametrus | Turi būti įvardintas įrangos gamintojas, modelio pavadinimas, produkto ir komplektuojančių dalių pavadinimai, kodai (Part Number), versijos, licencijos, kiekiai, kartu vienareikšmiškai apibūdinantys siūlomą įrangą ir jos komplektavimą. Tiekėjas su Pirminiu pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo išduoto galiojančio dokumento (licencijos, leidimo, sertifikato, partnerystės sutarties ar kt.), suteikiančio Tiekėjui teisę diegti, palaikyti siūlomą įrangą, kopiją. | B |  |
| 2 | Apibūdinimas, architektūra | - Pateikti serveriai turi užtikrinti 4 (keturis) aukšto patikimumo HCI virtualizavimo telkinius (detalizuojama punkte Nr 20). - 2 (Du) telkiniai bus skirti kritinei infrastruktūrai (toliau CRIT1 ir CRIT2) ir tarp jų turės būti užtikrinamas dubliavimas (redundancy) tarp skirtingų duomenų centrų, bei apsauga nuo duomenų praradimo ir automatinis virtualių resursų perkėlimas vieno iš duomenų centrų gedimo, ir/arba nepasiekiamumo atveju. - Trečias ir ketvirtas telkinys (toliau – CORP1 ir CORP2) bus skirti korporatyvinei infrastruktūrai be dubliavimo tarpusavyje. - Visi HCI telkinį sudarantys serveriai (telkinio mazgai) iš aparatinės pusės turi būti vienodi bei vienodai komplektuoti. - Turi būti pateiktos reikalingos licencijos, kad atitiktų šioje Techninėje specifikacijoje aprašomus Perkančiosios organizacijos poreikius. - CRIT1 ir CRIT2 telkiniai turės sinchroniškai replikuotis skirtinguose duomenų centruose, CORP1 ir CORP2 telkiniams replikacija nėra būtina). - Planuojame kurti iš viso 4 telkinius. CRIT1 ir CRIT2 telkiniai turės dubliuoti vienas kitą sinchroninės replikacijos pagalba bei užtikrinti automatinį resursų perjungimą iš sugedusio klasterio į veikiantį. Tiekėjas turi užtikrinti abiejų klasterių korektišką sukonfigūravimą ir veikimą, įskaitant stebėjimo tarnybinės stoties (witness host) įdiegimą ir palaikymą trečiame perkančiosios organizacijos duomenų centre. - Taip pat papildomai turi būti pateikiami 2 (du) papildomi fiziniai serveriai su hipervizoriumi, kuris būtų identiškas perkamų 4 (keturių) telkinių hipervizoriui. Šie papildomi serveriai privalo užtikrinti veikimo patikimumą vieno iš jų gedimo atveju ir turėti ne mažiau bendrų panaudojamų resursų nei: - 40 vCPU (pCPU į vCPU ratio ne didesnis nei 1:4) - 48GB RAM - 1TB bendros panaudojamos diskinės vietos. - Turi būti užtikrintas visų telkinių stebėjimas su vietoje sudiegta programine įranga arba remiantis debesijos pajėgumais paremta paslauga. Jei tam reikalinga papildoma įranga, ji turi būti pateikta atskirai.. | B |  |
| 3 | Galimybė su minimalia prastova perkelti virtualius serverius iš LTG naudojamos virtualizacijos platformos (VMware)) | Siūlomų telkinių programinė įranga suderinama su perkančiosios organizacijos turima ir naudojama VMware vSphere 8 programine įranga ir užtikrina esamų virtualių resursų migravimą į pateiktus naujus telkinius su minimalia prastova, resursus perjungiant iš senojo klasterio į naująjį. | P |  |
| 4 | Procesoriai | Taikoma CRIT1, CRIT2 ir CORP1 telkiniams: Kiekviename serveryje turi būti ne mažiau kaip 2 (du) X64 architektūros procesoriai, palaikantys: - 64 ir 32 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; sautomatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją;sprocesoriaus gedimo atveju turi palaikyti automatinį sistemos perkrovimą; sturi palaikyti aparatinį virtualizavimą (hardware-assisted virtualization); - turi palaikyti „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę; - turi palaikyti AMX, QAT, DSA, DLB technologijas arba lygiaverčias; - turi palaikyti SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 instrukcijas arba lygiaverčias. - Procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis nei 2.5 GHz. CRIT1 ir CRIT2 telkiniai turi būti vienodi, kiekvieno pajėgumai turi užtikrinti ne mažiau kaip 1500 panaudojamų virtualių procesorių kiekį, taikant pCPU to vCPU ratio ne didesnį kaip 1:4. CORP1 telkinio serverių pajėgumai turi užtikrinti ne mažiau kaip 1000, o CORP2 – ne mažiau kaip 350 panaudojamų virtualių procesorių kiekį, taikant pCPU to vCPU ratio ne didesnį kaip 1:4. - Procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (rezultatai nurodyti 2 procesorių sistemai): 644 vienetai pagal SPECrate2017 int_base testo našumą; 776 vienetai pagal SPECrate2017 fp_base testo našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Taikoma CORP2 telkiniui: kiekviename serveryje turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) X64 architektūros procesorius, palaikantis: 64 ir 32 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; − automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją; − procesoriaus gedimo atveju turi palaikyti automatinį sistemos perkrovimą; turi palaikyti aparatinį virtualizavimą (hardware-assisted virtualization); − turi palaikyti „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę; - turi palaikyti AMX, QAT, DSA, DLB technologijas arba lygiavertę; - - turi palaikyti SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 instrukcijas arba lygiavertes. − Procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis nei 2.9 GHz; Procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (rezultatai nurodyti 1 procesoriaus sistemai): 511 vienetai pagal SPECrate2017 int_base testo našumą; 680 vienetai pagal SPECrate2017 fp_base testo našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. | B |  |
| 5 | Telkinio operatyviosios atminties kiekis | - Serverių pajėgumai CRIT1 ir CRIT2 HCI kiekviename telkinyje turi užtikrinti ne mažiau kaip po 7000 GB panaudojamos operatyviosios atminties, kurios kiekis būtų subalansuotas pagal siūlomos techninės įrangos gamintojo rekomendacijas, tačiau užtikrinant galimybę plėsti atminties kiekį nekeičiant esamų atminties modulių talpesniais, o papildant naujais. - Serverių pajėgumai korporatyviniuose HCI telkiniuose turi užtikrinti ne mažiau kaip 5500 GB CORP1 ir 2000 GB CORP2 panaudojamos operatyviosios atminties, kurios kiekis būtų subalansuotas pagal siūlomos techninės įrangos gamintojo rekomendacijas, tačiau užtikrinant galimybę plėsti atminties kiekį papildant naujais moduliais, bet nekečiant jau esamų atminties modulių talpesniais, o papildant naujais. - Operatyvinė atmintis turi būti ne blogesnė kaip DDR5 5200 MT/s ECC Registered DR arba lygiavertė; turi būti palaikomos Advanced ECC, Online sparing arba lygiavertės technologijos. | B |  |
| 6 | Diskų posistemė | - HCI telkinio duomenų saugyklos duomenys turi būti automatiškai paskirstomi telkinio mazguose pagal telkinio veikimo technologiją ir duomenų apsaugos lygį. - Visi pateikiami diskai turi būti NVMe tipo. - Hipervizoriaus veikimui diskai turi būti apsaugoti aparatiniu RAID1 lygiu, o jų talpa – ne mažesnė nei 480 GB. - Pateikiami diskai turi būti gamintojo ištestuoti ir kvalifikuoti siūlomam sprendimui. - Bendra panaudojama duomenų talpa CRIT1 ir CRIT2 HCI telkiniuose turi būti ne mažesnė kaip 210TB (visiems duomenims naudojant ne mažiau patikimą nei RAID 6 (erasure coding) duomenų blokų apsaugos mechanizmą, nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). - Bendra panaudojama duomenų talpa CORP1 HCI telkinyje turi būti ne mažesnė kaip 150 TB (visiems duomenims naudojant ne mažiau patikimą nei RAID 6 (erasure coding) duomenų blokų apsaugos mechanizmą, nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). - CORP2 HCI telkinyje bendra panaudojama duomenų talpa turi būti ne mažesnė kaip 30 TB (visiems duomenims naudojant ne mažiau patikimą nei RAID 5 (erasure coding) duomenų blokų apsaugos mechanizmą, nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). - Diskų posistemės našumas CRIT1 ir CRIT2, CORP1 ir CORP2 HCI telkiniuose turi būti ne mažiau negu po 110000 IOPS su atsako laiku ne daugiau negu 1ms apkrovos tipui OLTP 16K, kai atsitiktinis skaitymo/rašymo santykis – 70/30. - Diskai turi būti komplektuojami taip, jog leistų išplėsti panaudojamos vietos kiekį mažiausiai 1,5 karto įsigyjant papildomų diskų. Telkinio duomenų diskų talpa turi būti matoma kaip viena bendra talpa duomenims saugoti. Pridedant naujus mazgus į telkinį, talpa turi būti plečiama automatiškai, nestabdant telkinio ir virtualių mašinų darbo. Nestabdant telkinio darbo, turi būti užtikrintas ir diskų keitimas mazguose ir atskirų mazgų pašalinimas iš telkinio arba senų mazgų pakeitimas naujais. | B |  |
| 7 | Saugyklos funkcionalumas | - Telkinys turi užtikrinti momentinių kopijų (snapshot) ir pilnų kopijų (clone) darymą virtualių mašinų lygmenyje (kai kopijuojami tik vienos virtualios mašinos naudojami duomenų blokai). - Visos virtualios mašinos skaitymo operacijos vykdomos naudojant viso telkinio spartinančiąją atmintį, jeigu sistema yra normalioje darbinėje būsenoje - Telkinys turi palaikyti „Storage based policies“ - galimybė nustatyti duomenų saugyklos posistemės politikas (virtualių mašinų apsaugos lygį, ir t.t.) - Telkinys turi teikti I/O operacijų prioretizavimą (Quality of service). | B |  |
| 8 | Telkinio duomenų saugyklos posistemės funkcionalumas | - Duomenų saugyklos posistemė turi turėti optimizavimo funkcijas, užtikrinančias duomenų sumažinimą pagal gamintojo siūlomus algoritmus (angl. „data reduction“). Jei šis funkcionalumas licencijuojamas, turi būti pateiktos licencijos visai perkamai duomenų talpai. - Turi turėti funkcionalumą apriboti virtualių mašinų skaitymo/rašymo operacijų kiekį (IOPS limit). - CRIT1, CRIT2 ir CORP1 HCI telkiniuose duomenų apsaugai ir paskirstymui turi būti naudojamas RAID6 ir Erasure coding technologijos, užtikrinančios, kad telkinys veiks sugedus ne mažiau kaip dviems komponentams. CORP2 HCI telkinyje turi būti naudojamas RAID5 ir Erasure coding technologijos užtikrančios kad telkinys veiks sugedus ne mažiau kaip vienam komponentui. | B |  |
| 9 | Tinklo prievadai ir adapteriai | - Kiekviename serveryje turi būti pateikti ne mažiau kaip 6 (šeši) vnt. ne lėtesni kaip 25 Gb tinklo prievadai, sertifikuoti įskaitant ir mikrokodus bei programinę įrangą darbui telkinyje ir darbui su HCI virtualizavimo programine įranga. - Turi palaikyti: IEEE 802.1Q, 802.3ad, 802.3x, VMware NetQueue, dalinį paketų apdorojimą („TCP/IP Stateless Offloading“ bei „Checksum and Segmentation Offloads“, VXLAN/Geneve Offload) ar lygiavertes technologijas. - Turi būti didelių ethernet segmentų palaikymas (Jumbo frames iki 9000 baitų). - Kartu kiekvienam prievadui turi būti pateiktas 25Gbps SFP28 to SFP28 3 m. ilgio DAC kabelis, suderinamas su perkančiosios organizacijos duomenų centrų tinklo komutatoriais. Bus tikslinama projekto vykdymo metu. | B |  |
| 10 | Video kontroleris | Turi būti integruotas, skiriamoji geba ne mažesnė nei 1600x1200 px. | B |  |
| 11 | Prievadai | Integruoti prievadai: ne mažiau kaip 2 (du) vnt. USB 3.0; ne mažiau kaip 1 (vienas) VGA. | B |  |
| 12 | Serverių sisteminis valdymas | - Turi būti integruotas nepriklausomas nuo operacinės sistemos valdymo kontroleris (OOB), su kuriuo komunikuojama per dedikuotą Ethernet RJ-45 prievadą. - Turi būti palaikomos savybės: RedFish, IPMI 2.0, DCMI, virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus serverio maitinimo įjungimas / išjungimas, SSL saugumas, serverio nutolęs valdymas per WEB naršyklę. - Turi būti aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimi parametrai ir komponentai: temperatūra, CPU, operatyvinė atmintis, vidiniai diskai, ventiliatoriai, tinklo kontroleriai. - Turi integruotis į Tiekėjo pateiktą vieningą valdymo platformą- perduodama informacija apie temperatūrą, CPU, operatyvinę atmintį, vidinius diskus, ventiliatorius, tinklo kontrolerius. - Turi būti nepriklausomas nuo operacinės sistemos pranešimų siuntimas elektroniniu paštu. - Turi būti galimybė prisijungi ne mažiau kaip 2 (dviem) nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip serverio), virtualią KVM, vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą /MS Active Directory. | B |  |
| 13 | Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos | Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos. | B |  |
| 14 | Būsenos indikacija | Turi būti LCD arba LED gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje). | B |  |
| 15 | Maitinimas | Pritaikytas maitinimui iš ne mažiau kaip 230V 50Hz vienfazio kintamosios srovės elektros tinklo. Karšto keitimo (angl. „Hot-plug“) dubliuoti maitinimo šaltiniai (2 vnt.). Galingumas turi būti pakankamas užtikrinti serverio darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. | B |  |
| 16 | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. | B |  |
| 17 | Serverio korpusas | Serverio aukštis turi būti ne didesnis nei 2 U. Serveris turi būti tinkamas montavimui į standartinę 19“ colių montažinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių tvirtinimo ranka (angl. Cable arm), kabeliai). | B |  |
| 18 | Reikalavimai surinkimui | Serveris turi būti komplektuojamas, gamintojo - komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti sumontuoti į serverį gamintojo gamykloje. Visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vieno gamintojo ir pažymėti jo prekiniu ženklu. | B |  |
| 19 | Virtualizavimo platformos licencijos | - Licencijos, apimančios visus HCI telkinius ir neribojančios naudojamų virtualių resursų kiekio, turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. - Licencijos turi užtikrinti galimybę atnaujinti programinę įrangą ir palaikymą visą HCI Paslaugų teikimo laikotarpį. Turi būti užtikrinta, kad gedimo atveju techninių ekspertų konsultacijas Perkančioji organizacija galės gauti iš karto telefonu. | B |  |
| 20 | Valdymas | HCI telkinių techninių resursų ir virtualių mašinų valdymas bei stebėjimas turi būti atliekamas centralizuotai Tiekėjui pateikiant valdymo platformą VMware vCenter Server ar lygiaverčią , užtikrinančią: ‒ grafinę vartotojo sąsają, komandinės eilutės interfeisą, SSH sąsają; ‒ telkinio aparatinės (įsk. diskų valdiklių kt. įrenginių firmware) ir programinės įrangos (hipervizorius, duomenų saugyklos programinės įranga, valdymo posistemė ir kt) suderinamumo tikrinimą; ‒ automatizuotą telkinio paruošimą darbui, vedlių pagalba atliekant konfigūravimo darbus; ‒ Telkinio programinės įrangos (hipervizoriaus, duomenų saugyklos programinės įrangos, valdymo posistemės, BIOS, diskų valdiklių tvarkyklių) atnaujinimų valdymą nestabdant telkinio darbo (apimant ir virtualių mašinų nenutrūkstamą veikimą); Pilną telkinio atnaujinimą (angl. „Full Stack Update“), įskaitant hipervizorių, telkinio programinę įrangą, valdymo posistemę, BIOS, komponentų valdiklių tvarkykles privalo atlikti sprendimo gamintojas per visą sprendimo gyvavimo laikotarpį reguliariai ir nemokamai. ‒ Papildomų mazgų įtraukimo į telkinį valdymą ir automatizaciją ‒ Galimybę kreiptis į programinės įrangos gamintojo arba įgaliotą serviso centrą. Valdymo platformos turi būti atskiros ir pateiktos ne daugiau kaip dvi: - Skirta valdyti CRIT1 ir CRIT2 telkinius, stebėjimo tarnybinę stotį ir papildomą iš dviejų serverių sudarytą telkinį trečioje lokacijoje. - Skirta valdyti CORP1 ir CORP2 telkinius. Valdymo platformose turi būti numatyta galimybė ir pateiktos visos licencijos maksimaliam valdomų serverių ir telkinių skaičiui. HCI telkiniuose virtualios mašinos ir kiti resursai turi būti paskirstomi automatiškai ir tolygiai tarp visų telkinio mazgų priklausomai nuo jų naudojamų skaičiavimo pajėgumo ir operatyviosios atminties. Visos tam reikalingos licencijos turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Visi HCI telkiniai turi palaikyti virtualių mašinų migravimą tarp telkinių be prastovos ir jų išjungimo. Visos tam reikalingos licencijos turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. HCI telkiniuose tinklo prievadai virtualiems resursams turi palaikyti konfigūravimą iš vieno taško, o ne atskirai kiekvienam telkinio mazgui. | B |  |
| 21 | Patikimumas | - Visi naudojami resursai turi būti automatiškai paskirstomi telkiniuose. Duomenys vienu metu turi būti paskirstyti taip, kad praradus du mazgus telkinyje arba du diskus mazge saugomi keliuose mazguose (serveriuose), užtikrinant duomenų išsaugojimą ne mažiau kaip dviejų mazgų praradimo atveju (taikoma CRIT1, CRIT2 ir CORP1 telkiniams), bei ne mažiau kaip vieno mazgo praradimo atveju (taikoma CORP2 telkiniui). Telkinio valdymo programinė įranga turi būti aktyvi visuose mazguose ir užtikrinti nesutrinkantį telkinio valdymą vieno ar kelių mazgų gedimų atvejais. Telkinio mazgai turi būti maitinami iš perteklinių maitinimo šaltinių ir jungiami į tinklą per dubliuotas sąsajas. - Telkinio darbas neturi sutrikti dėl atskirų mazgų ar mazgų komponentų gedimo. Sugedus vienam ar dviem telkinį sudarančių serverių ar jų komponentų ar praradus vieną ar du serverius, turi būti užtikrinami pakankami virtualių mašinų darbui reikalingi telkinio diskiniai ir skaičiavimo resursai. (Kaip aprašyta punktuose 4-6) - Virtualių mašinų duomenys turi būti neprarandami, jei nėra įvykę daugiau gedimų nei numatyta apsaugos lygiu. | B |  |
| 22 | Papildomos virtualizacijos paslaugos | Perkančioji organizacija turi gauti šias papildomas virtualizacijos paslaugas visą Paslaugų teikimo laikotarpį: - Resursų apskaitos ir ataskaitų įrankį (vRealize Operations Advanced arba lygiavertį), kuriam reikalavimai yra nurodyti šios Techninės specifikacijos 3.6 punkte. - Sisteminių įrašų kaupimo, apdorojimo ir atvaizdavimo įrankį (Vrealize log insight arba lygiavertį). | B |  |
| 23 | Suderinamumas su rezervinio kopijavimo ir atstatymo programine įranga | Tiekėjas turi pasiūlyti su siūlomu sprendimu suderinamą rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistemą, pateikti jos licencijas (neribojant kopijuojamų duomenų, virtualių mašinų, konteinerių kiekio ir užtikrinant veikimą ne mažesniam procesorių kiekiui, nei yra siūlomas Tiekėjo pasiūlyme) su įsk. 5 metų naujinimu. | B |  |
| 24 | Telkinio saugumo funkcionalumas | Įranga privalo turėti: - Duomenų šifravimo funkcionalumą (data-at-rest); - Telkinio duomenų saugyklos šifravimo technologija turi būti pripažinta ne blogesnio kaip FIPS 140-2 Level 1 arba lygiaverčio; -Turėti duomenų integralumo tikrinimo mechanizmą; - Turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo direktyvą (nuoroda). | B |  |
| 25 | Telkiniui suteikiama garantija, remonto laikas | - Nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos telkinių techninei ir programinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo techninio palaikymo garantija . Kriterijai kada bus pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas aprašyti Techninės specifikacijos 3.10 punkte. - HCI Tiekėjas privalo nemokamai šalinti įrangos veiklos sutrikimus, arba padengti visas išlaidas, susijusias su įrangos veiklos atstatymu. Visi remonto darbai ir atsarginės dalys turi būti įtraukti į techninio palaikymo garantiją be papildomų mokesčių. - Turi būti 24x7x365 veikianti linija gedimų registravimui bei nuotoliniam remontui. Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės gamintojo techninio palaikymo garantija su aptarnavimu darbo vietoje, vykdoma 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas, reakcijos laikas 4 valandos on-site. - Gamintojas turi garantuoti visų aparatinių ir programinių elementų suderinamumą ir savalaikį visų komponentų (įskaitant virtualizacijos platformos) tvarkyklių ir versijų nemokamą atnaujinimą ateityje, viso telkinio įrangos gyvavimo ciklo laiku. - Turi būti HCI gamintojo, jo autorizuoto serviso centro arba gamintojo sertifikuoto tiekėjo, kuris turi gamintojo patvirtintą kvalifikaciją teikti garantinį aptarnavimą, vykdomas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimui, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojas privalo užtikrinti reikiamų dalių prieinamumą ir sertifikuotą jų keitimą per garantinį laikotarpį. - Telkinio SSD diskai privalo turėti gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų/modulių susidėvėjimą (pagal garantiją diskai keičiami susidėvėjus ar sugedus). Keičiamos informacijos laikmenos, kuriose saugomi duomenys nepranyksta atjungus maitinimą, iš Perkančiosios organizacijos patalpų nebus išnešamos ir nebus grąžinamos HCI gamintojui arba jo autorizuotam serviso centrui. - Su Tiekėju bus komunikuojama lietuvių arba anglų kalba. - Nepavykus išspręsti problemos nuotoliniu būdu, HCI gamintojo arba jo autorizuoto serviso centro inžinierius turi atvykti į instaliacijos vietą ir pakeisti sugedusius komponentus. - Perkančioji organizacija privalo gauti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos garantijos ir techninio palaikymo pagrindines charakteristikas ir atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams. - Perkančioji organizacija privalo gauti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. - Perkančioji organizacija privalo nemokamai gauti įrangos atnaujinimus ir naujausias programinės įrangos versijas su licencijomis jas naudoti visą garantinį laikotarpį. Įrangos atnaujinimų diegimas privalo būti užtikrinamas Tiekėjo nestabdant telkinių darbo. Turi buti itraukta klasterio irangos gamintojo atnaujinimo paslauga pagal iš anksto suderintą grafiką. - Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. - Techninio palaikymo garantija turi būti teikiama gamintojo arba jo oficialaus autorizuoto atstovo, užtikrinant „vieno langelio“ principą. Gamintojas, arba autorizuotas atstovas, yra pilnai atsakingas tiek už techninės, tiek programinės įrangos garantinių paslaugų teikimą pagal visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus. | B |  |
| 26 | Vieninga gamintojo atsakomybė ir centralizuotas priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimas | Visų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai - aparatinės (serveriai ir kt.) ir programinės įrangos (hipervizorius, vSphere (ar lygiavertė), virtualių duomenų saugyklų ir tinklų virtualizacijos, nuolatinės duomenų apsaugos ir momentinių kopijų, telkinių būklės stebėjimo ir analitikos ir kt. elementų programinė įranga)) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje vieno HCI gamintojo (dedikuotu telefono numeriu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje), sprendžiami to paties vieno HCI gamintojo užtikrinant „vieno langelio“ principą. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami vieno HCI sprendimo gamintojo ir teikiami centralizuotai. „Vieno HCI gamintojo“ laikomi sprendimai, kuriuos sukūrė techninės ir programinės įrangos gamintojai kartu, ir sprendimas nėra „hardware independent“. | P |  |
| 27 | Paslaugų centralizuotas stebėjimas | Turi būti pateikta ir įdiegta vieninga programinė įranga, skirta centralizuotam visų HCI telkinių fizinės ir virtualios infrastruktūros veikimo stebėjimui ir sutrikimų identifikavimui, užtikrinanti: - Esamos būklės įvertinimą („Health“) kartu pateikiant problemų priežastis ir nuorodas į galimų sprendimų žinių bazę, vertinimą atliekant viso sprendimo (t.y. visų sprendimą sudarančių telkinių lygmenyje), vieno telkinio ar vieno mazgo lygmenyse pasirinktinai; - Techninės įrangos (CPU, RAM, tinklai, duomenų saugyklos) panaudojimo, apkrovų analizę bei anomalijų aptikimą; - Virtualių mašinų veikimo stebėseną ir problemų kilmės šaltinių identifikavimą; - Dirbtiniu intelektu paremtą techninės įrangos resursų (pvz. duomenų saugyklos talpos užpildymo) panaudojimo prognozę ateičiai. -Projekto apimtyje turi būti realizuota centralizuoto stebėjimo sprendimo integracija į Perkančiosios organizacijos naudojamą sistemą ServiceNow. „Integracija“ suprantama, kaip incidentų siuntimas į minėtą ServiceNow sistemą iš HCI paslaugos centralizuoto stebėjimo įrankio. ServiceNow konfigūraciniai pakeitimai (jeigu reikalingi) bus atliekami ServiceNow palaikymo komandos. Turi būti įtraukta licencija, apimanti visus HCI telkinius ir neribojanti naudojamų virtualių mašinų kiekio. Turi būti pateikta licencija visam HCI Paslaugų teikimo laikotarpiui, užtikrinant incidento išsprendimą pagal šioje TS pateiktus gedimų šalinimo terminus. | B |  |
| Reikalavimai rezervinio kopijavimo ir atstatymo aparatinei ir programinei įrangai |  |  |  |  |
| 28 | Apsauga ir atkūrimas | Programinė įranga turi turėti duomenų apsaugos sprendimą, kuris apimtų atsarginių kopijų kūrimą, atkūrimą, laikymą ir replikaciją. Sprendimas turi palaikyti įvairias platformas įskaitant, virtualias mašinas, fizinius serverius, debesų aplinkas ir konteinerius. | B |  |
| 29 | Atsarginės kopijos ir atkūrimo galimybės | Programinė įranga privalo greitai ir patikimai atkurti duomenis, įskaitant failų, aplikacijų ir visos sistemos atkūrimą. Programinė įranga turi turėti galimybę saugoti/replikuoti atsargines kopijas į bent vieną iš Perkančiosios organizacijos naudojamų debesijos platformų: Azure arba AWS. Turi būti galimybė atstatyti ir pačią rezervinio kopijavimo ir atstatymo programinę įrangą su visa jos konfigūracija, atsarginių kopijų informacija ir atsarginių kopijų darymo tvarkaraščiais. | B |  |
| 30 | Avarinis atkūrimas | Programa turi gebėti planuoti ir testuoti avarinį atkūrimą. | B |  |
| 31 | Debesijos integracija | Turi palaikyti atsarginių kopijų kūrimą ir atkūrimą bent vienoje iš Perkančiosios organizacijos naudojamų debesijos platformų: Azure arba AWS. Galimybė atkurti sistemas nepriklausomai iš kur jų rezervinė kopija buvo padaryta (iš debesijos į private cloud ir pan.) | B |  |
| 32 | Saugumas ir atitiktis | Turi būti galimybė šifruoti atsargines kopijas. Turi atitikt Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą direktyvą. Turi turėti atsarginių kopijų pastovumo (immutability) funkciją. | B |  |
| 33 | Valdymas ir stebėjimas | Reikalingas centralizuotas programinės įrangos valdymas su išsamiais ataskaitų ir stebėjimo įrankiais. Turi turėti integraciją su ServiceNow, incidentų registravimo bei atšaukimo funkcionalumą. Pilnas Centralizuotas valdymas turi vykti per populiariausias dabartines naršykles be jokio papildomų įskiepių. Turi būti pateiktas programinės įrangos komponentas, centralizuotam visų šioje pirkimo dalyje siūlomų komponentų (rezervinio kopijavimo programinė įranga, VM replikavimo, stebėjimo ir analizės, paieškos, aparatinių ir virtualių rezervinių kopijų įrenginių) stebėjimui ir valdymui, veikiantis interneto naršyklėje. | B |  |
| 34 | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo programinės įrangos licencijos | Licencijos, apimančios Lentelės Nr. 2 eil. Nr. 28-33 funkcionalumus, turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Licencijos turi užtikrinti galimybę atnaujinti programinę įrangą ir palaikymą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Turi būti užtikrinta, kad gedimo atveju techninių ekspertų konsultacijas Perkančioji organizacija galės gauti iš karto telefonu. Jeigu reikalingos licencijos atsarginių kopijų kūrimui ir saugojimui į Azure, AWS jos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. | B |  |
| 35 | Techninė įranga | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo techninė įranga turi apimti visos perkamos infrastruktūros saugojimą ir neriboti virtualių mašinų skaičiaus. Sprendimas turi būti lengvai plečiamas ir palaikyti plačią taikomųjų programų ekosistemą, ne mažiau kaip: ● Siūlomą HCI sprendimo hipervizorių; ● Aplikacijos: Microsoft SQL, Oracle, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Cassandra; ● Windows ir Linux failinės sistemos. Garantinės ir techninės pagalbos sutartis. Programinės įrangos komplektui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo techninio palaikymo garantija. Turi būti galimybė registruotiems vartotojams įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį ir pabaigos datą. Turi būti 24x7x365 veikianti linija gedimų registravimui bei nuotoliniam remontui. Ne trumpesnė nei 60 mėnesių trukmės techninio palaikymo garantija su aptarnavimu darbo vietoje, vykdoma 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas, reakcijos laikas 4 valandos on-site. | B |  |
| 36 | Sauga nuo išpirkos reikalaujančių kenkėjiškų programų | Atsarginių kopijų techninė ir programinė įranga privalo apsaugoti atsargines resursų kopijas nuo išpirkos reikalaujančių kenkėjiškų programų (angl. ransomware). | B |  |
| 37 | Atsarginių kopijų automatinė patikra | Atsarginių kopijų programinė įranga turi reguliariai testuoti atsarginių duomenų kopijų integralumą ir prireikus sugeneruoti ataskaitą | B |  |
| 38 | Reikalavimai programinės įrangos komponentams. | - Sprendimas turi palaikyti šifravimo funkcionalumą. - Sprendimas turi palaikyti replikavimo technologiją, leidžiančią kopijuoti/perkelti rezervines kopijas iš vieno įrenginio į kitą, išlaikant katalogų struktūrą. - Sprendimas turi palaikyti automatizavimą per REST API. - Sprendimas turi palaikyti išdubliavimo funkcionalumą. | B |  |
| 39 | Reikalavimai aparatinės įrangos komponentams | - Turi būti mažiausiai dvi saugyklos nutolusiuose duomenų centruose. - Tarp talpyklų turi vykti automatinė duomenų replikacija. - Aparatinė įranga turi palaikyti duomenų saugumo lygį ne mažesnį kaip RAID6 arba lygiavertį. Lygiaverčiu laikoma aparatinė įranga, kuri nepraranda funkcionalumo praradus du diskus. - Turi būti integracija su Service Now tiesiogiai arba galimybė siųsti pranešimus į Zabbix. - Sistema turi pranešti apie savo komponentų gedimus ir apie numatomus gedimus (angl. predictive failure). - Diskai turi būti komplektuojami taip, jog leistų išplėsti panaudojamos vietos kiekį mažiausiai 1,5 karto įsigyjant papildomų diskų. Turi būti galimybė išplėsti be papildomų licencijų įsigijimo. | B |  |
| 40 | Planuojamas kopijų dažnumas | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo techninė įranga turi apimti visos perkamos HCI infrastruktūros saugojimą ir neriboti virtualių mašinų skaičiaus. Panaudojamas vienos atsarginių kopijų talpyklos dydis turi būti pakankamas, kad tenkintų pateiktą kopijų darymo dažnumą: Dieninis - 7 kopijos Savaitinis - 4 kopijos Mėnesinis - 12 kopijų Metinis - 5 kopijos | B |  |
| Reikalavimai Kubernetes klasterių valdymo programinei įrangai |  |  |  |  |
| 41 | Apkrovos balansavimas | Turi turėti apkrovos balansavimo galimybes. | B |  |
| 42 | Išlaidų paskirstymas | Reikalinga galimybė paskirstyti išlaidas pagal išteklių naudojimą. | B |  |
| 43 | Konteinerių atvaizdų registras (Container Image registry) | Turi būti privatų konteinerių atvaizdų registrą. | B |  |
| 44 | Stebėsena | Turi būti galimybė stebėti resursų metrikas. Turi būti integracija su Service Now tiesiogiai arba galimybė siųsti pranešimus į Zabbix. Turi būti klasterio ir konteinerio lygio įvykių žurnalai. | B |  |
| 45 | Naujinimai | Turi būti leidžiami reguliarūs naujinimai. Turi būti galimybė atnaujinti konteinerius ir jų klasterius nestabdant veiklos (zero-downtime). | B |  |
| 46 | Centralizuotas prieigų valdymas | Turi būti centralizuotas prieigų valdymas. | B |  |
| 47 | Saugumas | Kubernetes valdymo platforma turi atitikti ir palaikyti klasterių kūrimą atitinkančių NSA/CISA “Kubernetes Hardening Guide” versijos 1,2 išdėstytus reikalavimus. | B |  |
| 48 | Valdymo panelė | Turi būti galimybė pakurti naują Kubernetes klasterį per grafinę (GUI) valdymo panelę, pasirenkant Kubernetes versiją, klasterio resursų ir serverių kiekį. Turėtų būti galimybė išplėsti egzistuojantį klasterį, pridedant papildomų darbinių mazgų (angl. worker nodes). | B |  |
| 49 | Kubernetes telkinių valdymas HCI valdymo platformoje | Kubernetes telkinių valdymas integruotas į HCI valdymo platformą. | P |  |
| 50 | API | Paleidus klasterį, turi būti aiškus būdas atskleisti API (angl. Expose API). | B |  |
| 51 | Licencijos | Turi būti pateiktos licencijos visiems HCI sudarantiems mazgams. | B |  |
| Reikalavimai resursų apskaitos komponentui |  |  |  |  |
| 52 | Architektūra | Su siūloma virtualizacijos programine ir valdymo programine įranga suderinamas sprendimas, skirtas virtualių resursų sąnaudų analizei. Sprendimo paskirtis – teikiant virtualius resursus kaip paslaugą vidiniams klientams (pačiai Perkančiajai organizacijai (ar kitai susijusiai organizacijai, kuriai Perkančioji organizacija teikia virtualių resursų paslaugą), apskaityti faktinius paslaugos kaštus. | B |  |
| 53 | Kaštų modelių ir metrikų kūrimas | Galimybė naudoti lanksčius kaštų modelius, skirtus: - Matuoti fiksuotas išlaidas (vienai virtualiai mašinai tenkančios išlaidos, tokios kaip duomenų centro ploto kaštai, elektros sąnaudos, vėsinimo sąnaudos, administratorių darbo kaštai ir pan.), - Matuoti alokacijos principu („allocation-based“) paremtas išlaidas (kintami kaštai vienai virtualiai mašinai, pavyzdžiui, priskirtas RAM, CPU ar saugyklos vieta), - Faktinio resursų panaudojimo („utilization-based“) principu patirtas išlaidas (kintami kaštai, priklausantys nuo konkrečios virtualios mašinos resursų faktinio panaudojimo, pvz. vidutinis naudojamas RAM, saugyklos vieta, CPU panaudojimas, tinklo I/O, duomenų saugyklų I/O), arba visų trijų derinį. - Galimybė virtualiai mašinai priskirti papildomas fiksuoto dydžio išlaidas(pvz už priežiūrą, už licensijas) -Galimybė stebėti pasirinkto Perkančiosios organizacijos (ar kitos susijusios organizacijos, kuriai Perkančioji organizacija teikia virtualių resursų paslaugą) org. struktūros vieneto (direkcijos, departamento, skyriaus ir pan.) kaštus | B |  |
| 54 | Virtualių resursų sąnaudų įvertinimas | Apskaičiuojant virtualių resursų sąnaudas, turi būti atsižvelgiama į įvairius faktorius, įskaitant procesoriaus, atminties, duomenų saugyklos panaudojimą. Turi būti galimybė įvertinti papildomai patirtas sąnaudas (pavyzdžiui, elektros arba duomenų centro šaldymo kaštus) | B |  |
| 55 | Kaštų priskyrimas | Turi būti galimybė priskirti kaštus matuojamiems elementams (pvz. CPU, RAM, duomenų saugyklos I/O, tinklo I/O operacijas). Turi būti galimybė naudoti daugiklius pagal Perkančiosios organizacijos pasirinktą metodiką (pavyzdžiui, priskiriant, kad resursai active-active HCI klasteryje; arba virtualūs resursai su pasirinktu aukštesniu SLA taipogi būtų brangesni ir pan.) | B |  |
| 56 | Programinės įrangos gamintojo suteikiamas programinės įrangos palaikymas | Turi būti įtraukta licencija, apimanti visus HCI telkinius ir neribojanti naudojamų virtualių mašinų, procesorių ar kitų resursų kiekio. Turi būti pateikta licencija, užtikrinanti nuolatinį gamintojo naujinimą / palaikymą visą HCI Paslaugų teikimo laikotarpį, užtikrinančiu palaikymo teikimą kaip aprašyta Techninės specifikacijos 3.4 skyriaus 25 punkte. | B |  |
| Įrangos pristatymo ir įdiegimo terminai |  |  |  |  |
| 57 | Įrangos pristatymo, įdiegimo ir montavimo maksimalus laikotarpis | Įranga pristatyti ir sudiegti bei sumontuoti per 75 (septyniasdešimt penkių) kalendorinių dienų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo datos. | B |  |
| 58 | Įrangos pristatymo, įdiegimo ir montavimo terminas | Įranga pristatyti ir sudiegti bei sumontuoti ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo datos. | P |  |