UAB „LTG KOMPETENCIJŲ CENTRAS“

29392 HYPERKONVERGUOTOS INFRASTRUKTŪROS, VIRTUALIZACIJOS IR ATSARGINIŲ KOPIJŲ SISTEMOS PIRKIMO

techninė specifikacijA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas / Perkančioji organizacija / Pirkėjas - UAB “LTG Kompetencijų centras”.

1.2. Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas / Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo / Perkančiosios organizacijos dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas - Hyperkonverguotos infrastruktūros, virtualizacijos ir atsarginių kopijų sistema, kurią sudaro šios Techninės specifikacijos 2.1.2. punkte nurodyti elementai (BVPŽ kodai – 48820000-2; 72322000-8):

1.5. Įranga / Sistema / Prekės - reiškia Užsakovo naudojamą techninę ir programinę įrangą ar informacinę sistemą, kuri dirba nepertraukiamu paros darbo režimu realiame laike.

1.6. Aptarnavimas reiškia Įrangos ar Sistemos veikimo sutrikimų, jos gedimų šalinimą bei periodinį ar/ir papildomą aptarnavimą.

1.7. Konsultacija -  Tiekėjo atsakymai į Užsakovo sistemos eksploatacijos metu iškilusius klausimus.

1.8. Remonto laikas suprantamas kaip laikas nuo pranešimo (pranešimo gavimo būdas bus aptartas derybų metu ir nurodytas Sutarties projekte iki Galutinių pasiūlymų pateikimo) apie gedimą/sutrikimą pateikimo Teikėjui iki gedimo/sutrikimo pašalinimo. Šalinamas (aptarnaujamas) gedimas/sutrikimas laikomas pašalintu, kai yra atstatomas aptarnaujamos įrangos funkcionavimas, buvęs iki sutrikimo. Remonto laikas neapima veiksmų, kuriuos turi atlikti Užsakovas, laiko (pvz.: duomenų, reikalingų situacijai atkartoti, pateikimas, duomenų atstatymas iš atsarginių kopijų ir pan.).

1.9. Darbingumo atstatymo laikas suprantamas kaip laikas nuo pranešimo (pranešimo gavimo būdas bus aptartas derybų metu ir nurodytas Sutarties projekte iki Galutinių pasiūlymų pateikimo) apie gedimą/sutrikimą pateikimo Teikėjui iki momento, kada sugedusios/sutrikusios infrastruktūros dalies įranga pradeda funkcionuoti tiek, kad užtikrintų toje infrastruktūroje veikiančios informacinės sistemos esminių funkcijų veikimą (gali būti ir sumažėjusiu našumu, lyginant su įprastiniu). Darbingumo atstatymo laikas neapima veiksmų, kuriuos turi atlikti Užsakovas, laiko (pvz.: duomenų, reikalingų situacijai atkartoti, pateikimas, duomenų atstatymas iš atsarginių kopijų ir pan.).

1.10. Pilno funkcionalumo atstatymo laikas suprantamas kaip laikas nuo pranešimo (pranešimo gavimo būdas bus aptartas derybų metu ir nurodytas Sutarties projekte iki Galutinių pasiūlymų pateikimo)  apie gedimą/sutrikimą pateikimo Teikėjui iki momento, kada atstatomas pilnas iki gedimo/sutrikimo buvęs infrastruktūros funkcionalumas. Pilno funkcionalumo atstatymo laikas neapima veiksmų, kuriuos turi atlikti Užsakovas, laiko (pvz.: duomenų, reikalingų situacijai atkartoti, pateikimas, duomenų atstatymas iš atsarginių kopijų ir pan.).

1.11. HCI – hyper-konverguota infrastruktūra, kai telkinio mazgai (skaičiavimo mazgai ir duomenų mazgai) dirba kartu su programine įranga ir sudaro vieningą resursų telkinį.

1.12. vCPU – virtualus procesorius, naudojamas virtualiame serveryje.

1.13. pCPU – fizinis serverio procesoriaus branduolys (core).

1.14. Prastova – paslaugos, programinės arba fizinės įrangos neprieinamumas naudojimui.

1.15. Minimali prastova - paslaugos, programinės arba fizinės įrangos neprieinamumas naudojimui iki 10 minučių.

1.16. Techninio palaikymo garantija – paslaugos, kurios suteikia pagalbą ir apima technines problemas, susijusias su produktu. Šio tipo garantija apima:

Techninė pagalba: Pagalba sprendžiant, diagnozuojant ir sprendžiant technines problemas.

Remonto paslaugos: Defektinių dalių remontą ar pakeitimą.

Programinės įrangos palaikymas: Pagalba su programinės įrangos problemomis, įskaitant atnaujinimus ir diegimus.

Klientų aptarnavimas: Prieiga prie klientų aptarnavimo atstovų, kurie teikia pagalbą ir patarimus.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Pirkimo objekto aprašymas

## 2.1.1. Pirkimo paskirtis – užtikrinti Užsakovo / Perkančiosios organizacijos kritinių informacinių bei eismo valdymo sistemų nepertraukiamą darbą, kaupiamų duomenų apsaugą ir jų prieinamumą, kibernetinės saugos standartų įgyvendinimą.

2.1.2. Pirkimo objektas apima:

2.1.2.1. HCI:

- Serverinė įranga ir techninio palaikymo garantija;

- HCI platformos programinė įranga;

- Virtualizacijos programinė įranga;

- Programinei įrangai reikalingos licencijos ir techninis palaikymas 58 (penkiasdešimt aštuonių) mėnesių laikotarpiui;

- Resursų apskaitos sprendimas;

- HCI platformos diegimas ir Užsakovo darbuotojų instruktavimas ir mokymai.

2.1.2.2. HCI įrangos priežiūra:

- Pagrindinis duomenų centras, Geležinkelio g. 2, Vilnius;

- Rezervinis duomenų centras, nuomojamas „Tier 3“ duomenų centras Lietuvos teritorijoje.

2.1.2.3. Atsarginės kopijos:

- Atsarginių kopijų talpyklos;

- Atsarginių kopijų serveriai;

- Atsarginių kopijų programinė įranga, visos jai reikalingos licencijos ir techninis palaikymas 58 (penkiasdešimt aštuonių) mėnesių laikotarpiui.

2.2. Esamos situacijos bei atnaujinamos virtualizavimo infrastruktūros apibūdinimas

2.2.1. Perkančioji organizacija duomenų centrų virtualizavimui naudoja virtualizavimo infrastruktūrą, paremtą VMware vSphere ir valdomą VMware vCenter Server. Rezerviniam kopijavimui naudojama Dell Avamar ir NetWorker.

2.2.2.Atnaujinamą virtualizavimo infrastruktūros dalį sudaro: 18 x Dell Inc. VxRail P570F ir 1x DELL PowerEdge R640, VMware vSphere 8 Enterprise Plus;

2.2.3. Aukščiau įvardinta įranga šiuo viešuoju pirkimu turi būti keičiama į šiuolaikiškus naujos kartos serverius bei papildomą įrangą, kartu sudarančius HCI. Tiekėjo suteikta  įranga turi užtikrinanti Perkančiajai organizacijai galimybę naudotis virtualiais serverių resursais su nuotoline replikacija.

2.2.4. Tiekėjo suteikta įranga turi įgalinti įgyvendinti virtualizavimo infrastruktūros atnaujinimo tikslus ir užduotis:

2.2.4.1. padidinti virtualizavimo infrastuktūros pajėgumus, našumą bei patikimumą;

2.2.4.2. supaprastinti įrangos pajėgumų plėtimą ir padidinti plėtimui skirtų lėšų panaudojimo efektyvumą;

2.2.4.3. sumažinti eksploatavimo kaštus, priklausomybę nuo įrangos gamintojų; unifikuoti ir supaprastinti virtualizavimo infrastruktūros valdymą;

2.2.4.4. sudaryti prielaidas nuotolinės kompiuterijos panaudojimui;

2.2.4.5. dubliuoti kritinių informacinių sistemų veikimą IT veiklos atkūrimo duomenų centre (angl. disaster recovery data center).

2.3. Pirkimo objekto apimtys

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Hyperkonverguotos infrastruktūros, virtualizacijos ir atsarginių kopijų sistema | Maksimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparatinės įrangos komplektas | 1 vnt. |
| 2. | Licencijos, palaikymo ir priežiūros paslaugos | 58 mėn. |
| 3. | Diegimo paslaugos** | 1 vnt.*** |

* Taikoma mišri kainodara: fiksuota kaina prekėms ir fiksuotas įkainis paslaugoms. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti paslaugų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktas paslaugas. Už pristatytas prekes bus sumokama laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina.

** Diegimas apima ne tik įrangos ir programinės įrangos instaliavimą, bet ir Užsakovo darbuotojų instruktavimą bei mokymus.

***Diegimo paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir trunka laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytą laikotarpį, bet ne ilgiau nei 75 (septyniasdešimt penkias) kalendorines dienas.

2.4. Techniniai reikalavimai :

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Minimaliai reikalaujamos charakteristikos | Reikalavimo pobūdis (B - būtinas, P - papildomas). Tiekėjas privalo atitikti „būtinus“ reikalavimus, „papildomų“ reikalavimų atitikti neprivalo, už jų turėjimą bus skiriami balai (žr. SD Priedą Nr. Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai serverinei įrangai: |  |  |  |
| 1 | Įvardinti siūlomo sprendimo parametrus | Turi būti įvardintas įrangos gamintojas, modelio pavadinimas, produkto ir komplektuojančių dalių pavadinimai, kodai (Part Number), versijos, licencijos, kiekiai, kartu vienareikšmiškai apibūdinantys siūlomą įrangą ir jos komplektavimą. Tiekėjas su Pirminiu pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo išduoto galiojančio dokumento (licencijos, leidimo, sertifikato, partnerystės sutarties ar kt.), suteikiančio Tiekėjui teisę diegti, palaikyti siūlomą įrangą, kopiją. | B |
| 2 | Apibūdinimas, architektūra | - Pateikti serveriai turi užtikrinti 4 (keturis) aukšto patikimumo HCI virtualizavimo telkinius (detalizuojama punkte Nr. 20). - 2 (Du) telkiniai bus skirti kritinei infrastruktūrai (toliau CRIT1 ir CRIT2) ir tarp jų turės būti užtikrinamas dubliavimas (redundancy) tarp skirtingų duomenų centrų, bei apsauga nuo duomenų praradimo ir automatinis virtualių resursų perkėlimas vieno iš duomenų centrų gedimo, ir/arba nepasiekiamumo atveju. - Trečias ir ketvirtas telkinys (toliau – CORP1 ir CORP2) bus skirti korporatyvinei infrastruktūrai be dubliavimo tarpusavyje. - Visi HCI telkinį sudarantys serveriai (telkinio mazgai) iš aparatinės pusės turi būti vienodi bei vienodai komplektuoti. - Turi būti pateiktos reikalingos licencijos, kad atitiktų šioje Techninėje specifikacijoje aprašomus Perkančiosios organizacijos poreikius. - CRIT1 ir CRIT2 telkiniai turės sinchroniškai replikuotis skirtinguose duomenų centruose, CORP1 ir CORP2 telkiniams replikacija nėra būtina). - Planuojame kurti iš viso 4 telkinius. CRIT1 ir CRIT2 telkiniai turės dubliuoti vienas kitą sinchroninės replikacijos pagalba bei užtikrinti automatinį resursų perjungimą iš sugedusio klasterio į veikiantį. Tiekėjas turi užtikrinti abiejų klasterių korektišką sukonfigūravimą ir veikimą, įskaitant stebėjimo tarnybinės stoties (witness host) įdiegimą ir palaikymą trečiame perkančiosios organizacijos duomenų centre. - Taip pat papildomai turi būti pateikiami 2 (du) papildomi fiziniai serveriai su hipervizoriumi, kuris būtų identiškas perkamų 4 (keturių) telkinių hipervizoriui. Šie papildomi serveriai privalo užtikrinti veikimo patikimumą vieno iš jų gedimo atveju ir turėti ne mažiau bendrų panaudojamų resursų nei: - 40 vCPU (pCPU į vCPU ratio ne didesnis nei 1:4) - 48GB RAM - 1TB bendros panaudojamos diskinės vietos. - Turi būti užtikrintas visų telkinių stebėjimas su vietoje sudiegta programine įranga arba remiantis debesijos pajėgumais paremta paslauga. Jei tam reikalinga papildoma įranga, ji turi būti pateikta atskirai.. | B |
| 3 | Galimybė su minimalia prastova perkelti virtualius serverius iš LTG naudojamos virtualizacijos platformos (VMware)) | Siūlomų telkinių programinė įranga suderinama su perkančiosios organizacijos turima ir naudojama VMware vSphere 8 programine įranga ir užtikrina esamų virtualių resursų migravimą į pateiktus naujus telkinius su minimalia prastova, resursus perjungiant iš senojo klasterio į naująjį. | P |
| 4 | Procesoriai | Taikoma CRIT1, CRIT2 ir CORP1 telkiniams: Kiekviename serveryje turi būti ne mažiau kaip 2 (du) X64 architektūros procesoriai, palaikantys: - 64 ir 32 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; sautomatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją;sprocesoriaus gedimo atveju turi palaikyti automatinį sistemos perkrovimą; sturi palaikyti aparatinį virtualizavimą (hardware-assisted virtualization); - turi palaikyti „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę; - turi palaikyti AMX, QAT, DSA, DLB technologijas arba lygiaverčias; - turi palaikyti SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 instrukcijas arba lygiaverčias. - Procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis nei 2.5 GHz. CRIT1 ir CRIT2 telkiniai turi būti vienodi, kiekvieno pajėgumai turi užtikrinti ne mažiau kaip 1500 panaudojamų virtualių procesorių kiekį, taikant pCPU to vCPU ratio ne didesnį kaip 1:4. CORP1 telkinio serverių pajėgumai turi užtikrinti ne mažiau kaip 1000, o CORP2 – ne mažiau kaip 350 panaudojamų virtualių procesorių kiekį, taikant pCPU to vCPU ratio ne didesnį kaip 1:4. - Procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (rezultatai nurodyti 2 procesorių sistemai): 644 vienetai pagal SPECrate2017 int_base testo našumą; 776 vienetai pagal SPECrate2017 fp_base testo našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Taikoma CORP2 telkiniui: kiekviename serveryje turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) X64 architektūros procesorius, palaikantis: 64 ir 32 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; − automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją; − procesoriaus gedimo atveju turi palaikyti automatinį sistemos perkrovimą; turi palaikyti aparatinį virtualizavimą (hardware-assisted virtualization); − turi palaikyti „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę; - turi palaikyti AMX, QAT, DSA, DLB technologijas arba lygiavertę; - - turi palaikyti SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 instrukcijas arba lygiavertes. − Procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis nei 2.9 GHz; Procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (rezultatai nurodyti 1 procesoriaus sistemai): 511 vienetai pagal SPECrate2017 int_base testo našumą; 680 vienetai pagal SPECrate2017 fp_base testo našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. | B |
| 5 | Telkinio operatyviosios atminties kiekis | - Serverių pajėgumai CRIT1 ir CRIT2 HCI kiekviename telkinyje turi užtikrinti ne mažiau kaip po 7000 GB panaudojamos operatyviosios atminties, kurios kiekis būtų subalansuotas pagal siūlomos techninės įrangos gamintojo rekomendacijas, tačiau užtikrinant galimybę plėsti atminties kiekį nekeičiant esamų atminties modulių talpesniais, o papildant naujais. - Serverių pajėgumai korporatyviniuose HCI telkiniuose turi užtikrinti ne mažiau kaip 5500 GB CORP1 ir 2000 GB CORP2 panaudojamos operatyviosios atminties, kurios kiekis būtų subalansuotas pagal siūlomos techninės įrangos gamintojo rekomendacijas, tačiau užtikrinant galimybę plėsti atminties kiekį papildant naujais moduliais, bet nekečiant jau esamų atminties modulių talpesniais, o papildant naujais. - Operatyvinė atmintis turi būti ne blogesnė kaip DDR5 5200 MT/s ECC Registered DR arba lygiavertė; turi būti palaikomos Advanced ECC, Online sparing arba lygiavertės technologijos. | B |
| 6 | Diskų posistemė | - HCI telkinio duomenų saugyklos duomenys turi būti automatiškai paskirstomi telkinio mazguose pagal telkinio veikimo technologiją ir duomenų apsaugos lygį. - Visi pateikiami diskai turi būti NVMe tipo. - Hipervizoriaus veikimui diskai turi būti apsaugoti aparatiniu RAID1 lygiu, o jų talpa – ne mažesnė nei 480 GB. - Pateikiami diskai turi būti gamintojo ištestuoti ir kvalifikuoti siūlomam sprendimui. - Bendra panaudojama duomenų talpa CRIT1 ir CRIT2 HCI telkiniuose turi būti ne mažesnė kaip 210TB (visiems duomenims naudojant ne mažiau patikimą nei RAID 6 (erasure coding) duomenų blokų apsaugos mechanizmą, nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). - Bendra panaudojama duomenų talpa CORP1 HCI telkinyje turi būti ne mažesnė kaip 150 TB (visiems duomenims naudojant ne mažiau patikimą nei RAID 6 (erasure coding) duomenų blokų apsaugos mechanizmą, nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). - CORP2 HCI telkinyje bendra panaudojama duomenų talpa turi būti ne mažesnė kaip 30 TB (visiems duomenims naudojant ne mažiau patikimą nei RAID 5 (erasure coding) duomenų blokų apsaugos mechanizmą, nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). - Diskų posistemės našumas CRIT1 ir CRIT2, CORP1 ir CORP2 HCI telkiniuose turi būti ne mažiau negu po 110000 IOPS su atsako laiku ne daugiau negu 1ms apkrovos tipui OLTP 16K, kai atsitiktinis skaitymo/rašymo santykis – 70/30. - Diskai turi būti komplektuojami taip, jog leistų išplėsti panaudojamos vietos kiekį mažiausiai 1,5 karto įsigyjant papildomų diskų. Telkinio duomenų diskų talpa turi būti matoma kaip viena bendra talpa duomenims saugoti. Pridedant naujus mazgus į telkinį, talpa turi būti plečiama automatiškai, nestabdant telkinio ir virtualių mašinų darbo. Nestabdant telkinio darbo, turi būti užtikrintas ir diskų keitimas mazguose ir atskirų mazgų pašalinimas iš telkinio arba senų mazgų pakeitimas naujais. | B |
| 7 | Saugyklos funkcionalumas | - Telkinys turi užtikrinti momentinių kopijų (snapshot) ir pilnų kopijų (clone) darymą virtualių mašinų lygmenyje (kai kopijuojami tik vienos virtualios mašinos naudojami duomenų blokai). - Visos virtualios mašinos skaitymo operacijos vykdomos naudojant viso telkinio spartinančiąją atmintį, jeigu sistema yra normalioje darbinėje būsenoje - Telkinys turi palaikyti „Storage based policies“ - galimybė nustatyti duomenų saugyklos posistemės politikas (virtualių mašinų apsaugos lygį, ir t.t.) - Telkinys turi teikti I/O operacijų prioretizavimą (Quality of service). | B |
| 8 | Telkinio duomenų saugyklos posistemės funkcionalumas | - Duomenų saugyklos posistemė turi turėti optimizavimo funkcijas, užtikrinančias duomenų sumažinimą pagal gamintojo siūlomus algoritmus (angl. „data reduction“). Jei šis funkcionalumas licencijuojamas, turi būti pateiktos licencijos visai perkamai duomenų talpai. - Turi turėti funkcionalumą apriboti virtualių mašinų skaitymo/rašymo operacijų kiekį (IOPS limit). - CRIT1, CRIT2 ir CORP1 HCI telkiniuose duomenų apsaugai ir paskirstymui turi būti naudojamas RAID6 ir Erasure coding technologijos, užtikrinančios, kad telkinys veiks sugedus ne mažiau kaip dviems komponentams. CORP2 HCI telkinyje turi būti naudojamas RAID5 ir Erasure coding technologijos užtikrančios kad telkinys veiks sugedus ne mažiau kaip vienam komponentui. | B |
| 9 | Tinklo prievadai ir adapteriai | - Kiekviename serveryje turi būti pateikti ne mažiau kaip 6 (šeši) vnt. ne lėtesni kaip 25 Gb tinklo prievadai, sertifikuoti įskaitant ir mikrokodus bei programinę įrangą darbui telkinyje ir darbui su HCI virtualizavimo programine įranga. - Turi palaikyti: IEEE 802.1Q, 802.3ad, 802.3x, VMware NetQueue, dalinį paketų apdorojimą („TCP/IP Stateless Offloading“ bei „Checksum and Segmentation Offloads“, VXLAN/Geneve Offload) ar lygiavertes technologijas. - Turi būti didelių ethernet segmentų palaikymas (Jumbo frames iki 9000 baitų). - Kartu kiekvienam prievadui turi būti pateiktas 25Gbps SFP28 to SFP28 3 m. ilgio DAC kabelis, suderinamas su perkančiosios organizacijos duomenų centrų tinklo komutatoriais. Bus tikslinama projekto vykdymo metu. | B |
| 10 | Video kontroleris | Turi būti integruotas, skiriamoji geba ne mažesnė nei 1600x1200 px. | B |
| 11 | Prievadai | Integruoti prievadai: ne mažiau kaip 2 (du) vnt. USB 3.0; ne mažiau kaip 1 (vienas) VGA. | B |
| 12 | Serverių sisteminis valdymas | - Turi būti integruotas nepriklausomas nuo operacinės sistemos valdymo kontroleris (OOB), su kuriuo komunikuojama per dedikuotą Ethernet RJ-45 prievadą. - Turi būti palaikomos savybės: RedFish, IPMI 2.0, DCMI, virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus serverio maitinimo įjungimas / išjungimas, SSL saugumas, serverio nutolęs valdymas per WEB naršyklę. - Turi būti aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimi parametrai ir komponentai: temperatūra, CPU, operatyvinė atmintis, vidiniai diskai, ventiliatoriai, tinklo kontroleriai. - Turi integruotis į Tiekėjo pateiktą vieningą valdymo platformą- perduodama informacija apie temperatūrą, CPU, operatyvinę atmintį, vidinius diskus, ventiliatorius, tinklo kontrolerius. - Turi būti nepriklausomas nuo operacinės sistemos pranešimų siuntimas elektroniniu paštu. - Turi būti galimybė prisijungi ne mažiau kaip 2 (dviem) nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip serverio), virtualią KVM, vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą /MS Active Directory. | B |
| 13 | Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos | Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos. | B |
| 14 | Būsenos indikacija | Turi būti LCD arba LED gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje). | B |
| 15 | Maitinimas | Pritaikytas maitinimui iš ne mažiau kaip 230V 50Hz vienfazio kintamosios srovės elektros tinklo. Karšto keitimo (angl. „Hot-plug“) dubliuoti maitinimo šaltiniai (2 vnt.). Galingumas turi būti pakankamas užtikrinti serverio darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. | B |
| 16 | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. | B |
| 17 | Serverio korpusas | Serverio aukštis turi būti ne didesnis nei 2 U. Serveris turi būti tinkamas montavimui į standartinę 19“ colių montažinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių tvirtinimo ranka (angl. Cable arm), kabeliai). | B |
| 18 | Reikalavimai surinkimui | Serveris turi būti komplektuojamas, gamintojo - komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti sumontuoti į serverį gamintojo gamykloje. Visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vieno gamintojo ir pažymėti jo prekiniu ženklu. | B |
| 19 | Virtualizavimo platformos licencijos | - Licencijos, apimančios visus HCI telkinius ir neribojančios naudojamų virtualių resursų kiekio, turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. - Licencijos turi užtikrinti galimybę atnaujinti programinę įrangą ir palaikymą visą HCI Paslaugų teikimo laikotarpį. Turi būti užtikrinta, kad gedimo atveju techninių ekspertų konsultacijas Perkančioji organizacija galės gauti iš karto telefonu. | B |
| 20 | Valdymas | HCI telkinių techninių resursų ir virtualių mašinų valdymas bei stebėjimas turi būti atliekamas centralizuotai Tiekėjui pateikiant valdymo platformą VMware vCenter Server ar lygiaverčią , užtikrinančią: ‒ grafinę vartotojo sąsają, komandinės eilutės interfeisą, SSH sąsają; ‒ telkinio aparatinės (įsk. diskų valdiklių kt. įrenginių firmware) ir programinės įrangos (hipervizorius, duomenų saugyklos programinės įranga, valdymo posistemė ir kt) suderinamumo tikrinimą; ‒ automatizuotą telkinio paruošimą darbui, vedlių pagalba atliekant konfigūravimo darbus; ‒ Telkinio programinės įrangos (hipervizoriaus, duomenų saugyklos programinės įrangos, valdymo posistemės, BIOS, diskų valdiklių tvarkyklių) atnaujinimų valdymą nestabdant telkinio darbo (apimant ir virtualių mašinų nenutrūkstamą veikimą); Pilną telkinio atnaujinimą (angl. „Full Stack Update“), įskaitant hipervizorių, telkinio programinę įrangą, valdymo posistemę, BIOS, komponentų valdiklių tvarkykles privalo atlikti sprendimo gamintojas per visą sprendimo gyvavimo laikotarpį reguliariai ir nemokamai. ‒ Papildomų mazgų įtraukimo į telkinį valdymą ir automatizaciją ‒ Galimybę kreiptis į programinės įrangos gamintojo arba įgaliotą serviso centrą. Valdymo platformos turi būti atskiros ir pateiktos ne daugiau kaip dvi: - Skirta valdyti CRIT1 ir CRIT2 telkinius, stebėjimo tarnybinę stotį ir papildomą iš dviejų serverių sudarytą telkinį trečioje lokacijoje. - Skirta valdyti CORP1 ir CORP2 telkinius. Valdymo platformose turi būti numatyta galimybė ir pateiktos visos licencijos maksimaliam valdomų serverių ir telkinių skaičiui. HCI telkiniuose virtualios mašinos ir kiti resursai turi būti paskirstomi automatiškai ir tolygiai tarp visų telkinio mazgų priklausomai nuo jų naudojamų skaičiavimo pajėgumo ir operatyviosios atminties. Visos tam reikalingos licencijos turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Visi HCI telkiniai turi palaikyti virtualių mašinų migravimą tarp telkinių be prastovos ir jų išjungimo. Visos tam reikalingos licencijos turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. HCI telkiniuose tinklo prievadai virtualiems resursams turi palaikyti konfigūravimą iš vieno taško, o ne atskirai kiekvienam telkinio mazgui. | B |
| 21 | Patikimumas | - Visi naudojami resursai turi būti automatiškai paskirstomi telkiniuose. Duomenys vienu metu turi būti paskirstyti taip, kad praradus du mazgus telkinyje arba du diskus mazge saugomi keliuose mazguose (serveriuose), užtikrinant duomenų išsaugojimą ne mažiau kaip dviejų mazgų praradimo atveju (taikoma CRIT1, CRIT2 ir CORP1 telkiniams), bei ne mažiau kaip vieno mazgo praradimo atveju (taikoma CORP2 telkiniui). Telkinio valdymo programinė įranga turi būti aktyvi visuose mazguose ir užtikrinti nesutrinkantį telkinio valdymą vieno ar kelių mazgų gedimų atvejais. Telkinio mazgai turi būti maitinami iš perteklinių maitinimo šaltinių ir jungiami į tinklą per dubliuotas sąsajas. - Telkinio darbas neturi sutrikti dėl atskirų mazgų ar mazgų komponentų gedimo. Sugedus vienam ar dviem telkinį sudarančių serverių ar jų komponentų ar praradus vieną ar du serverius, turi būti užtikrinami pakankami virtualių mašinų darbui reikalingi telkinio diskiniai ir skaičiavimo resursai. (Kaip aprašyta punktuose 4-6) - Virtualių mašinų duomenys turi būti neprarandami, jei nėra įvykę daugiau gedimų nei numatyta apsaugos lygiu. | B |
| 22 | Papildomos virtualizacijos paslaugos | Perkančioji organizacija turi gauti šias papildomas virtualizacijos paslaugas visą Paslaugų teikimo laikotarpį: - Resursų apskaitos ir ataskaitų įrankį (vRealize Operations Advanced arba lygiavertį), kuriam reikalavimai yra nurodyti šios Techninės specifikacijos 3.6 punkte. - Sisteminių įrašų kaupimo, apdorojimo ir atvaizdavimo įrankį (Vrealize log insight arba lygiavertį). | B |
| 23 | Suderinamumas su rezervinio kopijavimo ir atstatymo programine įranga | Tiekėjas turi pasiūlyti su siūlomu sprendimu suderinamą rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistemą, pateikti jos licencijas (neribojant kopijuojamų duomenų, virtualių mašinų, konteinerių kiekio ir užtikrinant veikimą ne mažesniam procesorių kiekiui, nei yra siūlomas Tiekėjo pasiūlyme) su įsk. 5 metų naujinimu. | B |
| 24 | Telkinio saugumo funkcionalumas | Įranga privalo turėti: - Duomenų šifravimo funkcionalumą (data-at-rest); - Telkinio duomenų saugyklos šifravimo technologija turi būti pripažinta ne blogesnio kaip FIPS 140-2 Level 1 arba lygiaverčio; -Turėti duomenų integralumo tikrinimo mechanizmą; - Turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo direktyvą (nuoroda). | B |
| 25 | Telkiniui suteikiama garantija, remonto laikas | - Nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos telkinių techninei ir programinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo techninio palaikymo garantija . Kriterijai kada bus pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas aprašyti Techninės specifikacijos 3.10 punkte. - HCI Tiekėjas privalo nemokamai šalinti įrangos veiklos sutrikimus, arba padengti visas išlaidas, susijusias su įrangos veiklos atstatymu. Visi remonto darbai ir atsarginės dalys turi būti įtraukti į techninio palaikymo garantiją be papildomų mokesčių. - Turi būti 24x7x365 veikianti linija gedimų registravimui bei nuotoliniam remontui. Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės gamintojo techninio palaikymo garantija su aptarnavimu darbo vietoje, vykdoma 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas, reakcijos laikas 4 valandos on-site. - Gamintojas turi garantuoti visų aparatinių ir programinių elementų suderinamumą ir savalaikį visų komponentų (įskaitant virtualizacijos platformos) tvarkyklių ir versijų nemokamą atnaujinimą ateityje, viso telkinio įrangos gyvavimo ciklo laiku. - Turi būti HCI gamintojo, jo autorizuoto serviso centro arba gamintojo sertifikuoto tiekėjo, kuris turi gamintojo patvirtintą kvalifikaciją teikti garantinį aptarnavimą, vykdomas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimui, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojas privalo užtikrinti reikiamų dalių prieinamumą ir sertifikuotą jų keitimą per garantinį laikotarpį. - Telkinio SSD diskai privalo turėti gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų/modulių susidėvėjimą (pagal garantiją diskai keičiami susidėvėjus ar sugedus). Keičiamos informacijos laikmenos, kuriose saugomi duomenys nepranyksta atjungus maitinimą, iš Perkančiosios organizacijos patalpų nebus išnešamos ir nebus grąžinamos HCI gamintojui arba jo autorizuotam serviso centrui. - Su Tiekėju bus komunikuojama lietuvių arba anglų kalba. - Nepavykus išspręsti problemos nuotoliniu būdu, HCI gamintojo arba jo autorizuoto serviso centro inžinierius turi atvykti į instaliacijos vietą ir pakeisti sugedusius komponentus. - Perkančioji organizacija privalo gauti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos garantijos ir techninio palaikymo pagrindines charakteristikas ir atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams. - Perkančioji organizacija privalo gauti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. - Perkančioji organizacija privalo nemokamai gauti įrangos atnaujinimus ir naujausias programinės įrangos versijas su licencijomis jas naudoti visą garantinį laikotarpį. Įrangos atnaujinimų diegimas privalo būti užtikrinamas Tiekėjo nestabdant telkinių darbo. Turi buti itraukta klasterio irangos gamintojo atnaujinimo paslauga pagal iš anksto suderintą grafiką. - Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. - Techninio palaikymo garantija turi būti teikiama gamintojo arba jo oficialaus autorizuoto atstovo, užtikrinant „vieno langelio“ principą. Gamintojas, arba autorizuotas atstovas, yra pilnai atsakingas tiek už techninės, tiek programinės įrangos garantinių paslaugų teikimą pagal visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus. | B |
| 26 | Vieninga gamintojo atsakomybė ir centralizuotas priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimas | Visų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai - aparatinės (serveriai ir kt.) ir programinės įrangos (hipervizorius, vSphere (ar lygiavertė), virtualių duomenų saugyklų ir tinklų virtualizacijos, nuolatinės duomenų apsaugos ir momentinių kopijų, telkinių būklės stebėjimo ir analitikos ir kt. elementų programinė įranga)) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje vieno HCI gamintojo (dedikuotu telefono numeriu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje), sprendžiami to paties vieno HCI gamintojo užtikrinant „vieno langelio“ principą. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami vieno HCI sprendimo gamintojo ir teikiami centralizuotai. „Vieno HCI gamintojo“ laikomi sprendimai, kuriuos sukūrė techninės ir programinės įrangos gamintojai kartu, ir sprendimas nėra „hardware independent“. | P |
| 27 | Paslaugų centralizuotas stebėjimas | Turi būti pateikta ir įdiegta vieninga programinė įranga, skirta centralizuotam visų HCI telkinių fizinės ir virtualios infrastruktūros veikimo stebėjimui ir sutrikimų identifikavimui, užtikrinanti: - Esamos būklės įvertinimą („Health“) kartu pateikiant problemų priežastis ir nuorodas į galimų sprendimų žinių bazę, vertinimą atliekant viso sprendimo (t.y. visų sprendimą sudarančių telkinių lygmenyje), vieno telkinio ar vieno mazgo lygmenyse pasirinktinai; - Techninės įrangos (CPU, RAM, tinklai, duomenų saugyklos) panaudojimo, apkrovų analizę bei anomalijų aptikimą; - Virtualių mašinų veikimo stebėseną ir problemų kilmės šaltinių identifikavimą; - Dirbtiniu intelektu paremtą techninės įrangos resursų (pvz. duomenų saugyklos talpos užpildymo) panaudojimo prognozę ateičiai. -Projekto apimtyje turi būti realizuota centralizuoto stebėjimo sprendimo integracija į Perkančiosios organizacijos naudojamą sistemą ServiceNow. „Integracija“ suprantama, kaip incidentų siuntimas į minėtą ServiceNow sistemą iš HCI paslaugos centralizuoto stebėjimo įrankio. ServiceNow konfigūraciniai pakeitimai (jeigu reikalingi) bus atliekami ServiceNow palaikymo komandos. Turi būti įtraukta licencija, apimanti visus HCI telkinius ir neribojanti naudojamų virtualių mašinų kiekio. Turi būti pateikta licencija visam HCI Paslaugų teikimo laikotarpiui, užtikrinant incidento išsprendimą pagal šioje TS pateiktus gedimų šalinimo terminus. | B |
| Reikalavimai rezervinio kopijavimo ir atstatymo aparatinei ir programinei įrangai |  |  |  |
| 28 | Apsauga ir atkūrimas | Programinė įranga turi turėti duomenų apsaugos sprendimą, kuris apimtų atsarginių kopijų kūrimą, atkūrimą, laikymą ir replikaciją. Sprendimas turi palaikyti įvairias platformas įskaitant, virtualias mašinas, fizinius serverius, debesų aplinkas ir konteinerius. | B |
| 29 | Atsarginės kopijos ir atkūrimo galimybės | Programinė įranga privalo greitai ir patikimai atkurti duomenis, įskaitant failų, aplikacijų ir visos sistemos atkūrimą. Programinė įranga turi turėti galimybę saugoti/replikuoti atsargines kopijas į bent vieną iš Perkančiosios organizacijos naudojamų debesijos platformų: Azure arba AWS. Turi būti galimybė atstatyti ir pačią rezervinio kopijavimo ir atstatymo programinę įrangą su visa jos konfigūracija, atsarginių kopijų informacija ir atsarginių kopijų darymo tvarkaraščiais. | B |
| 30 | Avarinis atkūrimas | Programa turi gebėti planuoti ir testuoti avarinį atkūrimą. | B |
| 31 | Debesijos integracija | Turi palaikyti atsarginių kopijų kūrimą ir atkūrimą bent vienoje iš Perkančiosios organizacijos naudojamų debesijos platformų: Azure arba AWS. Galimybė atkurti sistemas nepriklausomai iš kur jų rezervinė kopija buvo padaryta (iš debesijos į private cloud ir pan.) | B |
| 32 | Saugumas ir atitiktis | Turi būti galimybė šifruoti atsargines kopijas. Turi atitikt Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą direktyvą. Turi turėti atsarginių kopijų pastovumo (immutability) funkciją. | B |
| 33 | Valdymas ir stebėjimas | Reikalingas centralizuotas programinės įrangos valdymas su išsamiais ataskaitų ir stebėjimo įrankiais. Turi turėti integraciją su ServiceNow, incidentų registravimo bei atšaukimo funkcionalumą. Pilnas Centralizuotas valdymas turi vykti per populiariausias dabartines naršykles be jokio papildomų įskiepių. Turi būti pateiktas programinės įrangos komponentas, centralizuotam visų šioje pirkimo dalyje siūlomų komponentų (rezervinio kopijavimo programinė įranga, VM replikavimo, stebėjimo ir analizės, paieškos, aparatinių ir virtualių rezervinių kopijų įrenginių) stebėjimui ir valdymui, veikiantis interneto naršyklėje. | B |
| 34 | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo programinės įrangos licencijos | Licencijos, apimančios Lentelės Nr. 2 eil. Nr. 28-33 funkcionalumus, turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Licencijos turi užtikrinti galimybę atnaujinti programinę įrangą ir palaikymą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Turi būti užtikrinta, kad gedimo atveju techninių ekspertų konsultacijas Perkančioji organizacija galės gauti iš karto telefonu. Jeigu reikalingos licencijos atsarginių kopijų kūrimui ir saugojimui į Azure, AWS jos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. | B |
| 35 | Techninė įranga | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo techninė įranga turi apimti visos perkamos infrastruktūros saugojimą ir neriboti virtualių mašinų skaičiaus. Sprendimas turi būti lengvai plečiamas ir palaikyti plačią taikomųjų programų ekosistemą, ne mažiau kaip: ● Siūlomą HCI sprendimo hipervizorių; ● Aplikacijos: Microsoft SQL, Oracle, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Cassandra; ● Windows ir Linux failinės sistemos. Garantinės ir techninės pagalbos sutartis. Programinės įrangos komplektui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo techninio palaikymo garantija. Turi būti galimybė registruotiems vartotojams įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį ir pabaigos datą. Turi būti 24x7x365 veikianti linija gedimų registravimui bei nuotoliniam remontui. Ne trumpesnė nei 60 mėnesių trukmės techninio palaikymo garantija su aptarnavimu darbo vietoje, vykdoma 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas, reakcijos laikas 4 valandos on-site. | B |
| 36 | Sauga nuo išpirkos reikalaujančių kenkėjiškų programų | Atsarginių kopijų techninė ir programinė įranga privalo apsaugoti atsargines resursų kopijas nuo išpirkos reikalaujančių kenkėjiškų programų (angl. ransomware). | B |
| 37 | Atsarginių kopijų automatinė patikra | Atsarginių kopijų programinė įranga turi reguliariai testuoti atsarginių duomenų kopijų integralumą ir prireikus sugeneruoti ataskaitą | B |
| 38 | Reikalavimai programinės įrangos komponentams. | - Sprendimas turi palaikyti šifravimo funkcionalumą. - Sprendimas turi palaikyti replikavimo technologiją, leidžiančią kopijuoti/perkelti rezervines kopijas iš vieno įrenginio į kitą, išlaikant katalogų struktūrą. - Sprendimas turi palaikyti automatizavimą per REST API. - Sprendimas turi palaikyti išdubliavimo funkcionalumą. | B |
| 39 | Reikalavimai aparatinės įrangos komponentams | - Turi būti mažiausiai dvi saugyklos nutolusiuose duomenų centruose. - Tarp talpyklų turi vykti automatinė duomenų replikacija. - Aparatinė įranga turi palaikyti duomenų saugumo lygį ne mažesnį kaip RAID6 arba lygiavertį. Lygiaverčiu laikoma aparatinė įranga, kuri nepraranda funkcionalumo praradus du diskus. - Turi būti integracija su Service Now tiesiogiai arba galimybė siųsti pranešimus į Zabbix. - Sistema turi pranešti apie savo komponentų gedimus ir apie numatomus gedimus (angl. predictive failure). - Diskai turi būti komplektuojami taip, jog leistų išplėsti panaudojamos vietos kiekį mažiausiai 1,5 karto įsigyjant papildomų diskų. Turi būti galimybė išplėsti be papildomų licencijų įsigijimo. | B |
| 40 | Planuojamas kopijų dažnumas | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo techninė įranga turi apimti visos perkamos HCI infrastruktūros saugojimą ir neriboti virtualių mašinų skaičiaus. Panaudojamas vienos atsarginių kopijų talpyklos dydis turi būti pakankamas, kad tenkintų pateiktą kopijų darymo dažnumą: Dieninis - 7 kopijos Savaitinis - 4 kopijos Mėnesinis - 12 kopijų Metinis - 5 kopijos | B |
| Reikalavimai Kubernetes klasterių valdymo programinei įrangai |  |  |  |
| 41 | Apkrovos balansavimas | Turi turėti apkrovos balansavimo galimybes. | B |
| 42 | Išlaidų paskirstymas | Reikalinga galimybė paskirstyti išlaidas pagal išteklių naudojimą. | B |
| 43 | Konteinerių atvaizdų registras (Container Image registry) | Turi būti privatų konteinerių atvaizdų registrą. | B |
| 44 | Stebėsena | Turi būti galimybė stebėti resursų metrikas. Turi būti integracija su Service Now tiesiogiai arba galimybė siųsti pranešimus į Zabbix. Turi būti klasterio ir konteinerio lygio įvykių žurnalai. | B |
| 45 | Naujinimai | Turi būti leidžiami reguliarūs naujinimai. Turi būti galimybė atnaujinti konteinerius ir jų klasterius nestabdant veiklos (zero-downtime). | B |
| 46 | Centralizuotas prieigų valdymas | Turi būti centralizuotas prieigų valdymas. | B |
| 47 | Saugumas | Kubernetes valdymo platforma turi atitikti ir palaikyti klasterių kūrimą atitinkančių NSA/CISA “Kubernetes Hardening Guide” versijos 1,2 išdėstytus reikalavimus. | B |
| 48 | Valdymo panelė | Turi būti galimybė pakurti naują Kubernetes klasterį per grafinę (GUI) valdymo panelę, pasirenkant Kubernetes versiją, klasterio resursų ir serverių kiekį. Turėtų būti galimybė išplėsti egzistuojantį klasterį, pridedant papildomų darbinių mazgų (angl. worker nodes). | B |
| 49 | Kubernetes telkinių valdymas HCI valdymo platformoje | Kubernetes telkinių valdymas integruotas į HCI valdymo platformą. | P |
| 50 | API | Paleidus klasterį, turi būti aiškus būdas atskleisti API (angl. Expose API). | B |
| 51 | Licencijos | Turi būti pateiktos licencijos visiems HCI sudarantiems mazgams. | B |
| Reikalavimai resursų apskaitos komponentui |  |  |  |
| 52 | Architektūra | Su siūloma virtualizacijos programine ir valdymo programine įranga suderinamas sprendimas, skirtas virtualių resursų sąnaudų analizei. Sprendimo paskirtis – teikiant virtualius resursus kaip paslaugą vidiniams klientams (pačiai Perkančiajai organizacijai (ar kitai susijusiai organizacijai, kuriai Perkančioji organizacija teikia virtualių resursų paslaugą), apskaityti faktinius paslaugos kaštus. | B |
| 53 | Kaštų modelių ir metrikų kūrimas | Galimybė naudoti lanksčius kaštų modelius, skirtus: - Matuoti fiksuotas išlaidas (vienai virtualiai mašinai tenkančios išlaidos, tokios kaip duomenų centro ploto kaštai, elektros sąnaudos, vėsinimo sąnaudos, administratorių darbo kaštai ir pan.), - Matuoti alokacijos principu („allocation-based“) paremtas išlaidas (kintami kaštai vienai virtualiai mašinai, pavyzdžiui, priskirtas RAM, CPU ar saugyklos vieta), - Faktinio resursų panaudojimo („utilization-based“) principu patirtas išlaidas (kintami kaštai, priklausantys nuo konkrečios virtualios mašinos resursų faktinio panaudojimo, pvz. vidutinis naudojamas RAM, saugyklos vieta, CPU panaudojimas, tinklo I/O, duomenų saugyklų I/O), arba visų trijų derinį. - Galimybė virtualiai mašinai priskirti papildomas fiksuoto dydžio išlaidas(pvz už priežiūrą, už licensijas) -Galimybė stebėti pasirinkto Perkančiosios organizacijos (ar kitos susijusios organizacijos, kuriai Perkančioji organizacija teikia virtualių resursų paslaugą) org. struktūros vieneto (direkcijos, departamento, skyriaus ir pan.) kaštus | B |
| 54 | Virtualių resursų sąnaudų įvertinimas | Apskaičiuojant virtualių resursų sąnaudas, turi būti atsižvelgiama į įvairius faktorius, įskaitant procesoriaus, atminties, duomenų saugyklos panaudojimą. Turi būti galimybė įvertinti papildomai patirtas sąnaudas (pavyzdžiui, elektros arba duomenų centro šaldymo kaštus) | B |
| 55 | Kaštų priskyrimas | Turi būti galimybė priskirti kaštus matuojamiems elementams (pvz. CPU, RAM, duomenų saugyklos I/O, tinklo I/O operacijas). Turi būti galimybė naudoti daugiklius pagal Perkančiosios organizacijos pasirinktą metodiką (pavyzdžiui, priskiriant, kad resursai active-active HCI klasteryje; arba virtualūs resursai su pasirinktu aukštesniu SLA taipogi būtų brangesni ir pan.) | B |
| 56 | Programinės įrangos gamintojo suteikiamas programinės įrangos palaikymas | Turi būti įtraukta licencija, apimanti visus HCI telkinius ir neribojanti naudojamų virtualių mašinų, procesorių ar kitų resursų kiekio. Turi būti pateikta licencija, užtikrinanti nuolatinį gamintojo naujinimą / palaikymą visą HCI Paslaugų teikimo laikotarpį, užtikrinančiu palaikymo teikimą kaip aprašyta Techninės specifikacijos 3.4 skyriaus 25 punkte. | B |
| Įrangos pristatymo ir įdiegimo terminai |  |  |  |
| 57 | Įrangos pristatymo, įdiegimo ir montavimo maksimalus laikotarpis | Įranga pristatyti ir sudiegti bei sumontuoti per 75 (septyniasdešimt penkių) kalendorinių dienų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo datos. | B |
| 58 | Įrangos pristatymo, įdiegimo ir montavimo terminas | Įranga pristatyti ir sudiegti bei sumontuoti ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo datos. | P |

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1.     Įvykių (gedimų) rūšys, jų šalinimo terminai ir baudos už laiku nepašalintą įvykį (gedimą) nurodyti Lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3

| Nr. | Įvykio ar gedimo klasė* | Reakcijos laikas | Maksimalus Paslaugų atstatymo laikas | Paslaugų teikimo laikotarpis | Baudos, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kritinis (Critical) | < 30 min | 4 valandos | 365×7×24 | 2000,00 Eur be PVM už kiekvieną pavėluotą valandą |
| 2. | Pagrindinis (Major) | < 30 min | 8 valandos | 365×7×24 | 1000,00 Eur be PVM už kiekvieną pavėluotą valandą |
| 3. | Neesminis (Minor) | < 60 min | 24 valandos | Darbo dienomis x 24 | 500,00 Eur be PVM už kiekvieną pavėluotą valandą |
| 4. | Įspėjimas (Warning) | < 24 val | 168 valandos (7 kalendorinės dienos) | Darbo dienomis | 500,00 Eur be PVM už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną |

* Paaiškinimai:

- Kritiniam (Critical) įvykiui priskiriami šie gedimai:

- Abu „streched cluster“ telkiniai yra nepasiekiami dėl programinių ir/arba aparatinės įrangos klaidų.

- Neveikia nereplikuojamas telkinys.

- Pagrindiniam (Major) įvykiui priskiriami šie gedimai:

- Vienas iš “stretched cluster” telkinių (pagrindinis arba DR) neveikia dėl programinių ir/arba aparatinės įrangos klaidų arba veikia nestabiliai (paranda diskus/masyvus, tinklinius sujungimus), tačiau likęs telkinys išlaiko pilną funkcionalumą.

- Neveikia telkinių valdymas, tačiau telkiniai toliau išlaiko pilną funkcionalumą.

- Neveikia/nepasiekiamas “witness” serveris.

- Neesminiam (Minor) įvykiui priskiriami šie gedimai:

- Sugedus bet kuriai telkinį sudarančiai detalei: visam serveriui, serverio diskui, ventiliatoriui, maitinimo šaltiniui ir t.t., tačiau nėra įtakos bendram telkinio pasiekiamumui .

- Įspėjimo (Warning) įvykiui priskiriami šie gedimai:

- Įspėjimas apie artimiausiu metu sugesiantį diską ar kitas detales (prefailure warning)

- Kiti sisteminiai įspėjimai, rekomendacijos, kurie neturi įtakos stabiliam sistemos veikimui.

- Atsiradę saugos pažeidžiamumai ir jų šalinimas.

3.2. Pateikta techninė ir programinė įranga, atitinkanti šios Techninės specifikacijos reikalavimus, kuri veikdama kartu sudarytų aukšto patikimumo virtualizavimo HCI telkinius, užtikrinančius pakankamus virtualizacijos resursus Perkančiosios organizacijos poreikiams (aprašytiems šioje Techninėje specifikacijoje) patenkinti.

3.3. Įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos duomenų centre bei atsarginiame duomenų centre, sukonfigūruota pagal gamintojų rekomendacijas bei Perkančiosios organizacijos reikalavimus;

3.4. Tiekėjas, kokybės įrodymo tikslais, turi permigruoti bent 10 (dešimt) virtualių mašinų iš dabartinės infrastruktūros VMware pagrindu į naująjį HCI telkinį.

3.5. Perkančioji organizacija suteiks nuotolinę prieigą HCI konfigūravimo darbų laikotarpiui ir nuotolinei priežiūrai bei atnaujinimų diegimams.

3.6. Išbandytas pateiktos įrangos našumas ir patikimumas;

3.7. Visa tiekiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota;

3.8. Perkančiosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su nauja HCI platforma pagal oficialią gamintojo siūlomą mokymų programą.

3.9. Paslaugų užsakymo teikimo tvarka suderinama su tiekėju po sutarties pasirašymo, tačiau taip, kad būtų užtikrintas tiekėjo įsipareigotas įrangos pristatymo, įdiegimo ir montavimo terminas. Jeigu tiekėjas, vadovaudamasis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi (T4), pasiūlo trumpesnį nei 75 (septyniasdešimt penkių) kalendorinių dienų terminą, jis tampa privalomas ir įtraukiamas į sutartį kaip įsipareigojimas, už kurio nesilaikymą yra taikomos netesybos (baudos).

3.10. Prekių įdiegimo priėmimo-perdavimo aktas gaunamas ir pasirašomas per 1 (vieną) darbo dieną po atliktų žemiau išvardintų veiklų:

3.10.1. Įrangos pristatymo, įdiegimo ir montavimo;

3.10.2. Įgyvendinus 3.3. punktą;

3.10.3. Įgyvendinus 3.4. punktą;

3.10.4. Turi būti pilnai įdiegta ir ištestuota atsarginių kopijų įranga ir duomenų saugyklos.

3.11. Už praėjusio kalendorinio mėnesio tinkamai suteiktas ir priimtas palaikymo ir priežiūros paslaugas pasirašomas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.

3.12.  Reikalavimai įrangos diegimui

3.12.1. Tiekėjas privalės:

3.12.1.1. pristatytą įrangą sumontuoti pagal įrangos gamintojo ir Perkančiosios organizacijos reikalavimus;

3.12.1.2. sužymėti įrangą ir jungtis;

3.12.1.3. suinstaliuoti įrenginius ir pateiktąją programinę įrangą;

3.12.1.4. pagal įrangos gamintojo rekomendacijas atlikti įrangos greitaveikos (angl. Performance) bei patikimumo testavimą;

3.12.1.5. prijungti įrangą prie Perkančiosios organizacijos duomenų centro LAN komutatorių;

3.12.1.6. įrangos montavimo, instaliavimo, diegimo metu supažindinti Perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus su įranga ir dokumentacija;

3.12.1.7. paruošti įrangą, atitinkančią visus viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus ir užtikrinti, kad Perkančioji organizacija galės naudotis šioje Techninėje specifikacijoje aprašytais resursais kaip Paslaugomis;

3.12.1.8. įdiegta įranga turės atitikti Techninėje specifikacijoje įvardintus reikalavimus ir  veikti be klaidų ar įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

3.12.1.9. pateikti visus  dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui.

3.13. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

3.13.1. PVM sąskaita faktūra;

3.13.2. Įrangos perdavimo–priėmimo aktas;

3.13.3. privalės pateikti įrangos ir atliktų montavimo, instaliavimo bei konfigūravimo darbų dokumentaciją (elektroniniu pavidalu ir atspausdintą lietuvių arba anglų kalba);

3.13.4. pateiktos įrangos gamintojo eksploatacinę dokumentaciją (lietuvių arba anglų kalba);

3.13.5. detalias įrangos komponentų sujungimo schemas, atitinkančias įrangos ir sujungimų žymėjimą (lietuvių arba anglų kalba);

3.13.6. įrangos išdėstymo komutacinėse spintose brėžinius (lietuvių kalba);

3.13.7.montavimo ir instaliavimo metu atliktų darbų detalius aprašymus ir detalius konfigūravimo duomenis, įgalinančius vienareikšmiškai atkartoti atliktus montavimo bei instaliavimo darbus (lietuvių arba anglų kalba);

3.13.8. gamintojo rekomenduotų priežiūros darbų reglamentus bei instrukcijas (lietuvių arba anglų kalba);

3.13.9. pateiktos įrangos bei jos dedamųjų dalių gamintojų vienareikšmius pavadinimus arba kodus bei serijinius numerius (lietuvių arba anglų kalba);

3.13.10. pateiktos įrangos dedamųjų dalių atsarginių dalių (angl. spare parts) gamintojų vienareikšmius pavadinimus arba kodus (lietuvių arba anglų kalba).