Teršimo incidentų likvidavimo bei paieškos ir gelbėjimo laivo

Techninės specifikacijos projektas

BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninė specifikacija (toliau – Specifikacija) skirta apibrėžti esminius Teršimo incidentų likvidavimo bei paieškos ir gelbėjimo laivo (toliau – Laivas) statybos projekto įgyvendinimo reikalavimus.

Laivas turi būti pastatytas ir perduotas užsakovui, Lietuvos kariuomenei, įgyvendinančiai projektą kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, vadovaujantis projektu, parengtu remiantis šia Specifikacija.

Specifikacija iš esmės parengta vadovaujantis NATO standarte ANEP -77 išdėstytomis apibendrintomis funkcinėmis nuostatomis, jų galimais sprendiniais bei jų pagrindimais. Atsižvelgiant į Laivo funkcinę paskirtį(is), jis turi atitikti Klasifikacinės bendrovės reikalavimus.

Laivo statytojas, vadovaujantis Specifikacijoje nurodytais reikalavimais ar juos viršijant, užsakovui privalo:

- Naudojantis laivų klasifikacinės bendrovės paslaugomis bei jos prižiūrimi pastatyti ir pristatyti, pilnai atlikus funkcinius Laivo bandymus, pagal sudarytą ir suderintą funkcinių bandymų programą, į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą (toliau – Klaipėdos uostas) pilnai funkcionalų ir pilnai sukomplektuotą Laivą, atitinkantį Laivo klasę bei jai keliamus klasifikacinius reikalavimus.

- Perdavus laivą užsakovui ne trumpiau nei 5 (penkerius metus) teikti techninę bei logistinę paramą, kuri nustoja galioti po pirmojo dokinio remonto.

- Perduoti visą, įskaitant ir klasifikacinės bendrovės, liudijančios Laivo atitikimą klasifikaciniams reikalavimams, su projektu susijusią dokumentaciją (brėžiniai, diagramos, naudojo ir detalios priežiūros instrukcijos, kuriose išsamiai pateikiama aptarnavimo informacija, naudojami įrankiai, priemonės ir t.t. lietuvių ir anglų kalba, popieriniuose žinynuose bei lengvai nuskaitomose elaikmenose), kuri tampa išimtine užsakovo nuosavybe. Statytojas privalo naudoti SI (Tarptautinė vienetų sistema) matavimo vienetus.

- Per trumpiausiai įmanomą laiką apmokyti laivo įgulą iki lygmens, užtikrinančio tinkamą ir saugų Laivo funkcionalumą.

- Prieš pradedant įgyvendinti projektą užsakovui pristatyti laivo modelį, kurio mastelis 1:50 bei vizualizuotą detalujį skaitmeninį 3D Laivo projektą.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Laivo projektas, pagal kurį bus pastatytas laivas, turi būti toks, kad būtų atspindėtas visas laivo gyvavimo ciklas (nuo projektavimo iki utilizavimo), numatant aplinkybę, kad nominalus naudingos eksploatacijos laikas atitiktų 30 metų. Gyvavimo cikle privalo būti atspindėti Laivo aptarnavimo kaštai, juos detalizuojant (nurodomi kasmetiniai aptarnavimo/išlaikymo kaštai) Projektas negali būti naujas, t. y. statytojas jau turi būti įgyvendinęs bent vieną panašų tokio pobūdžio projektą, ne seniau nei prieš 10 metų, naudojantis vienos iš Tarptautinės klasifikacinių bendrovių asociacijos narių (IACS), registruotos ES/NATO šalyje,  paslaugomis pagrindžiant faktą Užsakovo (-ų) pateiktais duomenimis.

Laivas turi būti pastatytas laikantis gerosios praktikos ir turi pilnai atliepti užsakovo lūkesčius. Laivo architektūra, korpusas, laivo įranga ir mechanizmai, įskaitant ir teršalų surinkimo, neutralizavimo bei paieškos ir gelbėjimo įranga, turi būti aukštos kokybės, atitikti reikiamus standartus bei reikalavimus, lengvai aptarnaujami. Laivo statybos projekte naudojamos medžiagos, priemonės, metodai, technologijos, įranga turi būti draugiškos aplinkai, pasižymėti aukštu energetiniu efektyvumu. Statytojas turi užtikrinti, kad laivo techninis palaikomumas (pvz. atsarginės dalys, bet neapsiribojant jomis) bus ne trumpesnis nei 10 metų. Statytojas prisiima visą atsakomybę už įrangą, priemones ir mechanizmus ir kita, kas nepaminėta, kurie yra neatsiejami laivo funkciniai elementai.

Laivo statybai taikoma „Turnkey“ nuostata, skyrių/patalpų išdėstymo, įrengimo, įrangos išdėstymo bei kitų ypatumų koncepcija suderinama prieš galutinių projektinių sprendinių pristatymą, t. y. prieš pradedant statyti Laivą.

Laivo statytojas privalo turėti tokius pajėgumus, kad sugedus (praradus funkcionalumą) Laivui, jo remontas Klaipėdos uoste, būtų organizuojamas ir pradedamas ne ilgiau kaip per 72 valandas nuo pranešimo apie gedimą, įskaitant ir iškėlimą iš vandens.

Laivo statytojas turi privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įsatatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 21 dalyje. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Laivo statytojo, pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.

Laivo statytojas turi užtikrinti užtikrinti, kad Prekės (įskaitant jos sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.

I LAIVO FUNKCINĖ PASKIRTIS, PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

Laivas bus Lietuvos kariuomenės nuosavybė ir bus naudojamas:

| Pirminė paskirtis | Teršimo incidentams likviduoti LR atsakomybės rajone jūroje arba teikiant pagalbą šalims, vadovaujantis tarpvalstybiniais susitarimais. Teršimo incidentai likviduojami: nustatant išsiliejusios naftos ir/ar jos produktų mastą bei preliminarų kiekį vandens paviršiuje, surenkant išsiliejusią naftą ir/ar jos produktus, ją kaupiant laive, išpurškiant naftą ir/ar jos produktus neutralizuojančius, skaidančius, gramzdinančius agentus. Paieškos ir gelbėjimo operacijoms vykdyti LR atsakomybės rajone jūroje arba teikiant pagalbą šalims, vadovaujantis tarpvalstybiniais susitarimais. Paieškos ir gelbėjimo operacijos vykdomos: nustatant nukentėjusiųjų buvimo vietą, nukentėjusiųjų iškėlimą iš vandens, perkeliant nukentėjusiuosius į Laivą, suteikiant medicininę pagalbą Laive, evakuojant nukentėjusiuosius iš Laivo orlaivio ir/ar kitų laivų pagalba, Laivu transportuojant nukentėjusiuosius į uostą. |
| --- | --- |
| Antrinė paskirtis | Gaisrams gesinti Klaipėdos uoste, LR atsakomybės rajone jūroje arba teikiant pagalbą šalims, vadovaujantis tarpvalstybiniais susitarimais. Nelaimės ištiktiems laivams vilkti. |
| Specialioji paskirtis | Kitoms nepaminėtoms Lietuvos kariuomenės funkcijoms atlikti. |

Pagrindiniai Laivo duomenys:

| Laivo eksploatavimo laikas | 30 metų nuo Laivo pridavimo užsakovui. |
| --- | --- |
| Bendras laivo ilgis (LOA) | Ne daugiau 75 metrų |
| Laivo ilgis tarp statmenų (L) | Ne daugiau 70 metrų |
| Laivo plotis (B) | Ne daugiau kaip 15 metrų |
| Projektinė grimzlė | 4,5 m |
| Grimzlė max | 5,0 m |
| Maksimalus greitis | 18 mazgų |
| Nominalus (kruzinis) greitis | 14 mazgų |
| Atstumas | Ne mažiau nei 2500 jūrmylių |
| Autonomiškumas | Ne mažiau nei 14 dienų |
| Plaukiojimo rajonas | Centrinis Baltijos jūros regionas („offshore“ termino atitikmuo). |
| Krovinys (Skystas, supakuotas, kita/svoris, tūris, vieta) | Kuras – kuro kiekis, užtikrinantis ne trumpesnį kaip 14 parų operavimo jūroje periodą nominaliu rėžimu 14 parų, pasiekiant ne mažiau nei 33,3% kuro atsargų kiekį. Kuro tankai. Gėlas vanduo – gėlo vandens kiekis užtikrinantis Laivo autonomiškumą ne trumpiau nei 14 parų operavimo jūroje periodą, pasiekiant ne mažiau nei 33,3% gėlo vandens atsargų kiekį. Gėlo vandens tankai. Provizija - kiekis užtikrinantis Laivo autonomiškumą ne trumpiau nei 14 parų operavimo jūroje periodą, pasiekiant ne mažiau nei 33,3% sausos provizijos atsargų kiekį. Šaldikliai, šaldytuvai, provizijos sandėliai. Dispergentai – kiekis skirtas išskaidyti naftos produktus. Laikomas laivo stacionariose/mobiliose talpose. Putokšlis - kiekis skirtas Laivo stacionarioms gesinimo sistemoms, naudojamoms gesinti gaisrą pačiame Laive bei gesinant kitus laivus. Laikomas laivo stacionariose/mobiliose talpose. Surinkti teršalai – ne mažiau kaip 200 tonų. Laikomi specialiai jiems numatytuose tankuose. Kita – laikoma Laive mobiliose talpose. |
| Papildomas krovinys (Skystas, supakuotas, kita/svoris, tūris, vieta) | Papildomi konteineriai (10 pėdų/20 pėdų), kita įranga. Atvirame denyje. |
| Žmonės laive | Įgula – 15 žmonių. Keleiviai – 15 žmonių. Nukentėjusieji – iki 50. |
| Patalpos | Darbo – darbo patalpos turi būti ergonomiškos, pilnai įrengtos vadovaujantis gerąja laivų statybos praktika. Detalesni duomenys pateikiami kitose Specifikacijos dalyse. Gyvenamosios - patalpos turi būti ergonomiškos, pilnai įrengtos vadovaujantis gerąja laivų statybos praktika. Detalesni duomenys pateikiami kitose Specifikacijos dalyse. Negyvenamosios - patalpos turi būti ergonomiškos, pilnai įrengtos vadovaujantis gerąja laivų statybos praktika. Detalesni duomenys pateikiami kitose Specifikacijos dalyse. |
| Laivo statybos ir pridavimo užsakovui terminas | Ne daugiau kaip 24 mėnesiai |

Laivo operavimo aplinka:

| - Meteorologinės sąlygos |  |
| --- | --- |
| Vėjasmax | 25 m/s |
| Krituliai | 50 mm/h |
| Oro temperatūra max | 40º C |
| Oro temperatūra min | - 25º C |
| Oro drėgnumas | 80-95% |
| Matomumas | Ypač atkreiptinas dėmesys į naktines operacijas |
| Oro slėgis (min/max) | neaktualu |
| Saulės intensyvumas (UV sapektas) | 8 maksimalus |
| Magnetinio lauko poveikis | neaktualu |
| Oro kokybė | neaktualu |
| Vandens flora ir fauna | Šiltuoju metų periodu dumbliai. |
| - Vandens paviršius |  |
| Max bangų aukštis | 9,0 m pagal Boforto skalę |
| Kitos bangų savybės | Neaktualu |
| Potvyniai/atoslūgiai | Neaktualu |
| Laivo denio (-ų) užpylimas bangomis | Retas reiškinys |
| Ledas | Neaktualu. Taikomos įprastinės Centrinės Baltijos jūros regiono sąlygos. |
| Vandens kokybė | Normali, išskyrus kai vykdomos teršimo incidentų likvidavimo operacijos. |
| Laivo svyravimai | Neaktualu |
| Vibracija (iššaukta bangų bei laivo svyravimų) | Neaktualu |
| - Povandeninė aplinka |  |
| Srovės | Neaktualu |
| Vandens druskingumas | 6–8 ‰ |
| Vandens tankis | 1025 kg/m³ |
| Vandens temperatūra | Nuo 0º iki 25º C |
| Flora ir fauna | Neaktualu |
| - Geotechninė aplinka |  |
| Dugno/grunto ypatumai | Neaktualu |
| Klaipėdos uosto ypatumai | Laivas švartuojamas jam numatytoje vietoje Klaipėdos uoste, ties 34/35 krantinėmis. |
| - Kiti aplinkos faktoriai (sukurta žmonių) |  |
| Švartavimo greitis (max) | 4 mazgai. |
| Laivo buksyravimas ir gelbėjimas užplaukus ant seklumos | Korpusas turi būti dvigubu dugnu. |
| Akustinis laukas | Neaktualu |
| Elektromagnetinis laukas | Neaktualu |
| Laivo nuleidimo į vandenį būdas | Elingas, slipas, dokas. |
| Garsas ir vibracija (jeigu viršijama leidžiamasias normas gyvenamosiose ir darbo aplinkose) | Numatoma, kad garsas ir vibracija neviršys leistinų ribų. |

Pagrindinės laivo eksploatacinės nuostatos:

| Laivo pavaldumas | Laivas priklausys Lietuvos kariuomenės Karinėms jūrų pajėgoms |
| --- | --- |
| Taikomi ribojimai | Kroviniams – netaikoma susijusiems su Laivo funkcijomis; Pakrovimui – netaikoma pakrovimo būdams, susijusiems su laivo konstrukcija ir funkcijomis; Apkrovoms – netaikoma, jeigu tai iš esmės nekeičia laivo stovumo, plūdrumo, valdymo, struktūrinių savybių. |
| Specifiniai reikalavimai laivui pagal jo paskirtį | Atsižvelgiant į Laivo paskirtis turi būti užtikrintas Laivo, jo įgulos, keleivių ir nukentėjusiųjų saugumas, parenkant/pritaikant reikiamus techninius Laivo sprendinius, įrangą ir priemones. |
| Operacijos su orlaiviais | Pagrindinės Laivo operacijos numatomos su sraigtasparniais – tokios kaip krovinio, keleivio, nukentėjusiojo priėmimas/perdavimas. |
| Operacijos su Laivo valtimis | Pagrindinės Laivo operacijos su valtimis numatomos atliekant teršalų surinkimo operacijas, nukentėjusiųjų transportavimas į/iš Laivą, keleivių pervežimas, kita. Valtys turi būti parinktos tokios bei turi būti sukomplektuotos taip, kad saugiai ir pilnai Laivas galėtų veikti pagal paskirtį. |
| Atsargų papildymas jūroje (RAS) | Atsargas jūroje planuojama priimti iš sraigtasparnio, valties, kito laivo. |
| Inkaravimas/švartavimas | Inkaravimas jūroje neplanuojams kaip labai dažnas reiškinys. Švartavimas priklauso nuo Laivo vykdomų užduočių dažnio. |
| Vilkimas (netaikomas avariniams atvejams) | Laivas numatytas savarankiškai švartuotis, plaukti per uostą, sąsiaurius, kanalus. Laivas privalo turėti reikiamus sprendinius, užtikrinančius galimybę būti buksyruojamam bei buksyruoti kitus laivus. |
| CBRB sąlygos | Laivas privalo gebėti operuoti CBRB aplinkoje. Operavimo sąlygos sukuriamos atitinkamai panaudojant laivo ventiliaciją (jos konfigūraciją) bei Universaliąją laivo apiplovimo sistemą (UVAS). |
| Laivo korpuso priežiūra | Laivo korpuso priežiūrą planuojama įgyvendinti periodinių dokų metu (optimalus laikas kas 5-erius metus) bei inspektuojant povandeninę dalį (narų pagalba). |
| Plūdrumas ir stovumas | Laivo plūdrumas ir stovumas užtikrinamas vadovaujantis dokumentacija bei iš to išplaukiančių veiksmų (laivo stovumo, plūdrumo savybės, kova už laivo gyvybingumą etc) pagalba |
| Laivo propulsinis kompleksas, elektros jėgainė, papildoma įranga bei mechanizmai. | Pagrindinės nuostatos: Laivo inžinerinės sistemos turi būti tokios, kad gebėtų pilnai užtikrinti Laivo funkcionalumą. Jos turi būti valdomos nuotoliniu būdu bei naudojant vietinę valdymo panelę, tačiau turi būti įdiegta kontrolės sistema, leidžianti realiuoju laiku įrenginį valdyti TIK iš vienos vietos, apie tai valdymo vietą indikuojant atitinkamose valdymo panelėse. Kritinė laivo įranga (pvz. propulsinis kompleksas, vairai, gervės, kranai, špiliai etc) privalo turėti galimybę juos valdyti avariniu būdu, t. y. – jų buvimo vietoje be išorinių valdymo ir/ar kontrolės sistemų. Kritinė įranga privalo būti dubliuota, t. y. turi būti įdiegti sprendiniai, kompensuojantys nefunkcionalią kritinę įrangą. Kritinė Laivo įranga negali būti viename laivo skyriuje. Visos Laivo sistemos bei Laivo vietos, kur jos yra turi būti integruotos į Laivo stebėjimo ir kontrolės sistemą. Planuojama, kad laivo propulsinis kompleksas per metus bus naudojamas iki 720valandų, šias rėžimais: SAR operacijos 30%, tranzitas 30%, teršalų surinkimas 30%, vilkimas 10%. Propulsinis kompleksas: Propulsinis Laivo kompleksas turi būti toks, kad pilnai atitiktų Laivo funkcinės paskirties sąlygas. Laive naudojamas kuras F75/F76, pagal STANAG 1135. Valdymo (manevravimo sistema): Laivo valdymo (manevravimo sistema) turi būti tokia, kad pilnai atitiktų Laivo funkcinės paskirties sąlygas. Papildoma įranga bei mechanizmai: Laivo papildoma įranga ir mechanizmai turi būti tokie, kad pilnai atitiktų Laivo funkcinės paskirties sąlygas. Elektros jėgainė: Laivo elektros jėgainė turi būti tokia, kad pilnai atitiktų Laivo funkcinės paskirties sąlygas. Turi būti įdiegti reaktyvios galios kompensavimo įrenginiai. Aukštos įtampos sistema: Įtampa 440V Žemos įtampos sistema: 220V/115V/24V Valdymo sistemos: Valdymo sistemos turi būti tokios, kad būtų nuolat aprūpintos reikiama elektros energija. |
| Gaisrinė sauga | Turi būti išlaikomi esminiai gaisrinės saugos principai, atsižvelgiant į Laivo funkcijas bei operavimo sąlygas. Laive turi būti įdiegtos efektyvios gaisro aptikimo, įspėjimo, gesinimo sistemos bei pilna sukomplektuotos gesinimo priemonės. |
| Evakuacija, gelbėjimas | Laive turi būti įdiegtos efektyvios, saugios žmonių evakuacinės bei gelbėjimo priemonės. |
| Ryšiai | Ryšių įranga turi būti suprojektuota, sumontuota ir eksploatuojama taip, kad laivas vykdydamas operacijas jūroje galėtų: GMDSS reikalavimai. Laivas turi užtikrinti laivo ryšius, kurie turi būti pritaikyti GMDSS A1, A2, A3 rajonams. Laivas turi gebėti atlikti nelaimės signalo priėmimą/perdavimą laivas - krantas bent dviem skirtingomis priemonėmis, naudojant skirtingas radijo ryšio paslaugas; Laivas turi gebėti: atlikti nelaimės signalo priėmimą/perdavimą laivas - oras; nelaimės signalo priėmimą/perdavimą laivas - laivas; priimti/perduoti paieškos ir gelbėjimo koordinacinius pranešimus; atlikti perduoti ir priimti pranešimus įvykio vietoje (angl. on scene); atlikti gebėti nustatyti nelaimės ištiktų laivų, orlaivių ar kitų objektų buvimo vietas; atlikti priimti/perduoti saugios laivybos pranešimus; atlikti priimti/perduoti informaciją į kranto stotis; priimti/perduoti priimti/perduoti pranešimus tiltelis – tiltelis (angl. „Bridge to bridge communication“); užtikrinti laivo vidinių radijo pranešimų priėmimą/perdavimą; Vidinė laivo ryšio sistema turi: - užtikrinti dvipusį (angl. two way) ryšį tarp laivo patalpų/abonementų; - būti nuolat prieinama, t. y. turi turėti alternatyvią atsarginę vidinę laivo ryšio sistemą, kuri: -apsaugota nuo tokių pavojų kaip: gaisras, vibracija, elektros trikdžiai, užtvindymas. -būti nepriklausoma nuo pagrindinio laivo elektros maitinimo šaltinio. Laivo transliacija: Pagrindinė laivo transliacija turi gebėti perduoti balsinį ryšį laivo vidinėse ir išorinėse patalpose; perduodamas garsas turi būti lengvai girdimas ir suprantamas laivo personalui; laivo transliacija turi turėti nuolatinį prieinamumą (turėti alternatyvą); apsaugota nuo tokių pavojų kaip: gaisras, vibracija, elektros trikdžiai, užtvindymas; -turi būti prieinama iš laivo valdymo posto, evakuacijos, pabėgimo ir gelbėjimo postų; - transliacijos valdymo sistema turi turėti transliavimo įjungimo/išjungimo funkcija . Nešiojamos radijo ryšio (RR) priemonės Laivas turi būti aprūpintas nešiojamomis radijo stotelėmis, kurios užtikrintų abipusį balsinį ryšį tarp laivo personalo. Įranga turi būti pritaikyta darbui vidinėse ir išorinėse patalpose; Gelbėjimo(si) valties/plausto RR priemonės. Įranga turi būti lengvai operuojama tiek dėvint priešgaisrinę, tiek ir individualią gelbėjimosi aprangą; Turi turėti alternatyvą arba įrangos dubliavimą; Įranga turi būti lengvai pasiekiama; Valtis/plaustas turi būti aprūpinta stacionaria labai aukšto dažnio radijo stotimi atsparia jūros vandeniui. Laivas – orlaivis RR priemonės Laivas turi būti aprūpintas radijo ryšio įranga kuri gebėtų palaikyti ryšį nelaimės atvejais su orlaiviais. Kitos ryšių sistemos/priemonės: Laivas turi turėti TCP/IP duomenų priėmimo-perdavimo galimybę visose operacijos rajonuose, užtikrinant tiek GSM, tiek žemos orbitos palydovinius duomenų perdavimo ryšius; Laivas turi turėti vidinį tinklą (angl. LAN) užtikrinant prieigas reikalaujamuose patalpose; Laivo turi turėti vaizdo stebėjimo sistema, su nuolatinėmis stebėjimo kameromis su įrašinėjimo funkcija; |
| Navigacija | Aplinkos faktoriai: Laive turi būti sistema/įranga, priemonės, užtikrinančios saugų Laivo plaukiojimą CBRB paveiktoje aplinkoje. Laive turi būti į sistemos/įranga, priemonės, leidžiančios saugiai ir efektyviai vykdyti funkcijas bet kuriuo paros metu, vyraujant nepalankioms oro sąlygoms. Laive turi būti į sistemos/įranga, priemonės, užtikrinančios tinkamą reguliuojamą, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, mikroklimatą Laive. Laivybos saugumas. Laive turi būti įranga/priemonės, užtikrinančios saugią laivybą, dingus pagrindinėms Laivo navigacinėms sistemoms. Planuojamas (nominalus) Laivo greitis 14 mazgų. Laivas turi gebėti apsisukti kaip įmanoma mažesniu spinduliu. Dinaminio pozicionavimo sistema turi veikti autonomiškai, išlaikant laivą fiksuotame taške. Tiltelio darbo vietos: Planuojamos darbo vietos tiltelyje, nesusijusios su navigacija: Teršimo incidentų operacijos, Paieška ir gelbėjimas, pagal bos teikimas kitam laivui, Operacijų koordinavimas. Papildomos darbo vietos, būtinos/reikalingos/numatomos tiltelyje: Vadovavimas kovai už Laivo gyvybingumą, Evakuacijos koordinavimas. Reikalingos apžvalgos/stebėjimo vietos tiltelyje, susijusios su teršalų surinkimo operacijomis, atsargų priėmimo/perdavimo operacijomis, inkavarimo/švartavimo operacijomis, kitos neišvardintos operacijos, reikalaujančios specifinio apžvalgos/stebėjimo kampo ir vietos tiltelyje. Galimybė valdyti Laivą iš „laivo švartavimo valdymo vietos“ (tiltelio sparnų) atsargų priėmimo/perdavimo operacijos metu. Galimybė naudoti laivo manevravimo įrangą (vairai, horizontalieji aktyvieji vairai/šoniniai varytuvai, propulsija) iš „laivo švartavimo valdymo vietos“ (tiltelio sparnų). Laivo kurso valdymo reikalavimai: Laive turi būti visi reikalingi sensoriai, užtikrinantys saugią laivybą bei užkardantys laivų avarijas. Turi būti užtikrinta galimybė iš tiltelio bendrauti su: Visomis numatytomis pagrindinėmis, alternatyviosiomis bei avarinėmis darbo vietomis Laive (įskaitant ir operatorių darbo vietas). Tiltelyje turi būti Integruota navigacinė tiltelio sistema (angl. „Integrated Navigation Bridge System“ (INBS)). Alternatyvios laivo valdymo vietos: Reikalavimai turėti alternatyviąją laivo valdymo vietą: Numatytasis būdas stebėti RAS (angl. replenishment at sea) vietą, inkaravimo/švartavimo vietą, kitas vietas iš alternatyvios laivo valdymo vietos; Galimybė kontroliuoti laivo manevravimo įrangą; Galimybė valdyti laivo manevravimo įrangą; Galimybė valdyti dinaminio pozicionavimo sistemą; Galimybė aktyvuoti nelaimės signalą. Turi būti įdiegta automatinė Laivo kurso kontrolė. Turi būti numatyta priemonė, kaupianti Integruotos navigacinės tiltelio sistemos duomenis. Jūrinės aplinkos stebėsena užtikrinama radaru bei vizualiai. Laivo identifikaciniai duomenys siunčiami bei kitų laivų duomenys gaunami naudojant automatinę identifikavimo sistemą (AIS). Tiltelyje turi būti įdiegta Laivo operatoriaus stebėsenos funkcija, leidžianti stebėti jo aktyvumą bei atitinkami signalizuoti jam nevykdant įprastinių funkcijų. Reikalavimai Avarinio laivo valdymo vietos įrengimui: Nebefunkcionuojant Tilteliui ir Alternatyviosioms Laivo valdymo vietoms Laivo valdymas turi būti užtikrintas iš Laivo valdymo centro (Inžinerinis centras), atskirai valdant propulsinį kompleksą (iš Laivo valdymo centro ir/ar iš variklių skyriaus), atskirai valdant vairus iš Laivo valdymo centro ir/ar iš rumpelinės. Reikalavimai Laivo saugumo sistemoms: Laivo saugumo sistemos turi informuoti apie: Vandens lygį Laivo skyriuose; Gaisro pavojų Laive; Esminės Laivo įrangos gedimus. Pagrindinės Laivo valdymo ir kontrolės vietos: Laivo tiltelis (įskaitant ir alternatyvias valdymo vietas); Laivo valdymo centras (Inžinerinis centras). Navigaciniai žibintai: Galimybė reguliuoti intensyvumą; Galimybė reguliuoti intensyvumą vienu metu (sinchroniškai) Navigaciniai žibintai Laive turi būti įrengti šie navigaciniai žibintai: – 3 baltos spalvos žibintai stiebo viršūnėje; – 2 žalios spalvos šoniniai žibintai; – 2 raudonos spalvos šoniniai žibintai; – 2 laivagalio žibintai; – 1 laivagalio vilkimo žibintais; – 1 inkaro/manevravimo žibintas; – žibintų komplektas, skirtas signalui „laivas nemanevruojamas“; – žibintų komplektas, skirtas signalui „laivo manevravimo pajėgumas ribotas“. Signalizavimo dienos metu tikslais kartu su navigaciniai žibintais turi būti pateikti du tinkamų išmatavimų dienos figūrų komplektai. Atitinkamai įvertinti kitus, nepaminėtus sensorius, priemones etc. |
| Pavojingi kroviniai | Laive gali būti gabenami/laikomi pavojingi kroviniai, tiesiogiai nesusiję su Laivo funkcijomis. Jiems laikyti ir saugoti turi būti numatytos atitinkamos vietos (atvirame) denyje. |

| II LAIVO KONSTRUKCIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pastabos |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad viso gyvavimo ciklo metu užtikrintų: |  |
|  | Korpuso integralumą bei vandens nepralaidumą; |  |
|  | Atlaikytų visas numatytas apkrovas; |  |
|  | Saugų Laivo įgulos narių užduočių vykdymą; |  |
|  | Laive esančių asmenų saugumą avarinėmis situacijoms iki paskutinis asmuo saugiai evakuosis iš laivo; |  |
|  | Net mažiausių rizikų atsiradimo galimybę prarasti laivą. |  |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad viso gyvavimo ciklo metu užtikrintų: galimybes, naudojant minimalias intervencines priemones, atlikti Laivo konstrukcijų būklės vertinimą, remontą, Laivo įrangos aptarnavimą/pakeitimą nauja, tiek Laivui esant vandenyje, tiek Laivui esant doke (iškeltam iš vandens). |  |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad visos medžiagos būtų draugiškos aplinkai, t.y. jas būtų galima perdirbti, tačiau tai negali įtakoti Laivo saugumo ir operacinių galimybių. Laivą utilizuoti bei perdirbti medžiagas turi gebėti įmonė, vykdanti antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo veiklą. |  |
|  | Laivo statyboje naudojamos medžiagos turi būti tokios, kad atitiktų Laivo projektinius reikalavimus bei Laivo operavimo aplinką. |  |
|  | Laivo statybai gali būti naudojamos šios medžiagos: plienas, aliuminis, sustiprinto kompozicinio polimerinio pluošto. | Gali būti naudojamas šių medžiagų derinys atskiroms laivo sekcijoms, skyriams, patalpoms. |
|  | Laivo statybai (sekcijoms, skyriams, patalpoms) negali būti naudojamos tokios medžiagos ar jų deriniai, kurie netinka operacijoms, numatytoms pagal laivo paskirtį, kelia grėsmę žmonėms bei trukdo saugiai evakuacijai iš laivo. |  |
|  | Asbestą ar medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, draudžiama naudoti statant laivą. |  |
|  | Laivo statybos metu visų konstrukcijų padengimui apsauginėmis medžiagomis (dažais, kita) turi būti sudaryta dažymo schema, kurioje turi būti detalizuoti medžiagų parinkimo, paviršių paruošimo, paviršių padengimo technologinių procesų duomenys bei nurodytas jų efektyvaus funkcionalumo laikas. Dažymo schema su Užsakovu derinama prieš ją sudarant. | Paviršių padengimo apsaugine danga parinkimas gali būti, o tam tikrai atvejais privalo, būti optimaliausiai išnaudojamas kartu su kitomis apsauginėmis priemonėmis, tokiomis kaip katodinė apsauga ar pan. |
|  | Laive (ant antstato/stiebo) turi būti numatyta laisva vieta bei atvesta elektros instaliacija, papildomai Užsakovo įrangai montuoti, apytikriai 1 m², bet neapsiribojant šiuo plotu (vertinamas preliminarus įrangos svoris apie 100 kg). |  |
| III LAIVO PLŪDRUMAS, STOVUMAS, VALDOMUMAS |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pastabos |
|  | Laivo plūdrumo, stovumo, pagrindinių skyrių išdėstymas, atstumas nuo konstrukcinės vaterlinijos (WL) charakteristikos privalo užtikrinti: |  |
|  | Atitinkamą projektinę Laivo plūdrumo atsargą, įvertinus galimus avarinius scenarijus laivo operavimo aplinkos sąlygomis; |  |
|  | Atitinkamą Laivo stovumą, apsaugantį laivą nuo apsivertimo, įvertinus galimus avarinius scenarijus laivo operavimo aplinkos sąlygomis; |  |
|  | Saugų laivo įgulos narių užduočių vykdymą; |  |
|  | Laive esančių asmenų saugumą avarinėmis situacijoms iki paskutinis asmuo saugiai evakuosis iš laivo arba rizikos tikimybė, kad įgulos gelbėjimo įranga neveiks, bus sumažinta iki priimtino lygio; |  |
|  | Laivo savybės turi tokios, kad galimos neigiamos pasekmės, atsiradusios dėl: Laivo apvirtimo, iššaukto dinaminių apkrovų dėl blogų oro sąlygų ir/ar statinių apkrovų, atsiradusių dėl netinkamo krovinių paskirstymo laive ir/ar klaidų valdant Laivą; Laivo korpuso integralumo praradimo (susidūrimas, užplaukimas ant seklumos, kita), neigiama įtaka ir žala įgulai bei įrangai, - būtų iš anksto įvertintos ir sumažintos iki priimtino lygio. |  |
|  | Laivo integralumas užtikrinamas: |  |
|  | Vandeniui ir orui nepralaidžiomis pertvaromis ir uždoriais, skirtais apsaugoti nepažeistus (-ą) laivo skyrių nuo vandens patekimo į vidų; |  |
|  | Laivo skyriai, kuriuose dirba įgula bei kuriuose yra Laivo kritinė ir/ar avarinė įranga, turi būti apsaugoti nuo vandens patekimo į vidų esant Laivo dugno pažeidimui. |  |
|  | Pagrindinis laivo denis, esantis virš WL, kuriuo judant išilgai Laivo diametralinės plokštumos turi būti užtikrinamas patekimas į visas laivo patalpas/skyrius, naudojant uždorių greito uždarymo/atidarymo mechanizmus, ir kuriame uri būti ryšio priemonės. |  |
|  | Variklių skyriaus ir kitų inžinerinių Laivo patalpų/skyrių pertvaros turi būti nepralaidžios vandeniui. |  |
|  | Laivo forštevenio ir achterštevenio skyriai, nuo kylio ir išorinio denio, turi būti tokie, kad susidūrimo atveju būtų apsaugoti likusieji laivo skyriai. |  |
|  | Visi Laivo technologiniai uždoriai, iliuminatoriai ir kitos angos turi būti nepralaidžios vandeniui. |  |
|  | Laivo įrangos, pritvirtintos prie Laivo korpuso, pažeidimai ir/ar praradimai neturi įtakoti laivo integralumo. |  |
|  | Laivo deidvudo vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo vandens patekimo į Laivą, juos pažeidus (jiems sugedus). |  |
|  | Laivo angos: |  |
|  | Laivo angos, traktai, kita, kurios turi būti atviros, turi būti apsaugotos nuo tiesioginio vandens patekimo į vidų, laivui operuojant numatytomis sąlygomis (vertinamas blogiausias scenarijus); |  |
|  | Žemiau pagrindinio Laivo denio angų skaičius turi būti kiek įmanoma mažesnis, bet pakankamas užtikrinti laivo funkcionalumą; |  |
|  | Esančios vandeniui nepralaidžiuose skyriuose turi turėti aprobuoto tipo uždarymo mechanizmus; |  |
|  | Kitos angos nei paminėtos punkte 7.1. privalo turėti aprobuotus uždorius, kurių konstrukcija (komingsai) atviruose deniuose yra pakankamo aukščio ir stiprumo, sąlygojančio: saugų įgulos narių judėjimą bei apsaugą nuo vandens patekimo į skyrių, atlaikyti mažo pobūdžio pažeidimus, saugų uždorio uždarymą; |  |
|  | Oro, ventiliacijos ar panašios angos turi būti įrengiamos tik ties/virš pagrindiniu Laivo deniu; |  |
|  | Judančių dalių angos, einančios per pagrindinį laivo denį, privalo turėti aprobuoto tipo sandariklius; |  |
|  | Išmetimo angos esančios po vandeniu turi būti aprobuoto tipo (privalo turėti pakankamą kiekį, lengvai prieinamų ir valdomų angų uždarymo mechanizmų (vožtuvų). |  |
|  | Vandeniui nepralaidžių (skersinių) pertvarų uždoriai: |  |
|  | Užtikrina Laive esančio personalo saugų pareigų vykdymą; |  |
|  | Turi būti lengvai naudojami bei greitai uždaromi, visomis numatytomis Laivo operavimo sąlygomis, Laive esančių asmenų; |  |
|  | Kai yra uždaryti - privalo užtikrinti sandarumą, kaip vienalytė pertvaros struktūra; |  |
|  | Užtikrinti patekimą į skyrių iš bet kurios šalia esančios laivo patalpos/skyriaus; |  |
|  | Turi būti kiek įmanoma mažesnis skaičius; |  |
|  | Turi būti kuo toliau nuo galimų Laivo pažeidimo rajonų; |  |
|  | Turi būti su „uždaryta/atidaryta“ indikatorine sistema, kuri susieta su Laivo stebėjimo ir kontrolės sistema; |  |
|  | Kai uždoriai valdomi elektriniu/hidrauliniu/pneumatiniu/kitu būdu, jie turi: būti valdomi iš abiejų pertvaros pusių, naudojant vietinį pultą ir/ar Laivo stebėjimo ir kontrolės sistemą (tik uždarymui), nepriklausomai nuo laivo diferento ir/ar kreno uždoris turi suveikti per priimtiną laiką. Uždoris turi turėti du nepriklausomus energijos šaltinius, kurie užtikrintų energiją trims operavimo ciklams dingus elektros energijai bei turi būti pajungtas prie avarinio elektros tiekimo skydo. Apie uždorio naudojimą turi pranešti audiovizualinė signalizacija. | Turi būti avarinis rankinis uždorio valdymo mechanizmas. Jo naudojimo metu kiti valdymo būdai privalo būti neaktyvūs. |
|  | Korpuso denių ir pertvarų technologinės ertmės (elektros kabeliams, ventiliacijos traktams, vamzdžiams, kita): |  |
|  | Turi užtikrinti denio ir pertvaros integralumą bei nepralaidumą vandeniui (sandarumą); |  |
|  | Turi būti lengvai naudojami bei greitai uždaromi (tiek rankiniu, tiek nuotoliniu būdu), visomis numatytomis Laivo operavimo sąlygomis, Laive esančių asmenų; |  |
|  | Neturėtų būti Laivo forštevenio ir achterštevenio skyriuose; | Išskyrus pagrįstas projektines išimtis |
|  | Turi būti pagamintos iš medžiagų, atsparių karščiui gaisro atveju bei atsparios smūginiam šokui sprogimo atveju; |  |
|  | Turi būti aprobuotos. |  |
|  | Nusausinimo sistema: |  |
|  | Yra skirta pašalinti vandenį, susikaupiantį Laivui operuojant numatytomis sąlygomis, iš apatinių Laivo skyrių. Jos minimalus našumas turi būti toks, kad gebėtų pašalinti natūraliai besikaupiantį vandens kiekį. Taip pat turi būti numatyta ir avarinė nusausinimo sistema, naudojama gaisro/avarijos atveju. |  |
|  | Laive turi būti vandens lygio stebėsenos sistema, susieta su Laivo stebėjimo ir kontrolės sistema. |  |
| LAIVO PLŪDRUMAS |  |  |
|  | Laivo plūdrumas turi pilnai tenkinti Laivo operavimo sąlygas bei turi sumažinti iki priimtino lygio Laivui daromą neigiamą užliejimo, panirimo, šokinėjimo bangomis įtaką. |  |
|  | Laivas, operuojantis numatytomis sąlygomis, privalo turėti pakankamą Laivo borto aukštį, likti plūdrus esant ekstremalioms sąlygoms, taip užtikrinant Laive esantiems žmonėms galimybę išsigelbėti. |  |
|  | Laivo grimzlė, nurodanti Laivo vandentalpą, privalo būti pažymėta ant laivo korpuso, pagal minėtus žymenis turi būti matomi faktinis Laivo diferentas ir krenas. |  |
|  | Laive turi būti įdiegta tankuose esančių skysčių kiekio matavimo sistema, kuri naudojama kaip pirminis duomenų gavimo būdas. Antrinis duomenų gavimo būdas – matavimas naudojant liniuotes ar kitas priemones. |  |
| LAIVO STOVUMAS |  |  |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad: |  |
|  | Turėtų pakankamą atstatomąjį petį jam pasvirus, taip apsaugant Laivą nuo apsivertimo; |  |
|  | Turėtų pakankamas savybes, mažinančias neigiamą skersinio nei išilginio posvyrio bei supimo įtaką, darančią neigiamą poveikį laive esančiai įgulai |  |
| LAIVO VALDOMUMAS |  |  |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į nurodytas Laivo operavimo sąlygas, turėtų atitinkamas priemones kontroliuoti laivo greitį bei kursą, kad užtikrintų saugią laivybą bei išvengtų avarinių situacijų. Teoriniai Laivo gebėjimai saugiai manevruoti turės būti pademonstruoti praktiškai: skubiai pakeičiant Laivo inercijos vektorių 180º (greitis ir kursas, angl. „Crash stop“, panaudojant Laivo propulsiją), patikrinant Laivo cirkuliarą, staiga pasukant laivą, naudojant zigzaginį bei spiralinį manevravimą. |  |
| ŽMONIŲ SAUGA LAIVE |  |  |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jame esantys žmonės galėtų saugiai ir našiai vykdyti funkcijas, atsižvelgiant į nurodytas Laivo operavimo sąlygas, atitinkamai įvertinant sudėtingas hidrometeorologines sąlygas bei numatant galimus tam tikrus įgulos funkcijų apribojimus joms vyraujant, tačiau neįtakojančius Laivo funkcionalumo. | Turi būti nustatytos priimtinos saugos sąlygos, reiškiniams (lygsvaros nelaikymas angl. „motion induced interruptions“, pykinimas angl. „motion sickness incidence“, denių dangos slidumas ir t.t.), neigiamai veikiantiems įgulą bei turi būti pritaikytos atitinkamos priemonės neigiamai įtakai sumažinti. |
|  | Atviruose Laivo deniuose turi būti priemonės (pvz. lėjeriai, falšbortai, turėklai), apsaugančios žmones nuo kritimo į apačią (vandenį ar ant kito denio). |  |
|  | Visi Laive esantys keliai (išoriniuose deniuose bei laivo viduje), vedantys į funkcijų vykdymo ir/ar avarines vietas turi turėti priemones (pvz. ranktūrius), užtikrinančias saugų žmonių judėjimą esant sudėtingoms hidrometeorologinėms sąlygoms. |  |
|  | Visos Laive esančios funkcijų atlikimo vietos (darbo vietos) turi turėti priemones (pvz. ranktūriai, saugos diržai) užtikrinančias įprastinių funkcijų atlikimą esant sudėtingoms hidrometeorologinėms sąlygoms. |  |
|  | Laivą ištikus avarijai, Laive turi būti numatytos ir įrengtos saugios vietos į kurias galėtų saugiai nuvykti ir susirinkti žmonės bei naudojant Laivo evakuacines priemones galėtų palikti Laivą. |  |
| LAIVO PLŪDRUMO, STOVUMO, VALDOMUMO NOMENKLATŪRA |  |  |
|  | Duomenys, aprašantys Laivo plūdrumą, stovumą, valdomumą, evakuaciją ir kitą aktualią informaciją turi būti susisteminti, aprobuoti ir pateikti atitinkamais formatais nurodyti Priede Nr. 1. |  |
| IV LAIVO PROPULSIJA, JĖGAINĖ, SISTEMOS, ĮRANGA IR MECHANIZMAI (INŽINERINĖS SISTEMOS) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pastabos |
|  | Laivo inžinerinės sistemos turi būti: funkcionalios Laivui operuojant numatytomis sąlygomis, nekelti pavojaus Laive esantiems žmonėms, būti optimalių fizinių parametrų, nemažinti Laivo plūdrumo ir stabilumo charakteristikų, pajėgios pradėti funkcionuoti be išorinės pagalbos, Laive vyraujant sąlygai – nė viena sistema neveikia (angl. „dead ship“ starting) (taikoma sistemoms, užtikrinančioms Laivo saugumą), nekeliančios gaisro pavojaus, užtikrinančios žmonių saugumą Laive iki jie pasieks evakuacines vietas arba iki grėsmės bus suvaldytos, lengvai aptarnaujamos/remontuojamos, vadovaujantis aptarnavimų planu. |  |
|  | Laivo inžinerinės sistemos, turi būti pagamintos taip, ir iš tokių medžiagų, kurios optimaliausiai atitiktų jų paskirtį nepertraukiamai veikti numatytomis Laivo operavimo sąlygomis, taipogi atsižvelgiant į aplinkosauginius bei aptarnavimo/remonto reikalavimus. |  |
|  | Laivo inžinerinių sistemų rizikos turi būti tinkamai įvertintos ir sumažintos iki priimtino lygio: žmonėms esantiems Laive, įrangai, integruotai į sistemą ir/ar esančiai šalia jos, Laivui, trečioms šalims, aplinkai. |  |
|  | Tose inžinerinėse sistemose, kur tai technologiškai įmanoma, - turi būti užtikrinti trys operavimo rėžimai: normalus, dalinis, avarinis. |  |
|  | Inžinerinės sistemos turi būti tokios, kad jos būtų funkcionalios ir saugios nefunkcionuojant/sugedus vienam iš sistemos komponentų, tai pasiekiama parenkant ypač patikimus sisteminius komponentus bei dubliuojant jų funkcijas, panaudojus patikimus nefunkcionalių komponentų izoliavimo metodus. | Pateikiama naudotojo dokumentacija, kurioje aprašomi operavimo rėžimai (normalus, dalinis, avarinis), gedimų aptikimo bei šalinimo instrukcijos bei aptarnavimo/remonto periodiškumai, atlikimo metodika. |
|  | Laivo avarinės sistemos, kovos už Laivo gyvybingumą sistemos, gesinimo sistemos ir kita, jeigu tai nesuprojektuota jų pirminėms funkcijoms tame skyriuje, išskyrus špilius ir brašpilius, negali būti išdėstytos forštevenio skyriuje. |  |
| PROPULSIJA |  |  |
|  | Propulsinis kompleksas privalo įgalinti kontroliuojamą laivo plaukimą/manevravimą. |  |
|  | Propulsinio komplekso funkcijos privalo būti dubliuotos. Turi būti numatytos ir įdiegtos priemonės, įgalinančios tęsti komplekso veiklą, sugedus vienai ar kelioms (pagalbinėms) komplekso sudėtinėms dalims. |  |
|  | Propulsinis kompleksas turi būti toks, kad nekeltų grėsmių įgulai, neigiamai neįtakotų Laivo ar/ir kitų sistemų funkcionalumo, gedimo atveju nekeltų pavojaus jį šalinant. |  |
|  | Turi būti įdiegtos atitinkamos priemonės, leidžiančios propulsiniam kompleksui tapti funkcionaliu be išorinės pagalbos, esant sąlygai – nė viena sistema neveikia (angl. „dead ship“ starting). |  |
|  | Kuro tiekimo sistema turi būti tokia, kad pilnai kuru, nenaudojant nuolatinio tiekimo iš Laivo kuro tankų, o turėtų pakankamą tinkamos kokybės kuro rezervą (pvz. naudojimo tankai). |  |
|  | Turi būti numatytos ryšio priemonės, tarp įprastinės Laivo valdymo vietos (tiltelis) bei avarinės Laivo valdymo vietos ir bet kurių vietų Laive, iš kurių yra/gali būti valdomas laivo greitis (sraigtų sukimosi kryptis/sraigtų menčių kampas). |  |
| LAIVO VALDYMAS (MANEVRAVIMAS) |  |  |
|  | Laivo valdymo sistemos turi būti tokios, kad tenkintų reikalavimus, nurodytus „Laivo valdomumas“. |  |
|  | Laivo valdymo sistemos turi būti privalo būti dubliuotos. Turi būti numatytos ir įdiegtos priemonės, įgalinančios tęsti sistemų veiklą, sugedus vienai ar kelioms (pagalbinėms) komplekso sudėtinėms dalims, neprarandant Laivo valdomumo. |  |
|  | Turi būti numatytos priemonės, leidžiančios reikiamoje padėtyje mechaniškai fiksuoti sugedusią Laivo valdymo įrangą. |  |
|  | Laivo valdymas turi būti užtikrinamas keliose vietose, priklausomai nuo laivo projekto. Kiekvienoje iš jų turi būti Laivo valdymo sistemų kontrolės ir valdymo panelės, turinčios dubliuojančias funkcijas, esant elektros tiekimo sutrikimams. |  |
|  | Turi būti numatytos ryšio priemonės, tarp įprastinės Laivo valdymo vietos (tiltelis) bei avarinės Laivo valdymos vietos ir bet kurių vietų Laive, iš kurių yra/gali būti valdomas laivo greitis (sraigtų sukimosi kryptis/sraigtų menčių kampas). |  |
|  | Laivo valdymo sistemos turi būti tokios, kad būtų užtikrintas pakankamas energijos, skirtos joms nepertraukiamai funkcionuoti ir jas valdyti, dubliavimas, pasižymintis įvairialypiškumu. Sistemų gedimai negali kelti pavojaus Laivui, kitoms sistemos, žmonėms esantiems Laive. | Pateikiama naudotojo dokumentacija, kurioje aprašomi operavimo rėžimai (normalus, dalinis, avarinis), gedimų aptikimo bei šalinimo instrukcijos bei aptarnavimo/remonto periodiškumai, atlikimo metodika. |
|  | Laivo valdymo sistemos privalo turėti pakankamą elektrotechninę apsaugą, užtikrinančią jų kontrolės sistemos funkcionalumą. |  |
| VAMZDYNAI IR SLĖGIMINĖS SISTEMOS |  |  |
|  | Laivo vamzdynai ir slėgiminės sistemos turi būti tokie, kad nekeltų pavojaus Laivui, jame esantiems žmonėms bei šalia esančioms sistemoms. |  |
|  | Laivo vamzdynai ir slėgiminės sistemos turi būti tokios, kad nešvarumų patekimas į juos būtų ribojamas atitinkamomis kontrolės priemonėmis, taip pat, turi būti įdiegtos nešvarumų pašalinimo priemonės. |  |
|  | Laivo vamzdynai ir slėgiminės sistemos, jų komponentai, turi pilnai tenkinti Laivo integralumo reikalavimus, apibrėžtus „Laivo plūdrumas, stovumas, valdomumas“, taip pat turi būti apsaugoti nuo elektrostatinio krūvio generavimo ir kaupimo. |  |
|  | Laivo vamzdynai ir slėgiminės sistemos turi būti aprūpintos slegio kontrolės priemonėmis – viršslėgio vožtuvais, kurie turi nekelti grėsmės Laivui, jame esantiems žmonėms, šalia esantiems laivams. |  |
|  | Laive būti numatytos priemonės ir įranga užpildyti kvėpuojamojo oro balionus. |  |
| LAIVO STABILIZACINĖ(S) SISTEMA(OS) |  |  |
|  | Jeigu yra poreikis – Laive turi būti įdiegtos Laivo stabilizacinė(s) sistema(os), kurios sumažina Laivo svyravimus iki lygmens, priimtino Laivo įgulai bei pačiam Laivui, |  |
|  | Laivo stabilizacinė(s) sistema(os) turi turi pilnai tenkinti Laivo integralumo reikalavimus, apibrėžtus „Laivo plūdrumas, stovumas, valdomumas“. |  |
|  | Laivo stovumo reikalavimai negali būti paremti Laivo stabilizacine(ėmis) sistema(omis). |  |
|  | Laivo stabilizacinė(s) sistema(os) turi būti pilnai automatinė(s). |  |
|  | Laivo stabilizacinė(s) sistema(os) turi veikti sąveikoje su Laivo kontrolės ir valdymo bei Laivo įspėjimo sistemomis. |  |
|  | Turi būti numatytos priemonės, leidžiančios reikiamoje padėtyje mechaniškai fiksuoti sugedusias Laivo stabilizacinę(es) sistemą(as). |  |
|  | Laivo stabilizacinės(ių) sistemos(ų), jos komponentų gedimas nesukels neigiamos ar pavojingos įtakos Laivo funkcijoms. |  |
| LAIVO ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR PASKIRSTYMAS |  |  |
|  | Laive turi būti pagamintas ir paskirstytas toks elektros energijos kiekis, kurio pilnai užtektų visoms Laivo bei įgulos vykdomoms funkcijoms užtikrinti nenaudojant avarinio elektros energijos šaltinio. |  |
|  | Laivo sistemos, kurioms reikalingas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas, turi būti aprūpinamos reikiama elektros energija kilus įvairioms avarinėms situacijoms. |  |
|  | Laivo sistemos, kurioms reikalingas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas, turi būti aprūpinamos per pakankamos talpos elektros kaupiklius, veikiančius optimalų laiką dingus elektros energijai. | Turi būti numatytos atitinkamos laivo patalpos, optimaliai išdėstytos laive, skirtos elektros energijos kaupikliams, užtikrinančios tinkamas sąlygas jų funkcijoms bei tinkamai jų priežiūrai/aptarnavimui. |
|  | Laivo elektros energijos gamybai turi būti parinkta optimaliausia generatorių kompozicija, gebančių veikti sinchroniškai, įsijungiant automatiškai išaugus elektros energijos poreikiui bei taip apsaugant elektros paskirstymo sistemą nuo perkrovos. Energijos gamybos ir paskirstymo sistema turi būti dubliuota. |  |
|  | Turi būti įdiegtos atitinkamos pagrindinės ir lokalios apsaugos sistemos, neįtakojančios Laivo funkcionalumo. |  |
|  | Negali būti apkraunama elektros energijos paskirstymo sistema tokiais vartotojais, kurie pastebimai įtakotų sistemos funkcionalumą. |  |
|  | Turi būti galimybė aprūpinti Laivą elektros energija iš kranto infrastruktūros. |  |
|  | Turi būti įdiegtos atitinkamos priemonės, leidžiančios užtikrinti galimybę esminėms Laivo sistemoms tapti funkcionaliomis be išorinės pagalbos, esant sąlygai – nė viena sistema neveikia (angl. „dead ship“ starting) per optimaliausią laiko tarpą. |  |
|  | Turi būti numatytos (rezervuota galimybė) sąlygos Laive pajungti papildomus elektros vartotojus. |  |
|  | Laive turi būti įdiegti atitinkami elektros energijos parametrų transformacijos įrenginiai. |  |
|  | Laive turi būti avarinis generatorius(iai), užtikrinantys būtinų Laivo sistemų funkcionalumą. |  |
|  | Laivo elektros tinklas (energijos parametrai, įžeminimo kontūras) turi būti toks, kad saugiai pasiektų vartotojus ir nekeltų pavojaus Laivo integralumui, sistemoms, Laive esantiems žmonėms, įrangai. |  |
|  | Laivo elektros paskirstymo skydai, jų dydžiai, pajėgumai ir skaičius turi atitikti Laivo funkcinius reikalavimus. |  |
|  | Pagrindinis laivo elektros tinklas ir avarinis laivo tinklas turi būti nepriklausomi viena nuo kito. |  |
|  | Laivo elektros tinklų (pagrindinio ir avarinio) naudojimas, turi būti tinkamai sukonfigūruotas ir leidžiantis atjungti bei izoliuoti elektros vartotojus. |  |
|  | Laivo elektros tinklo dalis, skirta nešiojamiems elektros įrenginiams privalo turėti atitinkamas apsaugos priemones. |  |
|  | Laivo skyriuose, kuriuose yra elektros tinklo paskirstymo skydai turi būti aprūpinti stacionariomis ryšio priemonėmis. |  |
|  | Pernešamas avarinės elektros tiekimo sistemos tinklas negali kelti papildomų rizikų laive esantiems žmonėms, sistemoms, įrangai, Laivui. |  |
|  | Laivo apšvietimo sistema turi būti funkcionali įprastinėmis bei avarinėmis sąlygomis. |  |
|  | Laivo apšvietimo sistema skirstoma į: pirminę – stacionari, naudojama įprastinėmis sąlygomis bei užtikrinančia reikiamą visuose Laivo deniuose, skyriuose/patalpose; antrinę – stacionari, naudojama neveikiant pirminei sistemai, gali būti sumažintas apšvietimo lygis; tretinę – stacionari, nepriklausomai veikianti sistema, užtikrinanti minimalų apšvietimo lygį neveikiant pirminei ir antrinei sistemos; kaupiklinę – stacionari, naudojama neveikiant pirminei sistemai iki bus įjungta antrinė sistema, naudojama ten, kur yra būtinas nuolatinis apšvietimas; avarinę – antrinės ir tretinės sistemų kombinacija, skirta apšviesti evakuacinius kelius ir susirinkimo vietas; operacinę – stacionari, veikianti pirminės ir antrinės sistemos pagrindu, reguliuojamo intensyvumo ir skirtingų tonų (spektro); nešiojama – nestacionari, nešiojama, naudojama ten, kur reikalingas papildomas apšvietimas. | Šviestuvai Laive turi būti tokie, kad nekeltų pavojaus žmonėms, sistemoms, įrangai, spinduliuodami šilumą ar būdami nesandarūs, atsižvelgiant į tai, kurioje patalpoje yra įdiegti ar naudojami (nešiojamieji šviestuvai) |
|  | Apšvietimo sistema turi būti tokia, kad sugedus vienam kažkuriam komponentui grandinėje funkcionuotų likusieji. |  |
|  | Apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas atskirai kiekviename denyje/skyriuje/patalpoje ir turi būti naudojama pirminė apšvietimo sistema. |  |
|  | Navigacinės šviesos aprašytos Navigacijos skiltyje. |  |
|  | Visa laive esanti elektros įranga, turi būti tinkamai apsaugota nuo pažeidimų naudojant netinkamomis sąlygomis bei nesužeistų laive esančių žmonių. |  |
|  | Neizoliuotos metalinės įrangos/mechanizmų dalys (korpusai), kuriomis neteka elektros srovė turi būti įžeminti. |  |
|  | Elektros paskirstymo skyduose būti įdiegtos kontrolės priemonės, leidžiančios aptikti elektros srovės nuotėkį. |  |
|  | Laivo įranga/mechanizmai turi turėti pakankamą sandarumą, kad jų neveiktų dulkės, skysčiai bei dujos. |  |
|  | Laive turi būti atitinkamos priemonės, tinkamai išdėstytos, apsaugančios nuo elektros viršsrovio, mechaninių ir/ar elektrinių perkrovų keliamų grėsmių. |  |
|  | Visa elektros įrenginia/mechanizmai, elektros kabeliai turi būti tinkamai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. |  |
|  | Elektros kabeliai turi būti nedegūs. |  |
|  | Pagrindiniai elektros paskirstymo skydai, jungtys, kita turi būti apsaugoti nuo neleistino patekimo į vidų (turi būti naudojami užraktai ar pan.). |  |
|  | Laivas turi turėti tinkamą apsaugą nuo žaibų išlydžių. |  |
|  | Laivas turi turėti alternatyvius aušinimo būdus Laivo sistemoms/įrangai, dingus pagrindinei Laivo aušinimo sistemai (ventiliacijai). |  |
|  | Turi būti įdiegtos tinkamos priemonės mažinančios sistemų/įrangos/mechanizmų/elektros kabelių skleidžiamą spinduliuotę. |  |
| LAIVO INŽINERINIŲ SISTEMŲ KONTROLĖ IR VALDYMAS (KONTROLĖS SISTEMA) |  |  |
|  | Kontrolės sistema apima laivo sistemų kontrolę, įskaitant ir automatinių, ir valdymą iš Laive numatytųjų vietų. Kontrolės sistema turi neįtakoti valdomų sistemų techninių parametrų. | Turi būti galimybė išjungti automatines ar nuotoliu valdomas sistemas |
|  | Kontrolė ir faktinis sistemų valdymas turi būti galimas tik iš vienos kontrolės vietos, tai aiškiai atvaizduojant visose kontrolės konsolėse. Valdymo perdavimas turi būti sklandus ir neįtakojantis sistemų veiklos, apie tai pranešant visose kontrolės konsolėse įrengtomis audiovizualinėmis priemonėmis. | Turi būti numatyta galimybė priverstinai perimti valdymą iš faktinę kontrolę turinčios konsolės jai sugedus, apie konsolės gedimą informuojant audiovizualiniu būdu. Turi būti įdiegtos priemonės, kad prieš sugendant konsolei visi valdymo parametrai liktų nepakitę ir nedarytų jokios įtakos funkcionuojančioms Laivo sistemoms. |
|  | Operatoriaus veiksmai ir grįžtamasis ryšys turi būti aiškiai ir suprantamai atvaizduoti visose konsolėse. Taipogi turi būti atvaizduotas automatinių sistemų statusas. |  |
|  | Kontrolės ir valdymo sistema turi indikuoti, jeigu veikiančios sistemos funkcionuoja ne pagal nustatytuosius reikalaujamus funkcinius parametrus. | Funkciniai parametrai gali būti nustatomi vartotojo (naudojant supervartotojo paskyrą, prie kurios jungiamasi naudojant slaptažodį). Turi būti nurodoma vieta laive bei turi būti matoma iki nepašalinta indikacijos priežastis. |
|  | Konsolės operatorius privalo turėti užtikrintas galimybes saugiai atjungti energijos šaltinius veikiančioms sistemoms, siekiant išvengti galimo pavojaus joms toliau veikiant. | Tokiu būdu atjungus sistemas jas prieš naujai paleidžiant turi reikėti aktyvinti rankiniu būdu. |
|  | Kontrolės sistema turi būti dubliuota (turi būti vienas nuo kito nepriklausantys informacijos valdymo centrai/kompiuteriai ir duomenų serveriai). |  |
|  | Turi būti užtikrintas duomenų kaupimas bei sistema turi turėti duomenų išvesties prieigą (pvz. spausdintuvas). |  |
| LAIVO TANKAI |  |  |
|  | Laivo tankai turi būti tokie, kad juose esantys skysti kroviniai būtų saugūs. |  |
|  | Kiekvienas Laivo tankas turi turėti tikslias skysčio matavimo sistemas (nuotolinę ir rankinę). |  |
|  | Tankai turi turėti ventiliacines sistemas, apsaugančias nuo viršslėgio ir/ar vakuumo susidarymo. | Ventiliacinės sistemos turi būti tokios, kad joms praradus integralumą į tankus nepakliūtų jūros ir/ar lietaus vanduo. Ventiliacinės sistemos turi būti tokios, kad tankuose/alsuokliuose susidarę skysčių garai neužsidegtų ar/ir nesprogtų. |
| LAIVO VENTILIACINĖ (MIKROKLIMATO) SISTEMA |  |  |
|  | Laivo ventiliacinė sistema turi užtikrinti tinkamą funkcinį reguliuojamą mikroklimatą Laivo sistemoms bei Laive esantiems žmonėms. |  |
|  | Laivo ventiliacinė sistema turi užtikrinti tinkamą ventiliaciją potencialiai pavojinguose Laivo skyriuose. | Jos išdėstymas neturi kelti pavojaus kitoms laivo patalpoms. |
|  | Laivo ventiliacinė sistema turi būti tokia, kad jos gedimo atveju, būtų užtikrinamas nepertraukiamas reikiamų sistemų (skyrių/patalpų, kuriuose jos yra) aušinimas/vėdinimas/oro tiekimas. |  |
|  | Laivo ventiliacinė sistema turi atitikti Laivo integralumo, priešgaisrinius bei kitus nepaminėtus Laivo funkcinius reikalavimus. |  |
| LAIVO DENIO ĮRENGINIAI |  |  |
|  | Laive turi būti įdiegta reikiama įranga, leidžianti saugiai priimti/perduoti iš Laivo į laivą, jiems plaukiant, skystus krovinius, supakuotus krovinius, žmones. | Turi būti įdiegta komunikacinė įranga tarp pagrindinių operacinių pozicijų. Turi būti numatytos ir įdiegtos priemonės, skubiam operacijų nutraukimui bei perdavimo įrangos atjungimui. |
|  | Laive turi būti įdiegta reikiama įranga, leidžianti Laivą saugiai išlaikyti fiksuotame taške jūroje bei prie krantinės panaudojant inkarą bei špilių/brašpilį. |  |
|  | Turi būti įdiegtos tinkamos priemonės nuleisti laivo inkarą gravitaciniu būdu, nenaudojant laivo įrangos, naudojant laivo įrangą. Fiksuoti inkarą reikiamoje pozicijoje nenaudojant energijos šaltinių, atjungti inkarą ir jo grandinę, sugedus denio įrangai ir/ar inkarui užstrigus dugne. Išleisti visą laivo grandinę, ją priimti atgal į laivą. |  |
|  | Laive turi būti įdiegta reikiama įranga, leidžianti Laivą saugiai buksyruoti, Laivui buksyruoti kitą laivą. Įranga turi būti paremta Saugios darbinės apkrovos silpniausiu elementu. |  |
|  | Laive turi būti įdiegta reikiama kėlimo įranga, kuri užtikrintų Laivo funkcijų įgyvendinimą, nekeliant pavojaus Laive esantiems žmonėms, pačiai kėlimo įrangai bei Laivui. |  |
|  | Kėlimo įranga turi būti su būtinomis saugos priemonėmis bei būti saugi operuojant visais rėžimais. Ant įrangos ar šalia jos turi būti aiškiai matoma informacija apie Saugią darbinę apkrovą bei maksimalią patikrinimo apkrovą. Įrangos operatoriaus darbo vieta turi būti įrengta taip, kad jis matytų krovinį, o jeigu nemato – darbo vieta turi būti aprūpinta reikiamomis komunikacinėmis priemonėmis tarp operatoriau darbo ir krovinio tvarkymo vietų. |  |
|  | Kėlimo įranga vienu metu turi būti valdoma tik iš vienos operatoriaus darbo vietos. |  |
|  | Dingus kėlimo įrangos energijai krovinys turi likti fiksuotoje pozicijoje bei turi būti priemonės, leidžiančios saugiai pabaigti krovimo operaciją. |  |
| V PRIEŠGAISRINĖ SAUGA |  |  |
|  | Laivas ir jo įrengimai turi būti suprojektuoti, pastatyti, prižiūrimi ir eksploatuojami taip, kad, kiek tai įmanoma, būtų galima užkirsti kelią gaisrui, jį aptikti, suvaldyti ir gesinti, išlaikant esmines saugos funkcijas gaisro metu. |  |
|  | Laivas turi būti pastatytas taip, kad būtų išlaikytas Laivo konstrukcinis vientisumas bei kad būtų išvengta dalinio ar visiško Laivo konstrukcinio integralumo pablogėjimo ar visiško praradimo dėl temperatūros poveikio. |  |
|  | Statant laivą turi būti laikomasi šių reikalavimų: |  |
|  | Korpusas, antstatas, skersinės pertvaros, deniai, denio antstatai ir pilersai pagaminti iš patvirtintų nedegių medžiagų arba atinkamos kompozicijos medžiagų, atsparių ugniai. |  |
|  | Laivo konstrukcinė struktūra, veikiama tam tikrą laiką ugnies, negali: deformuotis taip, kad būtų ribojami evakuaciniai ir avariniai išėjimai iš Laivo skyrių/patalpų ar patekimas, siekiant užgesinti gaisrą ar šalinti jo padarinius, į jas; prarasti Laivo integralumo dėl temperatūros poveikio skersinėms pertvaroms, pilersams etc, gaisro apimtame skyriuje/patalpoje ar besiribojančiuose skyriuose/patalpose; pažeisti ar neigiamai paveikti skersinės pertvaras, pilersus etc,“A“ ir „B“ gaisro klasės skyrius/patalpas ar ugniai atsparius Laivo, pagaminto iš kitų medžiagų nei plienas, skyrius; deformuotis taip, kad neigiamai paveikiama gelbėjimo(si) įrangos ir priemonių panaudojimo galimybė; būti paveikti užbortiniai vožtuvai/uždoriai/armatūra (taikoma sąlyga, kad gaisras tęsiasi neapibrėžtą laiką). |  |
|  | Laive turi būti pritaikytos priemonės (konstrukcinės, techninės etc), kurios: neleistų išsilieti degiems skysčiams, neleistų rinktis degiems garams, ribotų degių medžiagų užsiliepsnojimą, ribotų potencialius gaisro šaltinius, užtikrina atitinkamą degių ir sprogių medžiagų laikymą Laive, Laive neturi būti naudojami degalai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė nei 60ºC (su Užsakovu derinama atskirai, pvz. valčių kuras), užtikrina tinkamą patalpų mikroklimatą. |  |
|  | Laive turi būti pritaikytos priemonės (konstrukcinės, techninės etc), kurios užtikrintų gaisro suvaldymą ir kontrolę: Laivo ventiliacijos valdymas, degių ir sprogių medžiagų paskirstymas ir sandėliavimas Laive, degių ir sprogių medžiagų paskirstymo sistemų atsparumas aukštai temperatūrai. Gaisro plitimas turi būti suvaldytas kilusioje patalpoje, naudojant aktyvias ir/ar pasyvias priemones (terminė izoliacija, pertvarų/denių/uždorių/technologinių ertmių (glandų) aušinimas). | Vertinti STAGNAG 4602 nuostatas |
|  | Laivo viduje naudojamos medžiagos ir priemonės, tokios kaip: dažai, denių dangos, degios izoliacinės medžiagos, kabeliai, nemetaliniai vamzdžiai, minkštosios baldų medžiagos, čiužiniai ir t.t. turi būti tokios, kad neišskirtų dūmų bei kitų nuodingų medžiagų. Laive turi būti pritaikytos priemonės (konstrukcinės, techninės etc), kurios užtikrintų dūmų plitimo suvaldymą ir kontrolę esminėse Laivo vietose: ventiliacijos sistemoje, valdymo vietose (jos turi būti pilnai apsaugotos), variklių skyriuje, susirinkimo bei evakuacinėse vietose ir t.t. Laive turi būti numatytos atitinkamos dubliuotos dūmų šalinimo priemonės (Laivo ventiliacijos sistemos konfigūravimas, nešiojamieji ventiliatoriai etc). | Vertinti STAGNAG 4602 nuostatas |
|  | Laive turi būti gaisro aptikimo ir pranešimo sistema, kuri: laiku, tinkamomis gaisro aptikimo (optimaliausiai parinktos pagal skyriaus/patalpos pobūdį) bei pranešimo priemonėmis informuoja Laive esančias valdymo ir kontrolės vietas (tiltelis/vairinė, kontrolės ir valdymo centras etc) apie gaisro pavojų, gaisrinė signalizacija turi būti girdima visame Laive. Sistema turi turėti galimybę ją aktyvuoti rankiniu būdu, panaudojant aktyvavimo mechanizmus optimaliai išdėstytus Laive. |  |
|  | Laive turi būti įdiegtos optimaliausios gesinimo sistemos bei priemonės, atsižvelgiant į skyrių/patalpų pobūdį. Stacionarios gesinimo sistemos (įskaitant ir automatines) turi būti tuose skyriuose/patalpose, kuriuose yra didžiausia gaisro rizika bei galima didžiausia jo žala Laivui. Gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstytos ir paruoštos nedelsiant panaudoti visame Laive. Gesinimo agentas turi būti toks, kad būtų efektyviausias bei keltų mažiausią žalą skyriuje/patalpoje esančiai įrangai, tačiau turi būti atsižvelgiama į jo poveikį žmonėms, aplinkai ir t.t. Stacionarių gesinimo sistemų funkcijos turi būti dubliuotos kitomis gesinimo priemonėmis. | Gesinimo sistemos ir priemonės turi būti neimlios aptarnavimams. Stacionarių gesinimo sistemų, kurių agentas yra dujos, aktyvavimas turi numatytas tik iš kito skyriaus/patalpos. |
| VI EVAKUACIJA, LAIVO PALIKIMAS, GELBĖJIMAS |  |  |
|  | Laivas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jame įdiegtos priemonės užtikrintų: saugią Laive esančių žmonių evakuaciją iš avarinių Laivo skyrių/patalpų į saugią Laivo vietą, kurioje jiems yra saugu arba iš kurios įgyvendinamas Laivo palikimas, saugią evakuaciją iš Laivo (Laivo palikimas), nukentėjusiųjų gelbėjimą iš vandens. |  |
|  | Laive esančios gelbėjimosi priemonės turi būti atsparios: korozijai, puvimui, saulės poveikiui (įskaitant ir UV), pelėsiui, naftos produktams, temperatūros ir drėgnumo neigiamiems pokyčiams. |  |
|  | Laive esančių gelbėjimosi priemonių laikymo vietos turi būti: aiškiai pažymėtos, neapribotas patekimas prie jų, apsaugotos nuo vandens, dūmų, ugnies, pavojingų garų neigiamo poveikio, nebloginančios gelbėjimosi priemonių būklės, negali riboti kitų priemonių panaudojimo. Išoriniame denyje laikomų priemonių laikymo vietos turi užtikrinti, kad nugrimzdus laivui jos iškiltų į vandens paviršių. |  |
|  | Laive esančių gelbėjimosi priemonių turi pilnai pakakti laive esantiems žmonėms, su numatyta pakankama atsarga. |  |
|  | Avarinio signalo signalizacijos ypatumai: signalas turi būti išskirtinis, lengvai atpažįstamas, girdimas visiems laive esantiems žmonėms, veikiantis nepertraukiamai, neįtakojamas gaisro, vibracijos, užtvindymo ir t.t., aktyvuojamas iš pagrindinių Laivo valdymo bei evakuacinių vietų. |  |
|  | Turi būti užtikrintas tinkamas ryšys. | Detalizuotas aprašymas skyriuje RYŠIAI |
|  | Visa evakuacinė įranga turi būti aprūpinta reikalingu nepriklausomu energijos šaltiniu jai aktyvuoti/panaudoti | Vadovautis skyriumi INŽINERINĖS SISTEMOS |
|  | Visi evakuaciniai keliai, avariniai išėjimai bei susirinkimo ir evakuacinės vietos laive turi būti pakankamai apšviesti, kad žmonės galėtų saugiai gelbėti/gelbėtis. Evakuaciniai keliai ir avariniai išėjimai bei jų maršrutai, susirinkimo ir evakuacinės vietos turi būti pažymėtos indentifikaciniais bei kryptį nusakančiais aiškiai matomais bei suprantamais ženklais. | Susirinkimo vieta – iš anksto numatyta saugi vieta Laive, kurioje renkasi žmonės esant avarinėms sąlygoms. Saugių vietų Laive yra ne viena. |
|  | Visi Laivo evakuaciniai keliai ir avariniai išėjimai turi užtikrinti greičiausią ir saugiausią nuvykimą iš bet kurio laivo skyriaus/patalpos į nurodytą susirinkimo/saugią (Laivo palikimo) vietą Laive. Taip pat turi būti numatyti ir nurodyti alternatyvūs evakuaciniai/avariniai maršrutai iki saugios Laivo vietos. Evakuaciniai keliai turi turėti priemones, apribojančias dūmų, gaisro, vandens, pavojingų garų išplitimą Laive (durys, liukai, užuolaidos, užsklandos etc). Visi Laivo evakuaciniai keliai ir avariniai išėjimai, įskaitant ir juose esančias Laivo sistemas, jų dalis ir kitas Laivo sudėtines dalis, turi būti pakankamai erdvūs, vertinant, kad nesudarytų grūstys, atsižvelgiant į nukentėjusiųjų gabenimą neštuvais bei dėvimą aprangą bei priemonės (pvz. gesintojų aprangą bei kvėpavimo aparatus ar gelbėjimosi liemenes). |  |
|  | Avariniai individualūs kvėpavimo aparatai (AIKA‘ai) Laive skirti ribotą laiką užtikrinti žmonių kvėpavimo takų bei regos apsaugą esant pavojingoms sąlygoms iki jie pasieks saugią vietą Laive. Jų naudojimas turi būti paprastas ir nereikalauti papildomos kitų žmonių pagalbos. Jų naudojimas neturi varžyti ar kitaip riboti galimybių žmonėms saugiai evakuotis iš nesaugios aplinkos. AIKA‘ų skaičius Laive turi tenkinti poreikį atsižvelgiant į potencialiai pavojingas patalpas, maksimalų žmonių skaičių Laive, evakuacinius kelius bei avarinius išėjimus. Jie turi būti optimaliai išdėstyti ir aiškiai matomi. |  |
|  | Laive esantys neštuvai yra skirti imobilizuoti ir gabenti/evakuoti neveiksnų nukentėjusįjį asmenį. Neštuvai ir optimalus jų skaičius Laive turi būti parinkti atsižvelgiant į Laive esančių žmonių skaičių, Laivo skyrius/patalpas bei evakuacinius kelius. |  |
|  | Laive esančios nuleidimo/pakėlimo bei įlaipinimo/išlaipinimo priemonės turi užtikrinti saugų ir efektyvų Laive esančių gelbėjimosi priemonių nuleidimą ant vandens iš jų laikymo vietų bei saugų žmonių patekimą į jas Laivo/iš jų į Laivą esant įprastinėms bei avarinėms sąlygoms. Priemonės turi būti paprastos naudoti bei neturi būti imlios priežiūrai, minimizuotas galimas jų funkcionalumo pažeidimas (įdiegtos atitinkamos apsaugos priemonės ir t..t) kilus avarijai Laive ar vyraujant sudėtingoms hidrometeorologinėms sąlygoms. Įrangos operavimo vietos negali būti aukščiau už nuleidžiamų priemonių aukštį, t.y. operatorius turi aiškiai matyti ir kontroliuoti operaciją. Įlaipinimo/išlaipinimo priemonės ir vietos Laive turi būti numatytos tinkamai įvertinus Laivo korpuso ypatumus bei užtikrinti sausą patekimą į Gelbėjimosi priemones/išlipimą iš jų. |  |
|  | Laivo Gelbėjimo(si) valtis(ys) turi: užtikrinti priimtiną saugumo lygį joje esantiems žmonėms, talpinti numatytą žmonių skaičių, apsaugoti juos nuo pavojų, keliamų pažeisto Laivo, nepalankių hidrometeorologinių sąlygų, turėti reikiamą propulsiją ir valdymo/navigavimo įrangą, turėti reikiamas provizijos ir gėlo vandens atsargas, turėti ryšio bei pozicijos nustatymo priemones, turėti lengvą patekimą iš vandens. |  |
|  | Laive esančios gelbėjimosi liemenės turi užtikrinti jas dėvinčių žmonių plūduriavimą vandens paviršiuje, veidu nukreiptu į dangų bei apsaugotu nuo vandens purslų ir bangų. Liemenės turi būti įvairių dydžių, atitinkančių Laive esančių žmonių spektrą bei turi būti tinkamos dėvėti su Laive esančiais hidrokostiumais ar kitomis apsaugos priemonėmis. Liemenių skaičius Laive turi tenkinti poreikį atsižvelgiant į maksimalų žmonių skaičių Laive. Liemenės turi būti lengvai aptinkamos vandenyje įvairiomis sąlygomis. | Turi būti numatytos ir papildomos darbinės gelbėjimosi liemenės, skirtos įgulos nariams, atsižvelgiant į jų funkcijas Laive. |
|  | Laive esantys hidrokostiumai turi apsaugoti juos dėvinčius žmones nuo hipotermijos. Hidrokostiumai turi būti įvairių dydžių, atitinkančių Laive esančių žmonių spektrą. Jų naudojimas turi būti paprastas ir nereikalauti papildomos kitų žmonių pagalbos, jų naudojimas neturi varžyti ar kitaip riboti galimybių žmonėms saugiai evakuotis iš Laivo, atliekant gelbėjimo ar kitas operacijas. | Turi būti numatytos ir papildomi darbiniai hidrokostiumai, skirti įgulos nariams, atsižvelgiant į jų funkcijas Laive. |
|  | Laive esanti gelbėjimo įranga ir priemonės turi užtikrinti žmonių, esančių vandenyje, Laivo bei kitose gelbėjimo(si) valtyse, išgelbėjimą (patekimą į Laivą). Jos turi veikti efektyviai ir greitai žmogui iškritus už borto, minimizuoti pavojų gelbėjimą vykdantiems žmonėms, užtikrinti masinę žmonių evakuaciją iš kito laivo. |  |
| VII LAIVO RYŠIO SISTEMOS |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pastabos |
|  | GMDSS įranga |  |
|  | Laivo GMDSS ryšių įranga turi atitikti tarptautinės jūrų saugios laivybos konvencijos SOLAS 4 – tame straipsnyje numatytus reikalavimus A1, A2, A3 rajonuose. |  |
|  | Laive turi būti įrengta labai aukšto dažnio stotis (VHF) radijo stotis, kuri užtikrina: - nelaimės signalo (angl. Distress DSC) perdavimą ir priėmimą 156,525 MHz dažniu (70 kanalas); - balsinio ryšio palaikymą iš anksto suprogramuotais kanalais (16,13,6); - turėti siuntimo sumažinto galingumo funkciją (1W funkciją). |  |
|  | Paieškos ir gelbėjimo vietos nustatymo įrenginys, veikiantis 9 GHz dažnių juostoje; |  |
| - 1.4. | Imtuvas, galintis priimti tarptautines saugios laivybos pranešimus ir įspėjimus (NAVTEX); |  |
| - 1.5. | Palydovinis avarinės pozicijos nustatymo radijo švyturys (palydovinis EPIRB), kuris turi būti: -Galintis perduoti nelaimės įspėjimą per poliarinės orbitos palydovinę tarnybą veikiančią 406 MHz dažnių juostoje; -turi turėti galimybę aktyvuoti rankiniu ir automatiniai būdais; |  |
| - 1.6. | Laivas turi būti aprūpintas aukšto dažnio radijo sistema leidžiančia: -Siųsti nelaimės signalo pranešimus naudojant 2187,5 kHz dažnį; -Balsinį ryšį 2182 kHz dažniu; - galintis palaikyti nuolatinį nelaimės signalų stebėjimą 2187,5 kHz dažniu; |  |
|  | Laivas turi turėti Inmarsat paslaugų įrangą leidžiančią: -Priimti/siųsti nelaimės signalą naudojant tiesioginio spausdinimo telegrafiją (angl. direct printing telegraphy); -Priimti/siųsti nelaimės signalo prioritetinius skambučius; |  |
|  | Laivas turi turėti vidutinio ir aukšto dažnio (angl. MF/HF) laivo stotį leidžiančia siųsti ir priimti nelaimės (DSC) ir kitą su saugumo susijusią informaciją dažnių diapazone nuo 1605 iki 27500 kHz. |  |
|  | Visa GMDSS įranga turi būti aprūpinta pagrindiniais, avariniais ir rezerviniais energijos šaltiniais; |  |
|  | Visa GMDSS įranga turi turėti nuolatinį prieinamumą (t. y. turėti alternatyvą). |  |
|  | LAIVO VIDINIO RYŠIO SISTEMA |  |
|  | Laivo vidinė ryšio sistema turi būti prieinama iš visų pabėgimų, evakuacijos ir gelbėjimo, vadovavimo ir kontrolės postų ir kitų užsakovo nurodytų vietų. |  |
| - 2.2. | Sistema turi užtikrinti abipusio balsinio ryšio paslaugos užtikrinimą tarp visų stočių; |  |
|  | Sistema turi turėti atsarginę vidinio ryšio sistemą, nepriklausomą nuo pagrindinės; |  |
|  | Pagrindinės ir atsarginės laivo vidinės ryšio sistemų efektyvumas perduoti dvipusį balsinį ryšį tarp abonementų turi būti patikrintas pagal rizikų vertinimą ir/arba demonstravimą. |  |
| - 2.5. | Sistemos kabeliai turi būti išvedžioti apeinant laivo virtuvės, mašinų ir kitas aukšto degumo ir pavojingas skyrius; |  |
|  | LAIVO VIDINĖ TRANSLIACIJOS SISTEMA |  |
|  | Vidinė laivo transliacija turi atitikti tarptautinio LSA (angl. International Life-saving Appliance Code) kodo 7.2. numatytus reikalavimus; |  |
|  | Vidinė laivo transliacija turi atitikti IMO Rezoliuciją A.1021 (26) |  |
|  | Vidinė laivo transliacija turi būti prieinama iš mažiausiai šių postų: tiltelis, operacijų kajutė, kovos už laivo gyvybingumą vadavietė. |  |
| - 3.4. | Sistemos išoriniai tiek vidiniai garsiakalbiai turi atitikti LSA Code 7.2 punkte numatytus reikalavimus. |  |
|  | LAIVO NEŠIOJAMOS RADIJO STOTELĖS |  |
|  | Laivas turi turėti ne mažiau nei 20 vnt. nešiojamų radijo ryšio stotelių skirtų įgulos nariams; |  |
|  | Radijo stotelės turi būti programuojamos labai aukšto dažnio diapazone; |  |
|  | Laivas turi turėti ne mažiau nei 5 stotelių įkrovimo vietas, vienu metu gali krauti ne mažiau kaip 3 stoteles; |  |
|  | Stotelės turi būti pritaikytos darbui vidaus ir išorės patalpose; |  |
|  | LAIVAS – ORLAIVIS RADIJO RYŠIO PRIEMONĖS |  |
|  | Laivas turi būti aprūpintas radijo stotimi skirta komunikuoti laivas – orlaivis; |  |
|  | Stotelė turi gebėti priimti/perduoti balsinį ryšį dažniais 121.5 Mhz ir 123.1 Mhz; |  |
|  | Stotelė turi turėti išorinę, ant laivo korpuso pritvirtintą anteną; |  |
|  | KITOS LAIVO RYŠIO SISTEMOS |  |
|  | Laivo vietinis internetinis tinklas (angl. LAN). |  |
|  | Laive turi būti išvedžiotas vietinis internetinis tinklas su ne mažesnės nei 6 kategorijos (Cat6) kabeliais; |  |
|  | Laive turi būti išvedžiotas duomenų perdavimo tinklas kuris užtikrina tinklo prieinamumą visose gyvenamose patalpose, konferencijų patalpoje, tiltelyje ir valdymo punktuose su dvigubomis rozetėmis (RJ45); |  |
|  | Tinklas turi turėti maršrutizatorių (turi turėti ne mažiau nei 24 portus, su 4G/5G GSM ryšio imtuvu); |  |
|  | Tinklas turi turėti SD-WAN tinklo įrenginį, leidžiantį automatiškai keisti interneto prieigos šaltinį (GSM/Satcom). |  |
|  | Laivo palydovinė duomenų perdavimo įranga |  |
|  | Laive turi būti sumontuotas jūrinė žemos orbitos (Ka ir Ku dažnių diapazono) palydovinė ryšio sistema skirta TCP/IP duomenų perdavimui; |  |
|  | Žemos orbitos palydovinio ryšio sistema turi užtikrinti ne mažesnę nei 100 Mbbs greitaveiką; |  |
|  | Sistema turi turėti išorinę, jūros vandeniui atsparią anteną; |  |
|  | Laivo vaizdo stebėjimo sistema. |  |
|  | Laive turi būti įrengta nuolatos įrašinėjanti vaizdo stebėjimo sistema. |  |
|  | Sistema turi turėti nenutrūkstamo įrašinėjimo maitinimo šaltinį leidžiantį įrašinėti ne mažiau kaip 60 min. |  |
|  | Vaizdo įrašinėjimas turi būti archyvuojamas ir saugomas ne mažiau kaip 30 parų; |  |
|  | Vaizdo sistema turi atitikti vaizdo stebėjimų saugumo reikalavaimams numatytiems ISO 105-EO2 standarte; |  |
|  | Vaizdo kameros turi turėti maitinimą per tinklą (PAO), naktinio matymo galimybes, turi būti ne mažiau kaip 5 MP raiškos; |  |
|  | Sistema turi turėti ne mažiau kaip 8 kameras; |  |
|  | Sistema turi turėti galimybė stebėti, keisti ir peržiūrėti vaizdo kameras ne mažiau kaip 6 kameras vienu metu iš laivo vairinės, EGP ir budėtojo patalpos. |  |
| VIII NAVIGACIJA |  |  |
| 183. | Laivas turi būti suprojektuotas, pastatytas taip, kad jūroje jis galėtų savarankiškai naviguoti, teikti įspėjimus apie visus navigacijos pavojus, stacionarius ar mobiliuosius, matuoti ir interpretuoti aplinkos duomenis ir padėti kitiems nelaimės ištiktiems laivams, orlaiviams, daliniams ar asmenims atsidūrusiems pavojuje. Laivas turi turėti galimybę manevruoti taip, kad būtų sumažinta rizika užplaukti ant seklumos, išvengti susidūrimo bei neigiamos aplinkos poveikio. |  |
|  | Laivo navigacinės sistemos privalo: užtikrinti didelį patikimumą ir sumažinti netinkamo veikimo riziką visomis numatomomis eksploatavimo sąlygomis, išvengti nelaimingų atsitikimų ir avarinių situacijų; nepertraukiamai palaikyti esmines saugos funkcijas po bent vienos veikimo klaidos ir (arba) sistemos/įrangos gedimo. |  |
|  | Laivo tiltelis (vairinė) turi būti toks, kad pilnai užtikrintų saugią laivybą bei kitas funkcijas, įgyvendinamas iš jo. |  |
|  | Tiltelyje turi būti užtikrintos mikroklimato sąlygos, naudojant Laivo sistemą ir/ar atskirą, skirtą tilteliui. Apšvietimo, langų (langai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių ir netiesioginių spindulių), įrangos ir priemonių išdėstymas turi būti ergonomiškas, konsolės, kuriose montuojama įranga turi būti vienodo funkcinio dizaino. Laive esanti įranga, kurią galima valdyti ir iš kitų Laivo vietų turi būti tokio pačio išdėstymo bei funkcionalumo. Triukšmo lygis tiltelyje neturi trukdyti atlikti įprastines funkcijas. Tiltelyje turi būti įdiegta operatorių veiklos aktyvumo/saugumo sistema, fiksuojanti operatorių gebėjimą vykdyti funkcijas. |  |
|  | Laivo tiltelis turi būti ergonomiškas, leidžiantis laisvai po jį judėti, pateikti į operatoriams numatytas vietas. Tiltelyje turi būti galbėjimo(si) priemonės ir įranga, paruošta naudoti. |  |
|  | Darbo vietos tiltelyje turi užtikrinti, kad operatoriai galėtų dirbti operatyviai, nuolat ir efektyviai apdoroti informaciją ir priimti sprendimus, siekiant išlaikyti tinkamą stebėjimą ir saugios navigacijos vykdymą. |  |
|  | Darbo vietos tiltelyje turi suteikti operatoriams patogią ir nuolatinę prieigą prie svarbiausios informacijos, kuri pateikiama aiškiai, nedviprasmiškai, naudojant standartinius simbolius ir kodavimą valdymo ir ekranų sistemose, leidžiančios greitai, nuolat ir efektyviai apdoroti informaciją ir priimti sprendimus dėl saugios navigacijos ir papildomų vairinės funkcijų. Darbo vietose turi būti nurodyta automatizuotų funkcijų ir integruotų komponentų veikimo būsena, sistemos ir (arba) posistemės. |  |
|  | Laive turi būti numatyta alternatyvi valdymo vieta (vietos), kuri leistų operatoriams nesantiems vairinėje, operatyviai, nuolat ir efektyviai apdoroti informaciją ir priimti sprendimus dėl tinkamo stebėjimo ir saugios navigacijos. |  |
|  | Alternatyvi valdymo vieta turi sudaryti sąlygas operatoriams saugiai valdyti laivą nepriklausomai nuo laivo personalo vairinėje. Alternatyvios valdymo vietos ir jų išdėstymas turi palengvinti užduotis operatoriams visapusiškai įvertinant situaciją ir saugiai plaukti laivu bet kokiomis sąlygomis, tuo pačiu užtikrinant tas pačias funkcijas, kokios vykdomos vairinėje. Turi būti užtikrintos tokios pačios funkcijų vykdymo bei saugumo sąlygos kaip ir tiltelyje arba artimos joms. |  |
|  | Laive turi būti įrengta avarinė valdymo vieta (vietos), kurioje, operatoriai negalėdami vykdyti tiesioginių funkcijų tiltelyje ir/ar alternatyvioje valdymo vietoje, gebėtų vykdyti pagrindines, tačiau ribotas, navigacijos funkcijas, iki Laivas pasieks saugią vietą. Turi būti užtikrintos tokios pačios funkcijų vykdymo bei saugumo sąlygos kaip ir tiltelyje, alternatyvioje valdymo vietoje arba artimos joms. |  |
|  | Laive turi būti pakankamai jutiklių ir sistemų, kad būtų galima nuolat ir tiksliai nustatyti, rodyti ir įrašyti dabartinį laiką, padėtį, orientaciją ir judėjimą žemės atžvilgiu ir greitį, išmatuotų parametrų pasikeitimą, kad būtų užtikrinta saugi ir nepriklausoma navigacija. |  |
|  | Laive turi būti įrengti atitinkami jutikliai ir apdorojimo įranga, kad būtų galima tinkamai išmatuoti, analizuoti, vertinti, rodyti ir įrašyti savo fizinę aplinką saugiai navigacijai vykdyti. |  |
|  | Laive esantys jutikliai ir sistemos turi tenkinti šias minimalias sąlygas: užtikrinti nuolatinį padėties, greičio ir laiko stebėjimą; nepertraukiamai generuoti tikslią numatomos kelionės laiko atskaitą; nustatyti ir įvesti kurso ir posūkio informaciją; visada taisyti kursą ir pelengus į Tiesioginius (True); nustatyti ir įvesti greitį bei nuvažiuotą atstumą vandenyje; nustatyti ir įvesti vandens gylį; nustatyti ir atnaujinti laivo padėtį; nustatyti oro ir jūros sąlygas; matuoti, rodyti, įrašyti ir analizuoti realiu laiku laivo elgesį vyraujančiomis vėjo ir jūros sąlygomis. |  |
|  | Laive turi būti įrengtos atitinkamos priemonės, skirtos valdyti eigą ir manevravimą, navigaciją ir kitos sistemos iš vairinės ir avarinės valdymo vietos saugiai laivybai vykdyti, susidūrimų išvengimui ir kitoms operacijoms. |  |
|  | Laivo kapitonas ar pamainos vyresnysis tiltelyje esančiomis valdymo priemonėmis gali: valdyti Laivo greitį ir kursą, kontroliuoti priemones, nusakančias Laivo navigacinius ketinimus ar apribojimus (navigacinės šviesos, ženklai, garsiniai signalai ir t.t.), matyti Laivo galimybes ribojančius veiksnius; Laivo valdymo sąlygas bei Laivo veikiančios įrangos būklę, kontroliuoti Laivo apšvietimo sąlygas, visomis paros valandomis bendrauti su kitais laivais ir lėktuvais, visomis priemonėmis pranešti apie Laivą ištikusią avariją/nelaimę, bendrauti su kitais Laive esančiais valdymo postais, darbo vietomis, Laive esančiais žmonėmis esant avarinei situacijai. |  |
|  | Laivo valdymo ir navigacinės priemonės turi būti dubliuoto funkcionalumo, o kritinė įranga turi turėti ir avarinį valdymą, kad būtų užtikrinamas saugus ir nepertraukiamas Laivo manevravimas įvairiomis sąlygomis. |  |
|  | Siekiant užtikrinti optimaliausią Laivo valdymo funkcijų vykdymą Laivo tiltelyje naudojamos turi būti sujungtos į vieną automatizuotą valdymo visumą – integruotą Laivo tiltelio navigacijos sistemą. |  |
|  | Laive turi būti įranga ir sistemos duomenims priimti, perduoti, įrašyti ir analizuoti, priimtinais formatais, susijusiais su saugia navigacija. Šios priemonės turi: įrašyti visus su navigacija susijusius duomenis mažiausiai 12 valandų laikotarpį, naudojant jutiklių informacijos istoriją, vidinio ir išorinio balso ryšio įrašus (sprendimų priėmimą), atkartoti laivo judėjimo parametrus. |  |
|  | Laivas turi būti aprūpintas sistemomis ir (arba) įranga, padedančia reguliariai pranešti apie jo buvimo vietą ir judėjimą. |  |
|  | Laivas turi turėti galimybę automatiškai perduoti ir priimti nurodytus su navigacija ir sauga susijusią informaciją į tinkamai įrengtus laivus, orlaivius ir krantą. |  |
|  | Laive turi būti pakankamai ryšių priemonių, bent dvi atskiros ir nepriklausomos priemonės, kad būtų galima siųsti ir priimti perspėjimus apie nelaimę, SAR koordinavimas, jūrinė saugos informacija, bendrasis radijo ryšys ir „Laivas - Laivas“ ryšys. |  |
|  | Laivas turi būti aprūpintas jutikliais, sistemomis ir įranga, leidžiančia tinkamai stebėti bet kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis bei anksti ir tiksliai nustatyti susidūrimo riziką. Laive turi būti įrengtos sistemos ir įranga, signalizuojanti apie laivo pobūdį ir bendrą judėjimą bei leisti kitiems laivams anksti ir tiksliai nustatyti susidūrimo riziką. Laivo įranga ir sistemos turi leisti laivui manevruoti taip, kad išvengti susidūrimo. |  |
|  | Laivas turi gebėti bet kuriuo paros metu, esant bet kokioms hidrometeorologinėms sąlygoms, išnaudojant visas jame esančias priemones ir sistemas, būti aiškiai matomas, turi būti aiškiai suprantamas jo judėjimas, vykdoma veikla, apribojimai ir kita aktuali informacija, leidžianti kituose laivuose esantiems jūrininkams suprasti ir nuspėti Laivo vykdomą veiklą, taip sukuriant sąlygas visiems vykdyti saugią laivybą. Laivo sistemos turi užtikrinti automatinį Laivo įspėjimą, susidarius laivybai pavojingoms sąlygoms, turi užtikrinti skubų Laivo judėjimą atbuline eiga ir reikiamą Laivo valdomumą. |  |
|  | Laive turi būti užtikrintos sąlygos bei įdiegtos reikiamos priemonės ir įranga saugiai priimti bei išlaipinti locmaną iš bet kurio laivo borto. |  |
| IX PAVOJINGI KROVINAI LAIVE |  |  |
|  | Laivas turi būti pastatytas taip, kad jame būtų galima laikyti ir gabenti pavojingus krovinius, kurie nėra kategorizuojami kaip Laivo sistemų, įrangos, priemonių sudėtinė dalis. Tam laive turi būti numatyta vieta, kurioje jie būtų laikomi. Parenkant vietą, turi būti vertinami visi saugumo aspektai, t. y. galima pavojingo krovinio rizika turi būti sumažinta iki priimtino/kontroliuojamo lygio, panaudojant Laive esančias priemones. |  |
| X LAIVO PATALPOS |  |  |
|  | Laivas turi būti pastatytas laikantis gerosios laivų statybos praktikos bei funkcinės ergonomikos, atsižvelgiant į Pirminę ir Antrinę Laivo paskirtis, užtikrinant tinkamas Laivo įgulos bei jame esančių žmonių darbines, gyvenamąsias/poilsio bei laisvalaikio sąlygas. Visuose Laivo skyriuose/patalpose turi būti užtikrinamos kontroliuojamos mikroklimato sąlygos. Triukšmo, vibracijos, spinduliuotės lygai turi būti priimtino lygio bei nekelti neigiamo ilgalaikio poveikio Laive esantiems žmonėms bei sistemoms. Laive turi būti sukomplektuotos ir išdėstytos visos reikiamos priemonės, užtikrinančios žmonių saugą bei sveikatą. |  |
|  | Funkcinės/tarnybinės Laivo patalpos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų lengva prižiūrėti, turėtų visas saugiai laikomas reikiamas ilgaamžes priemones funkcijoms vykdyti bei aptarnauti Laive esančias sistemas ir įrangą. Turi būti užtikrinamos tinkamos higienos/sanitarinės sąlygos. | Turi būti numatytas Pirmosios pagalbos suteikimo punktas |
|  | Gyvenamosios/poilsio Laivo patalpos (kajutės) turi būti įrengtos taip, kad jas būtų lengva prižiūrėti, turėtų visas saugiai laikomas reikiamas ilgaamžes priemones gyvenimo bei poilsio sąlygoms užtikrinti. | Principinis kajučių paskirstymas bei žmonių skaičius jose: Kapitono 1 (+1) Laivo inžinieriaus 1 (+1) Įgulos 13 (+13) |
|  | Laisvalaikio Laivo patalpos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų lengva prižiūrėti, turėtų visas saugiai laikomas reikiamas ilgaamžes priemones laisvalaikio bei poilsio sąlygoms užtikrinti. |  |
|  | Laive turi būti numatyta atskira Biuro patalpa, 6-8 m² dydžio. |  |
| XI TERŠIMO INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO SISTEMOS |  |  |
|  | Laivas privalo turėti reikiamą sistemą/įrangą, skirtą aptikti naftos teršalus vandens paviršiuje, juos surinkti arba neutralizuoti. |  |
|  | Laive turi būti įdiegta pirminė ir antrinė ypač aukšto efektyvumo teršalų surinkimo sistema. Jos turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos. | Efektyvumas pasižymi įrangos našumu esant atitinkamoms hidrometeorologinėms sąlygoms. |
|  | Naftos teršalų aptikimo ir surinkimo, neutralizavimo sistemos turi būti pilnai sukomplektuotos ir integruotos į Laivo funkcionalumą. |  |
|  | Surinkti naftos teršalai laikomi tam skirtame Laivo tanke (tankuose), iš kurio jie bus perduodami, naudojant Laivo įrangą, į kitą Laivą ir/ar kranto infrastruktūrą Klaipėdos uoste. |  |
| XII KITA LAIVO FUNKCINĖ ĮRANGA IR PRIEMONĖS |  |  |
|  | Laivas privalo turėti reikiamas sistemas, priemones ir įrangą, skirtas žmonių paieškai ir gelbėjimui, efektyviai funkcionuojančias bet kuriuo paros metu ir esant įvairioms hidrometeorologinėms sąlygoms, veikiančios, jeigu taikoma ši nuostata, maksimaliai efektyviu nuotoliu. |  |

Priedas Nr. 1

| LAIVO INTEGRALUMAS (minimali informacija) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Informacijos aprašymas | Pastabos |
|  | Visi laivo skyriai ir patalpos, jų matmenys, tūriai, vandeniui nepralaidžios pertvaros, uždoriai, langai, iliuminatoriai, ventiliacijos traktai. |  |
|  | Laivo uždorių (įskaitant ir laivo angų) mechanizmai, įskaitant ir nuotolinio valdymo paneles. |  |
|  | Nusausinimo sistemos, jų išdėstymas, našumas (įskaitant ir avarines vandens išpumpavimo sistemas). |  |
| LAIVO PLŪDRUMAS IR STOVUMAS |  |  |
|  | Bendrosios Laivo plūdrumo ir stovumo nuostatos. |  |
|  | Bendrosios priemonės, užkardančios Laivo apsivertimą. |  |
|  | Laivo apkrovų ir operavimo apribojimai. |  |
|  | Laivo balansavimo (angl. „crossflooding“) skyriai. | Jeigu jie yra Laive |
|  | Stabilumo aprobavimo duomenys. |  |
|  | Maksimalios laivo diferento ir grimzlės ribos. |  |
|  | Laisvųjų paviršių efekto įtaka Laivui. |  |
|  | Svorių įtaka Laivo krenui. |  |
|  | Laivo pakrovimo/iškrovimo tvarka. |  |
|  | Priemonės užtikrinančios Laivo plūdrumą ir stovumą. |  |
|  | Uždorių valdymo sistema. |  |
|  | Neigiamas metacentrinis aukštis (angl. „Loll“). |  |
|  | Korpuso stiprumas (atsparumas). |  |
|  | Stovumo vertinimo ir skaičiavimo priemonė. |  |
|  | Sąlygos, ribojančios Laivo išplaukimą. |  |
|  | Detalizuoti duomenys: apie tuščio Laivo vandentalpą, jos sudėtines dalis; Laivo stovumo hidrostatinės kreivės; Maksimali Laivo vandentalpa, geometrinis centras (centroidas), maksimalus tankų ir skyrių laisvųjų paviršių inercijos momentas, atskirai kiekvieno tanko tūrio matavimo lentelės, geometriniai centrai ir laisvųjų paviršių inercijos momentai, stovumo skaičiavimų lentelės (su skaičiavimų ir rezultatų pavyzdžiais), Laivo stovumo pavyzdžiai, parodantys atitikimą stovumo reikalavimams, Kovos už laivo gyvybingumą stabilumo skaičiuoklė su plūdrumo ir stovumo išlaikymo priemonėmis (su pavyzdžiais), Laivui patyrus avariją. | Jeigu šie suvestiniai duomenys pateikiami stovumo ir plūdrumo kompiuteryje, turi būti antrinis kompiuteris bei popierinės duomenų versijos. |
| LAIVO VALDOMUMAS (MANEVRINGUMAS) |  |  |
|  | Pateikiamos šios Laivo charakteristikos: posūkių, įskaitant ir staigius, stabdymo ir greitėjimo, operavimas sekliuose vandenyse, vėjo poveikis valdomumui, minimalus efektyvus Laivo greitis, operavimas esant sudėtingoms hidrometeorologinėms sąlygoms (Laivo blaškymas, apliejimas, plaukimas pabangiui, posvyriai atliekant posūkius, svyravimų poveikis ir būdai juos sumažinti). |  |